Smart Traffic Almelo

Factsheet iV3012

1.	Benodigde verkeerskundige functionaliteiten	2

2.	Monitor test	4

3.	Kwaliteitscontrole	4

4.	Verkeerskundige afname	4

5.	FAT test	6

6.	iFAT / iSAT	7

Revisiebeheer

| Versie | Datum | Wijzigingen |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 17-12-2019 | Update naar nieuw format |
| 0.2 | 21-01-2020 | Interne review |

Overzicht status en eventuele restpunten

| Stap / test | X / V | Opmerkingen |
| --- | --- | --- |
| Brongegevens compleet? | V |  |
| Goedkeuring factsheet hst 1? | V |  |
| Monitortest | V | 13-02-2020 |
| Kwaliteitscontrole | X | 05-02-2020, nog restpunten |
| Interne afname | V |  |
| Verkeerskundige afname | V |  |
| FAT test met TestTerrifiq |  |  |
| iFAT / iSAT |  |  |

Ondertekening

| Handtekening PO |  |
| --- | --- |
| Handtekening PL |  |
| Handtekening TM |  |

# Benodigde verkeerskundige functionaliteiten

2

2

2

Benodigde functionaliteiten

- Detectie: Misschien LSO op O- en W-tak (1), gebruik lange lus (O) en lus > 1 rijstrook (N)

- Check intensiteiten ZO+NW

- Conflictvrije regeling

- Prioriteit NHD

- Richting 27 – verlengfunctie OS door lange stoet schoolkinderen met ouders, variatie oversteektijd, ouders hebben TT-app (Mobidotapp FBD), CAM inzetten voor verlengen/veilig beëindigen groen

- Detectie parallelweg: DF029 extra verlengen ri. 2, DF04.9: doseren en DF04.8: blokkeren ri. 4

- Enkele fietsoversteken (2)

- Vierfasenvoetgangersoversteek (2)

1

1

K64

K13

Basisinformatie:

Project:			Tina 3/4

Streng: 			4

Naam: 			iV3012

Automaat:		Vialis FR901305

Straatnamen: 	Van Rechteren Limpurgsingel - Berkelstraat - Kieftsbeeklaan

2

34

21

32

31

91

92

22

21

Verkeersbeeld

- Noord – Zuid

- Preston Palace

- Dubbel rechtdoor wordt slecht benut -> Oplossing: hoofdrichting 2x realiseren

K11, buiten project

| Tak | Inputdetectie | Gereden Snelheid | Rijtijd Inputdetectie – Stopstreep | Mogelijkheden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Noordoost | Geen | 30 |  | OK o.b.v. huidige detectie + LSO + detectie op parallelweg |
| Zuidoost | Geen | 70 |  | extra detectie nodig |
| Zuidwest | Geen | 40 |  | OK o.b.v. huidige detectie + LSO + verweglus op richting 8 |
| Noordwest | Lus op 180m | 70 | 9 sec | OK o.b.v. huidige detectie + LSO |

Instellingen Smart Traffic volgens defaultinstellingen

Specials in de regeling en aandachtspunten voor Smart Traffic

- Prioriteit voor NHD

- EOD vanaf iV3013 (detector: D071, D111 en D112) en iV3064 (detector DF659)

- LSO

- Coördinaties Langzaam verkeer

  - Gelijkstart fietsers  (23/24, 25/26, 27/28)

  - Meerealisatie fiets met voetganger (23 met 34, 24 met 33, 25 met 35 en 36 25 en 26 met 36, 27 met 38, 28 met 37)

  - Vierfasen voetgangersoversteken (33-34 en 37-38)

  - Progressieve binnen-buiten voetgangersoversteek (35-36)

  - Groen ri. 27  tijdens OS verlengen bij lange stoet schoolkinderen met ouders. Ouders hebben hiervoor een TT-app (Mobidotapp FCD)

- Specials

  - Bij detectie file op parallelweg noordoost (DF049) verkeer richting noordoost doseren (ri. 4,8,12)

  - Bij detectie file op noordoost (DF048) verkeer richting noordoost blokkeren (ri. 4,12,8)

  - Bij detectie verkeer op parallelweg noordoost (D029), groen ri. 1,2  verlengen

Check I/O Hardware – Software:

|  | Software (Rangnummers) | Hardware |
| --- | --- | --- |
| Aantal detectoren | 41 (1-11, 17-46) | 41 (1-34, 36,38,40,42,44,54,55) |
| Aantal overige ingangssignalen | 23 (97-114, 129-133) |  |
| Aantal signaalgroepen | 26 (1-2, 4-8, 10-12, 23-28, 33-38, 93-94, 97-98) | 26 (1-2, 4-8, 10-12, 23-28, 33-38, 93-94, 97-98) |
| Aantal uitgangssignalen | 111 (1-26, 33-43, 49-78, 81-98, 105-129, 137) | 111 (1-26, 33-43, 49-78, 81-98, 105-129, 137) |

Releaseversie voor op straat/voor oplevering

| Releaseversie voor aansturing op straat | 1.4 |
| --- | --- |
| Releaseversie voor alle functionaliteiten | 1.6 (met supervisor) |

Tijdsinstellingen:

# Monitor test

Monitortest is geslaagd op 13-2. Er waren geen bijzonderheden.

# Kwaliteitscontrole