Smart Traffic Almelo

Factsheet iV3013

1.	Benodigde verkeerskundige functionaliteiten	2

2.	Monitor test	4

Revisiebeheer

| Versie | Datum | Wijzigingen |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 17-12-2019 | Update naar nieuw format |
| 0.2 | 21-01-2020 | Interne review |

Overzicht status en eventuele restpunten

| Stap / test | X / V | Opmerkingen |
| --- | --- | --- |
| Brongegevens compleet? | V |  |
| Goedkeuring factsheet hst 1? | V |  |
| Monitortest | V | 13-02-2020 |
| Kwaliteitscontrole |  | Restpunten/open vragen |
| Interne afname | V |  |
| Verkeerskundige afname | V | 22-01-2020 |
| FAT test met TestTerrifiq |  | Diverse restpunten |
| iFAT / iSAT |  |  |

Ondertekening

| Handtekening PO |  |
| --- | --- |
| Handtekening PL |  |
| Handtekening TM |  |

# Benodigde verkeerskundige functionaliteiten

Verkeersbeeld

- Ring dominante verkeersstroom

- Geen OV

24

24

3

24

3

24

1

1

K23

K12

Basisinformatie:

Project:			Tina 3/4

Streng: 			4

Naam: 			iV3013

Automaat: 		FR900235

Straatnamen: 	Van Rechteren Limpurgsingel - Hofstraat

Benodigde functionaliteiten

- Radardetectie op W-tak voor fiets

- Detectie: Incompleet LSO nodig op N- en W-tak (1), gebruik camera W+N, hoe oplossen Z

- Conflictvrije regeling

- Prioriteit NHD

- Enkele/dubbele fietsoversteken (2)

- Vierfasenvoetganger (3)

- Regensensor

- Bright button met waitsignalering

- Fietsers in wachtstand groen op westtak

- Gelijkstart fietsers parallel aan RING

3

3

32

31

91

92

21

22

21

2

| Tak | Inputdetectie | Gereden Snelheid | Rijtijd Inputdetectie – Stopstreep | Mogelijkheden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zuid | Geen | 70 | 4 sec | OK op basis van huidige detectie + LSO |
| West | Geen | 50 |  | OK op basis van huidige detectie + LSO |
| Noord | Geen | 70 | 4 sec | extra detectie |

Instellingen Smart Traffic:

- Bedrijfstijden: werkdagen 6-24 en weekenddagen: 8-24

Specials in de regeling en aandachtspunten voor Smart Traffic

- Prioriteit NHD

- EOD vanaf iV3012 (Detector D051 en D052)

- Fietsers in wachtstand groen op westtak

- Regensensor

- Radar aanwezig op westtak fietsers

- Coördinaties Langzaam verkeer

  - Enkele fietsoversteken

  - Bright buttons met waitsignalering bij voetgangersoversteken

  - Vierfasen voetgangersoversteken

  - Progressieve binnen-buiten voetgangersoversteek

  - Gelijkstart fietsers (25/26, 23/34, 27/38)

  - Mee-realisatie fietsers onderling of met voetgangers (23 met 34, 25 met 35, 26 met 35, 27 met 38)

- LSO

Check I/O Hardware – Software:

|  | Software (Rangnummers) | Hardware |
| --- | --- | --- |
| Aantal detectoren | 28 (1-12,15-30, 33-36, 38, 40-46, 49-54) | 46 |
| Aantal overige ingangssignalen | 23 (37, 39, 56, 6×0) |  |
| Aantal signaalgroepen | 23 (4-8, 10-12, 21, 23, 25-27, 33-35, 37, 38, 93-95, 97-98) | 23 (4-8, 10-12, 21, 23, 25-27, 33-35, 37, 38, 93-95, 97-98) |
| Aantal uitgangssignalen | 116 (1-23, 25-92, 97-114, 121-126, 128) | 116 (1-23, 25-92, 97-114, 121-126, 128) |

Releaseversie voor op straat/voor oplevering

| Releaseversie voor aansturing op straat | 1.4, afh. van LV |
| --- | --- |
| Releaseversie voor alle functionaliteiten | 1.4 |

Tijdsinstellingen:

# Monitor test

Monitortest is geslaagd op 13-2. Er waren geen bijzonderheden.