Smart Traffic Almelo

Factsheet iV3020

1.	Benodigde verkeerskundige functionaliteiten	2

2.	Monitortest	4

Revisiebeheer

| Versie | Datum | Wijzigingen |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 17-12-2019 | Update naar nieuw format |

Overzicht status en eventuele restpunten

| Stap / test | X / V | Opmerkingen |
| --- | --- | --- |
| Brongegevens compleet? | V |  |
| Goedkeuring factsheet hst 1? | V |  |
| Monitortest | V |  |
| Kwaliteitscontrole | V |  |
| Interne afname |  |  |
| Verkeerskundige afname | V | 03-03-2020: Ok, met restpunten. |
| FAT test met TestTerrifiq |  |  |
| iFAT / iSAT |  |  |

Ondertekening

| Handtekening PO |  |
| --- | --- |
| Handtekening PL |  |
| Handtekening TM |  |

# Benodigde verkeerskundige functionaliteiten

Verkeersbeeld

- RING dominant

- Veel vrachtverkeer vanuit industrieterrein

- Westkant veel overstekende fietsers

- Hoofdkruispunt moet bepalen, subkruispunt moet meegaan

- Geen OV

K28

2

3

2

2

2

1

1

1

2

3

21

32

31

91

92

Basisinformatie:

Project:			Tina 3/4

Streng: 			5

Naam: 			iV3020

Automaat: 		Vialis FR900383

Straatnamen: 	Bieskolksingel – Burg. Schneidersweg - Dikkersweg – Van Weerden Poelmanweg

K43

2

Benodigde functionaliteiten

Oostelijk kruispunt

- radardetectie

- Detectie: Incompleet LSO waarschijnlijk nodig op N,Z (1), gebruik filelus (O,W,Z)

- Check intensiteiten (Z+N)

- Conflictvrij autoverkeer, vrije RA op Z-tak zonder waarschuwingslichten

- Prioriteit NHD?

- Fietsers wachtstand groen op NW-kant

- Dubbele fietsoversteek met gelijkstart

- Harde koppeling 8-68

Westelijk kruispunt

- radardetectie

- Detectie: Incompleet LSO nodig op N (1), gebruik filelus (O,W)

- Conflictvrij autoverkeer

- Dubbele fietsoversteek met gelijkstart

- 4 fasen voetganger(3)

- Harde koppeling 2-62

- Fietsers wachtstand groen op NW-kant

- In 2020 ombouw westelijk kruispunt

| Tak | Inputdetectie | Gereden Snelheid | Rijtijd Inputdetectie – Stopstreep | Mogelijkheden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zuid | 1 filelus op 60m | 40 |  | OK o.b.v. huidige detectie + LSO |
| West | 2 koplussen op 200m | 70 | 10 sec. |  |
| Noord | Geen | 40 | 5 sec. | OK o.b.v. huidige detectie + LSO |
| Oost | Geen | 80 |  | OK o.b.v. huidige detectie + LSO |

| Tak | Inputdetectie | Gereden Snelheid | Rijtijd Inputdetectie – Stopstreep | Mogelijkheden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| West | Filelus + verweglus op 60m | 70 | 3 sec. | OK o.b.v. huidige detectie + LSO + mogelijk filelussen van iV3028 |
| Noord | Geen | 40 |  | OK o.b.v. huidige detectie + LSO |
| Oost | 3 koplussen op 200m | 70 | 10 sec |  |

Instellingen Smart Traffic volgens defaultinstellingen

- Bedrijfstijden: werkdagen 7-22 en za. 8-22 zo. 9-22

Specials in de regeling en aandachtspunten voor Smart Traffic

- Radardetectie fiets

- Prioriteit vrachtverkeer op doorgaande richtingen 2, 8 ,62 en 68, prioklasse 1

- Prioriteit NHD

- Voertuigcoördinaties tussen twee kruispunten

- Coördinaties langzaam verkeer

  - Fietsers op dubbele oversteek gelijkstart (21/22, 25/26, 27/28, 85/86 en 87/88)

  - 4 fasen voetgangers

  - Meerealisatie fiets met voetganger (21 met 32, 22 met 31)

  - Wachtstand groen fietsers op NW-kant (beide kruispunten)

  - Bright buttons

- LSO

Check I/O Hardware – Software:

|  | Software (Rangnummers) | Hardware |
| --- | --- | --- |
| Aantal detectoren | 79 (1-15, 17-22, 25-48, 51-76, 81-88,) | 79 (1-15, 17-22, 25-48, 51-76, 81-88) |
| Aantal overige ingangssignalen | 16 (97-112) | 16 (97-112) |
| Aantal signaalgroepen | 31 (1-31) | 31 (1-31) |
| Aantal uitgangssignalen | 95 (33-95, 97-113, 121, 125-126, 129-140) | 95 (33-95, 97-113, 121, 125-126, 129-140) |

Releaseversie voor op straat/voor oplevering

| Releaseversie voor aansturing op straat | 1.4 |
| --- | --- |
| Releaseversie voor alle functionaliteiten | 1.4 |

Tijdsinstellingen, in kopieerbaar formaat (voor configuratie):

# Monitortest

Monitortest geslaagd