Pre-specificatie

VRI iV3021 (7922-00BE) Gemeente Almelo

| Status | Definitief |
| --- | --- |
| Versie | 1.0 |
| Datum | 15 januari 2019 |

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vialis bv.

2019 Vialis bv©

Revisiehistorie

| Versie | Datum | Auteur | Status | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 07-01-2019 | M. Strating | Voorlopig | 1e versie |
| 0.2 | 14-01-2019 | M. Strating | Voorlopig | Overleg Rob Hulleman verwerkt |
| 1.0 | 15-01-2019 | M. Strating | Definitief | Review Rob Hulleman verwerkt, meeverlengen voetgangers uitgebreid |

Inhoud

1	Inleiding	4

2	Regelstructuren	5

2.1	Werkingstijden regelstructuren	5

2.2	Modulestructuur	5

2.2.1	Blokvolgorde	5

2.2.2	Maximumgroentijden	6

2.2.3	Optimax	6

2.3	Flex	6

3	Signaalgroepinstellingen	7

3.1	Wachtstand	7

3.2	Garantietijden	7

3.3	Wachttijdvoorspellers en waitsignalering	7

3.4	Rateltikkers	7

4	Signaalgroepinteracties	8

4.1	Deelconflicten	8

4.2	Voetgangersoversteekplaatsen	8

4.3	Meerealisaties	8

4.4	Gelijk- en voorstarts	9

4.5	Meeverlengen	9

4.6	Ontruimingstijden	9

4.7	Koppelingen (voetgangers, harde koppelingen, pelotonkoppelingen)	10

5	Detectorinstellingen	11

6	Prioriteren	13

6.1	OV- en HD-ingrepen	13

6.2	Fietspelotons (FCD)	13

6.3	Autopelotons (FCD)	13

6.4	Vrachtwagenpelotons	13

6.5	Gevaarlijke stoffen	13

7	Klokperioden	14

8	Specials	15

8.1	Seriële koppeling	15

8.2	File stroomafwaarts	15

8.3	File stroomopwaarts	15

8.4	Fallback programma 2	15

# Inleiding

Deze pre-specificatie bevat de input voor het programmeren van een Vialis ITS-applicatie. Deze pre-specificatie bevat alleen de kruispunt-eigen kenmerken en eventuele specials. De basiswerking van de ITS-applicatie wordt niet beschreven. Voor de basiswerking en alle defaults wordt verwezen naar het document “ITS Control Application – Documentatie”.

Deze pre-specificatie betreft de volgende VRI:

| Wegbeheerder | Gemeente Almelo |
| --- | --- |
| Kruispuntnummer | iV3021 |
| Straatnamen | Ootmarsumsestraat – Sluiskade Noordzijde – Sluiskade Zuidzijde |
| Plaats | Almelo |
| Vialisautomaat | Nee, Dynniq |

Bij deze pre-specificatie behoren de volgende referenties:

| Topologiebestand (.xml) |  |
| --- | --- |
| Tekening (.pdf of .dwg/.dxf) |  |
| Coconbestand (.cdb) | [n.v.t.] |
| Ottobestand (.ott) | [n.v.t],OT K3021.txt |
| Transytbestand met halfstar programma | [n.v.t] |
| Excelsheet voetgangerskoppelingen (.xlsx) | [n.v.t] |
| Excelsheet koppelingen autorichtingen (.xlsx) | [n.v.t] |
| Excelsheet maximumgroentijden (.xlsx) | [n.v.t] |
| CROW richtlijn geeltijden | [n.v.t] |

Voor het invullen van deze specificatie wordt de volgende werkwijze gebruikt:

- Ontruimingstijden volgens huidige automaat

- Berekenen blokvolgorde en fasediagrammen ochtend/avondspits met Cocon

- Berekenen maxgroentijden met Exceltool “MaxgroenbepalingVialis.xlsm”

- Berekenen voetgangerskoppelingen met Excelsheet “Voetgangertijden V9.xlsx”

- Berekenen autokoppelingen met Excelsheet “? V9.xlsx”

- Eventueel een Transytberekening uitvoeren indien een halfstar programma gewenst is.

- Dit Word-document invullen.

# Regelstructuren

## Werkingstijden regelstructuren

24x7 modulestructuur

De bijbehorende klokperiodes zijn gedefinieerd in hoofdstuk 7 (pagina 14).

## Modulestructuur

### Blokvolgorde

De blokvolgorde is als volgt:

| Blok | Richtingen |
| --- | --- |
| I | 5,11,32,62,94,98 |
| II | 2,8,34,62,68 |
| III | 8,38,65,71,96 |

Vanwege het deelconflict tussen fc62 en fc68, gaat na blok1 fc62 naar rood en na garantierood (of de lopende ontruimingstijden van conflicten of virtuele ontruimingstijden na deelconflicten) wordt deze gelijk weer groen in blok2. Deze korte “pauze” kan worden overgeslagen indien er geen aanvraag is op fc68.

Analoog hieraan, als er een aanvraag is op fc38, zal na blok2 fc08 naar rood gaan en na garantierood (of lopende ontruimingstijden) wordt fc08 direct weer groen in blok3. Indien er geen aanvraag is op fc38, kan fc08 groen blijven zonder onderbreking in zowel blok2 als 3.

Werking éénlichter fc01

De werking van fc01 is als volgt. Indien er een aanvraag is op fc02, dan wordt fc01 groen wanneer dit kan in blok 1. Dat kan alleen wanneer fc11 nog groen is, en fc05 en fc32 niet meer. Deze situatie komt vrij vaak voor. In dat geval wordt fc01 dus naar groen gestuurd. Het groen van fc01 valt af wanneer fc02 groen wordt. Omdat fc01 een éénlichter is, mag  het groen op fc01 alleen beëindigd worden via de geel en roodfase op fc02. Fc01 mag dus alleen groen worden als fc02 daarna mag komen, of omgekeerd, na fc01 moet fc02 altijd groen worden. Fc01 en fc02 mogen niet tegelijk groen zijn. Daarom moet fc01 vergrendeld worden tegen fc02, dat wil zeggen op het moment dat fc02 groen wordt dan wordt tegelijkertijd (in machineslagen gemeten vlak daarvoor) fc01 beëindigd (gedoofd).

Werking voetgangers fc38 en fc34

Wanneer fc38 een aanvraag heeft, dan zal na blok2 fc08 naar rood gaan en dan zal fc38 groen worden, en direct daarna fc08 weer groen worden. Indien dit het geval is, dan wordt bij een aanvraag op fc34 deze laatste ook groen in blok3 (in dat geval kan fc34 niet meeverlengen). Is er echter geen aanvraag op fc38, dan blijft fc08 groen houden in de blokovergang van 23 zodat fc65 en fc71 eerder groen kunnen worden. In dat geval zal fc34 dus niet een tweede keer groen kunnen worden in de cyclus. Het meeverlengen van fc34 in blok2 staat beschreven in hoofdstuk 4.5 op pagina 9.

Werking voetgangers fc94 en fc98

Fc94 en fc98 zitten in blok1.

In blok2 zouden ze ook groen kunnen worden, echter, de verwachting is dat dit onnodige verliestijd in de regeling veroorzaakt. Daarom moet het toekennen van een extra realisatie in blok2 van fc94 en fc98 schakelbaar toe te staan zijn (geldt voor beide, hoeft niet apart instelbaar te zijn, mag wel). In dit blok van extra realisatie mogen beide richtingen niet meeverlengen. Standaard staat de mogelijkheid voor een 2e realisatie af. Dit schakelbaar zijn kan via een schakelaar, maar als het technisch handiger is om hiervoor een 2e modulestructuurvolgorde in de regeling op te nemen, is dat ook een prima oplossing. Deze extra fasevolgorde is dan via een schakelaar of PRM te activeren.

Het meeverlengen van fc94 en fc98 in blok1 staat beschreven in hoofdstuk 4.5 op pagina 9.

### Maximumgroentijden

| richting | ochtendspits | avondspits | dal | Klaarover |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [nvt] | [nvt] | [nvt] | [nvt] |
| 2 | 35 | 20 | 35 | [nvt] |
| 5 | 12 | 12 | 15 | [nvt] |
| 8 | 15 | 15 | 15 | [nvt] |
| 11 | 20 | 30 | 30 | [nvt] |
| 32 | [nvt] | [nvt] | [nvt] | 20 |
| 34 | [nvt] | [nvt] | [nvt] | 20 |
| 38 | [nvt] | [nvt] | [nvt] | 20 |
| 62 | 15 | 15 | 15 | [nvt] |
| 65 | 25 | 20 | 20 | [nvt] |
| 68 | 12 | 20 | 20 | [nvt] |
| 71 | 25 | 30 | 30 | [nvt] |
| 94 | [nvt] | [nvt] | [nvt] | 20 |
| 96 | [nvt] | [nvt] | [nvt] | 20 |
| 98 | [nvt] | [nvt] | [nvt] | 20 |

Fc01 heeft geen maxgroentijd nodig, de maxgroentijd op fc62 en fc08 alleen van belang wanneer deze een zelfstandige aanvraag hebben zonder dat de harde koppeling actief is (dat zal zelden voorkomen).

Het maxgroen voor voetgangers is alleen van toepassing indien één van de klokperiodes “Klaarover” waar zijn en wordt geactiveerd d.m.v. de drukknoppen (zie hoofdstuk 5 op pagina 11). Dit staat los van het maxgroen op de overige richtingen. De klokperiode Klaarover is ervoor om misbruik van de verlengfunctie van voetgangers fc’s te kunnen voorkomen.

### Optimax

Optimax staat conform de default instellingen aan. Bij een ingreep (fso, fsa, ect) staat Optimax altijd uit.

## Flex

Deze VRI bevat wel de Flexmodule.

# Signaalgroepinstellingen

Alle signaalgroepen staan vermeld in het topologiebestand, zie referenties.

## Wachtstand

Hier geldt wachtstand rood (schakelbaar).

## Garantietijden

| richting | garantiegroentijd | vastgroentijd | garantiegeeltijd | geeltijd | garantieroodtijd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,0 | 4,0 | [nvt] | [nvt] | [nvt] |
| 2 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
| 5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
| 8 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
| 11 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
| 32 | 4,0 | 8,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
| 34 | 4,0 | 8,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
| 38 | 4,0 | 7,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
| 62 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
| 65 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
| 68 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
| 71 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
| 94 | 4,0 | 7,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
| 96 | 4,0 | 7,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
| 98 | 4,0 | 8,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |

De garantietijden staan in bovenstaande tabel. De vastgroentijden voor voetgangers zijn o.b.v. een loopsnelheid van 1m/s om 2/3 van de oversteek te kunnen maken. Dit wijkt af van de situatie nu omdat er in de nieuwe VRI geen Maastrichtse lantaarns meer gebruikt zullen worden.

## Wachttijdvoorspellers en waitsignalering

Er zijn geen wachttijdvoorspellers.

Alle drukknoppen zijn voorzien van waitsignalering

## Rateltikkers

Aanwezig voor alle voetgangersrichtingen. Tikken gebeurt op aanvraag (instelbaar) en het dimmen is klokgestuurd, dagelijks van 22.00-7.00 (instelbaar).

# Signaalgroepinteracties

## Deelconflicten

Op het kruispunt komen meerdere deelconflicten voor, namelijk:

- Fc05, fc11 en fc32

- Fc65, fc71 en fc96

- Fc02, fc08 en fc34

- Fc08 en fc38

- Fc62, fc68, fc94 en fc98

Voor deze deelconflicten gelden de intergroentijden zoals in de deelconflictontruimingstijdenmatrix in de excel-file. De grijze vlakken markeren een deelconflict met minimale voorstarttijd, waardoor de matrix asymmetrisch is. De symmetrische intergroentijden markeren een deelconflict met gelijkstart.

## Voetgangersoversteekplaatsen

De voetgangersoversteekplaatsen worden overeenkomstig de default afgehandeld. Het betreft hier enkelvoudige signaalgroepen.

## Meerealisaties

De volgende meerealisaties worden in de regeling opgenomen:

- Fc05 met fc11 en andersom (standaard beide af)

- Fc65 met fc71 en andersom (standaard beide af)

- Fc32 met fc05 (standaard af)

- Fc32 met fc11 (standaard af)

- Fc34 met fc08 (standaard af)

- Fc34 met fc02 (standaard af)

- Fc38 met fc02 (standaard af)

- Fc38 met fc08 (standaard af)

- Fc94 met fc68 (standaard af)

- Fc94 met fc62 (standaard af)

- Fc96 met fc65 (standaard af)

- Fc96 met fc71 (standaard af)

- Fc98 met fc62 (standaard af)

- Fc98 met fc68 (standaard af)

- Fc02 met fc08 en andersom (standaard beide af)

- Fc62 met fc68 en andersom (standaard beide af)

- Fc02 met fc68 en andersom (standaard beide af)

## Gelijk- en voorstarts

De volgende signaalgroepen starten tegelijk (vanwege deelconflict):

- Fc05 en fc11

- Fc65 en fc71

- Fc02 en fc08

- Fc62 en fc68

Voor de volgende signaalgroepen geldt een minimale voorstarttijd (een langere voorstart is dus prima). De minimale voorstarttijd is instelbaar. Wanneer er sprake is van een realisatie zonder eigen aanvraag (dus wanneer meerealisatie actief is), geldt een afwijkende voorstarttijd.

- Fc32, t.o.v. fc05, minimale voorstart=1,0 (zonder eigen aanvraag, voorstart=0,0s)

- Fc32, t.o.v. fc11, minimale voorstart=1,0 (zonder eigen aanvraag, voorstart=0,0s)

- Fc34, t.o.v. fc02, minimale voorstart=1,0 (zonder eigen aanvraag, voorstart=0,0s)

- Fc34, t.o.v. fc08, minimale voorstart=1,0 (zonder eigen aanvraag, voorstart=0,0s)

- Fc38, t.o.v. fc08, minimale voorstart=1,0 (zonder eigen aanvraag, voorstart=0,0s)

- Fc94, t.o.v. fc62, minimale voorstart=1,0 (zonder eigen aanvraag, voorstart=0,0s)

- Fc94, t.o.v. fc68, minimale voorstart=1,0 (zonder eigen aanvraag, voorstart=0,0s)

- Fc96, t.o.v. fc65, minimale voorstart=1,0 (zonder eigen aanvraag, voorstart=0,0s)

- Fc96, t.o.v. fc71, minimale voorstart=1,0 (zonder eigen aanvraag, voorstart=0,0s)

- Fc98, t.o.v. fc62, minimale voorstart=1,0 (zonder eigen aanvraag, voorstart=0,0s)

- Fc98, t.o.v. fc68, minimale voorstart=1,0 (zonder eigen aanvraag, voorstart=0,0s)

## Meeverlengen

Op fc02, fc05, fc65 en fc68 staat meeverlengen default af, op de overige autorichtingen standaard op (schakelbaar).

Op voetgangersrichtingen wordt afwijkend meeverlengd.

Op fc38 wordt in het geheel niet meeverlengd.

Op fc34 kan worden meeverlengd in blok2 alleen. Het meeverlenggroen wordt afgebroken op eindgroen fc68 of fc02, welke van de twee het langst groen is. Ter illustratie, als geen van beide groen zijn, dan wordt uiteraard alleen vastgroen uitgedeeld. Zijn fc02 en fc68 beide zeer kort groen, dan krijgt fc34 wel vastgroen uitgedeeld (alleen meeverlenggroen wordt afgebroken, geen garantie- of vastgroen). Dit meeverlengen moet schakelbaar zijn.

Op fc94 en fc98 wordt meeverlengd in blok 1 alleen. Het meeverlenggroen wordt afgebroken op eindgroen van fc05 of fc11, al naar gelang welke het langst groen is.

## Ontruimingstijden

De ontruimingstijden en garantieontruimingstijden worden overgenomen uit de huidige VRI en staan in de file OT K3021.txt. Deze zijn niet volgens de laatste CROW321 standaard, en de wegbeheerder wenst dat de garantie ontruimingstijd 1s lager staat ingesteld dan de ontruimingstijd.

## Koppelingen (voetgangers, harde koppelingen, pelotonkoppelingen)

De harde koppelingen zijn opgenomen in onderstaande tabel.

| FC voedend | FC naloop | Maximale inrijtijd (s) | Nalooptijd (s) vanaf startgroen voedende richting | Nalooptijd (s) na einde VA-groen voedende richting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 62 | 3,0 | 8 | 4 |
| 05 | 62 | 3,0 | 7 | 4 |
| 11 | 62 | 3,0 | 6 | 4 |
| 65 | 08 | 3,0 | 7 | 4 |
| 68 | 08 | 3,0 | 6 | 4 |
| 71 | 08 | 3,0 | 7 | 4 |

Tabel 1 – Interne harde koppelingen

# Detectorinstellingen

Alle detectoren staan vermeld in het topologiebestand, zie referenties.

Reguliere lussen

| Lusnummer | Koplusmaximum (s) | Tdb (s) | Tdh (s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.1 | Ja, 6s | 2,0 | 2,5 |
| 01.2 | Nee | 0,0 | 3,0 |
| 01.3 | Nee | 0,0 | 2,0 |
| 02.1 | Ja, 6s | 2,0 | 2,5 |
| 02.2 | Nee | 0,0 | 3,0 |
| 02.3 | Nee | 0,0 | 2,0 |
| 05.1 | Ja, 10s | 2,0 | 2,0 |
| 05.2 | Ja, 6s | 2,0 | 2,5 |
| 05.3 | Nee | 0,0 | 4,0 |
| 05.4 | Nee | 0,0 | 2,0 |
| 11.1 | Ja, 6s | 2,0 | 2,5 |
| 11.2 | Nee | 0,0 | 3,0 |
| 11.3 | Nee | 0,0 | 2,0 |
| 12.1 | Ja, 10s | 2,0 | 2,0 |
| 12.2 | Ja, 6s | 2,0 | 2,5 |
| 12.3 | Nee | 0,0 | 4,0 |
| 12.4 | Nee | 0,0 | 2,0 |
| 65.1 | Ja, 10s | 2,0 | 2,0 |
| 65.2 | Ja, 6s | 2,0 | 2,5 |
| 65.3 | Nee | 0,0 | 4,0 |
| 65.4 | Nee | 0,0 | 2,0 |
| 68.1 | Ja, 10s | 2,0 | 2,0 |
| 68.2 | Ja, 6s | 2,0 | 2,5 |
| 68.3 | Nee | 0,0 | 4,0 |
| 68.4 | Nee | 0,0 | 2,0 |
| 71.1 | Ja, 10s | 2,0 | 2,0 |
| 71.2 | Ja, 6s | 2,0 | 2,5 |
| 71.3 | Nee | 0,0 | 4,0 |
| 71.4 | Nee | 0,0 | 2,0 |

De lussen 01.1/2/3 vragen aan/verlengen op fc02. (Fc01 komt maar op één plek in de regeling, en blijft groen totdat fc02 groen wordt. Daarom lijkt een verlengprocedure op basis van lussen niet nodig voor fc01. Indien toch, dan doen lussen 01.1/2/3 hun werk ook voor fc01).

De lussen 12.1/2/3/4 vragen aan/verlengen op fc11.

Bij 4 lussen op één rijstrook, is de hiaattijd op de 3e lus 4,0s. Dit is omdat deze detector niet alleen auto- maar ook fietsverkeer verlengt. Deze lus ligt op 19 meter van de stopstreep. Bij een fietssnelheid van 5,0m/s duurt het dan 3,8m voordat de stopstreep is gepasseerd. Dit is naar boven afgerond. Op de 4e lus wordt alleen met autoverkeer rekening gehouden, waar een snelheid van 10m/s wordt verondersteld. De afstand is 15m. De hiaattijd wordt vooralsnog naar boven afgerond, naar 2,0s.

Bij 3 lussen op één rijstrook geldt hetzelfde principe, maar vanwege het ontbreken van een ofos is de afstand van de 2e lus tot de stopstreep korter (15m i.p.v. 19m). De hiaattijd is daarom 3,0s. Voor de 3e lus geldt dezelfde redenatie als de 4e lus bij de 4 lussige configuratie.

De laatste twee lussen drempelen elkaar dus op in VAG2.

Radar lussen

Op fc62 en fc08 is geen reguliere detectie, maar zijn er radardetectoren aanwezig, RD8.1 en RD62.1. Daarvoor geldt:

- Bezettijd=0,0s (alleen rijdend verkeer wordt gedetecteerd)

- Hiaattijd=0,5s

Deze radarlussen zijn bedoeld voor het verlengproces tijdens/na harde koppeling. Hiertoe moeten de lussen VAG3/3e verlenggroen kunnen uitdelen. Het 3e max verlenggroen van beide fc’s staat standaard op 5,0s (voor beide apart instelbaar).

Drukknoppen, verlengfunctie

Voor alle drukknoppen t.b.v. voetgangers geldt dat de knoppen niet alleen de reguliere aanvraagfunctie hebben, maar ook moeten kunnen verlengen. Dit is de reden dat er voor de voetgangers fc’s maxgroentijden zijn gedefinieerd. De hiaattijd voor alle drukknoppen is 3,0s. In de praktijk betekent dit dat voor schoolgroepen geldt dat de knop binnen 3s na startgroen moet zijn ingedrukt door een leider/leidster.

Het beste is de instructie te geven dat deze dan continu ingedrukt gehouden blijft tot dat de laatste aan de oversteek begonnen is of wanneer het licht naar rood gaat.

# Prioriteren

## OV- en HD-ingrepen

Voor OV- en HD-ingrepen gelden de defaultinstellingen (alle lijnnummers toegestaan. Wel instelbaar).

Wellicht ten overvloede, fc01 wordt nooit aangevraagd, dat betreft altijd fc02.

De OV-ingrepen op fc02, fc11 en fc71 staan standaard aan. Op de overige richtingen standaard uit (schakelbaar). Ten overvloede, HD-ingrepen zijn op alle fc’s mogelijk.

Voor OV-ingrepen geldt dat deze alleen mogen plaatsvinden als er geen roodtijden (met aanvraag) >120s zijn.

## Fietspelotons (FCD)

Op alle richtingen aanwezig. Deze zijn schakelbaar aan/uit te zetten. Standaard staan ze alle uit.

## Autopelotons (FCD)

Op alle autorichtingen. Deze zijn schakelbaar aan/uit te zetten. Standaard staan ze alle uit.

## Vrachtwagenpelotons

Niet van toepassing.

## Gevaarlijke stoffen

Niet van toepassing.

# Klokperioden

Voor de bepaling van maxgroentijden geldt

- Ochtendspits: werkdagen van 7.00-9.00

- Avondspits: werkdagen van 15.30-18.00

- Dal=alles buiten ochtend- en avondspits

Voor de bepaling van de werkingsperiode “Klaarover” worden 3 legen klokperiodes opgenomen die standaard de volgende instelling hebben:

- Klaarover1: werkdagen, van 0.00-0.00 [nog leeg]

- Klaarover1: werkdagen, van 0.00-0.00 [nog leeg]

- Klaarover1: werkdagen, van 0.00-0.00 [nog leeg]

Dimmen rateltikker

- Op alle dagen, van 22.00-7.00

Regeltijden automaat:

- Ma, di, wo, vr: 07.00-20.00

- Do: 07.00-22.00

- Za, zo: 09.00-19.00

# Specials

De volgende specials zijn van toepassing:

## Seriële koppeling

Niet van toepassing

## File stroomafwaarts

Niet van toepassing

## File stroomopwaarts

Niet van toepassing

## Fallback programma 2

In de iVRIbox komen twee programma’s:

- programma01; in deze pre-spec is uitgewerkt

- programma02

Programma 02 een noodprogramma dat in werking treedt als programma01 om wat voor reden dan ook niet meer regelt. Het is gelijk aan programma01, maar dan zonder:

- (prioriteits)ingrepen

  - HD

  - OV

- sturen/ontvangen/verwerken van floating car data (fcd)

Ten overvloede, interne harde koppelingen, voetgangerskoppelingen en gelijk/voorstarts blijven uiteraard wel actief in programma02.