Pre-specificatie

VRI 3022 (7922-003C) Gemeente Almelo

| Status | Definitief |
| --- | --- |
| Versie | 1.0 |
| Datum | 22 juni 2018 |

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vialis bv.

2018 Vialis bv©

Revisiehistorie

| Versie | Datum | Auteur | Status | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 21-06-2018 | M. Strating | Voorlopig | 1e versie |
| 1.0 | 22-06-2018 | M. Strating | Definitief | Opmerkingen Rob Hulleman verwerkt |

Inhoud

1	Inleiding	4

2	Regelstructuren	5

2.1	Werkingstijden regelstructuren	5

2.2	Modulestructuur	5

2.2.1	Blokvolgorde	5

2.2.2	Maximumgroentijden	5

2.2.3	Optimax	5

2.3	Flex	5

2.4	Halfstar programma	6

3	Signaalgroepinstellingen	7

3.1	Wachtstand	7

3.2	Vastgroentijden	7

3.3	Geeltijden	7

3.4	Garantietijden	7

3.5	Wachttijdvoorspellers en waitsignalering	7

3.6	Rateltikkers	8

4	Signaalgroepinteracties	9

4.1	Deelconflicten	9

4.2	Fiets- en voetgangersoversteekplaatsen	9

4.3	Meerealisaties	9

4.4	Gelijk- en voorstarts	9

4.5	Meeverlengen	9

4.6	Ontruimingstijden	9

4.7	Koppelingen (voetgangers, harde koppelingen, pelotonkoppelingen)	10

5	Detectorinstellingen	11

6	Prioriteren	12

6.1	OV- en HD-ingrepen	12

6.2	Fietspelotons	12

6.3	Autopelotons	12

6.4	Vrachtwagenpelotons	12

6.5	Gevaarlijke stoffen	12

6.6	Onderlinge volgorde prioriteit	12

7	Klokperioden	13

8	Specials	14

8.1	File	14

8.2	Seriële koppeling	15

# Inleiding

Deze pre-specificatie bevat de input voor het programmeren van een Vialis ITS-applicatie. Deze pre-specificatie bevat alleen de kruispunt-eigen kenmerken en eventuele specials. De basiswerking van de ITS-applicatie wordt niet beschreven. Voor de basiswerking en alle defaults wordt verwezen naar het document “ITS Control Application – Documentatie”.

Deze pre-specificatie betreft de volgende VRI:

| Wegbeheerder | Gemeente Almelo |
| --- | --- |
| Kruispuntnummer | 3022 |
| Straatnamen | Sluitersveldssingel - Kolthofsingel - Vriezenveenseweg |
| Plaats | Almelo |
| Vialisautomaat | Nee, Dynniq |

Bij deze pre-specificatie behoren de volgende referenties:

| Topologiebestand (.xml) |  |
| --- | --- |
| Tekening (.pdf of .dwg/.dxf) |  |
| Coconbestand (.cdb) | Sluitersveldsingel Almelo.cdb |
| Ottobestand (.ott) | [niet beschikbaar] |
| Transytbestand met halfstar programma | [n.v.t] |
| Excelsheet voetgangerskoppelingen (.xlsx) | [n.v.t] |
| Excelsheet koppelingen autorichtingen (.xlsx) | [n.v.t] |
| Excelsheet maximumgroentijden (.xlsx) | Maxgroentijden VRI K22 |
| CROW richtlijn geeltijden | CROW343 - Nieuwe geeltijden.pdf |

Voor het invullen van deze specificatie wordt de volgende werkwijze gebruikt:

- Ontruimingstijden overgenomen uit oude VRI (FR900233)

- Berekenen blokvolgorde en fasediagrammen ochtend/avondspits met Cocon

- Berekenen maxgroentijden met Exceltool “MaxgroenbepalingVialis.xlsm”

- Berekenen voetgangerskoppelingen met Excelsheet “Voetgangertijden V9.xlsx”

- Berekenen autokoppelingen met Excelsheet “? V9.xlsx”

- Eventueel een Transytberekening uitvoeren indien een halfstar programma gewenst is.

- Dit Word-document invullen.

# Regelstructuren

## Werkingstijden regelstructuren

In deze applicatie is halfstar (alleen Toptrac/PL1) in bedrijf als de bijbehorende klokperioden halfstar toegestaan actief zijn en Toptrac vanuit de centrale aangestuurd wordt.

De ToptracFlex -module is dan ook actief, mits de bijbehorende klokperiode “ToptracFlex” waar is.

Naast de klokperiode, wordt ook gekeken naar de status van directe buur-VRI’s. Toptrac kan alleen actief zijn, als tenminste één buur-VRI in “regelen” staat. In dit geval geldt dat gekeken wordt naar de regelstatus van K3023 (iVRI-id 7922-0032). Deze check op regelstatus is schakelbaar, en staat standaard aan.

Indien Toptrac/PL1 niet actief is, dan is Flex (lokaal) actief, gedurende klokperiode “Flex lokaal”.

Indien Flex en Toptrac/PL1 niet actief zijn, dan is de modulestructuur in bedrijf (hier is dus geen klokperiode meer voor nodig).

De bijbehorende klokperiodes zijn gedefinieerd in hoofdstuk 7 (pagina 13).

## Modulestructuur

### Blokvolgorde

De blokvolgorde is als volgt:

| Blok | Richtingen |
| --- | --- |
| I | 2,8,27,28,37,38 |
| II | 3,4 |
| III | 1,11,26,35,95 |
| IV | 5,7,21,22,33,93 |
| V | 9,10,23,24,33,93 |

### Maximumgroentijden

De maximumgroentijden voor ochtend- en avondspits staan in de “Excelsheet maximumgroentijden”, zie referenties.

De maximumgroentijd van elke signaalgroep voor de dalperiode is gelijk aan de laagste waarde van de ochtend- en avondspits.

### Optimax

Optimax staat conform de default instellingen aan.

Er geldt één afwijkende parameterwaarde t.o.v. de standaard:

Prm optmaxcycl = 90

## Flex

Deze VRI bevat wel de Flexmodule. Zowel de VA als de halfstarre variant.

## Halfstar programma

Het halfstar programma wordt niet ingevuld. Er is alleen een Toptrac signaalplan (PL1) benodigd, deze wordt vanuit de centrale gevuld. Wel gelden er de volgende parameters.

De cyclische aanvraag tijdens halfstar is schakelbaar. Op fc02 staat deze standaard aan. Op de overige fc’s staat deze uit.

Op fc02 is een txc-moment gedefinieerd, PRM TXC02=10.

Op fc03 is een txc-moment gedefinieerd, PRM TXC03=15.

De overige PRM TXA/C/E hebben standaard waarde 999.

# Signaalgroepinstellingen

Alle signaalgroepen staan vermeld in het topologiebestand, zie referenties.

## Wachtstand

Default geldt wachtstand rood.

## Vastgroentijden

De vastgroentijden van de voetgangersrichtingen staan in de “Excelsheet voetgangerskoppelingen”, zie referenties.

| FC | Vastgroentijd (s) |
| --- | --- |
| 31 | 5,0 |
| 33 | 4,0 |
| 35 | 5,0 |
| 37 | 4,0 |
| 91 | 6,0 |
| 93 | 4,0 |
| 95 | 6,0 |
| 97 | 4,0 |

## Geeltijden

De geeltijden worden ingesteld conform de CROW-richtlijn 343, wijziging d.d. 17 februari 2016, zie referenties.

Voor de signaalgroepen waarbij de richtlijn meerdere keuzes openlaat gelden de volgende geeltijden:

| Signaalgroep | Geeltijd (s) |
| --- | --- |
| 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 | 3,0 |

## Garantietijden

Voor de garantierood-, garantiegeel- en garantiegroentijden gelden de defaultinstellingen.

## Wachttijdvoorspellers en waitsignalering

Alle drukknoppen zijn voorzien van waitsignalering.

Wachttijdvoorspellers zijn aanwezig bij de volgende signaalgroepen: 21, 22, 26, 27 en 28.

## Rateltikkers

De rateltikkers zijn standaard elke dag continu aan tussen 7.00-21.00.

Tussen 21.00-24.00 en 0.00-7.00 werken ze alleen op aanvraag.

# Signaalgroepinteracties

## Deelconflicten

Op het kruispunt komen geen deelconflicten voor. Het voorheen bestaande deelconflict tussen fc05 en fc11 is opgeheven en heeft nu een hard conflict.

## Fiets- en voetgangersoversteekplaatsen

De fiets- en voetgangersoversteekplaatsen worden overeenkomstig de default afgehandeld.

Let op dat het hier voetgangersoversteken volgens het binnen-buiten-principe zijn.

## Meerealisaties

Naast de meerealisaties bij fiets-voetgangersoversteekplaatsen gelden de volgende meerealisaties:

- Richting 4 komt mee met richting 3 (schakelbaar, standaard staat deze uit).

## Gelijk- en voorstarts

Naast de gelijk- en voorstarts bij fiets-voetgangersoversteekplaatsen komen geen gelijk- en voorstarts voor.

## Meeverlengen

Voor meeverlengen geldt de default.

## Ontruimingstijden

De ontruimingstijden zijn opgenomen in het Topologiebestand, zie referenties.

Ter info, de originele ontruimingstijdenmatrix uit FR900233 is uitgebreid met de volgende conflicttijden:

|  | Garantie OT | OT |
| --- | --- | --- |
| 5->11 | 1,0 | 2,0 |
| 11->5 | 3,0 | 4,0 |

## Koppelingen (voetgangers, harde koppelingen, pelotonkoppelingen)

De voetgangerskoppelingen zijn opgenomen in onderstaande tabel.

| FC | Voedende FC | Nalooptijd (s) na vastgroen voedende richting |
| --- | --- | --- |
| 91 | 31 | 8,0 |
| 93 | 33 | 6,0 |
| 95 | 35 | 7,0 |
| 97 | 37 | 6,0 |

De volgende pelotonkoppelingen zijn aanwezig:

| # | Voedende VRI | Voedende koplus(-sen) | Afvoerende VRI | Afvoerende signaalgroep | Afstand s.s. – s.s. | Extra snelheids-meetpunt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K22/003C | D8.1 | K23/0032 | Fc08 | 190 | nee |
| 2 | K22/003C | D28.1 | K22/003C | Fc26 | 30 | nee |
| 3 | K22/003C | D22.1 | K22/003C | Fc28 | 30 | nee |
| 4 | K23/0032 | D2.1 | K22/003C | Fc02 | 205 | nee |
| 5 | K23/0032 | D2.1 | K22/003C | Fc03 | 205 | nee |

Voor BRIK-koppelingen 2-5 zijn er de volgende grenzen m.b.t. tot het gemeten aantal voertuigen in relatie tot het soort ingreep:

| BRIK-# | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 9999 | 9999 |
| 3 | 1 | 9999 | 9999 |
| 4 | 10 | 20 | 30 |
| 5 | 10 | 30 | 40 |

Niveau 1 = groen vasthouden

Niveau 2 = groen vasthouden + bijzonder realiseren

Niveau 3 = groen vasthouden + bijzonder realiseren + afkappen conflicten

Tot slot geldt voor BRIK-koppeling 2 en 3 (interne fiets vrije-koppelingen) dat het doorzetten van de aanvraag naar de volgrichting schakelbaar is. Standaard staat dit uit.

# Detectorinstellingen

Alle detectoren staan vermeld in het topologiebestand, zie referenties.

Ten opzichte van de standaardinstellingen gelden de volgende afwijkingen:

(aanvragen / hiaattijden / bezettijden / onder- en bovengedrag)

Reguliere detectors:

D51.1 heeft vanwege het afschaffen van deelconflict 5/11 geen functie meer.

D65.1 heeft geen functie.

Filedetectors:

DQ88.1A, bezettijd=5,0s, hiaattijd=3,0s

D5.3, bezettijd=90,0s, hiaattijd=3,0s

D11.3, bezettijd=90,0s, hiaattijd=3,0s

Virtuele filelussen (vanaf K23, via seriële koppeling):

D6208, bezettijd=5,0s, hiaattijd=3,0s

D6209, bezettijd=5,0s, hiaattijd=3,0s

# Prioriteren

## OV- en HD-ingrepen

Voor OV- en HD-ingrepen gelden de defaultinstellingen.

Voor OV-ingrepen geldt dat deze alleen mogen plaatsvinden als er geen roodtijden (met aanvraag) >120s zijn.

## Fietspelotons

Op alle richtingen aanwezig. Deze zijn schakelbaar aan/uit te zetten. Standaard staan ze alle uit.

## Autopelotons

Op fc01, fc02 en fc03. Deze zijn schakelbaar aan/uit te zetten. Standaard staan ze alle uit.

## Vrachtwagenpelotons

Niet van toepassing.

## Gevaarlijke stoffen

Niet van toepassing.

## Onderlinge volgorde prioriteit

In afwijking tot de standaard geldt de volgende onderlinge volgorde voor prioriteit:

- HD-ingrepen

- OV-ingrepen

- File stroomafwaarts (fsa)

- File stroomopwaarts (fso)

Dit vloeit voort uit de wens van de klant dat fsa-ingrepen niet geldig zijn voor richtingen waar zich dan via KAR een OV-voertuig heeft ingemeld. Op richtingen waar geen OV-ingreep plaats vindt, daar blijft de fsa wel gewoon actief. Zodra in OV-ingreep voorbij is, doet die OV-richting ook weer gewoon mee in de fsa.

# Klokperioden

Qua klokperioden gelden de volgende afwijkingen:

Kp FLX1 is altijd uit

Kp HS1 is -naar ik vermoed- niet relevant omdat er alleen Toptrac is (geen regulier halfstar programma). Deze is dus altijd aan.

Kp TTT1 Is altijd aan

De klokperiode voor ToptracFlex is altijd aan. Net zoals bij FLXx, HSx en TTTx 3 apart instelbare klokperiodes.

# Specials

De volgende specials zijn van toepassing:

## File

Indien op filemeetpunt DQ88.1A file is geconstateerd, dan wordt een file stroomafwaarts geactiveerd en gelden de volgende instellingen:

| FC | Doseren/Blokkeren |  | Minimale duur rood |  | Maximum groen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRM | 0/1/2 | T | dsec | T | dsec |
| 04 | FILE04 | 2 | FILERD04 | 9999 | FILEGR04 | 60 |
| 08 | FILE08 | 2 | FILERD08 | 9999 | FILEGR08 | 60 |
| 11 | FILE11 | 2 | FILERD11 | 9999 | FILEGR11 | 60 |

PRM: 0=geen ingreep, 1=doseren, 2=blokkeren

Indien op filemeetpunt D6208 of D6209 (via PTP-koppeling K23) file is geconstateerd, dan wordt een file stroomopwaarts geactiveerd en gelden de volgende instellingen:

| FC | invloed | ingeschakeld |  | delta-maxgroen bij file |  | delta-maxgroen na file |  | grenswaarde bij file |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SCH | 0/1 | PRM | dsec | PRM | dsec | PRM | dsec |
| 05 | minder groen | FILE0502 | 1 | FVERL0502 | 50 | FOPH0502 | 30 | FMIN0502 | 100 |
| 09 | minder groen | FILE0902 | 1 | FVERL0902 | 50 | FOPH0902 | 30 | FMIN0902 | 100 |
| 10 | minder groen | FILE1002 | 1 | FVERL1002 | 50 | FOPH1002 | 30 | FMIN1002 | 100 |
| 11 | minder groen | FILE1102 | 1 | FVERL1102 | 50 | FOPH1102 | 30 | FMIN1102 | 100 |
| 01 | extra groen | FILE0102 | 1 | FOPH0102 | 500 | FVERL0102 | 50 | FMAX0102 | 500 |
| 02 | extra groen | FILE0202 | 1 | FOPH0202 | 500 | FVERL0202 | 50 | FMAX0102 | 500 |
| 03 | extra groen | FILE0302 | 1 | FOPH0302 | 500 | FVERL0302 | 50 | FMAX0102 | 500 |

Indien op filemeetpunt D5.3 file is geconstateerd, dan wordt een file stroomopwaarts geactiveerd en gelden de volgende instellingen:

| FC | invloed | ingeschakeld |  | delta-maxgroen bij file |  | delta-maxgroen na file |  | grenswaarde bij file |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SCH | 0/1 | PRM | dsec | PRM | dsec | PRM | dsec |
| 08 | minder groen | FILE0805 | 1 | FVERL0805 | 50 | FOPH0805 | 30 | FMIN0805 | 100 |
| 09 | minder groen | FILE0905 | 1 | FVERL0905 | 50 | FOPH0905 | 30 | FMIN0905 | 100 |
| 10 | minder groen | FILE1005 | 1 | FVERL1005 | 50 | FOPH1005 | 30 | FMIN1005 | 100 |
| 11 | minder groen | FILE1105 | 1 | FVERL1105 | 50 | FOPH1105 | 30 | FMIN1105 | 120 |
| 04 | extra groen | FILE0405 | 1 | FOPH0405 | 100 | FVERL0405 | 50 | FMAX0405 | 300 |
| 05 | extra groen | FILE0505 | 1 | FOPH0505 | 100 | FVERL0505 | 50 | FMAX0505 | 400 |

Indien op filemeetpunt D11.3 file is geconstateerd, dan wordt een file stroomopwaarts geactiveerd en gelden de volgende instellingen:

| FC | invloed | ingeschakeld |  | delta-maxgroen bij file |  | delta-maxgroen na file |  | grenswaarde bij file |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SCH | 0/1 | PRM | dsec | PRM | dsec | PRM | dsec |
| 04 | minder groen | FILE0411 | 1 | FVERL0411 | 50 | FOPH0411 | 30 | FMIN0411 | 100 |  |
| 05 | minder groen | FILE0511 | 1 | FVERL0511 | 50 | FOPH0511 | 30 | FMIN0511 | 120 |  |
| 08 | minder groen | FILE0811 | 1 | FVERL0811 | 50 | FOPH0811 | 30 | FMIN0811 | 100 |
| 09 | minder groen | FILE0911 | 1 | FVERL0911 | 50 | FOPH0911 | 30 | FMIN0911 | 100 |
| 10 | extra groen | FILE1011 | 1 | FOPH1011 | 100 | FVERL1011 | 50 | FMAX1011 | 300 |
| 11 | extra groen | FILE1111 | 1 | FOPH1111 | 100 | FVERL1111 | 50 | FMAX1111 | 400 |

## Seriële koppeling

Er is een seriële verbinding (op IP-basis) van PTP naar K23 (iVRI-ID 7922-0032). Hierover worden -naast de BRIK-koppelingen- de volgende zaken doorgegeven.

Inkomend:

- Status filelus 6208 (ruw signaal)

- Status filelus 6209 (ruw signaal)

- Leven signaal K23

Uitgaand:

- Status filelus DQ88.1A (ruw signaal)

- Leven signaal K22