Pre-specificatie

VRI 3023 (7922-0032) Gemeente Almelo

| Status | Definitief |
| --- | --- |
| Versie | 1.0 |
| Datum | 22 juni 2018 |

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vialis bv.

2018 Vialis bv©

Revisiehistorie

| Versie | Datum | Auteur | Status | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 21-06-2018 | M. Strating | Voorlopig | 1e versie |
| 1.0 | 22-06-2018 | M. Strating | Definitief | Opmerkingen Rob Hulleman verwerkt |

Inhoud

1	Inleiding	4

2	Regelstructuren	5

2.1	Werkingstijden regelstructuren	5

2.2	Modulestructuur	5

2.2.1	Blokvolgorde	5

2.2.2	Maximumgroentijden	5

2.2.3	Optimax	5

2.3	Flex	6

2.4	Halfstar programma	6

3	Signaalgroepinstellingen	7

3.1	Wachtstand	7

3.2	Vastgroentijden	7

3.3	Geeltijden	7

3.4	Garantietijden	7

3.5	Wachttijdvoorspellers en waitsignalering	7

4	Signaalgroepinteracties	8

4.1	Deelconflicten	8

4.2	Fiets- en voetgangersoversteekplaatsen	8

4.3	Meerealisaties	8

4.4	Gelijk- en voorstarts	8

4.5	Meeverlengen	8

4.6	Ontruimingstijden	8

4.7	Koppelingen (voetgangers, harde koppelingen, pelotonkoppelingen)	9

5	Detectorinstellingen	10

6	Prioriteren	11

6.1	OV- en HD-ingrepen	11

6.2	Fietspelotons	11

6.3	Autopelotons	11

6.4	Vrachtwagenpelotons	11

6.5	Gevaarlijke stoffen	11

6.6	Onderlinge volgorde prioriteit	11

7	Klokperioden	12

8	Specials	13

8.1	File	13

8.2	Seriële koppeling	14

# Inleiding

Deze pre-specificatie bevat de input voor het programmeren van een Vialis ITS-applicatie. Deze pre-specificatie bevat alleen de kruispunt-eigen kenmerken en eventuele specials. De basiswerking van de ITS-applicatie wordt niet beschreven. Voor de basiswerking en alle defaults wordt verwezen naar het document “ITS Control Application – Documentatie”.

Deze pre-specificatie betreft de volgende VRI:

| Wegbeheerder | Gemeente Almelo |
| --- | --- |
| Kruispuntnummer | 3023 |
| Straatnamen | Sluitersveldsingel – Van Rechteren Limpurgsingel |
| Plaats | Almelo |
| Vialisautomaat | Nee, Dynniq |

Bij deze pre-specificatie behoren de volgende referenties:

| Topologiebestand (.xml) |  |
| --- | --- |
| Tekening (.pdf of .dwg/.dxf) |  |
| Coconbestand (.cdb) | Sluitersveldsingel Almelo.cdb |
| Ottobestand (.ott) | [niet beschikbaar] |
| Transytbestand met halfstar programma | [n.v.t] |
| Excelsheet voetgangerskoppelingen (.xlsx) | [n.v.t] |
| Excelsheet koppelingen autorichtingen (.xlsx) | [n.v.t] |
| Excelsheet maximumgroentijden (.xlsx) | Maxgroentijden VRI K23 |
| CROW richtlijn geeltijden | CROW343 - Nieuwe geeltijden.pdf |

Voor het invullen van deze specificatie wordt de volgende werkwijze gebruikt:

- Ontruimingstijden overgenomen uit oude VRI (FR900236)

- Berekenen blokvolgorde en fasediagrammen ochtend/avondspits met Cocon

- Berekenen maxgroentijden met Exceltool “MaxgroenbepalingVialis.xlsm”

- Eventueel een Transytberekening uitvoeren indien een halfstar programma gewenst is.

- Dit Word-document invullen.

# Regelstructuren

## Werkingstijden regelstructuren

In deze applicatie is halfstar (alleen Toptrac/PL1) in bedrijf als de bijbehorende klokperioden halfstar toegestaan actief zijn en Toptrac vanuit de centrale aangestuurd wordt.

De ToptracFlex -module is dan ook actief, mits de bijbehorende klokperiode “ToptracFlex” waar is.

Naast de klokperiode, wordt ook gekeken naar de status van directe buur-VRI’s. Toptrac kan alleen actief zijn, als tenminste één buur-VRI in “regelen” staat. In dit geval geldt dat gekeken wordt naar de regelstatus van K22 (iVRI-id 7922-003C) en K24 (iVRI-id 7922-0028). Deze check op regelstatussen is schakelbaar, en staat standaard aan.

Indien Toptrac/PL1 niet actief is, dan is Flex (lokaal) actief, gedurende klokperiode “Flex lokaal”.

Indien Flex en Toptrac/PL1 niet actief zijn, dan is de modulestructuur in bedrijf (hier is dus geen klokperiode meer voor nodig).

De bijbehorende klokperiodes zijn gedefinieerd in hoofdstuk 7 (pagina 12).

## Modulestructuur

### Blokvolgorde

De blokvolgorde is als volgt:

| Blok | Richtingen |
| --- | --- |
| I | 2,8 |
| II | 3,4,9,10 |
| III | 5,11 |
| IV | 1,6,7,12 |
| V | 42,48 |

Ter info, fc52 en fc58 zijn alleen voor hulpdiensten bedoeld en kunnen alleen via KAR of TalkingTraffic berichten worden aangevraagd. Derhalve komen ze niet voor in de blokstructuur en kunnen deze signaalgroepen niet met reguliere detectie worden aangevraagd.

### Maximumgroentijden

De maximumgroentijden voor ochtend- en avondspits staan in de “Excelsheet maximumgroentijden”, zie referenties.

De maximumgroentijd van elke signaalgroep voor de dalperiode is gelijk aan de laagste waarde van de ochtend- en avondspits.

Tijdens halfstar (Toptrac) is een set max. groentijden actief speciaal voor halfstar. Deze staan

standaard alle op een hoge waarde (60,0s).

### Optimax

Optimax staat conform de default instellingen aan.

Er geldt één afwijkende parameterwaarde t.o.v. de standaard:

Prm optmaxcycl = 100

## Flex

Deze VRI bevat wel de Flexmodule. Zowel de VA als de halfstarre variant.

## Halfstar programma

Het halfstar programma wordt niet ingevuld. Er is alleen een Toptrac signaalplan (PL1) benodigd, deze wordt vanuit de centrale gevuld. Er gelden de volgende Toptrac specifieke parameters.

De cyclische aanvraag tijdens halfstar is schakelbaar. Op fc02, fc03 en fc08 staat deze standaard aan. Op de overige fc’s staat deze uit.

Op fc02 is een txa-moment gedefinieerd, PRM TXA02=15.

Op fc08 is een txa-moment gedefinieerd, PRM TXA08=15.

Op fc02 is een txc-moment gedefinieerd, PRM TXC02=10.

Op fc03 is een txc-moment gedefinieerd, PRM TXC03=10.

Op fc08 is een txc-moment gedefinieerd, PRM TXC08=10.

De overige PRM TXA/C/E hebben standaard waarde 999.

# Signaalgroepinstellingen

Alle signaalgroepen staan vermeld in het topologiebestand, zie referenties.

## Wachtstand

Default geldt wachtstand rood.

## Vastgroentijden

Geen afwijkingen t.o.v. de default.

## Geeltijden

De geeltijden worden ingesteld conform de CROW-richtlijn 343, wijziging d.d. 17 februari 2016, zie referenties.

## Garantietijden

Voor de garantierood-, garantiegeel- en garantiegroentijden gelden de defaultinstellingen.

## Wachttijdvoorspellers en waitsignalering

Niet van toepassing.

# Signaalgroepinteracties

## Deelconflicten

Niet van toepassing.

## Fiets- en voetgangersoversteekplaatsen

Niet van toepassing.

## Meerealisaties

Er gelden de volgende meerealisaties:

- Richting 1 komt mee met richting 2

- Richting 1 komt mee met richting 12

- Richting 4 komt mee met richting 3

- Richting 4 komt mee met richting 5

- Richting 7 komt mee met richting 6

- Richting 7 komt mee met richting 8

- Richting 10 komt mee met richting 9

- Richting 10 komt mee met richting 11

Voor deze meerealisaties geldt dat deze schakelbaar zijn. Standaard staan ze alle uit.

## Gelijk- en voorstarts

Er komen geen gelijk- en voorstarts voor.

## Meeverlengen

Voor meeverlengen geldt de default.

## Ontruimingstijden

De ontruimingstijden zijn opgenomen in het Topologiebestand, zie referenties.

## Koppelingen (voetgangers, harde koppelingen, pelotonkoppelingen)

De volgende pelotonkoppelingen zijn aanwezig:

| # | Voedende VRI | Voedende koplus(-sen) | Afvoerende VRI | Afvoerende signaalgroep | Afstand s.s. – s.s. | Extra snelheids-meetpunt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K22/003C | D8.1 | K23/0032 | Fc08 | 190 | nee |
| 2 | K23/0032 | D2.1 | K22/003C | Fc02 | 205 | nee |
| 3 | K23/0032 | D2.1 | K22/003C | Fc03 | 205 | nee |

Voor BRIK-koppeling 1 zijn er de volgende grenzen m.b.t. tot het gemeten aantal voertuigen in relatie tot het soort ingreep:

| BRIK-# | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 15 | 25 |

Niveau 1 = groen vasthouden

Niveau 2 = groen vasthouden + bijzonder realiseren

Niveau 3 = groen vasthouden + bijzonder realiseren + afkappen conflicten

# Detectorinstellingen

Alle detectoren staan vermeld in het topologiebestand, zie referenties.

Ten opzichte van de standaardinstellingen gelden de volgende afwijkingen:

(aanvragen / hiaattijden / bezettijden / onder- en bovengedrag)

Filedetectors:

D6208, bezettijd=5,0s, hiaattijd=3,0s

D6209, bezettijd=5,0s, hiaattijd=3,0s

Virtuele filelussen (vanaf K22, via seriële koppeling):

DQ88.1A, bezettijd=5,0s, hiaattijd=3,0s

# Prioriteren

## OV- en HD-ingrepen

Voor OV- en HD-ingrepen gelden de defaultinstellingen.

Voor OV-ingrepen geldt dat deze alleen mogen plaatsvinden als er geen roodtijden (met aanvraag) >120s zijn.

## Fietspelotons

Niet van toepassing

## Autopelotons

Op alle auto fc’s. Deze zijn schakelbaar aan/uit te zetten. Standaard staan ze alle uit.

## Vrachtwagenpelotons

Niet van toepassing.

## Gevaarlijke stoffen

Niet van toepassing.

## Onderlinge volgorde prioriteit

In afwijking tot de standaard geldt de volgende onderlinge volgorde voor prioriteit:

- HD-ingrepen

- OV-ingrepen

- File stroomafwaarts (fsa)

- File stroomopwaarts (fso)

Dit vloeit voort uit de wens van de klant dat fsa-ingrepen niet geldig zijn voor richtingen waar zich dan via KAR een OV-voertuig heeft ingemeld. Op richtingen waar geen OV-ingreep plaats vindt, daar blijft de fsa wel gewoon actief.

# Klokperioden

Qua klokperioden gelden de volgende afwijkingen:

Kp FLX1 is altijd uit

Kp HS1 is niet relevant (er is geen regulier halfstar programma aanwezig, alleen Toptrac), dus altijd aan.

Kp TTT1 Is altijd aan

De klokperiode voor ToptracFlex is altijd aan. Net zoals bij FLXx, HSx en TTTx 3 apart instelbare klokperiodes.

# Specials

De volgende specials zijn van toepassing:

## File

Indien op filemeetpunt DQ88.1A (vanaf K22) file is geconstateerd, dan wordt een file stroomopwaarts geactiveerd en gelden de volgende instellingen:

| FC | invloed | ingeschakeld |  | delta-maxgroen bij file |  | delta-maxgroen na file |  | grenswaarde bij file |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SCH | 0/1 | PRM | dsec | PRM | dsec | PRM | dsec |
| 02 | minder groen | FILE0208 | 1 | FVERL0208 | 50 | FOPH0208 | 50 | FMIN0208 | 120 |
| 03 | minder groen | FILE0308 | 1 | FVERL0308 | 50 | FOPH0308 | 50 | FMIN0308 | 120 |
| 04 | minder groen | FILE0408 | 1 | FVERL0408 | 100 | FOPH0408 | 100 | FMIN0408 | 200 |
| 05 | minder groen | FILE0508 | 1 | FVERL0508 | 50 | FOPH0508 | 30 | FMIN0508 | 100 |
| 06 | minder groen | FILE0608 | 1 | FVERL0608 | 50 | FOPH0608 | 30 | FMIN0608 | 100 |
| 11 | minder groen | FILE1108 | 1 | FVERL1108 | 50 | FOPH1108 | 30 | FMIN1108 | 100 |
| 12 | minder groen | FILE1208 | 1 | FVERL1208 | 50 | FOPH1208 | 30 | FMIN1208 | 100 |
| 07 | extra groen | FILE0708 | 1 | FOPH0708 | 300 | FVERL0708 | 50 | FMAX0708 | 300 |
| 08 | extra groen | FILE0808 | 1 | FOPH0808 | 400 | FVERL0808 | 50 | FMAX0808 | 400 |
| 09 | extra groen | FILE0908 | 1 | FOPH0908 | 300 | FVERL0908 | 50 | FMAX0908 | 300 |

Indien op filemeetpunt D6208 of D6209 file is geconstateerd, dan wordt een file stroomafwaarts geactiveerd en gelden de volgende instellingen:

| FC | Doseren/Blokkeren |  | Minimale duur rood |  | Maximum groen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRM | 0/1/2 | T | dsec | T | dsec |
| 02 | FILE02 | 2 | FILERD02 | 900 | FILEGR02 | 60 |
| 06 | FILE06 | 2 | FILERD06 | 900 | FILEGR06 | 60 |
| 10 | FILE10 | 2 | FILERD10 | 900 | FILEGR10 | 60 |

PRM: 0=geen ingreep, 1=doseren, 2=blokkeren

## Seriële koppeling

Er is een seriële verbinding (op IP-basis) van PTP naar de volgende VRI’s”:

- K22 (iVRI-ID 7922-003C)

- K24 (iVRI-ID 7922-0028)

K22 (iVRI-ID 7922-003C)

Hierover worden -naast de BRIK-koppelingen- de volgende zaken doorgegeven:

Inkomend:

- Levensignaal K22

- Status filelus DQ88.1A (ruw signaal)

Uitgaand:

- Levensignaal K23

- Status filelus 6208 (ruw signaal)

- Status filelus 6209 (ruw signaal)

K24 (iVRI-ID 7922-0028).

Hierover worden -naast de BRIK-koppelingen- de volgende zaken doorgegeven:

Inkomend:

- Levensignaal K24

Uitgaand:

- Levensignaal K23