Smart Traffic Almelo

Factsheet iV3024

1.	Benodigde verkeerskundige functionaliteiten	2

2.	Monitortest	4

Revisiebeheer

| Versie | Datum | Wijzigingen |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 17-12-2019 | Update naar nieuw format |

Overzicht status en eventuele restpunten

| Stap / test | X / V | Opmerkingen |
| --- | --- | --- |
| Brongegevens compleet? | V |  |
| Goedkeuring factsheet hst 1? | V |  |
| Monitortest | V | 2-3-2020 |
| Kwaliteitscontrole | V | restpunten |
| Interne afname |  |  |
| Verkeerskundige afname | V | 03-03-2020: Ok, met restpunten. |
| FAT test met TestTerrifiq | V |  |
| Monitortest | V |  |
| iFAT / iSAT |  |  |

Ondertekening

| Handtekening PO |  |
| --- | --- |
| Handtekening PL |  |
| Handtekening TM |  |

# Benodigde verkeerskundige functionaliteiten

32

31

91

92

31

32

2

3

4

2

2

4

3

1

Basisinformatie:

Project:			Tina 3/4

Streng:  		3

Naam: 			iV3024

Automaat: 		Vialis FR940465

Straatnamen: 		Sluitersveldssingel - Buitenhof

K23

K38

1

1

2

Benodigde functionaliteiten

- Detectie oplossen met 6-meterlussen (N,Z) (1) Monitoring vanuit K38

- Conflictvrij autoverkeer

- Prioriteit OV en NHD

- Delft-voetgangerslichten (met driehoek) (2)

- Dubbele fietsoversteken (O+N)

- Getrapte fietsoversteek (2) (3)

- Enkele voetgangersoversteek met 1 sg (2)

- Enkele voetgangersoversteek met 2 sg (3)

- 4 fasenvoetgangersoversteek (4)

- Wegrijhulp OV met waarschuwingsbord BUS voegt in, gaat aan na bezettijd D486, houdt ri. 8 tegen

- Balklicht BUS, geactiveerd door drukknop bij bushalte

- Aandacht voor Apps C3: signaalgroep 8 – 9 – 69, 8 en 9 hebben allebei een rechtdoorpijl. Ri. 9 aanpassen: ITF aanpassen met 45 graden en in App op 30 graden

22

21

Verkeersbeeld

- OS: druk op richtingen stad en wijk in

- AS: druk op richtingen stad en wijk uit

- OV op richting 2 en 8 (64 en 66), 9 (lijn 24) en 10 (lijn 24)

| Tak | Inputdetectie | Gereden Snelheid | Rijtijd Inputdetectie – Stopstreep | Mogelijkheden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| West | Filelus op 125m | 50, 60 op opstelvak naar richting 8 | 9s | OK o.b.v. huidige detectie + LSO |
| Noord | Filelus op 100m | 50 | 7s | OK o.b.v. huidige detectie + LSO |
| Oost | Filelus op 190m | 50 | 14s |  |

Instellingen Smart Traffic volgens defaultinstellingen

Specials in de regeling en aandachtspunten voor Smart Traffic

- Prioriteit: OV en NHD

- Aandacht voor Apps C3: signaalgroep 8 – 9 – 69, 8 en 9 hebben allebei een rechtdoorpijl.

- Coördinaties langzaam verkeer

  - Delft-voetgangerslichten (met driehoek) op ri 32,99, rest normaal voetgangerslicht.

  - Bright button volgens default

  - Radar fiets

  - 4-fasenvoetgangersoversteek noordtak (37,38,97,98)

  - Fietsers harde koppeling: 21 -> 81 en 22->82

    - Meerealisatie fiets met voetganger: 27 met 38 en 28 met 37

    - Klokperioden Rateltikkers: werkdagen: 07:00-20:00, za+zo 9.00-20.00

- LSO

- Specials

  - Wegrijhulp ov met waarschuwingsbord BUS voegt in, gaat aan na bezettijd D486, houdt ri. 8 tegen.

  - Balklicht BUS, geactiveerd door drukknop bij halte. Bus gaat rechtdoor als hij niet bij halte hoeft te stoppen.

Check I/O Hardware – Software:

|  | Software (Rangnummers) | Hardware |
| --- | --- | --- |
| Aantal detectoren | 58 (1-13,17-31,33-41,97-117) | 58 |
| Aantal overige ingangssignalen | 16 (121-136) | 16 |
| Aantal signaalgroepen | 21 (1-21) | 21 |
| Aantal uitgangssignalen | 164 (25-115,135-158,161-162,169-184) | 164 |

Releaseversie voor op straat/voor oplevering

| Releaseversie voor aansturing op straat | 1.4 |
| --- | --- |
| Releaseversie voor alle functionaliteiten | 1.6+ |

Tijdsinstellingen:

Bijzonderheden bij configuratie

- TLC-FI incompleet

- Lijst met sensors bevat ook sensors tbv bushalte: Pushbuttons CBB487 CBB488 (niet in vissim), D481, D486 detectoren tbv bus (wel in vissim)

- Niet alle inputs hebben een duidelijke naam (-)

- Niet alle outputs hebben een duidelijke naam (-)

- Hoe omgaan met Delft-voetgangerslichten? (Nog niet geconfigureerd)

- Forecast interval, max waiting time, max green, agile green, agile green gap nog niet ingevuld

- Langzaam verkeer nog niet geconfigureerd voor oversteek oostzijde

- Modellen bevatten detectoren die stroomafwaarts liggen (D028,D039,D029)

- Vissim signaalgroepnummering nog niet correct, daarom voorlopig niet ingevuld.

- Vissim heeft een ongebruikte SG48

- CBB322 heeft kanaalnummer 911 in vissim

- Drukknoppen K487 en K488 vragen niet aan op sg, maar sturen output balklicht voor bus aan. Nagaan hoe dit te configureren. Als lus D486 bezet/onbezet raakt kan het balklicht weer uit. Dummy signaalgroep 48 aangemaakt.

- Niet duidelijk hoe/welke rateltikkers in te stellen. Gaat om oversteek 99 met maastrichtse lataarn.

# Monitortest

Monitortest geslaagd 2-3-2020