V0.1	Concept Review	10-08-2021	Guus Sluijsmans

TR110211386 Brugingreep K28 Schuilenburgsingel/Plesmanweg

iV3029

iV3028

K28 communiceert met de brug. Deze kabel moet nog worden aangesloten in de automaat.

Tevens een koppeling tussen K28 en K29.

De kabel ligt volgens Ronny bij K28 al bij de klemmenstrook maar moet nog afgemonteerd worden (bij K29 is deze al wel afgemonteerd).

Tevens een koppeling tussen K28 en K29.Op K29 worden alle bestaande borden doorgezet.

K29 is een Vialis automaat.

Het is niet bekend of het puls-/houdcontacten zijn en of het potentiaalvrije contacten zijn.

Ronny overlegt dit met Spie.

Afgesproken eerst offerte uitbrengen, daarna Almelo overleg met Spie.

De VRI moet 3 signalen afgeven waarbij de brug niet mag worden geopend:

- Spitsperioden (5 instelbare kloktijden)

- Hulpdienstingreep voor een richting naar de brug. Hierbij een instelbare tijdsduur. Voorstel van Sweco is uitmelding KAR signaal gebruiken.

- Totdat het verkeer geïnformeerd is over de brugopening. De brug kan pas open nadat 5 minuten (instelbaar) is verstreken sinds het doen van een voorinmelding vanuit de controlekamer van de brug. Tevens is dit signaal de bevestiging dat de aanvraag is ontvangen.

Inkomende signalen

- De brugwachter stuurt een voorinmelding middels een druk op een knop (waarschijnlijk een pulscontact)

- Brug “is open” signaal (waarschijnlijk een continu contact).

Uitgaande signalen (potentiaal vrij?)

Afgesproken eerst offerte uitbrengen, daarna Almelo overleg met Spie.

De toestand van de brugingreep zal door middel van vier controlelampjes aan de brugwachter

worden terug gemeld:

1. Één lampje dat aangeeft dat de brug niet geopend mag worden vanwege de ingestelde

spits klokperioden (5 klokperioden).

2. Één lampje dat aangeeft dat de brug niet geopend mag worden vanwege een hulpdienst

ingreep in K20 (900383) of K28 (900181). Instelbaar en default 3 minuten of middels KAR uitmelding.

3. Één lampje dat aangeeft dat de voor aankondiging voor opening van de brug nog actief is.

Dit is tevens een belangrijk terugkoppel signaal voor de brugwachter waaraan is te zien

dat de brug aanvraag in de VRI K28 is aangekomen en is geactiveerd. Instelbaar en default 5 minuten.

4. Één lampje dat aangeeft aan de brugwachter dat het is toegestaan om de brug te openen.

Dit lampje is alleen aan als de spits klokperioden niet waar zijn en de vooraankondigingtijd

is verstreken en de blokkeringstijd voor de eventuele hulpdienst ingrepen zijn verstreken. De tijdsduur van dit lampje is instelbaar (default 60 sec).

De naamgevingen moeten ook worden aangepast. Is van invloed op de TLC-FI.

De aanvraag is echter meer beperkt, deze wijkt dus af (aangepast):

Uitgangssignalen USM091 en 092 toegevoegd

iV3028 relevantie ingangen en uitgangen

| IO | Gebruikte benaming | Functie | Opmerking | naamgeving |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I1 | Brug open vooraankondiging | Brugm | aanvBRopen |
| Is0060 | I2 | Brug open | Brug1? | BRopen |
| USM089 | 01 | Vooraanvraag ontvangen | Brugm | aanvrBRontv |
| USM090 | O2 | Brug mag geopend worden | Brug1? | accBRopen |
| USM091 | O3 | Sperstand ivm spitperiodes | Brugsper | blkBRspits |
| USM092 | O4 | Sper door HDV | Brugblk | blkBRhdv |

De brugwachter kan ten alle tijden besluiten om de brug te bedienen los van alle signalen!

K20 heeft ook een relatie maar passen we niet aan. Het is een oudere Vialis automaat en wordt straks vervangen.

Bij de aanvraag staan niet direct koppelsignalen tussen K28 en K29. Klopt dat?

De brugmelding moet wel worden doorgezet naar K29 signaal brugmel, deze komt als uitgangssignaal uit k3028, dan wel wordt deze direct ook uit het ingangssignaal I1 gehaald/doorgekoppeld (nieuwe naamgeving aanvBRopen).

Volgens mij moeten er 2 signalen worden gestuurd van K28 naar K29:

- Brugaanvraag

- Brug is open

Er komen volgens mij geen signalen terug van K29.

Dat is juist. De 3029 stuurt rechtstreeks 4 uitgangen voor displays op het kruispunt aan.

In de offerte opnemen:

- Aanpassen applicatie K28 (dit gaat Sweco doen)

- Implementeren nieuwe ccol regeling met wijziging TLC-Fi

- Uitbreiding IO

- Aanpassen kruispuntplaatje met signaalverklikking brug

- VLOG bestand aanpassen (gaat waarschijnlijk automatisch mee)

- Aanpassen documentatie

- Afmonteren koppelkabel en kabel brug

- Eventueel aanpassen onderhoudscontract

- Testen brugverbinding samen met spie

Exclusief:

- FAT

- Aanpassen kruispuntplaatje van de centrale

- Eventueel de configuratie van de KWC

- Het aanpassen van K29

- Het aanpassen van K20