Aansturing Brugingreep tussen iV3028 en iV3029

iV3029

iV3028

Blokkeren/doseren

Het blokkeren en doseren gaat plaatsvinden op basis van de lussen stroomafwaarts van iV3028 en iV3029. Als de filelus langer bezet is dan een instelbare tijd worden de toevoerende richtingen geblokkeerd. Is de lus weer x sec. vrij, dan regels ST gewoon verder. Per filelus kan worden bepaald welke signaalgroepen moeten worden gedoseerd of geblokkeerd. Uitstroom vergroten gaat automatisch in ST, omdat die tak dan meer verkeer heeft en dus meer groen gaat krijgen.

Aansturing outputs

Naast het gewenste blokkeren/doseren

- Er zijn 2 inputs (input 1 en input 2) en 4 outputs (output a t/m d) die de brug aansturen.

  - Input 1: BRUGAANVRAAG

  - Input 2: BRUGOPEN

  - Output a: BRUGVOORINMLD

  - Output b: BRUGMAGOPEN

  - Output c: BRUGHDINGREEP

  - Output d: BRUGSPITSTACT

- Vanuit de brug komt een input 'aanvraag brug' (input 1) binnen als de brug open moet. In ST moet vervolgens gedurende  x sec. de output a worden aangestuurd. Dit signaal is een vooraankondiging dat de brug open gaat.

- Als tijdens aansturing van output a (x sec) een hulpdienst in aantocht is richting de brug, moet de vooraankondiging worden verlengd met z sec. Ook moet output c worden aangestuurd totdat de hulpdienst voorbij is/niet meer in aantocht is. Dit signaal geeft aan de brugwachter door dat een hulpdienst in aantocht is en de brug dus niet open mag gaan.

- Na de vooraankondiging + evt. verlenging door een hulpdienst (tijd x + z) moet gedurende y sec. een output (b) aangaan die de brugwachter het signaal geeft dat de brug open mag.

- Gedurende in te stellen kloktijden mag de brug niet open en mag nooit het de voorinmelding en het brug open worden aangestuurd. Tijdens deze tijden moet output d worden aangestuurd. Hierbij moeten meerdere kloktijden configureerbaar zijn.

- Tijden x, y en z moeten instelbaar zijn.

- Verder moet de status van de brugingreep ook worden doorgestuurd naar Verkeer.nu of een andere centrale (via IVERA-APP) zodat hulpdiensten weten dat de brug dicht is. Dit moet vanaf de voorinmelding t/m het afvallen van de input ‘brug open’.

iV3029: relevante ingangen en uitgangen

| Input/Output | Naam in TLC-FI | Werking in ASPECT | Werking ST |
| --- | --- | --- | --- |
| Input | brug1 | koppelsignaal vanuit K28 brug1 | Gekoppeld aan output brug_bak08 |
| Input | brugmel | Koppelsignaal vanuit K28 brugmel |  |
| Output | brug_bak05 | aansturing brugbak 05 | Geen functie in ST |
| Output | brug_bak08 | aansturing brugbak 08 | Gekoppeld aan input brug1 |
| Output | brug_bak11 | aansturing brugbak 11 | Geen functie in ST |
| Output | brug_mel | Brugprogramma actief | Geen functie in ST |