Smart Traffic Almelo

Factsheet iV3029

1.	Benodigde verkeerskundige functionaliteiten	2

2.	Monitortest	4

Revisiebeheer

| Versie | Datum | Wijzigingen |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 17-12-2019 | Update naar nieuw format |

Overzicht status en eventuele restpunten

| Stap / test | X / V | Opmerkingen |
| --- | --- | --- |
| Brongegevens compleet? | V |  |
| Goedkeuring factsheet hst 1? | V |  |
| Monitortest | V | 03-03-2020 |
| Kwaliteitscontrole | V | 03-03-2020 |
| Interne afname |  |  |
| Verkeerskundige afname | V | 03-03-2020: Ok, met restpunten. |
| FAT test met TestTerrifiq |  |  |
| iFAT / iSAT |  |  |

Ondertekening

| Handtekening PO |  |
| --- | --- |
| Handtekening PL |  |
| Handtekening TM |  |

# Benodigde verkeerskundige functionaliteiten

Benodigde functionaliteiten

- Detectie incompleet, LSO nodig (1)

- Check intensiteiten Z-tak

- Radar op N- en Z-tak

- Conflictvrij autoverkeer

- Prioriteit NHD

- Enkele fietsoversteek (2)

- Wachtstand groen op richtingen parallel aan de RING

- Gelijkstart op richtingen parallel aan de RING

- BRUG-signaal vanuit K28

- BRUG toestemming geven om te draaien (bijv. in de spits)

- Aanvoerrichtingen doseren/blokkeren

- Nabrug: uitstroom vergroten

- BRUG-signaalgever

- Doorsturen -> Verkeer.nu -> NHD

- Brightbutton

Verkeersbeeld

- Dominant op RING

- Geen OV

Basisinformatie:

Project:			Tina 3/4

Streng: 			5

Naam: 			iV3029

Automaat: 		Vialis FR900398

Straatnamen: 		Schuilenburgsingel – Slachthuiskade - Jollesweg

K60

K28

1

1

2

2

2

2

2

1

1

1

1

6

2

21

| Tak | Inputdetectie | Gereden Snelheid | Rijtijd Inputdetectie – Stopstreep | Mogelijkheden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zuid | geen | 50 |  | OK o.b.v. huidige detectie + LSO |
| West | 750m Filelussen K60 | 80 | 34s | OK o.b.v. huidige detectie + LSO |
| Noord | geen | 50 |  | OK o.b.v. huidige detectie + LSO |
| Oost | 2 filelussen op 150 m | 70 | 8s | OK o.b.v. huidige detectie + LSO |

Instellingen Smart Traffic volgens defaultinstellingen

Specials in de regeling en aandachtspunten voor Smart Traffic

- Prioriteit: NHD

- Prioriteit vrachtverkeer op doorgaande richtingen op de RING, 2 en 8

- Coördinaties langzaam verkeer

  - Brightbutton volgens default

  - Radar op N- en Z- tak

  - Fietsers op dubbele oversteek geen gelijkstart

  - brightbuttons

- LSO

- Wachtstand groen op richtingen parallel aan de RING

- Specials

  - Brugingreep

    - BRUG-signaal vanuit K28

    - BRUG toestemming geven om te draaien (bijv. in de spits)

    - Aanvoerrichtingen doseren/blokkeren

    - Nabrug: uitstroom vergroten

    - BRUG-signaalgever

    - Doorsturen -> Verkeer.nu -> NHD

Check I/O Hardware – Software:

|  | Software (Rangnummers) | Hardware |
| --- | --- | --- |
| Aantal detectoren | 50 (1-30,33-52) | 50 |
| Aantal overige ingangssignalen | 16 (65-80) | 16 |
| Aantal signaalgroepen | 16 (1-16) | 16 |
| Aantal uitgangssignalen | 86 (17-46,49-68,73-81,89-99,105-120) mis 82-88 die wel in hw staan. | 93 |

Releaseversie voor op straat/voor oplevering

| Releaseversie voor aansturing op straat | 1.6/1.6+ |
| --- | --- |
| Releaseversie voor alle functionaliteiten | 1.6+ |

Tijdsinstellingen, in kopieerbaar formaat (voor configuratie):

# Monitortest

geslaagd