Smart Traffic Almelo

Factsheet iV3030

1.	Benodigde verkeerskundige functionaliteiten	2

2.	Kwaliteitscontrole	4

Revisiebeheer

| Versie | Datum | Wijzigingen |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 17-12-2019 | Update naar nieuw format |

Overzicht status en eventuele restpunten

| Stap / test | X / V | Opmerkingen |
| --- | --- | --- |
| Brongegevens compleet? | V |  |
| Goedkeuring factsheet hst 1? | V |  |
| Monitortest | V | 27-01-2020 |
| Kwaliteitscontrole | V | 29-01-2020 |
| Interne afname | V |  |
| Verkeerskundige afname | V | 12-11-2019 |
| FAT test met TestTerrifiq | V | 31-1-2020 met restpunten niet blocking voor straatdag |
| iFAT / iSAT |  |  |

Ondertekening

| Handtekening PO |  |
| --- | --- |
| Handtekening PL |  |
| Handtekening TM |  |

# Benodigde verkeerskundige functionaliteiten

Verkeersbeeld

- Belangrijkste stroom is de Ring en de richtingen van en naar de N36.

- OV-richtingen zijn 2 en 8 (lijn 95).

- Faciliteren vrachtverkeer op richting 2 en 8 en in mindere mate op 5 en 11

K3 (Tina 5)

Benodigde functionaliteiten - eindsituatie

- Detectie compleet, gebruik van filelussen (Z,W,N), gebruik selectieve lus (O-tak) (Evt. 2 vrije koppelsignalen vanuit K3 op de O-tak (2 toevoerrichtingen)).

- Monitoring uit K46/K60/K61/K3 (2e Tranche)

- Conflictvrij autoverkeer

- Prioriteit OV en NHD

- Prioriteit  Vrachtverkeer

K46

K61

K60

Basisinformatie:

Project:			Tina 3/4

Streng:			1

Naam: 			iV3030

Automaat:		Vialis - FR900563

Straatnamen: 		Schuilenburgsingel – Wierdensestraat - Weezebeeksingel

| Detectietabel |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tak | Inputdetectie | Gereden Snelheid | Rijtijd Inputdetectie – Stopstreep | Mogelijkheden | Intensiteit |
| West | geen | 70 |  | Belangrijke tak vrachtverkeer, extra detectie wordt aangelegd:TrafiRadar |  |
| Noord | 2 filelussen van K60 op 500m | 80 | 23 sec. | Exchange of detection information, release 2020-01 |  |
| Oost | geen | 80 |  | Mogelijk is huidige detectie en Agile Green, OK, intensiteit checken. Detectie van iV3003 gebruiken als deze is omgebouwd naar iVRI, planning: Q1-2020 | Ca. 400 auto’s in drukste uur |
| Zuid | 2 filelussen van K46 op 450m | 80 | 20 sec. | Exchange of detection information, release 2020-01 |  |

Instellingen Smart Traffic volgens defaultinstellingen

Specials in de regeling en aandachtspunten voor Smart Traffic

- Prioriteit OV en NHD volgens default

- Aandacht omliggende kruispunten K60 – K30 – K46

- Agile Green

Check I/O Hardware – Software:

|  | Software (Rangnummers) | Hardware |
| --- | --- | --- |
| Aantal detectoren | 40 (1-40) | 40 (1-40) |
| Aantal overige ingangssignalen | 16 (49-64 + 3 x 0) | 16 (49-64) |
| Aantal signaalgroepen | 12 (1-12) | 12 (1-12) |
| Aantal uitgangssignalen | 112 (17-128) | 112 (17-128) |

Releaseversie voor op straat/voor oplevering

| Releaseversie voor aansturing op straat | 2019-11 |
| --- | --- |
| Later opleveren | Guardians, prioriteit vrachtverkeer, communicatie met iV3061 en iV3046, alternatieve realisaties RA |
| Releaseversie voor alle functionaliteiten | 2020-01 |

Bron tijdsinstellingen: https://swecogroup.sharepoint.com/:f:/r/sites/Gr_SmartTrafficAlmelo/Gedeelde%20documenten/_Technisch%20Management/01.%20Brondocumenten/Streng%201/K30?csf=1&e=xwj2qM

# Kwaliteitscontrole

| Nr | Onderdeel | OK? | Opmerkingen/restpunten |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Config | OK |  |
| 2 | TLC’s | OK |  |
| 3 | Sg’s | OK |  |
| 4 | Signals | OK |  |
| 5 | Intergreen | OK |  |
| 6 | Sensors | OK | Aanvraagfuncties toegevoegd |
| 7 | Modules | OK |  |
| 8 | Stages | OK |  |
| 9 | Outputs | OK |  |
| 10 | Inputs | OK |  |
| 11 | Slow Traffic | OK |  |
| 12 | Vehicle Coördinations | OK |  |
| 13 | Extra checks dashboard | OK |  |
| 14 | SUMO | OK | Snelheden aangepast |
| 15 | Factsheets/defaultdocument | OK |  |