Smart Traffic Almelo

Factsheet iV3034

1.	Benodigde verkeerskundige functionaliteiten	2

2.	Monitortest	4

Revisiebeheer

| Versie | Datum | Wijzigingen |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 17-12-2019 | Update naar nieuw format |

Overzicht status en eventuele restpunten

| Stap / test | X / V | Opmerkingen |
| --- | --- | --- |
| Brongegevens compleet? | V |  |
| Goedkeuring factsheet hst 1? | V |  |
| Monitortest | V | Restpunt dat Tlex nog niet werkt |
| Kwaliteitscontrole | V | Restpunten |
| Interne afname | V |  |
| Verkeerskundige afname | V | 03-03-2020: Ok, met restpunten. |
| FAT test met TestTerrifiq | V |  |
| iFAT / iSAT |  |  |

Ondertekening

| Handtekening PO |  |
| --- | --- |
| Handtekening PL |  |
| Handtekening TM |  |

# Benodigde verkeerskundige functionaliteiten

2

Benodigde functionaliteiten

- Detectie incompleet, LSO nodig (1) verder oplossen met 6m lussen(O,W,N), verweglus (O), camera (W), geen camera (N) vanwege sluiproute

- Radar voor fietsverkeer op O-tak

- Conflictvrij autoverkeer

- Drukknoppen met verlengfunctie oversteekbrigade, voetgangers verlengen de fietsers bij vasthouden DK voetgangers -> fiets meerealiseren en meeverlengen met voetganger

- Prioriteit OV en NHD

- Leds in wegdek aangestuurd door lichtcel (2)

- Waarschuwingslichten op separate fietsoversteek op N-tak, aan bij groen 2/9 en D113 (2)

- Enkele fietsoversteek (3)

- Binnenstebuiten voetgangersoversteek (3)

- Richting 9 heeft een richtinggevoelige aanvraag, wordt gediscrimineerd tot bezet DF099 -> weer normaal/versneld groen -> ST: variëren gewicht afh. van DF099

3

1

1

1

3

Basisinformatie:

Project:			Tina 3/4

Streng:  		3

Naam: 			iV3034

Automaat: 		Vialis FR900453

Straatnamen: 		Ootmarsumsestraat - Tubbergerweg

K35

3

32

32

31

31

22

21

Verkeersbeeld

- Oost -West, met soms sluipverkeer NO

- OV op West-Noordoost en West-Oost (lijn 64 en 66)

| Tak | Inputdetectie | Gereden Snelheid | Rijtijd Inputdetectie – Stopstreep | Mogelijkheden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| West | Geen (lange lus >6m) | 50 |  | OK o.b.v. huidige detectie + LSO |
| Noord | Geen (lange lus >6m) | 30 |  | OK o.b.v. huidige detectie + LSO |
| Oost | 80m | 50 | 6 sec. | OK o.b.v. huidige detectie + LSO |

Instellingen Smart Traffic volgens defaultinstellingen

Specials in de regeling en aandachtspunten voor Smart Traffic

- Scenario’s

- Prioriteit: OV en NHD

- File omliggende kruispunten

- Coördinaties langzaam verkeer

  - Seperate fietsoversteek noordtak met voorrang op wegverkeer. Hiervoor zijn waarschuwingslichten en leds in het wegdek (aan bij groen ri 2 en 9/o.b.v detector D113 ) in de regeling opgenomen.

  - Radar voor fietsers op oosttak.

  - Brightbutton volgens default.

  - Drukknoppen met verlengfunctie oversteekbrigade, voetgangers verlengen de fietsers bij vasthouden DK voetgangers -> fiets meerealiseren en meeverlengen met voetganger.

  - Geen gelijkstart fietsers

  - Meerealisatie: 21 met 32, 22 met 32 (alleen bij oversteekbrigade)

  - Klokperioden (bijv. rateltikkers)/Bedrijfstijden

    - Doordeweeks	rateltikker	07:00-21:00

    - Zaterdag	rateltikker	08:00-21:00

    - Zondag		rateltikker	09:00-21:00

- LSO

- Specials

  - Richtingsgevoelige detectie richting 9.

  - “Discrimineren” richting 9 tenzij DF099 bezet is (sluiproute). Zodra filelus DF099 bezet is prioriteren (of gewoon realiseren zonder discriminatie) ri 9 (en 8?).

Check I/O Hardware – Software:

|  | Software (Rangnummers) | Hardware |
| --- | --- | --- |
| Aantal detectoren | 20 | 20 |
| Aantal overige ingangssignalen | 1 | 1 |
| Aantal signaalgroepen | 8 (1-8) | 8 |
| Aantal uitgangssignalen | 45 (9-22,25-30,33-47,49-53,57-58,64-66) | 47, hier zijn 59 en 60 extra |

Releaseversie voor op straat/voor oplevering

| Releaseversie voor aansturing op straat | 1.6+ |
| --- | --- |
| Releaseversie voor alle functionaliteiten | 1.6+ |

Tijdsinstellingen:

Bijzonderheden bij configuratie

- Signaalgroepnummering in VISSIM nog niet correct, dus nog niet opgenomen in configuratie

- Lijst sensors in TLC-FI nog niet compleet

- Langzaam verkeer nog niet geconfigureerd, vanwege binnenstebuitenoversteek

- Forecast interval, max waiting time, max green, agile green, agile green gap nog niet ingevuld

- Aandachtspunt: In VISSIM heeft dit kruispunt id 39 i.p.v. 34

- DRK222 wordt in vissim vermeld als drk 22.1 met kanaalnummer 220 ipv 222.

- Meerealisaties niet geconfigureerd, want alleen bij oversteekbrigade

- Radardetectie niet in Vissim (RD229)

- Vissim heeft twee detectors met kanaalnummer 321, in werkelijkheid is er 1 pushbutton

- Binnenstebuitenoversteek nog niet geconfigureerd

# Monitortest

Monitortest geslaagd 2-3-2020.