Smart Traffic Almelo

Factsheet iV3035

1.	Benodigde verkeerskundige functionaliteiten	2

2.	Kwaliteitscontrole	4

Revisiebeheer

| Versie | Datum | Wijzigingen |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 17-12-2019 | Update naar nieuw format |

Overzicht status en eventuele restpunten

| Stap / test | X / V | Opmerkingen |
| --- | --- | --- |
| Brongegevens compleet? | v |  |
| Goedkeuring factsheet hst 1? | v |  |
| Monitortest | V | 18-02-2020 |
| Kwaliteitscontrole | V | 24-02-2020 |
| Interne afname | V |  |
| Verkeerskundige afname | V |  |
| FAT test met TestTerrifiq | V |  |
| iFAT / iSAT |  |  |

Ondertekening

| Handtekening PO |  |
| --- | --- |
| Handtekening PL |  |
| Handtekening TM |  |

# Benodigde verkeerskundige functionaliteiten

Verkeersbeeld

- Met name O-W

- OV op O-W

- Buslijnen 64 en 66 op O-W en v.v.

1

1

Benodigde functionaliteiten

- Detectie incompleet, LSO nodig, verder oplossen met filelussen (N,O,W,Z) (1)

- Check intensiteiten op O,Z en N

- Radar

- Geen deelconflict meer -> Vialis past conflicten aan, geen functie ontruimingslus

- Conflictvrij autoverkeer

- Bright button

- Drukknoppen voetgangers zorgen voor verlengen fietsers (oversteekbrigade), Groen vasthouden bij ingedrukthouden alle DK voetgangers (met bovengrens/bewaking), meerealisatie/merverlengen fietsers

- Prioriteit OV en NHD (aanvraag NHD op gehele tak)

- Maastrichtse voetgangers (afwikkeling per looprichting) op W-, O-& Z-tak.

- Enkele fietsoversteken (los) (2)

- Enkele voetgangersoversteken met 2 sg (2)

- Bus over ri. 1 naar eigen busstrook 42 is geen conflict met 2!

- Wegrijhulp OV op oostkant (toevoer blokkeren) (3)

31

32

3

21

2

2

2

2

1

K34

K38

Basisinformatie:

Project:			Tina 3/4

Streng:  		3

Naam: 			iV3035

Automaat: 		Vialis FR900318

Straatnamen: 		Ootmarsumsestraat - Wanschersweg - Wittem

2

1

| Tak | Inputdetectie | Gereden Snelheid | Rijtijd Inputdetectie – Stopstreep | Mogelijkheden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zuid | 45m | 30 | 5s | OK o.b.v. huidige detectie + LSO |
| West | Filelus op 150m | 50 | 11 s | OK o.b.v. huidige detectie + LSO |
| Noord | 45m | 30 | 5s | OK o.b.v. huidige detectie + LSO |
| Oost | 115m | 50 | 8s | OK o.b.v. huidige detectie + LSO |

Instellingen Smart Traffic volgens defaultinstellingen

Specials in de regeling en aandachtspunten voor Smart Traffic

- Prioriteit OV en NHD volgens default

  - LET OP: Bus over ri. 1 naar eigen busstrook 42 is geen conflict met 2!

- Deelconflict gaat eruit, ook functie ontruimingslus verdwijnt.

- Radar fiets aanwezig

- Coördinaties langzaam verkeer

  - Drukknoppen voetgangers zorgen voor verlengen fietsers (oversteekbrigade). Groen vasthouden bij ingedrukthouden alle DK voetgangers (met bovengrens/bewaking),

  - Bright Button volgens default

  - Maastrichtse lantaarn.

  - Fietsers realiseren mee met voetgangers (22 met 31, 22 met 32, 24 met 33, 24 met 34, 36 met 35, 26 met 36, 27 met 37, 27 met 38 en 28 met 37) Dit is geen harde meeaanvraag. Fietsers gaan met voetgangers mee als er ruimte is.

  - Fietsers 27/28 gelijkstart

- Ontruimingstijden niet conform spec. Aangepast n.a.v. mail Douwe Jan, zie brondocumenten

- LSO

- Specials

  - Wegrijhulplussen in bushaltes stroomafwaarts van ri. 8 (toevoer blokkeren)

Check I/O Hardware – Software:

|  | Software (Rangnummers) | Hardware |
| --- | --- | --- |
| Aantal detectoren | 54 (rang 1 t/m 54) | 54 |
| Aantal overige ingangssignalen | 16 (rang 65 t/m 80) (12 +4 reserve) | 12 |
| Aantal signaalgroepen | 24 (rang 1 tm 24) | 24 |
| Aantal uitgangssignalen | 63 (rang 25-29,31-63,65-83,85-90) | 66 (inclusief 3 reserve) rang nr is afwijkend na 80 |

Releaseversie voor op straat/voor oplevering

| Releaseversie voor aansturing op straat | 1.4, zonder wegrijhulp OV, afh. van LV |
| --- | --- |
| Releaseversie voor alle functionaliteiten | 1.6+ (met oversteekbrigade) |

Tijdsinstellingen

Bijzonderheden bij configuratie

- Deel detectoren hoort niet bij een signaalgroep

- Ontruimingslus D511

- Wat te doen met detectoren D428,D488,D629,D681,D621?

- Check namen inputs/outputs, sommige inputs/outputs hebben geen naam of dezelfde naam

- Meerealisaties 27 met 38, 22 met 31, 24 met 33, 26 met 35 nog niet in configuratie ivm twee aparte signaalgroepen voor voetgangers. Hoe kunnen we dit realiseren?

- Gelijkstart fietsers nog niet in config ivm twee aparte signaalgroepen voor voetgangers

- Forecast interval, max waiting time, max green, agile green, agile green gap nog niet ingevuld

- Vissim model mist SG 42

- SG 82 vermeld in TLC-FI en softwarespecificatie, maar niet terug te vinden op tekening en in vissim

- SG 42 mist in blokstructuur softwarespecificatie, moet dus nog toegevoegd worden aan een module

- Radardetectie niet in Vissim (RD263, 273, 283)

- 4810, 821 niet in software?

- SUMO model fietsoversteken komen niet overeen met tekening & vissim, daarom nog niet geconfigureerd

- D242 niet in tlc-fi/sw, maar wel in vissim/sumo

- Intergroen bij sommige signaalgroepcombinaties volgens softwarebeschrijving

# Kwaliteitscontrole

| Nr | Onderdeel | OK? | Opmerkingen/restpunten |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Config | OK |  |
| 2 | TLC’s | OK |  |
| 3 | Sg’s | OK |  |
| 4 | Signals | OK |  |
| 5 | Intergreen | ? | - Alle intergroentijden in SW zijn 0 seconden normale ontruimingstijden in ST. Stond al goed. - Conflict 5/11 toegevoegd in ST, met een waarde van 1 seconden beide kanten op. Stond al goed. - 5 > 37 2 aangepast naar 1 volgens sw. - 22 > 42 3,5 aangepast naar 4,5 volgens sw. - 11 > 27 2 aangepast naar 1 volgens sw. - 11 > 42 1 aangepast naar 2 volgens sw. - 37 > 11 6 aangepast naar 7 volgens sw. Veel fouten: zijn nog 1 extra keer gechecked n.a.v. spec EN mail |
| 6 | Sensors |  | Koplussen fiets als aanvraagsensor ingesteld met als opmerking dat dit bij dit kruispunt wel gaat zorgen voor spookaanvragen. EPIC aangemaakt om spookaanvragen bij aanvraagsensoren te voorkomen. D681 uitgezet als matchsensor, factsheet volgend. Aanvraagsensoren ingesteld Ok, en open vraag hierboven. |
| 7 | Modules | OK |  |
| 8 | Stages |  | Stages opnieuw ingesteld. |
| 9 | Outputs | OK |  |
| 10 | Inputs | OK |  |
| 11 | Slow Traffic | OK | Meeaanvraag naar fietsers ingesteld; Hierdoor is gelijkstart 27/28 komen te vervallen. Zie BEV-27 |
| 12 | Vehicle Coördinations | Ok | Op 24-02-20 op Beaver ingesteld. |
| 13 | Extra checks dashboard | OK | Prioriteiten toegevoegd Cam enabled uitgezet. ITF toegevoegd. TLEX en FIS verbinding ingesteld. |
| 14 | SUMO | OK | Drukknoppen fietsers liggen wat naar achteren, hoort dat? Nee, drukknoppen in SUMO verwijderd Branchchoises aangepast. |
| 15 | Factsheets/defaultdocument | OK |  |