Smart Traffic Almelo

Factsheet iV3036

1.	Benodigde verkeerskundige functionaliteiten	2

2.	Kwaliteitscontrole	3

Revisiebeheer

| Versie | Datum | Wijzigingen |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 17-12-2019 | Update naar nieuw format |

Overzicht status en eventuele restpunten

| Stap / test | X / V | Opmerkingen |
| --- | --- | --- |
| Brongegevens compleet? | V |  |
| Goedkeuring factsheet hst 1? | V |  |
| Monitortest | V | 28/29 jan 2020 |
| Kwaliteitscontrole | V | Aanvraagfunctie. ITF |
| Interne afname | V | 9-12-2019 |
| Verkeerskundige afname | V | 10-12-2019 |
| FAT test met TestTerrifiq | V | 19-12-1019, enkele fails, geen blokkers. |
| iFAT / iSAT |  |  |

Ondertekening

| Handtekening PO |  |
| --- | --- |
| Handtekening PL |  |
| Handtekening TM |  |

# Benodigde verkeerskundige functionaliteiten

1

1

Basisinformatie:

Project:			Tina 3/4

Streng: 			2

Naam: 			iV3036

Automaat: 		Vialis FR900596

Straatnamen: 		Weezebeeksingel – Wiekslagen – Stadionlaan

K46

K47

1

1

Benodigde functionaliteiten

- Detectie incompleet, LSO nodig (1), 6m lus (O) en ombouw selectieve lus (W (2 lussen) en N), ook monitoring vanuit  K45 (Tina 5) en 1 filelus op Z-tak.

- Conflictvrije regeling met alleen autoverkeer, vrije RA op alle takken met waarschuwingspijl

- Prioriteit OV en NHD

Verkeersbeeld

- Drukste richting is de RING

- OV (lijn 26 en 66) op richting 5 en via vrije RA (‘richting’ 7)

K45 (buiten project)

| Tak | Inputdetectie | Gereden Snelheid | Rijtijd Inputdetectie – Stopstreep | Mogelijkheden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zuid | Geen | 50 |  | OK o.b.v. huidige detectie + LSO |
| West | Geen | 80 |  | Mogelijk OK op basis van huidige detectie en LSO |
| Noord | Geen | 50 |  | OK o.b.v. huidige detectie + LSO |
| Oost | 2 filelussen op 350 m vanuit K47 | 80 | 16 sec. |  |

Instellingen Smart Traffic volgens defaultinstellingen

Specials in de regeling en aandachtspunten voor Smart Traffic

- Prioriteit OV en NHD

- Aandachtspunt: file omliggende kruispunten iV3047

- LSO op N-, W-, en Z-tak

- Richtingverdelingsgenerator

Check I/O Hardware – Software:

|  | Software (Rangnummers) | Hardware |
| --- | --- | --- |
| Aantal detectoren | 28 | 28 |
| Aantal overige ingangssignalen | 16 | 16 |
| Aantal signaalgroepen | 8 | 8 |
| Aantal uitgangssignalen | 16 parallel, 53 multiplexer | 60 (inclusief 7 reserve) |

Releaseversie voor op straat/voor oplevering

| Releaseversie voor aansturing op straat | 1.4 |
| --- | --- |
| Releaseversie voor alle functionaliteiten | 1.4/1.6 mogelijk met supervisor/verdelingsgenerator |

Tijdsinstellingen:  https://swecogroup.sharepoint.com/:f:/r/sites/Gr_SmartTrafficAlmelo/Gedeelde%20documenten/_Technisch%20Management/01.%20Brondocumenten/Streng%202/K36?csf=1&e=aavfyF

# Kwaliteitscontrole

| Nr | Onderdeel | OK? | Opmerkingen/restpunten |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Config | OK |  |
| 2 | TLC’s | OK |  |
| 3 | Sg’s | OK |  |
| 4 | Signals | OK |  |
| 5 | Intergreen | OK |  |
| 6 | Sensors | OK | Aanvraagfunctie toevoegen, op richting 5 alleen koplus |
| 7 | Modules | OK |  |
| 8 | Stages | OK |  |
| 9 | Outputs | OK |  |
| 10 | Inputs | OK |  |
| 11 | Slow Traffic | OK |  |
| 12 | Vehicle Coördinations | OK |  |
| 13 | Extra checks dashboard | OK |  |
| 14 | SUMO | OK |  |
| 15 | Factsheets/defaultdocument | OK |  |