Smart Traffic Almelo

Factsheet iV3038

1.	Benodigde verkeerskundige functionaliteiten	2

2.	Kwaliteitscontrole	4

Revisiebeheer

| Versie | Datum | Wijzigingen |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 17-12-2019 | Update naar nieuw format |

Overzicht status en eventuele restpunten

| Stap / test | X / V | Opmerkingen |
| --- | --- | --- |
| Brongegevens compleet? | v |  |
| Goedkeuring factsheet hst 1? | v |  |
| Monitortest | V | 18-02-2020 |
| Kwaliteitscontrole | V |  |
| Interne afname | v |  |
| Verkeerskundige afname | V |  |
| FAT test met TestTerrifiq | V |  |
| Monitortest | V |  |
| iFAT / iSAT |  |  |

Ondertekening

| Handtekening PO |  |
| --- | --- |
| Handtekening PL |  |
| Handtekening TM |  |

# Benodigde verkeerskundige functionaliteiten

Benodigde functionaliteiten

- Detectie compleet, LSO nodig oplossen met selectieve lus op op N- en Z-tak, filelus (W) (1)

- DCF gaat eruit

- Prioriteit OV en NHD

- Enkele en dubbele fietsoversteken

- Voetgangers progressieve oversteken (2)

- Wegrijhulplussen in bushaltes: na 20 sec. bezetting lus worden toevoerende richtingen afgekapt/geblokkeerd/gedoseerd.

- Bus 42 en NHD 52 gaan via ri. 1, die altijd meerealiseert.

- OV en NHD allebei absolute prioriteit

- Fietskoppeling linksaf 28 -> 26

- Tijdens ochtendspits scholieren prioriteren. In spits kostenfactor ophogen

- Drukknoppen met Brightbutton

2

2

1

2

2

K35

1

K24

1

Basisinformatie:

Project:			Tina 3/4

Streng:  		 3

Naam: 			iV3038

Automaat: 		Vialis FR900485

Straatnamen: 		Ootmarsumsestraat - Sluitersveldssingel

1

2

21

22

21

2

Verkeersbeeld

- Dominant in de spits: O-W en v.v. in OS ook N->Z/W

- Overdag vrij diffuus

- Buslijnen op richting 5 (24, 64 en 66) en 11 (lijn 23, 64 en 66)

| Tak | Inputdetectie | Gereden Snelheid | Rijtijd Inputdetectie – Stopstreep | Mogelijkheden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zuid | geen | 50 |  | OK o.b.v. huidige detectie + LSO |
| West | Filelus op 250m | 50 | 18s |  |
| Noord | geen | 50 |  | OK o.b.v. huidige detectie + LSO |
| Oost | Filelus op ca. 260m van K35 | 50 | 19s |  |

Specials in de regeling en aandachtspunten voor Smart Traffic

- Prioriteit

  - Prioriteit OV volgens default

  - Bus 42 en NHD 52 gaan via ri. 1, die altijd meerealiseert.

  - Prioriteit NHD via eigen negenoog (52) op rechtsaffer, hierbij realiseren richting 42 en 1 mee

  - Tijdens ochtendspits fietsers (scholieren) prioriteren. In spits kostenfactor ophogen op basis van klokperiode.

- Aandacht voor doorstroming op iV3038 - iV3035

- Coördinaties langzaam verkeer

  - Dubbele fietsoversteken, geen gelijkstart

  - Voetgangers progressieve oversteken

  - Drukknoppen met Brightbutton

  - Fietskoppeling linksaf 28 -> 26, alleen op eigen aanvraag

  - Meerealisatie fietsers met voetgangers op 21/22 met 31, 27/28 met 37, 26 met 35

  - Er is ?? radar aanwezig voor de fietsoversteken (vb. op tekening RD 26.3 in software d26.3 als gewone detector)

  - Rateltikkers alleen op aanvraag tussen 07:00-22:00, 7 dagen per week.

- Geen deelconflict meer, ook functie van de ontruimingslus vervalt

- Ontruimingstijden niet conform spec. Aangepast n.a.v. mail Douwe Jan, zie brondocumenten

- LSO

- Specials

  - Wegrijhulplussen in bushaltes stroomafwaarts van ri. 2, 5, 8 en 11: na 20 sec. bezetting lus worden toevoerende richtingen afgekapt/geblokkeerd/gedoseerd.

Check I/O Hardware – Software:

|  | Software (Rangnummers) | Hardware |
| --- | --- | --- |
| Aantal detectoren | 54 (1-16,28-34,36-50,53-58) | 54 |
| Aantal overige ingangssignalen | 32 (65-96) | 32 |
| Aantal signaalgroepen | 24 (1-24) | 24 (1-24) |
| Aantal uitgangssignalen | 145 (25-108,113-154,156-169,171-174,176) | 146 (25-108,113-169,171-174,176) 155 is hier extra |

Releaseversie voor op straat/voor oplevering

| Releaseversie voor aansturing op straat | 1.4 zonder wegrijhulp |
| --- | --- |
| Releaseversie voor alle functionaliteiten | 1.6 met wegrijhulp |

Tijdsinstellingen:

- Naamgeving detectoren

- Naamgeving overige ingangen

- Naamgeving signaalgroepen

- Naamgeving overige uitgangen

- Fasecyclusgegevens: garantieroodtijd, geeltijden, vastgroentijden

- Ontruimingstijden

- Inloop en nalooptijden langzaam verkeer

Bijzonderheden bij configuratie

- Vissim mist signaalgroepen bus SG42 en NHD SG52

- Forecast interval, max waiting time, max green, agile green, agile green gap nog niet ingevuld

- Detectoren tbv bus of deelconflict/ontruiming hebben geen SG (D429, D459, D489, D511, D519)

- Radardetectie staat in TLC-FI en software als gewone detectoren: D223, D213, D263, D283 (allen niet aanwezig in vissim)

- Output types nog niet ingevuld

- Afwijking tussen naamgeving drukknoppen op tekening en software/TLC-Fi: CBB of Drk

- Voetgangersoversteken niet geconfigureerd, want binnenstebuiten

# Kwaliteitscontrole

| Nr | Onderdeel | OK? | Opmerkingen/restpunten |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Config | OK |  |
| 2 | TLC’s | OK |  |
| 3 | Sg’s | OK | Aantal vastgroentijden aangepast van 5 naar 6 seconden. |
| 4 | Signals | OK |  |
| 5 | Intergreen | OK | Let op, conflict 5-11 en 11-5 hebben ontruimingstijd van 1 s. Staat niet in spec maar is in mail genoemd. |
| 6 | Sensors | OK | D011 ingesteld als matchsensor. Aanvraagsensoren ingesteld. |
| 7 | Modules | OK | SG33 en SG34 ontbraken. 1 extra module gemaakt en opnieuw slimme modules gemaakt. |
| 8 | Stages | OK |  |
| 9 | Outputs | OK | Terugmeldingen voetgangers goed gezet. Rateltikkers ingesteld. |
| 10 | Inputs | NVT |  |
| 11 | Slow Traffic | OK | Kan binnen buitenoversteek niet checken. Moet in FAT test blijken of het goed geconfigureerd is. Checken bij overzetten naar nieuwe database |
| 12 | Vehicle Coördinations | OK | Niet zichtbaar in dashboard maar door Hans gechecked. Werking wordt beoordeeld in FAT test. |
| 13 | Extra checks dashboard | OK | Connecties ingesteld ITF geladen Cam enabled uitgezet. Pioriteiten ingesteld |
| 14 | SUMO | OK |  |
| 15 | Factsheets/defaultdocument | OK |  |