Smart Traffic Almelo

Factsheet iV3043

1.	Benodigde verkeerskundige functionaliteiten	2

2.	Monitortest	4

Revisiebeheer

| Versie | Datum | Wijzigingen |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 17-12-2019 | Update naar nieuw format |

Overzicht status en eventuele restpunten

| Stap / test | X / V | Opmerkingen |
| --- | --- | --- |
| Brongegevens compleet? | V |  |
| Goedkeuring factsheet hst 1? | V |  |
| Monitortest | V | Zonder Exchange of Detection |
| Kwaliteitscontrole |  |  |
| Interne afname | V |  |
| Verkeerskundige afname | V | 03-03-2020: Ok, met restpunten. |
| FAT test met TestTerrifiq | V | OK, met restpunten |
| iFAT / iSAT |  |  |

Ondertekening

| Handtekening PO |  |
| --- | --- |
| Handtekening PL |  |
| Handtekening TM |  |

# Benodigde verkeerskundige functionaliteiten

Benodigde functionaliteiten

- Radardetectie

- Regensensor

- Schemerschakelaar

- Detectie: Incompleet LSO nodig (1)

- Conflictvrij Autoverkeer

- Prioriteit OV en NHD

- Filedetectie K43-K44 uitstroom vergroten/instroom beperken

- Brandweerkazerne op Z-tak met 2 balklichten en waarschuwingslichten

- Wachtstand groen op 27/28, overige richtingen wachtstand rood

- Vrije koppeling 22->28 en 28->26 aanvraag doorzetten en verlengen

- Gelijkstart 27-28

- Enkele fietsoversteken (2)

2

2

Basisinformatie:

Project:			Tina 3/4

Streng: 			5

Naam: 			iV3043

Automaat: 		Vialis FR901252

Straatnamen: 		Bieskolksingel - Vriezenveenseweg

K20

K44

K20

Verkeersbeeld

- RING dominant

- Evenwichtige belasting kruispunt

- Drukke fietsroute

- OV op 5 en 11 (lijn 81)

2

2

1

1

22

21

| Tak | Inputdetectie | Gereden Snelheid | Rijtijd Inputdetectie – Stopstreep | Mogelijkheden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zuid | Geen | 60 |  | OK o.b.v. huidige detectie + LSO |
| West | Geen | 80 |  | OK o.b.v. huidige detectie + LSO |
| Noord | Geen | 50 |  | OK o.b.v. huidige detectie + LSO |
| Oost | Koplussen van K44 op 200m | 70 | 10 sec. |  |

Instellingen Smart Traffic volgens defaultinstellingen

Specials in de regeling en aandachtspunten voor Smart Traffic

Functionele beschrijving van :

- Prioriteit OV en NHD

- Prioriteit vrachtverkeer op richting 2 en 8, prioklasse 1

- Wachtstand groen op 27/28

- Coördinaties langzaam verkeer

  - Fietsers op dubbele oversteek gelijkstart (27-28)

  - Vrije koppeling 22->28 en 28->26 aanvraag doorzetten en verlengen

- LSO

- Specials

  - Filedetectie K43-K44 uitstroom vergroten/instroom beperken

  - Brandweeringreep op Z-tak met 2 balklichten (richting aangeven) en waarschuwingslichten, met drukknop

Check I/O Hardware – Software:

|  | Software (Rangnummers) | Hardware |
| --- | --- | --- |
| Aantal detectoren | 40 | 40 |
| Aantal overige ingangssignalen | 20 |  |
| Aantal signaalgroepen | 19 | 19 |
| Aantal uitgangssignalen | 95(21-95, 97-100, 105-120) | 95(21-95, 97-100, 105-120) |

Releaseversie voor op straat/voor oplevering

| Releaseversie voor aansturing op straat | 1.4 |
| --- | --- |
| Releaseversie voor alle functionaliteiten | 1.6+ door brandweer/wachtstand groen |

Tijdsinstellingen, in kopieerbaar formaat (voor configuratie):

# Monitortest

Monitortest is geslaagd op 17 maart. In deze monitortest is nog geen Exchange of Detection meegenomen. De output ‘Regensens’ bleek niet in de automaat te zitten. Verder is de ITF uitgebreid met signaalgroepen 61, 63, 65 en 71 om deze te laten kloppen met de automaat.  Deze signaalgroepen hebben in ST een Tlexmapping gekregen.