Smart Traffic Almelo

Factsheet iV3044

1.	Benodigde verkeerskundige functionaliteiten	2

2.	Monitortest	4

Revisiebeheer

| Versie | Datum | Wijzigingen |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 17-12-2019 | Update naar nieuw format |

Overzicht status en eventuele restpunten

| Stap / test | X / V | Opmerkingen |
| --- | --- | --- |
| Brongegevens compleet? | V |  |
| Goedkeuring factsheet hst 1? | V |  |
| Monitortest | V |  |
| Kwaliteitscontrole | V | 25-02-20: Deel gedaan, nog niet afgerond |
| Interne afname | V |  |
| Verkeerskundige afname | V | 03-03-2020: Ok, met restpunten. |
| FAT test met TestTerrifiq | V |  |
| iFAT / iSAT |  |  |

Ondertekening

| Handtekening PO |  |
| --- | --- |
| Handtekening PL |  |
| Handtekening TM |  |

# Benodigde verkeerskundige functionaliteiten

22

21

K23

1

2

32

31

91

92

Basisinformatie:

Project:			Tina 3/4

Streng: 			5

Naam: 			iV3044

Automaat: 		Vialis VT45 1007

Straatnamen: 		Van Rechteren Limpurgsingel – Stins - Bieskolksingel

K39 (buiten project)

K43

2

1

2

Verkeersbeeld

- Evenwichtig aanbod op alle takken

- Belangrijke fietsoversteek op N-tak

- Geen OV

- Faciliteren vrachtverkeer op richting 5 en en in mindere mate 2 en 8

Benodigde functionaliteiten

- Regensensor

- Radardetectie

- Schemerschakelaar

- Detectie: Incompleet LSO nodig op N- en O-tak (1) verder oplossen met filelus (O,W), camera (N) en gebruik filelus K39 (O) en filelus K43

- K43-K44-(k39) -> file voorkomen door filelus

  - Uitstroom vergroten

  - Blokkeren/doseren

- Enigszins discriminatie van en naar oosttak

- Brandweerkoppeling vanaf post bij K43

- Conflictvrij Autoverkeer

- Prioriteit NHD

- Gelijkstart fietsers N-tak

- Enkele fietsoversteek (2)

- Voetganger in 4 fasen (2)

| Tak | Inputdetectie | Gereden Snelheid | Rijtijd Inputdetectie – Stopstreep | Mogelijkheden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zuid | Geen | 80 |  | OK o.b.v. huidige detectie + LSO + lussen van IV3013 gebruiken (grote afstand) |
| West | 2 filelussen K43 op 200m | 80 | 9 sec | OK o.b.v. huidige detectie + LSO |
| Noord | Geen | 80 |  | LSO + extra detectie |
| Oost | 1 filelus van K39 op 350m | 50 | 25 sec. |  |

Instellingen Smart Traffic volgens defaultinstellingen

Specials in de regeling en aandachtspunten voor Smart Traffic

- Prioriteit NHD

- Aandacht omliggende kruispunten iV3043 en K39

  - Beperken van/naar Stins/Buitenhof: beperken kostenfactor

- Coördinaties Langzaam verkeer

  - Voetgangers 4 fasen

  - Dubbele fietsoversteek

  - Fietsers op noordtak gelijkstart (27 en 28)

  - Fietsers meeaanvraag met voetgangers 27 met 37, en 28 met 38

  - Rateltikkers 24/7 aan, alleen op aanvraag

- LSO

- Specials

  - Bewaken file tussen kruispunten iV3043 – iV3044 en IV3044 – K39 door instroom beperken en uitstroom vergroten.

  - Brandweeringreep vanuit iV3043 met drukknop

Check I/O Hardware – Software:

|  | Software (Rangnummers) | Hardware |
| --- | --- | --- |
| Aantal detectoren | 41 (1-15, 17-21, 23-26, 33-41, 121-126, 129-131) |  |
| Aantal overige ingangssignalen | 18 (100, 130, 145-160 |  |
| Aantal signaalgroepen | 18 | 18 |
| Aantal uitgangssignalen | 33 via multiplexer(1-33), 27 parallel (1-6,9-12, 17-33) |  |

Releaseversie voor op straat/voor oplevering

| Releaseversie voor aansturing op straat | 1.4 |
| --- | --- |
| Releaseversie voor alle functionaliteiten | 1.4 |

Tijdsinstellingen, in kopieerbaar formaat (voor configuratie):

# Monitortest