Smart Traffic Almelo

Factsheet iV3046

1.	Benodigde verkeerskundige functionaliteiten	2

2.	Kwaliteitscheck	4

Revisiebeheer

| Versie | Datum | Wijzigingen |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 17-12-2019 | Update naar nieuw format |

Overzicht status en eventuele restpunten

| Stap / test | X / V | Opmerkingen |
| --- | --- | --- |
| Brongegevens compleet? | V |  |
| Goedkeuring factsheet hst 1? | V |  |
| Kwaliteitscontrole | V | 28-01-2020 |
| Interne afname | V |  |
| Verkeerskundige afname | V | 12-11-2019 |
| FAT test met TestTerrifiq | V | 26-11-2019 |
| Monitortest | V | 28-01-2020 |
| iFAT / iSAT |  |  |

Ondertekening

| Handtekening PO |  |
| --- | --- |
| Handtekening PL |  |
| Handtekening TM |  |

# Benodigde verkeerskundige functionaliteiten

Verkeersbeeld

- Belangrijkste stroom op de RING

- Geen OV

K30

K36

Benodigde functionaliteiten

- Detectie incompleet, LSO nodig op W- en O-tak (1), (O) verder oplossen met filelussen (Z,N)

- Conflictvrij autoverkeer

- Prioriteit NHD

- Sluipverkeer op richtingen 66/67 en 68/70 voorkomen door dosering. Als wachtrij op 67/68 te lang wordt (alle lussen bezet), richting versneld afwikkelen Stap 1 : kosten halveren, (stap 2: met supervisor) -> Observeren hoe het nu werkt!

1

1

Basisinformatie:

Project:			Tina 3/4

Streng:			1

Naam: 			iV3046

Automaat:		Vialis - FR940343

Straatnamen: 		Weezebeeksingel - Buitenhavenweg

| Tak | Inputdetectie | Gereden Snelheid | Rijtijd Inputdetectie – Stopstreep | Mogelijkheden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| West | Geen | 50 | n.v.t. | Gebruik van Agile Green |
| Noord | Koplussen van K30 op ca. 500m | 90 | 23 sec. | OK op basis van huidige detectie |
| Oost | Geen | 50 | n.v.t. | Gebruik van Agile Green |
| Zuid | 1 filelus op 150 m | 90 | 7 sec. | OK op basis van huidige detectie |

Lus 716 staat niet op tekening, aamtal lussen zijn ingang/detectie

Instellingen Smart Traffic volgens defaultinstellingen

Specials in de regeling en aandachtspunten voor Smart Traffic

- Prioriteit NHD volgens standaard

- Sluipverkeer voorkomen door dosering: Ontmoedigen op richting 66, 67, 68 en 70. Deze richtingen moeten lagere kosten krijgen en versneld realiseren zodra de opstelstrook volloopt. Hierbij moet er geen vaste roodtijd worden ingebouwd.

- Aandacht doorstroming omliggende kruispunten iV3030

- Agile Green op de zijtakken

Releaseversie voor op straat/voor oplevering

| Releaseversie voor aansturing op straat | 2019-09 |
| --- | --- |
| Later op te leverten functionaliteiten | Discriminatie van/naar de oosttak, communicatie met iV3030 |
| Releaseversie voor alle functionaliteiten | 2020-01 |

# Kwaliteitscheck

| Nr | Onderdeel | OK? | Opmerkingen/restpunten |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Config | OK |  |
| 2 | TLC’s | OK |  |
| 3 | Sg’s | OK |  |
| 4 | Signals | OK |  |
| 5 | Intergreen | OK |  |
| 6 | Sensors | OK | Aanvraagfunctie lussen toegevoegd |
| 7 | Modules | OK |  |
| 8 | Stages | OK |  |
| 9 | Outputs | OK |  |
| 10 | Inputs | OK |  |
| 11 | Slow Traffic | OK |  |
| 12 | Vehicle Coördinations | OK |  |
| 13 | Extra checks dashboard | OK |  |
| 14 | SUMO | OK | Snelheden aangepast |
| 15 | Factsheets/defaultdocument | OK |  |