Smart Traffic Almelo

Factsheet iV3047

1.	Benodigde verkeerskundige functionaliteiten	2

2.	Kwaliteitscontrole	4

Revisiebeheer

| Versie | Datum | Wijzigingen |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 17-12-2019 | Update naar nieuw format |

Overzicht status en eventuele restpunten

| Stap / test | X / V | Opmerkingen |
| --- | --- | --- |
| Brongegevens compleet? | V |  |
| Goedkeuring factsheet hst 1? | V |  |
| Monitortest | V | 09-01-2020 |
| Kwaliteitscontrole | V | Aanvraagfunctie, busbaan |
| Interne afname | V | 9-12-2019 |
| Verkeerskundige afname | V | 10-12-2019 |
| FAT test met TestTerrifiq | V | 20-12-2019, enkele fails maar geen blokkers. |
| iFAT / iSAT |  |  |

Ondertekening

| Handtekening PO |  |
| --- | --- |
| Handtekening PL |  |
| Handtekening TM |  |

# Benodigde verkeerskundige functionaliteiten

Verkeersbeeld

- Drukste stroom op RING

- OV op richting 49 (lijn 21), 71 (lijn 22 en 26)

Basisinformatie:

Project:			Tina 3/4

Streng: 			2

Naam: 			iV3047

Automaat: 		Dynniq EC2.5 – V20259

Straatnamen: 		Weezebeeksingel – Woonboulevard – Zilvermeeuw

Benodigde functionaliteiten

- Detectie incompleet, LSO nodig, (2),

- Check intensiteiten Z- en N-tak

- Conflictvrije regeling met alleen autoverkeer, vrije RA zonder licht op W-tak, vrij RA met waarschuwingslicht op NO-tak

- Prioriteit OV en NHD

- Bus realiseert met lengtedetectie  op de busbaan(1)

- Uitstroom vergroten bij voetbalwedstrijden vanuit P Woonboulevard

2

1

2

K48

K36

2

2

+

| Tak | Inputdetectie | Gereden Snelheid | Rijtijd Inputdetectie – Stopstreep | Mogelijkheden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zuid | Geen | n.v.t. |  | OK o.b.v. huidige detectie + LSO |
| West | Koplussen van K36, op ca. 350m | 70 | Ca. 18 sec. |  |
| Noord | Geen | n.v.t. |  | OK op basis van huidige detectie en LSO |
| Oost | 2 filelussen van K48 op ca. 300m | 70 | Ca. 15 sec. |  |

Instellingen Smart Traffic volgens defaultinstellingen

Specials in de regeling en aandachtspunten voor Smart Traffic

- Prioriteit Bus

  - Aandachtspunt: halte bij richting 49 vlak voor stopstreep

  - via lengtedetectie op de busbaan

- Prioriteit NHD: Ambulance alleen via richting 1 (vrij RA), 9 en 71, brandweer op de hele tak (niet via busbaan)

- Aandacht bij het inregelen voor wachtrij tot omliggende kruispunten iV3036 en iV3048

- Uitstroom vergroten na voetbalwedstrijden op noordtak. Als de parkeerplaats van de woonboulevard meer dan een nog te bepalen percentage vol is, moeten na een nog te bepalen tijd de kostenfactoren omhoog en moet de richtingen vanaf de parkeerplaats worden verlengd.

- Als detector D11.9 langere tijd bezet is, moeten de toevoerende richtingen (3 en 7) gedoseerd worden.

- LSO op N- en Z-tak

- Richtingverdelingsgenerator

Check I/O Hardware – Software:

|  | Software (Rangnummers) | Hardware |
| --- | --- | --- |
| Aantal detectoren | 36 | 36 |
| Aantal overige ingangssignalen | 60 | n.b. |
| Aantal signaalgroepen | 10 | 10 |
| Aantal uitgangssignalen | 157 | n.b. |

Releaseversie voor op straat/voor oplevering

| Releaseversie voor aansturing op straat | 1.4 |
| --- | --- |
| Releaseversie voor alle functionaliteiten | 1.6 met supervisor (doseren/blokkeren) en richtingverdeling |

Tijdsinstellingen, in kopieerbaar formaat (voor configuratie):  https://swecogroup.sharepoint.com/:f:/r/sites/Gr_SmartTrafficAlmelo/Gedeelde%20documenten/_Technisch%20Management/01.%20Brondocumenten/Streng%202/K47?csf=1&e=yiTznQ

k0047tab.c

Zie: iV3047.xlsx

# Kwaliteitscontrole

| Nr | Onderdeel | OK? | Opmerkingen/restpunten |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Config | OK |  |
| 2 | TLC’s | OK |  |
| 3 | Sg’s | OK |  |
| 4 | Signals | OK |  |
| 5 | Intergreen | OK |  |
| 6 | Sensors | OK | Sensors busbaan 49 en 71 beide lussen krijgen een aanvraagfunctie Aanvraagfunctie overige richtingen kort en lang |
| 7 | Modules | OK |  |
| 8 | Stages | OK |  |
| 9 | Outputs | OK |  |
| 10 | Inputs | OK |  |
| 11 | Slow Traffic | OK |  |
| 12 | Vehicle Coördinations | OK |  |
| 13 | Extra checks dashboard | OK | Prioriteiten ingesteld |
| 14 | SUMO | OK |  |
| 15 | Factsheets/defaultdocument | OK |  |