Smart Traffic Almelo

Factsheet iV3048

1.	Benodigde verkeerskundige functionaliteiten	2

2.	Kwaliteitscontrole	4

Revisiebeheer

| Versie | Datum | Wijzigingen |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 17-12-2019 | Update naar nieuw format |

Overzicht status en eventuele restpunten

| Stap / test | X / V | Opmerkingen |
| --- | --- | --- |
| Brongegevens compleet? | V |  |
| Goedkeuring factsheet hst 1? | V |  |
| Monitortest | V | 29-01-2020 |
| Kwaliteitscontrole | V | 29-01-2020 |
| Interne afname | V |  |
| Verkeerskundige afname | V |  |
| FAT test met TestTerrifiq | V | 24-12-2019, gedeeltelijk opnieuw |
| iFAT / iSAT |  |  |

Ondertekening

| Handtekening PO |  |
| --- | --- |
| Handtekening PL |  |
| Handtekening TM |  |

# Benodigde verkeerskundige functionaliteiten

Verkeersbeeld

- Vooral Oost – West dominant

- OV op richting 9 (lijn 22) en 10 (lijn 21)

1

2

K62

K47

1

1

Basisinformatie:

Project:			Tina 3/4

Fasering: 		2

Naam: 			iV3048

Automaat: 		Dynniq EC2.5 – V20260

Straatnamen: 		Weezebeeksingel – Wiekslagen – Stadionlaan

1

Benodigde functionaliteiten

- Detectie incompleet, LSO nodig, verder oplossen met filelussen  (O,W) en camera (N en misschien Z) (1)

- Filelussen stroomafwaarts ri. inrit stadion -> doseren/blokkeren

- D11.9 tbv VIP parkeren -> doseren 3 en 11

- Conflictvrije regeling met alleen autoverkeer, vrije RA zonder waarschuwingslicht

- Prioriteit OV en NHD

- Busstrook W-tak eindigt in halte, aanvraag na bezettijd D428 op fc42 of directe aanvraag D429 (2)

- Blokkeren toeleidende stromen VRI stadion op N-, W,- en Z-tak?

- Uitstroom vergroten na voetbalmatch

| Tak | Inputdetectie | Gereden Snelheid | Rijtijd Inputdetectie – Stopstreep | Mogelijkheden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zuid | Geen | 50 |  | OK o.b.v. huidige detectie + LSO |
| West | 2 filelussen van iV3047 op ca. 300m | 70 | 15 sec. |  |
| Noord | Geen | 50 |  | OK o.b.v. huidige detectie + LSO |
| Oost | 2 filelussen van iV3062 op ca. 500m | 70 | 26 sec. |  |

Instellingen Smart Traffic volgens defaultinstellingen

Specials in de regeling en aandachtspunten voor Smart Traffic

- Prioriteit OV en NHD

  - Aandachtspunt: halte bij richting 42 vlak voor stopstreep

  - Bushalte voor kruispunt, aanvraag na bezettijd of directe aanvraag op koplus

- Aandacht voor doorstroming omliggende kruispunten iV3047 en iV3062

- Doseren/blokkeren toevoer inrit stadion op basis van filelus D2.8 en D2.9.

- Op basis van detector D11.9 moeten richtingen 3 en 11 doseren. Doel is dat er geen file tot op het kruisingsvlak mag ontstaan op deze toevoerende richtingen. Dit kan ontstaan bij voetbalwedstrijden waarbij bezoekers proberen de VIP-parkeerplaats op te komen.

- Uitstroom vergroten na wedstrijd vanaf noordtak.

- Blokkeren toeleidende stromen richting uitrit stadion (K58) op basis van detector D2.8 en D2.9.

- LSO op Z- en N-tak

- Richtingverdelingsgenerator

Check I/O Hardware – Software:

|  | Software (Rangnummers) | Hardware |
| --- | --- | --- |
| Aantal detectoren | 35 | 35 |
| Aantal overige ingangssignalen | 41 |  |
| Aantal signaalgroepen | 10 | 10 |
| Aantal uitgangssignalen | 155 |  |

Releaseversie voor op straat/voor oplevering

| Releaseversie voor aansturing op straat | 1.4 |
| --- | --- |
| Releaseversie voor alle functionaliteiten | 1.6 met supervisor (doseren/blokkeren) en richtingverdeling |

Tijdsinstellingen:  zie iV3048.xlsx

Bron: k0048tab.c

https://swecogroup.sharepoint.com/:f:/r/sites/Gr_SmartTrafficAlmelo/Gedeelde%20documenten/_Technisch%20Management/01.%20Brondocumenten/Streng%202/K48?csf=1&e=lxcqpe

# Kwaliteitscontrole

| Nr | Onderdeel | OK? | Opmerkingen/restpunten |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Config | NVT |  |
| 2 | TLC’s | OK |  |
| 3 | Sg’s | OK |  |
| 4 | Signals | NVT |  |
| 5 | Intergreen | OK |  |
| 6 | Sensors | OK | Lussen f028 en f029 stonden gekoppeld aan ‘fictieve’ lus voor oude methode detection exchange. Hebben nu eigen configuratie met als gevolg dat de monitortest opnieuw moest. Koplus op busbaan aanvraagfunctie (429) Overige richtingen kop en lang |
| 7 | Modules | NVT |  |
| 8 | Stages | NVT |  |
| 9 | Outputs | NVT |  |
| 10 | Inputs | NVT |  |
| 11 | Slow Traffic | NVT |  |
| 12 | Vehicle Coördinations | NVT |  |
| 13 | Extra checks dashboard | OK |  |
| 14 | SUMO | OK | Snelheden aangepast |
| 15 | Factsheets/defaultdocument | OK |  |