Pre-specificatie

VRI 3049 (7922-0082) Gemeente Almelo

| Status | Voorlopig |
| --- | --- |
| Versie | 0.3 |
| Datum | 25 juli 2018 |

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vialis bv.

2018 Vialis bv©

Revisiehistorie

| Versie | Datum | Auteur | Status | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 19-07-2018 | M. Strating | Voorlopig | 1e versie |
| 0.2 | 24-07-2018 | M. Strating | Voorlopig | Review Martijn de Leeuw |
| 0.3 | 25-07-2018 | M. Strating | Voorlopig | toevoeging special Toptrac afhandeling i.c.m. langzaam verkeer |

Inhoud

1	Inleiding	4

2	Regelstructuren	5

2.1	Werkingstijden regelstructuren	5

2.2	Modulestructuur	5

2.2.1	Blokvolgorde	5

2.2.2	Maximumgroentijden	5

2.2.3	Optimax	5

2.3	Flex	5

2.4	Halfstar programma algemeen	6

2.5	Halfstar programma speciaal	6

3	Signaalgroepinstellingen	7

3.1	Wachtstand	7

3.2	Vastgroentijden	7

3.3	Geeltijden	7

3.4	Garantietijden	7

3.5	Wachttijdvoorspellers en waitsignalering	8

3.6	Rateltikkers	8

4	Signaalgroepinteracties	9

4.1	Deelconflicten	9

4.2	Fiets- en voetgangersoversteekplaatsen	9

4.3	Meerealisaties	9

4.4	Gelijk- en voorstarts	9

4.5	Meeverlengen	9

4.6	Ontruimingstijden	9

4.7	Koppelingen (voetgangers, harde koppelingen, pelotonkoppelingen)	10

5	Detectorinstellingen	12

6	Prioriteren	13

6.1	OV- en HD-ingrepen	13

6.2	Fietspelotons (FCD)	13

6.3	Autopelotons (FCD)	13

6.4	Vrachtwagenpelotons	13

6.5	Gevaarlijke stoffen	13

6.6	Geleiding uitpubliek SC Heracles	13

7	Klokperioden	14

8	Specials	15

8.1	Seriële koppeling	15

8.2	Heracles scenario’s	15

8.3	File stroomafwaarts	16

8.4	File stroomopwaarts	16

8.5	Fallback programma 2	18

8.6	Toptrac special Langzaam verkeer	18

# Inleiding

Deze pre-specificatie bevat de input voor het programmeren van een Vialis ITS-applicatie. Deze pre-specificatie bevat alleen de kruispunt-eigen kenmerken en eventuele specials. De basiswerking van de ITS-applicatie wordt niet beschreven. Voor de basiswerking en alle defaults wordt verwezen naar het document “ITS Control Application – Documentatie”.

Deze pre-specificatie betreft de volgende VRI:

| Wegbeheerder | Gemeente Almelo |
| --- | --- |
| Kruispuntnummer | 3049 |
| Straatnamen | Henriëtte Roland Holstlaan – Kleine Bunder - Twentelaan |
| Plaats | Almelo |
| Vialisautomaat | FR900498 |

Bij deze pre-specificatie behoren de volgende referenties:

| Topologiebestand (.xml) |  |
| --- | --- |
| Tekening (.pdf of .dwg/.dxf) |  |
| Coconbestand (.cdb) | HR Holstlaan.cdb |
| Ottobestand (.ott) | [n.v.t],OT in coconkm900498_1.txt |
| Transytbestand met halfstar programma | [n.v.t] |
| Excelsheet voetgangerskoppelingen (.xlsx) | [n.v.t] |
| Excelsheet koppelingen autorichtingen (.xlsx) | [n.v.t] |
| Excelsheet maximumgroentijden (.xlsx) | Maxgroentijden VRI ALM-3049 |
| CROW richtlijn geeltijden | CROW343 - Nieuwe geeltijden.pdf |

Voor het invullen van deze specificatie wordt de volgende werkwijze gebruikt:

- Ontruimingstijden volgens huidige automaat

- Berekenen blokvolgorde en fasediagrammen ochtend/avondspits met Cocon

- Berekenen maxgroentijden met Exceltool “MaxgroenbepalingVialis.xlsm”

- Berekenen voetgangerskoppelingen met Excelsheet “Voetgangertijden V9.xlsx”

- Berekenen autokoppelingen met Excelsheet “? V9.xlsx”

- Eventueel een Transytberekening uitvoeren indien een halfstar programma gewenst is.

- Dit Word-document invullen.

# Regelstructuren

## Werkingstijden regelstructuren

In deze applicatie is halfstar (alleen Toptrac/PL1) in bedrijf als de bijbehorende klokperioden halfstar toegestaan actief zijn en Toptrac vanuit de centrale aangestuurd wordt.

De ToptracFlex -module is dan ook actief, mits de bijbehorende klokperiode “ToptracFlex” waar is.

Naast de klokperiode, wordt ook gekeken naar de status van directe buur-VRI’s. Toptrac kan alleen actief zijn, als tenminste één buur-VRI in “regelen” staat. In dit geval geldt dat gekeken wordt naar de regelstatus van ALM-3066 (iVRI-id 7922-008C) en ALM-3031 (iVRI-id 7922-0078). Deze check op regelstatus is schakelbaar, en staat standaard aan.

Indien Toptrac/PL1 niet actief is, dan is Flex (lokaal) actief, gedurende klokperiode “Flex lokaal”.

Indien Flex en Toptrac/PL1 niet actief zijn, dan is de modulestructuur in bedrijf (hier is dus geen klokperiode meer voor nodig).

De bijbehorende klokperiodes zijn gedefinieerd in hoofdstuk 7 (pagina 14).

## Modulestructuur

### Blokvolgorde

De blokvolgorde is als volgt:

| Blok | Richtingen |
| --- | --- |
| I | 2,8,27,28,33,34,37,38,97,98 |
| II | 3,4,9,10 |
| III | 5,11,21,22,25,26,31,32,35,36,91,92,95,96 |
| IV | 1,6,7,12 |

### Maximumgroentijden

De maximumgroentijden voor ochtend- en avondspits staan in de “Excelsheet maximumgroentijden”, zie referenties.

De maximumgroentijd van elke signaalgroep voor de dalperiode is gelijk aan de laagste waarde van de ochtend- en avondspits.

Tijdens halfstar (Toptrac) is een set max. groentijden actief speciaal voor halfstar. Deze staan standaard alle op een hoge waarde (60,0s).

### Optimax

Optimax staat conform de default instellingen aan.

## Flex

Deze VRI bevat wel de Flexmodule. Zowel de VA als de halfstarre variant.

## Halfstar programma algemeen

Het halfstar programma wordt niet ingevuld. Er is alleen een Toptrac signaalplan (PL1) benodigd, deze wordt vanuit de centrale gevuld. Wel gelden er de volgende parameters.

De cyclische aanvraag tijdens halfstar is schakelbaar. Op fc02 en fc08 staat deze standaard aan. Op de overige fc’s staat deze uit.

Op fc02 is een txa-moment gedefinieerd, PRM TXA02=15.

Op fc08 is een txa-moment gedefinieerd, PRM TXA08=15.

Op fc02 is een txc-moment gedefinieerd, PRM TXC02=15.

Op fc08 is een txc-moment gedefinieerd, PRM TXC08=15.

De overige PRM TXA/C/E hebben standaard waarde 999.

## Halfstar programma speciaal

[vanuit de expertise wordt dit onderdeel van de applicatie bij voorkeur door een senior programmeur behandeld]

In een spitsuur wordt meestal niet vaker dan 2 a 3 maal per uur een voetgangersaanvraag gezet op alle 8 mogelijke richtingen. De situatie op dit kruispunt is daarmee zodanig, dat continu rekening houden met de lange voetgangersoversteken zeer nadelig werkt voor de Transyt-berekeningen in Toptrac. Het idee om hier mee om te gaan is als volgt. Vanuit Toptrac worden alle signaalgroepen aangeboden met txb/txd-momenten, maar daarbij zijn de conflicten met de voetgangersrichtingen genegeerd. Dit moet dus niet door de applicatie gecontroleerd worden.

Zolang er geen aanvraag is op een voetgangersrichting, worden in het actuele plan alle tijden van PL1uitgevoerd. Dit zal in >95% van de tijd het geval zijn.

Als er wel een aanvraag is op een voetgangersrichting, dan zijn de txb/txd-tijden voor die fc3x/9X-combinatie leidend. Het conflict dat na de voetgangers komt, kan pas later realiseren. Het conflict voorafgaand aan de voetgangersrichtingen, wordt eerder afgebroken. Beide met in acht neming van de garantiegroentijd. Indien dit tot conflict leidt, dan wordt de voetgangersrichting er niet uitgedrukt, maar de andere conflictrichtingen.

Na een realisatie van een voetganger tijdens Toptrac, kan deze de volgende cyclus niet nog eens realiseren (alternatief zou welk mogen, maar die kans is natuurlijk klein) . Dit om de sterk ingekorte conflictrichtingen niet al te veel te benadelen. De cyclus erna mag de voetganger weer komen.

Degene die dit stuk behandeld, wordt verzocht voorafgaand aan dit programmeren e.e.a. door te nemen met Maarten Strating omdat het hier gaat om een stuk functionaliteit dat niet eerder is gemaakt in CCOL.

# Signaalgroepinstellingen

Alle signaalgroepen staan vermeld in het topologiebestand, zie referenties.

## Wachtstand

Hier geldt wachtstand rood.

## Vastgroentijden

De vastgroentijden van de voetgangersrichtingen staan in onderstaande tabel. De overige vastgroentijden zijn volgens de standaard.

| FC | Vastgroentijd (s) |
| --- | --- |
| 31 | 12,0 |
| 32 | 7,0 |
| 33 | 9,0 |
| 34 | 7,0 |
| 35 | 12,0 |
| 36 | 6,0 |
| 37 | 9,0 |
| 38 | 5,0 |
| 91 | 7,0 |
| 92 | 12,0 |
| 93 | 7,0 |
| 94 | 9,0 |
| 95 | 6,0 |
| 96 | 12,0 |
| 97 | 5,0 |
| 98 | 9,0 |

## Geeltijden

De geeltijden worden ingesteld conform de CROW-richtlijn 343, wijziging d.d. 17 februari 2016, zie referenties.

Voor de signaalgroepen waarbij de richtlijn meerdere keuzes openlaat gelden de volgende geeltijden:

| Signaalgroep | Geeltijd (s) |
| --- | --- |
| 21, 22, 25, 26, 27, 28 | 3,0 |

## Garantietijden

Voor de garantierood-, garantiegeel- en garantiegroentijden gelden de defaultinstellingen.

## Wachttijdvoorspellers en waitsignalering

Wachttijdvoorspellers zijn niet aanwezig.

Alle buitenste drukknoppen van voetgangers en alle fietsdruknoppen zijn voorzien van waitsignalering (brightbutton). De nummering van de uitgangssignalen en bijbehorende drukknoppen is niet evident, daarom is deze in Tabel 1 opgenomen.

| Fc | Uitgangssignaal (naam in FR) | Bijbehorende drukknop |
| --- | --- | --- |
| 31 | m162 | dk92.1 |
| 32 | m161 | dk91.1 |
| 33 | m164 | dk94.1 |
| 34 | m163 | dk93.1 |
| 35 | m166 | dk96.1 |
| 36 | m165 | dk95.1 |
| 37 | m168 | dk98.1 |
| 38 | m167 | dk97.1 |
| 21 | m169 | dk21.2 |
| 22 | m170 | dk22.2 |
| 25 | m171 | dk25.2 |
| 26 | m172 | dk26.2 |
| 27 | m173 | dk27.2 |
| 28 | m174 | dk28.2 |

Tabel 1 – aanwezige waitsignalering, uitgangsnaam en bijbehorende drukknoppen

## Rateltikkers

Niet aanwezig.

# Signaalgroepinteracties

## Deelconflicten

Op het kruispunt komen geen deelconflicten voor.

## Fiets- en voetgangersoversteekplaatsen

De fiets- en voetgangersoversteekplaatsen worden overeenkomstig de default afgehandeld.

Let op dat de voetgangersoversteek een volgoversteek met 4 signaalgroepen is.

## Meerealisaties

Naast de meerealisaties bij fiets-voetgangersoversteekplaatsen zijn er geen andere meerealisaties.

## Gelijk- en voorstarts

Naast de gelijk- en voorstarts bij fiets-voetgangersoversteekplaatsen komen geen gelijk- en voorstarts voor.

Voor de tegenover elkaar gelegen fietsers geldt dat er geen gelijkstart is (schakelbaar). Dus voor de paren 21/22, 25/26 en 27/28. Alleen wanneer er aan beide zijden een voetgangersaanvraag is, dan ontstaat een gelijkstart tussen de fietsers automatisch omdat de fietsrichtingen gelijkstarten met de naastgelegen voetgangersrichting.

Voor de voetgangers geldt dat wanneer er aan slechts één zijde een aanvraag is, dat er kan worden ingelopen op het volglicht. Een gelijkstart is er alleen indien aan beide zijdes gedrukt is.

## Meeverlengen

Voor meeverlengen geldt de default.

## Ontruimingstijden

De ontruimingstijden en garantieontruimingstijden worden overgenomen uit de huidige VRI en staan in de file coconkm900498_1.txt. Deze zijn niet volgens de laatste CROW321 standaard, dus eventuele afwijking van de ontruimingstijd t.o.v. de garantieontruimingstijd is gewenst.

## Koppelingen (voetgangers, harde koppelingen, pelotonkoppelingen)

De voetgangerskoppelingen zijn opgenomen in onderstaande tabel.

| FC voedend | FC naloop | Maximale inlooptijd (s) | Vastgroentijd (s) FC voedend | Vastgroentijd (s) FC naloop | Nalooptijd (s) na vastgroen voedende richting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 91 | 11,0 | 12,0 | 7,0 | 9 |
| 32 | 92 | 6,0 | 7,0 | 12,0 | 13 |
| 33 | 93 | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 10 |
| 34 | 94 | 6,0 | 7,0 | 9,0 | 12 |
| 35 | 95 | 11,0 | 12,0 | 6,0 | 9 |
| 36 | 96 | 5,0 | 6,0 | 12,0 | 13 |
| 37 | 97 | 8,0 | 9,0 | 5,0 | 8 |
| 38 | 98 | 4,0 | 5,0 | 9,0 | 10 |

Tabel 2 - Voetgangerskoppelingen

De volgende pelotonkoppelingen zijn aanwezig:

| # | Voedende VRI | Voedende koplus(-sen) | Afvoerende VRI | Afvoerende signaalgroep | Afstand s.s. – s.s. | Extra snelheids-meetpunt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K3049/0082 | D2.1, D2.2 | K3066/008C | Fc02 | 570 | nee |
| 2 | K3049/0082 | D8.1, D8.2 | K3031/0078 | Fc02 | 765 | nee |
| 3 | K3066/008C | D08.1, D08.3 | K3049/0082 | Fc08 | 540 | nee |
| 4 | K3031/0078 | D68.1, D68.3 | K3049/0082 | Fc02 | 740 | nee |
| 5 | K3049/0082 | D21.1 | K3049/0082 | fc27 | 45 | nee |
| 6 | K3049/0082 | D26.1 | K3049/0082 | fc28 | 45 | nee |
| 7 | K3049/0082 | D27.1 | K3049/0082 | fc25 | 40 | nee |
| 8 | K3049/0082 | D28.1 | K3049/0082 | fc22 | 35 | nee |

Tabel 3 – BRIK-koppelingen

Let op dat de snelheid voor alle koppelingen hier 70 km/h bedraagt. Verder is de signaalgroepnummering van K3049 en K3031 omgekeerd, dus daarom is het dat lussen van fc08 een koppeling naar fc02 koppelen. Verder zijn BRIK-koppelingen 5-8 bedoeld als interne vrije koppelingen voor de fiets.

Voor BRIK-koppelingen 1-8 zijn er de volgende grenzen m.b.t. tot het gemeten aantal voertuigen in relatie tot het soort ingreep:

| BRIK-# | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 16 | 9999 |
| 2 | 8 | 16 | 9999 |
| 3 | 8 | 16 | 9999 |
| 4 | 8 | 16 | 9999 |
| 5 | 1 | 9999 | 9999 |
| 6 | 1 | 9999 | 9999 |
| 7 | 1 | 9999 | 9999 |
| 8 | 1 | 9999 | 9999 |

Tabel 4 – Ingreepniveau BRIK-koppelingen

Brik koppeling 1 en 2 worden verstuurd, dus de grenzen zijn alleen in de ontvangende applicatie van belang.

Niveau 1 = groen vasthouden

Niveau 2 = groen vasthouden + bijzonder realiseren

Niveau 3 = groen vasthouden + bijzonder realiseren + afkappen conflicten

# Detectorinstellingen

Alle detectoren staan vermeld in het topologiebestand, zie referenties.

Ten opzichte van de standaardinstellingen gelden de volgende afwijkingen.

Reguliere lussen

Omdat de fietsoversteken in beide kanten bereden worden en er geen sprake is van richtingsgevoelige detectie, geldt voor de koplussen van fietsers het volgende:

D21.1/22.1/25.1/26.1/27.1/28.1

- Bezettijd=3,0s

- Hiaattijd=3,0s

Radar lussen

T.b.v. fietsers zijn er op fc21 en fc22 radardetectoren aanwezig, RD21.9 en RD22.9. Daarvoor geldt:

- Bezettijd=0,0s

- Hiaattijd=3,0s

Deze radarlussen kunnen gezien worden als verwegdetectie. Daarom wordt binnen 8s (instelbaar) de aanvraag ingetrokken als er geen bezetting is op bijbehorende koplus of drukknop.

Filelussen

DF028/029

- bezettijd=6,0s (komt overeen met rijsnelheid van ongeveer 6,5 km/h)

- hiaattijd=2,5s (komt overeen met rijsnelheid van ongeveer 15 km/h)

DF088/089

- bezettijd=6,0s (komt overeen met rijsnelheid van ongeveer 6,5 km/h)

- hiaattijd=2,5s (komt overeen met rijsnelheid van ongeveer 15 km/h)

via PTP-koppeling (vanaf K3031):

DF688/689 (naam zelf te kiezen, is 3031_688/9 iets?)

- bezettijd=6,0s (komt overeen met rijsnelheid van ongeveer 6,5 km/h)

- hiaattijd=2,5s (komt overeen met rijsnelheid van ongeveer 15 km/h)

via PTP-koppeling (vanaf K3066):

DF087/088/089 (naam zelf te kiezen, is 3066_087/8/9 iets?)

- bezettijd=6,0s (komt overeen met rijsnelheid van ongeveer 6,5 km/h)

- hiaattijd=2,5s (komt overeen met rijsnelheid van ongeveer 15 km/h)

Niet aanwezig lussen

De volgende lussen zijn wel in de TLC aanwezig, maar bestaan niet op straat. Er is dus geen regeltechnische functie, maar omwille van een compatibele I/O-lijst zullen ze wel in de applicatie aanwezig moeten zijn. Dat betreft:

- HL4509

- HL4809

- HL5109

# Prioriteren

## OV- en HD-ingrepen

Voor OV- en HD-ingrepen gelden de defaultinstellingen.

Voor OV-ingrepen geldt dat deze alleen mogen plaatsvinden als er geen roodtijden (met aanvraag) >120s zijn.

## Fietspelotons (FCD)

Op alle richtingen aanwezig. Deze zijn schakelbaar aan/uit te zetten. Standaard staan ze alle uit. T.b.v. prioriteit op fc21 en fc22 zijn 4 klokperiodes per fc gedefinieerd. Als één van deze klokperiodes waar is, dan is de prioriteit van fc21 of fc22 (of beide, wanneer voor beide een klokperiode waar is) hoger dan die van alle autopelotons. Dit geldt voor autopelotons op basis van zowel Talking Traffic informatie als ook BRIK-informatie. Tijdens FLEX wordt bij het waar-zijn van deze klokperiodes een hoger wachttijdgewicht voor fc21 en/of fc22 toegepast.

## Autopelotons (FCD)

Op alle autorichtingen. Deze zijn schakelbaar aan/uit te zetten. Standaard staan ze alle uit.

## Vrachtwagenpelotons

Niet van toepassing.

## Gevaarlijke stoffen

Niet van toepassing.

## Geleiding uitpubliek SC Heracles

Door bediening van een schakelaar (via verkeer.nu centrale) kunnen er scenario’s geactiveerd worden om uitpubliek van/naar SC Heracles te geleiden. Het is de bedoeling dat de bewuste richting waarop de colonne rijdt, gegarandeerd naar groen gaat en groen blijft totdat het scenario wordt uitgeschakeld. In de huidige VRI-app worden hiervoor HD-ingrepen gebruikt (voornaamste reden daarvan is dat er bij lange ingrepen geen fasebewaking optreedt, anders was een OV-ingreep ook prima geweest). Zou dat in de C-ITS-app ook gebruikt worden, dan zijn er twee afwijkende HD-ingrepen nodig met alleen fc02 en alleen fc08 (dus geen hele poot zoals standaard). Maar een andere vorm van realisatieverzoek mag ook, zolang de prioriteit maar zeer hoog is (op gelijke hoogte als HD, hoger dan OV), en het langdurig vasthouden van de ingreep geen fasebewaking tot gevolg heeft.

Zie voor verdere uitwerking van deze afhandeling hoofdstuk 8.2 op pagina 15.

# Klokperioden

Qua klokperioden gelden de volgende afwijkingen:

Kp FLX1 is altijd uit

Kp HS1 is -naar ik vermoed- niet relevant omdat er alleen Toptrac is (geen regulier halfstar programma). Deze is dus altijd aan.

Kp TTT1 Is altijd aan

De klokperiode voor ToptracFlex is altijd aan. Net zoals bij FLXx, HSx en TTTx 3 apart instelbare klokperiodes.

Voor fc21 zijn 4 klokperiodes t.b.v. hoge prioriteit (hoger dan autopelotons). Deze staan standaard alle 4 af. Voor fc21 zijn 4 klokperiodes t.b.v. hoge prioriteit (hoger dan autopelotons). Deze staan standaard alle 4 af. Naast hogere prioriteit dan autopelotons betreft het hier ook hogere gewichtsparameters in Flex.

# Specials

De volgende specials zijn van toepassing:

## Seriële koppeling

Er wordt een levensignaal gegenereerd dat naar de buur VRI’s wordt gestuurd. Dit levensignaal mag een continu-op-signaal zijn (i.p.v. pulseren), dat waar is zolang de toestand “regelen” is.

ALM-3066 - iVRI-ID 7922-008C

Er is een seriële verbinding (op IP-basis) van PTP naar K3066 (iVRI-ID 7922-008C). Hierover worden -naast de BRIK-koppelingen- de volgende zaken doorgegeven.

Inkomend:

- Leven signaal K3066

- Is DF887

- Is DF888

Uitgaand:

- Leven signaal K3049

- Is FD028

- Is FD029

ALM-3031 - iVRI-ID 7922-0078

Er is een seriële verbinding (op IP-basis) van PTP naar K3031 (iVRI-ID 7922-0078). Hierover worden -naast de BRIK-koppelingen- de volgende zaken doorgegeven.

Inkomend:

- Leven signaal K3031

- Is DF688

- Is DF689

Uitgaand:

- Leven signaal K3049

- Is DF088

- Is DF089

## Heracles scenario’s

| Scenario | Schakelaar | Inschakel vertraging (s) | Uitschakel vertraging (s) | Realisatieverzoek op fc | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Heracles1 | 28,0 | 61,0 | 8 | Max. 300s |
| 2 | Heracles2 | 42,0 | 93,0 | 8 | Max. 300s |
| 3 | Heracles3 | 82,0 | 142,0 | 2 | Max. 300s |
| 4 | Heracles4 | 82,0 | 142,0 | 2 | Max. 300s |

Tabel 5 – Eigenschappen Heracles scenario’s

Om uitpubliek van/naar SC Heracles te geleiden met een gegarandeerde groene golf, zijn er 4 scenario’s die vanuit de centrale (verkeer.nu) bediend worden. In de VRI zijn hiervoor 4 schakelaars beschikbaar. Wanneer een schakelaar op komt, is er sprake van een instelbare inschakelvertraging per scenario. Wanneer de schakelaar wordt afgezet, wordt het scenario uitgeschakeld nadat de uitschakelvertraging bereikt is. Voor alle scenario’s geldt dat de feitelijke ingreep (die dus start na de inschakelvertraging) niet langer dan 300s (instelbaar) mag duren.

Het verschil tussen in- en uitschakelvertraging heeft te maken met het feit dat er uitgegaan wordt van een kop die snel rijdt en een staart van de colonne die minder snel rijdt. Daarom moeten deze apart instelbaar zijn.

De code uit de oude app is bijgevoegd als voorbeeld, dit zijn twee files (heracles_func.c en heracles_beh.c).

De ingreep die geactiveerd wordt mag een HD-ingreep zijn, maar een ander soort realisatie verzoek mag ook. Uitgangspunt is dat het prioriteitsniveau op gelijke hoogte staat met een HD-ingreep en dat langdurige aansturing van het scenario niet tot fasebewakingen mag leiden.

## File stroomafwaarts

Alle filestroomafwaarts ingrepen zijn volgens de Vialis-standaard.

Indien op filemeetpunt DF028 en/of DF029 file is geconstateerd, dan wordt een file stroomafwaarts geactiveerd en gelden de volgende instellingen:

| FC | Doseren/Blokkeren |  | Minimale duur rood |  | Maximum groen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRM | 0/1/2 | T | dsec | T | dsec |
| 02 | FILE02 | 1 | FILERD02 | 30 | FILEGR02 | 80 |
| 06 | FILE06 | 1 | FILERD06 | 30 | FILEGR06 | 80 |
| 10 | FILE10 | 1 | FILERD10 | 30 | FILEGR10 | 80 |

PRM: 0=geen ingreep, 1=doseren, 2=blokkeren

Indien op filemeetpunt DF088 en/of DF089 file is geconstateerd, dan wordt een file stroomafwaarts geactiveerd en gelden de volgende instellingen:

| FC | Doseren/Blokkeren |  | Minimale duur rood |  | Maximum groen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRM | 0/1/2 | T | dsec | T | dsec |
| 04 | FILE04 | 1 | FILERD04 | 30 | FILEGR04 | 80 |
| 08 | FILE08 | 1 | FILERD08 | 30 | FILEGR08 | 80 |
| 12 | FILE12 | 1 | FILERD12 | 30 | FILEGR12 | 80 |

PRM: 0=geen ingreep, 1=doseren, 2=blokkeren

## File stroomopwaarts

Alle filestroomopwaarts ingrepen zijn volgens de Vialis-standaard.

Indien op filemeetpunt DF688 en/of DF689 file (via PTP-koppeling K3031) is geconstateerd, dan wordt een file stroomopwaarts geactiveerd en gelden de volgende instellingen:

| FC | invloed | ingeschakeld |  | delta-maxgroen bij file |  | delta-maxgroen na file |  | grenswaarde bij file |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SCH | 0/1 | PRM | dsec | PRM | dsec | PRM | dsec |
| 05 | minder groen | FILE0502 | 1 | FVERL0502 | 50 | FOPH0502 | 30 | FMIN0502 | 100 |
| 06 | minder groen | FILE0602 | 1 | FVERL0602 | 50 | FOPH0602 | 30 | FMIN0602 | 100 |
| 09 | minder groen | FILE0902 | 1 | FVERL0902 | 50 | FOPH0902 | 30 | FMIN0902 | 120 |
| 10 | minder groen | FILE1002 | 1 | FVERL1002 | 50 | FOPH1002 | 30 | FMIN1002 | 100 |
| 11 | minder groen | FILE1102 | 1 | FVERL1102 | 50 | FOPH1102 | 30 | FMIN1102 | 100 |
| 12 | minder groen | FILE1202 | 1 | FVERL1202 | 50 | FOPH1202 | 30 | FMIN1202 | 100 |
| 01 | extra groen | FILE0102 | 1 | FOPH0102 | 500 | FVERL0102 | 50 | FMAX0102 | 500 |
| 02 | extra groen | FILE0202 | 1 | FOPH0202 | 500 | FVERL0202 | 50 | FMAX0202 | 700 |
| 03 | extra groen | FILE0302 | 1 | FOPH0302 | 500 | FVERL0302 | 50 | FMAX0302 | 500 |

Indien op filemeetpunt DF887 en/of DF888 (via PTP-koppeling van K3066) file is geconstateerd, dan wordt een file stroomopwaarts geactiveerd en gelden de volgende instellingen:

| FC | invloed | ingeschakeld |  | delta-maxgroen bij file |  | delta-maxgroen na file |  | grenswaarde bij file |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SCH | 0/1 | PRM | dsec | PRM | dsec | PRM | dsec |
| 03 | minder groen | FILE0308 | 1 | FVERL0308 | 50 | FOPH0308 | 30 | FMIN0308 | 120 |
| 04 | minder groen | FILE0408 | 1 | FVERL0408 | 50 | FOPH0408 | 30 | FMIN0408 | 100 |
| 05 | minder groen | FILE0508 | 1 | FVERL0508 | 50 | FOPH0508 | 30 | FMIN0508 | 100 |
| 06 | minder groen | FILE0608 | 1 | FVERL0608 | 50 | FOPH0608 | 30 | FMIN0608 | 100 |
| 11 | minder groen | FILE1108 | 1 | FVERL1108 | 50 | FOPH1108 | 30 | FMIN1108 | 100 |
| 12 | minder groen | FILE1208 | 1 | FVERL1208 | 50 | FOPH1208 | 30 | FMIN1208 | 100 |
| 07 | extra groen | FILE0708 | 1 | FOPH0708 | 500 | FVERL0708 | 50 | FMAX0708 | 500 |
| 08 | extra groen | FILE0808 | 1 | FOPH0808 | 500 | FVERL0808 | 50 | FMAX0808 | 700 |
| 09 | extra groen | FILE0908 | 1 | FOPH0908 | 500 | FVERL0908 | 50 | FMAX0908 | 600 |

## Fallback programma 2

In de iVRIbox komen twee programma’s:

- programma01; in deze pre-spec is uitgewerkt

- programma02

Programma 02 een noodprogramma dat in werking treedt als programma01 om wat voor reden dan ook niet meer regelt. Het is gelijk aan programma01, maar dan zonder:

- (prioriteits)ingrepen

  - HD

  - OV

  - Heracles-prio

  - BRIK

  - file stroomopwaarts

  - file stroomafwaarts

- aansturen/ontvangen parallelle koppelsignalen

- aansturen/ontvangen seriële (PTP) signalen

- sturen/ontvangen/verwerken van floating car data (fcd)

Ten overvloede, interne harde koppelingen, voetgangerskoppelingen en gelijk/voorstarts blijven uiteraard wel actief in programma02.

## Toptrac special Langzaam verkeer

Deze special is beschreven in hoofdstuk 2.5 op pagina 6.