Pre-specificatie

VRI iV3060 (7922-????) Gemeente Almelo

| Status | Definitief |
| --- | --- |
| Versie | 1.0 |
| Datum | 30 november 2018 |

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vialis bv.

2018 Vialis bv©

Revisiehistorie

| Versie | Datum | Auteur | Status | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 29-11-2018 | M. Strating | Voorlopig | 1e versie |
| 1.0 | 30-11-2018 | M. Strating | Definitief | Opmerkingen Hans Veldscholten verwerkt |

Inhoud

1	Inleiding	4

2	Regelstructuren	5

2.1	Werkingstijden regelstructuren	5

2.2	Modulestructuur	5

2.2.1	Blokvolgorde	5

2.2.2	Maximumgroentijden	5

2.2.3	Optimax	5

2.3	Flex	6

2.4	Halfstar programma algemeen	6

3	Signaalgroepinstellingen	7

3.1	Wachtstand	7

3.2	Garantietijden	7

3.3	Wachttijdvoorspellers en waitsignalering	7

3.4	Rateltikkers	7

4	Signaalgroepinteracties	8

4.1	Deelconflicten	8

4.2	Fiets- en voetgangersoversteekplaatsen	8

4.3	Meerealisaties	8

4.4	Gelijk- en voorstarts	8

4.5	Meeverlengen	8

4.6	Ontruimingstijden	8

4.7	Koppelingen (voetgangers, harde koppelingen, pelotonkoppelingen)	9

5	Detectorinstellingen	10

6	Prioriteren	12

6.1	OV- en HD-ingrepen	12

6.2	Fietspelotons (FCD)	12

6.3	Autopelotons (FCD)	12

6.4	Vrachtwagenpelotons	12

6.5	Gevaarlijke stoffen	12

7	Klokperioden	13

8	Specials	14

8.1	Seriële koppeling	14

8.2	File stroomafwaarts	14

8.3	File stroomopwaarts	15

8.4	Fallback programma 2	17

# Inleiding

Deze pre-specificatie bevat de input voor het programmeren van een Vialis ITS-applicatie. Deze pre-specificatie bevat alleen de kruispunt-eigen kenmerken en eventuele specials. De basiswerking van de ITS-applicatie wordt niet beschreven. Voor de basiswerking en alle defaults wordt verwezen naar het document “ITS Control Application – Documentatie”.

Deze pre-specificatie betreft de volgende VRI:

| Wegbeheerder | Gemeente Almelo |
| --- | --- |
| Kruispuntnummer | iV3060 |
| Straatnamen | Schuilenburgsingel – Schuilenburglaan – Groenplein |
| Plaats | Almelo |
| Vialisautomaat | Nee, Dynniq |

Bij deze pre-specificatie behoren de volgende referenties:

| Topologiebestand (.xml) |  |
| --- | --- |
| Tekening (.pdf of .dwg/.dxf) |  |
| Coconbestand (.cdb) | Schuilenburgsingel.cdb |
| Ottobestand (.ott) | [n.v.t],OT K3060.txt |
| Transytbestand met halfstar programma | [n.v.t] |
| Excelsheet voetgangerskoppelingen (.xlsx) | [n.v.t] |
| Excelsheet koppelingen autorichtingen (.xlsx) | [n.v.t] |
| Excelsheet maximumgroentijden (.xlsx) | Maxgroentijden VRI ALM-3060 |
| CROW richtlijn geeltijden | CROW343 - Nieuwe geeltijden.pdf |

Voor het invullen van deze specificatie wordt de volgende werkwijze gebruikt:

- Ontruimingstijden volgens huidige automaat

- Berekenen blokvolgorde en fasediagrammen ochtend/avondspits met Cocon

- Berekenen maxgroentijden met Exceltool “MaxgroenbepalingVialis.xlsm”

- Berekenen voetgangerskoppelingen met Excelsheet “Voetgangertijden V9.xlsx”

- Berekenen autokoppelingen met Excelsheet “? V9.xlsx”

- Eventueel een Transytberekening uitvoeren indien een halfstar programma gewenst is.

- Dit Word-document invullen.

# Regelstructuren

## Werkingstijden regelstructuren

[1e instantie]

24x7 modulestructuur

[2e instantie]

In deze applicatie is halfstar (alleen Toptrac/PL1) in bedrijf als de bijbehorende klokperioden halfstar toegestaan actief zijn en Toptrac vanuit de centrale aangestuurd wordt.

De ToptracFlex -module is dan ook actief, mits de bijbehorende klokperiode “ToptracFlex” waar is.

Indien Toptrac/PL1 niet actief is, dan is Flex (lokaal) actief, gedurende klokperiode “Flex lokaal”.

Indien Flex en Toptrac/PL1 niet actief zijn, dan is de modulestructuur in bedrijf (hier is dus geen klokperiode meer voor nodig).

De bijbehorende klokperiodes zijn gedefinieerd in hoofdstuk 7 (pagina 13).

## Modulestructuur

### Blokvolgorde

De blokvolgorde is als volgt:

| Blok | Richtingen |
| --- | --- |
| I | 1,2,8 |
| II | 3,4,9 |
| III | 5,31,32,91,92 |
| IV | 11 |

### Maximumgroentijden

| richting | ochtendspits | avondspits | dal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | 40 | 40 | 40 |
| 3 | 30 | 30 | 30 |
| 4 | 30 | 30 | 30 |
| 5 | 30 | 30 | 30 |
| 8 | 40 | 40 | 40 |
| 9 | 30 | 30 | 30 |
| 11 | 30 | 30 | 30 |
| 21 | 15 | 15 | 15 |
| 22 | 15 | 15 | 15 |

Tijdens halfstar (Toptrac) is een set max. groentijden actief speciaal voor halfstar. Deze staan standaard alle op een hoge waarde (60,0s).

### Optimax

Optimax staat conform de default instellingen aan. Bij een ingreep (fso, fsa, ect) staat Optimax altijd uit.

## Flex

Deze VRI bevat wel de Flexmodule. Zowel de VA als de halfstarre variant.

## Halfstar programma algemeen

Het halfstar programma wordt niet ingevuld. Er is alleen een Toptrac signaalplan (PL1) benodigd, deze wordt vanuit de centrale gevuld. Wel gelden er de volgende parameters.

De cyclische aanvraag tijdens halfstar is schakelbaar. Op fc02 en fc08 staat deze standaard aan. Op de overige fc’s staat deze uit.

Op fc02 is een txa-moment gedefinieerd, PRM TXA02=15.

Op fc08 is een txa-moment gedefinieerd, PRM TXA08=15.

Op fc02 is een txc-moment gedefinieerd, PRM TXC02=15.

Op fc08 is een txc-moment gedefinieerd, PRM TXC08=15.

De overige PRM TXA/C/E hebben standaard waarde 999.

# Signaalgroepinstellingen

Alle signaalgroepen staan vermeld in het topologiebestand, zie referenties.

## Wachtstand

Hier geldt wachtstand groen op fc02 en fc08 (schakelbaar).

## Garantietijden

| richting | garantiegroentijd | vastgroentijd | garantiegeeltijd | geeltijd | garantieroodtijd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
| 2 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 2,0 |
| 3 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
| 4 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
| 5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
| 8 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 2,0 |
| 9 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
| 11 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
| 21 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 |
| 22 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 |
| 31 | 4,0 | 10,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 |
| 32 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 |
| 91 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 |
| 92 | 4,0 | 10,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 |

De vastgroentijden van de voetgangersrichtingen staan in onderstaande tabel. De overige vastgroentijden zijn volgens de standaard.

## Wachttijdvoorspellers en waitsignalering

Wachttijdvoorspellers zijn aanwezig bij beide fietsrichtingen.

Alle drukknoppen zijn voorzien van waitsignalering

## Rateltikkers

Aanwezig voor alle voetgangersrichtingen.

# Signaalgroepinteracties

## Deelconflicten

Op het kruispunt komen geen deelconflicten voor.

## Fiets- en voetgangersoversteekplaatsen

De fiets- en voetgangersoversteekplaatsen worden overeenkomstig de default afgehandeld.

Let op dat de voetgangersoversteek een volgoversteek met 4 signaalgroepen is.

## Meerealisaties

Naast de meerealisaties bij fiets-voetgangersoversteekplaatsen zijn er geen andere meerealisaties. Standaard staan de meerealisaties van fc21/fc22 af.

## Gelijk- en voorstarts

Naast de gelijkstarts bij fiets-voetgangersoversteekplaatsen komen geen gelijk- en voorstarts voor.

Voor de tegenover elkaar gelegen fietsers geldt dat er geen gelijkstart is.

Voor de voetgangers geldt dat wanneer er aan slechts één zijde een aanvraag is, dat er kan worden ingelopen op het volglicht. Een gelijkstart is niet noodzakelijk indien aan beide zijdes gedrukt is.

## Meeverlengen

Voor meeverlengen geldt de default.

## Ontruimingstijden

De ontruimingstijden en garantieontruimingstijden worden overgenomen uit de huidige VRI en staan in de file OT K3060.txt. Deze zijn niet volgens de laatste CROW321 standaard, en de wegbeheerder wenst dat de garantie ontruimingstijd 1s lager staat ingesteld dan de ontruimingstijd.

## Koppelingen (voetgangers, harde koppelingen, pelotonkoppelingen)

De voetgangerskoppelingen zijn opgenomen in onderstaande tabel.

| FC voedend | FC naloop | Maximale inlooptijd (s) | Vastgroentijd (s) FC voedend | Vastgroentijd (s) FC naloop | Nalooptijd (s) na vastgroen voedende richting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 91 | 11,0 | 10,0 | 5,0 | 10 |
| 32 | 92 | 6,0 | 5,0 | 10,0 | 13 |

Tabel 1 - Voetgangerskoppelingen

De volgende pelotonkoppelingen zijn aanwezig:

| # | Voedende VRI | Voedende koplus(-sen) | Afvoerende VRI | Afvoerende signaalgroep | Afstand s.s. – s.s. | Extra snelheids-meetpunt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K3060/ | D2.1, D2.2 | K3030/ | Fc05 | 560 | nee |
| 2 | K3060/ | D8.1, D8.2 | K3029/ | Fc08 | 855 | nee |
| 3 | K3030/ | D11.1, D11.2 | K3060/ | Fc08 | 560 | nee |
| 4 | K3029/ | D02.1, D02.3 | K3060/ | Fc02 | 840 | nee |

Tabel 2 – BRIK-koppelingen

Let op dat de snelheid voor de 80 km/h is.

Verder is de signaalgroepnummering van K3030 en K3060 “een kwartslag gedraaid”, dus daarom is het dat lussen van fc08 een koppeling naar fc05 maken.

Voor BRIK-koppelingen 1-4 zijn er de volgende grenzen m.b.t. tot het gemeten aantal voertuigen in relatie tot het soort ingreep:

| BRIK-# | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 16 | 9999 |
| 2 | 8 | 16 | 9999 |
| 3 | 8 | 16 | 9999 |
| 4 | 8 | 16 | 9999 |

Tabel 3 – Ingreepniveau BRIK-koppelingen

Brik koppeling 1 en 2 worden verstuurd, dus de grenzen zijn alleen in de ontvangende applicatie van belang.

Niveau 1 = groen vasthouden

Niveau 2 = groen vasthouden + bijzonder realiseren

Niveau 3 = groen vasthouden + bijzonder realiseren + afkappen conflicten

# Detectorinstellingen

Alle detectoren staan vermeld in het topologiebestand, zie referenties.

Ten opzichte van de standaardinstellingen gelden de volgende afwijkingen.

Reguliere lussen

Omdat de opstelstrook van fc11 nogal kort is, gelden de volgende afwijkingen op de detectoren van fc11:

D11.1

- Bezettijd=0,5s

- Hiaattijd=[standaard]

D11.2

- Bezettijd=1,0s

- Hiaattijd=[standaard]

D11.3 en D11.4 als standaard, maar de aanvraagfunctie staat uit (schakelbaar via prm).

Radar lussen

T.b.v. fietsers zijn er op fc21 en fc22 radardetectoren aanwezig, RD21.2 en RD22.2. Daarvoor geldt:

- Bezettijd=0,0s

- Hiaattijd=3,0s

Deze radarlussen kunnen gezien worden als verwegdetectie. Daarom wordt binnen 8s (instelbaar) de aanvraag ingetrokken als er geen bezetting is op bijbehorende koplus of drukknop.

Filelussen

DF028/029

- bezettijd=6,0s (komt overeen met rijsnelheid van ongeveer 6,5 km/h)

- hiaattijd=2,5s (komt overeen met rijsnelheid van ongeveer 15 km/h)

DF033/093/043/053

- bezettijd=6,0s (komt overeen met rijsnelheid van ongeveer 6,5 km/h)

- hiaattijd=2,5s (komt overeen met rijsnelheid van ongeveer 15 km/h)

DF059

- bezettijd=6,0s (komt overeen met rijsnelheid van ongeveer 6,5 km/h)

- hiaattijd=2,5s (komt overeen met rijsnelheid van ongeveer 15 km/h)

DF088/089

- bezettijd=6,0s (komt overeen met rijsnelheid van ongeveer 6,5 km/h)

- hiaattijd=2,5s (komt overeen met rijsnelheid van ongeveer 15 km/h)

DF119

- bezettijd=6,0s (komt overeen met rijsnelheid van ongeveer 6,5 km/h)

- hiaattijd=2,5s (komt overeen met rijsnelheid van ongeveer 15 km/h)

DF821/822

- bezettijd=6,0s (komt overeen met rijsnelheid van ongeveer 6,5 km/h)

- hiaattijd=2,5s (komt overeen met rijsnelheid van ongeveer 15 km/h)

via PTP-koppeling (vanaf K3030):

DF118/119 (naam zelf te kiezen, is 3030_118/119 iets?)

- bezettijd=6,0s (komt overeen met rijsnelheid van ongeveer 6,5 km/h)

- hiaattijd=2,5s (komt overeen met rijsnelheid van ongeveer 15 km/h)

Naast reguliere verlenglussen vervullen D11.3 en D11.4 ook de functie van filelus. Daarvoor gelden de volgende instellingen:

- bezettijd=90,0s (bezettijd moet lang genoeg zijn, ook in reguliere omstandigheden zal hier een bezetting normaal zijn)

- hiaattijd=2,5s (komt overeen met rijsnelheid van ongeveer 15 km/h)

# Prioriteren

## OV- en HD-ingrepen

Voor OV- en HD-ingrepen gelden de defaultinstellingen.

Voor OV-ingrepen geldt dat deze alleen mogen plaatsvinden als er geen roodtijden (met aanvraag) >120s zijn.

## Fietspelotons (FCD)

Op alle richtingen aanwezig. Deze zijn schakelbaar aan/uit te zetten. Standaard staan ze alle uit.

## Autopelotons (FCD)

Op alle autorichtingen. Deze zijn schakelbaar aan/uit te zetten. Standaard staan ze alle uit.

## Vrachtwagenpelotons

Niet van toepassing.

## Gevaarlijke stoffen

Niet van toepassing.

# Klokperioden

Qua klokperioden gelden de volgende afwijkingen:

Kp FLX1 is altijd uit

Kp HS1 is -naar ik vermoed- niet relevant omdat er alleen Toptrac is (geen regulier halfstar programma). Deze is dus altijd aan.

Kp TTT1 Is altijd aan

De klokperiode voor ToptracFlex is altijd aan. Net zoals bij FLXx, HSx en TTTx 3 apart instelbare klokperiodes.

# Specials

De volgende specials zijn van toepassing:

## Seriële koppeling

ALM-3029 - iVRI-ID 7922-????

Er is een seriële verbinding (op IP-basis) van PTP naar K3029. Hierover worden -naast de BRIK-koppelingen- de volgende zaken doorgegeven.

Inkomend:

- [geen]

Uitgaand:

- [geen]

ALM-3030 - iVRI-ID 7922-????

Er is een seriële verbinding (op IP-basis) van PTP naar K3030. Hierover worden -naast de BRIK-koppelingen- de volgende zaken doorgegeven.

Inkomend:

- Is DF118

- Is DF119

Uitgaand:

- Is DF028

- Is DF029

## File stroomafwaarts

Alle filestroomafwaarts ingrepen zijn volgens de Vialis-standaard.

Indien op filemeetpunt DF028 en/of DF029 file is geconstateerd, dan wordt een file stroomafwaarts geactiveerd en gelden de volgende instellingen:

| FC | Doseren/Blokkeren |  | Minimale duur rood |  | Maximum groen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRM | 0/1/2 | T | dsec | T | dsec |
| 02 | FILE02 | 1 | FILERD02 | 600 | FILEGR02 | 80 |
| 05 | FILE05 | 1 | FILERD05 | 600 | FILEGR05 | 80 |

PRM: 0=geen ingreep, 1=doseren, 2=blokkeren

Indien op filemeetpunt DF088 en/of DF089 file is geconstateerd, dan wordt een file stroomafwaarts geactiveerd en gelden de volgende instellingen:

| FC | Doseren/Blokkeren |  | Minimale duur rood |  | Maximum groen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRM | 0/1/2 | T | dsec | T | dsec |
| 04 | FILE04 | 1 | FILERD04 | 300 | FILEGR04 | 80 |
| 08 | FILE08 | 1 | FILERD08 | 300 | FILEGR08 | 80 |
| 11 | FILE11 | 1 | FILERD11 | 300 | FILEGR11 | 80 |

PRM: 0=geen ingreep, 1=doseren, 2=blokkeren

Indien op filemeetpunt DF059 file is geconstateerd, dan wordt een file stroomafwaarts geactiveerd en gelden de volgende instellingen:

| FC | Doseren/Blokkeren |  | Minimale duur rood |  | Maximum groen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRM | 0/1/2 | T | dsec | T | dsec |
| 01 | FILE01 | 1 | FILERD01 | 300 | FILEGR01 | 80 |
| 05 | FILE05 | 1 | FILERD05 | 300 | FILEGR05 | 80 |
| 09 | FILE09 | 1 | FILERD90 | 300 | FILEGR09 | 80 |

PRM: 0=geen ingreep, 1=doseren, 2=blokkeren

Indien op filemeetpunt DF119 file is geconstateerd, dan wordt een file stroomafwaarts geactiveerd en gelden de volgende instellingen:

| FC | Doseren/Blokkeren |  | Minimale duur rood |  | Maximum groen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRM | 0/1/2 | T | dsec | T | dsec |
| 03 | FILE01 | 1 | FILERD01 | 300 | FILEGR01 | 80 |
| 11 | FILE11 | 1 | FILERD11 | 300 | FILEGR11 | 80 |

PRM: 0=geen ingreep, 1=doseren, 2=blokkeren

Bij conflicten, geldt de instelling met de hoogste blokkertijd en doseertijd.

## File stroomopwaarts

Alle filestroomopwaarts ingrepen zijn volgens de Vialis-standaard.

Er geldt dat FSA altijd boven FSO gaat.

Indien op filemeetpunt DF033, DF828 en/of DF829 file is geconstateerd, dan wordt een file stroomopwaarts geactiveerd en gelden de volgende instellingen:

| FC | invloed | ingeschakeld |  | delta-maxgroen bij file |  | delta-maxgroen na file |  | grenswaarde bij file |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SCH | 0/1 | PRM | dsec | PRM | dsec | PRM | dsec |
| 05 | minder groen | FILE0502 | 1 | FVERL0502 | 50 | FOPH0502 | 30 | FMIN0502 | 120 |
| 09 | minder groen | FILE0902 | 1 | FVERL0902 | 50 | FOPH0902 | 30 | FMIN0902 | 200 |
| 11 | minder groen | FILE1102 | 1 | FVERL1102 | 50 | FOPH1102 | 30 | FMIN1102 | 120 |
| 01 | extra groen | FILE0102 | 1 | FOPH0102 | 500 | FVERL0102 | 50 | FMAX0102 | 500 |
| 02 | extra groen | FILE0202 | 1 | FOPH0202 | 500 | FVERL0202 | 50 | FMAX0202 | 500 |
| 03 | extra groen | FILE0302 | 1 | FOPH0302 | 500 | FVERL0302 | 50 | FMAX0302 | 500 |

Indien op filemeetpunt DF093 (eigen VRI) en/of DF118 en/of DF119 (via PTP-koppeling van K3030) file is geconstateerd, dan wordt een file stroomopwaarts geactiveerd en gelden de volgende instellingen:

| FC | invloed | ingeschakeld |  | delta-maxgroen bij file |  | delta-maxgroen na file |  | grenswaarde bij file |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SCH | 0/1 | PRM | dsec | PRM | dsec | PRM | dsec |
| 03 | minder groen | FILE0308 | 1 | FVERL0308 | 50 | FOPH0308 | 30 | FMIN0308 | 120 |
| 04 | minder groen | FILE0408 | 1 | FVERL0408 | 50 | FOPH0408 | 30 | FMIN0408 | 120 |
| 05 | minder groen | FILE0508 | 1 | FVERL0508 | 50 | FOPH0508 | 30 | FMIN0508 | 120 |
| 11 | minder groen | FILE1108 | 1 | FVERL1108 | 50 | FOPH1108 | 30 | FMIN1108 | 120 |
| 08 | extra groen | FILE0808 | 1 | FOPH0808 | 500 | FVERL0808 | 50 | FMAX0808 | 500 |
| 09 | extra groen | FILE0908 | 1 | FOPH0908 | 500 | FVERL0908 | 50 | FMAX0908 | 400 |

Indien op filemeetpunt DF043 en/of DF053 file is geconstateerd, dan wordt een file stroomopwaarts geactiveerd en gelden de volgende instellingen:

| FC | invloed | ingeschakeld |  | delta-maxgroen bij file |  | delta-maxgroen na file |  | grenswaarde bij file |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SCH | 0/1 | PRM | dsec | PRM | dsec | PRM | dsec |
| 04 | extra groen | FILE0405 | 1 | FOPH0405 | 500 | FVERL0405 | 50 | FMAX0405 | 400 |
| 05 | extra groen | FILE0505 | 1 | FOPH0505 | 500 | FVERL0505 | 50 | FMAX0505 | 500 |

Indien op filemeetpunt DF113 en/of DF114 file is geconstateerd, dan wordt een file stroomopwaarts geactiveerd en gelden de volgende instellingen:

| FC | invloed | ingeschakeld |  | delta-maxgroen bij file |  | delta-maxgroen na file |  | grenswaarde bij file |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SCH | 0/1 | PRM | dsec | PRM | dsec | PRM | dsec |
| 11 | extra groen | FILE1111 | 1 | FOPH1111 | 500 | FVERL1111 | 50 | FMAX0405 | 500 |

FSO 05 en 11 hebben lagere prioriteit dan 02 en 08. Indien zowel 02 en 08 actief zijn, dan geldt de zwaarste instelling (dus effectief krijgen fc02/08 meer groen, op fc03/9 wordt gedoseerd evenals op 4,5 en 11).

## Fallback programma 2

In de iVRIbox komen twee programma’s:

- programma01; in deze pre-spec is uitgewerkt

- programma02

Programma 02 een noodprogramma dat in werking treedt als programma01 om wat voor reden dan ook niet meer regelt. Het is gelijk aan programma01, maar dan zonder:

- (prioriteits)ingrepen

  - HD

  - OV

  - BRIK

  - file stroomopwaarts

  - file stroomafwaarts

- aansturen/ontvangen seriële (PTP) signalen

- sturen/ontvangen/verwerken van floating car data (fcd)

Ten overvloede, interne harde koppelingen, voetgangerskoppelingen en gelijk/voorstarts blijven uiteraard wel actief in programma02.