Smart Traffic Almelo

Factsheet iV3061

1.	Benodigde verkeerskundige functionaliteiten	2

2.	Kwaliteitscheck	3

Revisiebeheer

| Versie | Datum | Wijzigingen |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 17-12-2019 | Update naar nieuw format |

Overzicht status en eventuele restpunten

| Stap / test | X / V | Opmerkingen |
| --- | --- | --- |
| Brongegevens compleet? | V |  |
| Goedkeuring factsheet hst 1? | V |  |
| Monitortest | V | 29-01-2020 |
| Kwaliteitscontrole | V | 29-01-2020 |
| Interne afname | V |  |
| Verkeerskundige afname | V | 12-11-2019 |
| FAT test met TestTerrifiq | V | 26-11-2019, met restpunten |
| iFAT / iSAT |  |  |

Ondertekening

| Handtekening PO |  |
| --- | --- |
| Handtekening PL |  |
| Handtekening TM |  |

# Benodigde verkeerskundige functionaliteiten

K30

Basisinformatie:

Project:			Tina 3/4

Streng:			1

Naam: 			iV3061

Automaat:		Vialis - FR940014

Straatnamen: 		Wierdensestraat – Almelosestraat

Benodigde functionaliteiten

- Detectie oplossen met filelussen

- Conflictvrij autoverkeer

- Prioriteit OV en NHD

Verkeersbeeld

- Drukste stroom van/naar N36

- OV op richting 6 en 7 (lijn 95)

- Geen langzaam verkeer

| Detectietabel |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tak | Inputdetectie | Gereden Snelheid | Rijtijd Inputdetectie – Stopstreep | Mogelijkheden | Intensiteit |
| Zuid | Filelus (6m) op 125m | 70 | 9 sec. | OK op basis van huidige detectie | nvt |
| West | Filelus (6m) op 150m | 50 | 11 sec. |  | nvt |
| Noord | Filelus (6m) op 150m | 80 | 8 sec. | OK op basis van huidige detectie | nvt |

Instellingen Smart Traffic volgens default

Specials in de regeling en aandachtspunten voor Smart Traffic

- Prioriteit OV en NHD volgens default

- Prioriteit vrachtverkeer

Releaseversie voor op straat/voor oplevering

| Releaseversie voor aansturing op straat | 2019-11 |
| --- | --- |
| Later opleveren: | Prioriteit vrachtverkeer, communicatie met iV3030 |
| Releaseversie voor alle functionaliteiten | 2020-01 |

Bron instellingen:

# Kwaliteitscheck

| Nr | Onderdeel | OK? | Opmerkingen/restpunten |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Config | OK |  |
| 2 | TLC’s | OK |  |
| 3 | Sg’s | OK |  |
| 4 | Signals | OK |  |
| 5 | Intergreen | OK |  |
| 6 | Sensors | OK | Lussinstellingen signaalgroep 8 aangepast. aanvraagfunctie |
| 7 | Modules | OK |  |
| 8 | Stages | OK |  |
| 9 | Outputs | OK |  |
| 10 | Inputs | OK |  |
| 11 | Slow Traffic | OK |  |
| 12 | Vehicle Coördinations | OK |  |
| 13 | Extra checks dashboard | OK |  |
| 14 | SUMO | OK | Snelheden aangepast |
| 15 | Factsheets/defaultdocument | OK |  |