Pre-specificatie

VRI 3062 (7922-006E) Gemeente Almelo

| Status | Voorlopig |
| --- | --- |
| Versie | 0.1 |
| Datum | 24 augustus 2018 |

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vialis bv.

2018 Vialis bv©

Revisiehistorie

| Versie | Datum | Auteur | Status | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 24-08-2018 | M. Strating | Voorlopig | 1e versie |

Inhoud

1	Inleiding	5

2	Regelstructuren	6

2.1	Werkingstijden regelstructuren	6

2.2	Modulestructuur	6

2.2.1	Blokvolgorde	6

2.2.2	Maximumgroentijden	6

2.2.3	Optimax	6

2.3	Flex	6

2.4	Halfstar programma	7

3	Signaalgroepinstellingen	8

3.1	Wachtstand	8

3.2	Vastgroentijden	8

3.3	Geeltijden	8

3.4	Garantietijden	8

3.5	Wachttijdvoorspellers en waitsignalering	8

3.6	Rateltikkers	8

4	Signaalgroepinteracties	9

4.1	Deelconflicten	9

4.2	Fiets- en voetgangersoversteekplaatsen	9

4.3	Meerealisaties	9

4.4	Gelijk- en voorstarts	9

4.5	Meeverlengen	9

4.6	Ontruimingstijden	9

4.7	Knipperbakken	9

4.8	Koppelingen (voetgangers, harde koppelingen, pelotonkoppelingen)	10

5	Detectorinstellingen	11

6	Prioriteren	12

6.1	OV- en HD-ingrepen	12

6.2	Fietspelotons	12

6.3	Autopelotons	12

6.4	Vrachtwagenpelotons	12

6.5	Gevaarlijke stoffen	12

6.6	Geleiding uitpubliek SC Heracles	12

6.7	Onderlinge volgorde prioriteit	13

7	Klokperioden	14

8	Specials	15

8.1	Seriële koppeling	15

8.2	Parallelle koppelsignalen	15

8.2.1	K3031/FR900384	15

8.2.2	K3033/FR900487	15

8.2.3	K3048/FR900459	16

8.3	Heracles scenario’s	17

8.4	File stroomafwaarts	18

8.5	File stroomopwaarts	19

8.6	Fallback programma 2	23

# Inleiding

Deze pre-specificatie bevat de input voor het programmeren van een Vialis ITS-applicatie. Deze pre-specificatie bevat alleen de kruispunt-eigen kenmerken en eventuele specials. De basiswerking van de ITS-applicatie wordt niet beschreven. Voor de basiswerking en alle defaults wordt verwezen naar het document “ITS Control Application – Documentatie”.

Deze pre-specificatie betreft de volgende VRI:

| Wegbeheerder | Gemeente Almelo |
| --- | --- |
| Kruispuntnummer | 3062 |
| Straatnamen | Henriëtte Roland Holstlaan – Weezebeeksingel - Nijreessingel |
| Plaats | Almelo |
| Vialisautomaat | FR901111 |

Bij deze pre-specificatie behoren de volgende referenties:

| Topologiebestand (.xml) |  |
| --- | --- |
| Tekening (.pdf of .dwg/.dxf) |  |
| Coconbestand (.cdb) | HR Holstlaan.cdb |
| Ottobestand (.ott) | [n.v.t], OT in coconkm901111_1.txt |
| Transytbestand met halfstar programma | [n.v.t] |
| Excelsheet voetgangerskoppelingen (.xlsx) | [n.v.t] |
| Excelsheet koppelingen autorichtingen (.xlsx) | [n.v.t] |
| Excelsheet maximumgroentijden (.xlsx) | Maxgroentijden VRI ALM-3062 |
| CROW-richtlijn geeltijden | CROW343 - Nieuwe geeltijden.pdf |

Voor het invullen van deze specificatie wordt de volgende werkwijze gebruikt:

- Ontruimingstijden volgens huidige automaat

- Berekenen blokvolgorde en fasediagrammen ochtend/avondspits met Cocon

- Berekenen maxgroentijden met Exceltool “MaxgroenbepalingVialis.xlsm”

- Berekenen voetgangerskoppelingen met Excelsheet “Voetgangertijden V9.xlsx”

- Berekenen autokoppelingen met Excelsheet “? V9.xlsx”

- Eventueel een Transytberekening uitvoeren indien een halfstar programma gewenst is.

- Dit Word-document invullen.

# Regelstructuren

## Werkingstijden regelstructuren

In deze applicatie is halfstar (alleen Toptrac/PL1) in bedrijf als de bijbehorende klokperioden halfstar toegestaan actief zijn en Toptrac vanuit de centrale aangestuurd wordt.

De ToptracFlex -module is dan ook actief, mits de bijbehorende klokperiode “ToptracFlex” waar is.

Naast de klokperiode, wordt ook gekeken naar de status van directe buur-VRI’s. Toptrac kan alleen actief zijn, als tenminste één buur-VRI in “regelen” staat. In dit geval geldt dat gekeken wordt naar de regelstatus van ALM-3031 (iVRI-id 7922-0078). Deze check op regelstatus is schakelbaar, en staat standaard aan.

Indien Toptrac/PL1 niet actief is, dan is Flex (lokaal) actief, gedurende klokperiode “Flex lokaal”.

Indien Flex en Toptrac/PL1 niet actief zijn, dan is de modulestructuur in bedrijf (hier is dus geen klokperiode meer voor nodig).

De bijbehorende klokperiodes zijn gedefinieerd in hoofdstuk 7 (pagina 14).

## Modulestructuur

### Blokvolgorde

De blokvolgorde is als volgt:

| Blok | Richtingen |
| --- | --- |
| I | 2,8 |
| II | 3,4,9 |
| III | 5,11 |
| IV | 1,6,12 |

### Maximumgroentijden

De maximumgroentijden voor ochtend- en avondspits staan in de “Excelsheet maximumgroentijden”, zie referenties.

De maximumgroentijd van elke signaalgroep voor de dalperiode is gelijk aan de laagste waarde van de ochtend- en avondspits.

Tijdens halfstar (Toptrac) is een set max. groentijden actief speciaal voor halfstar. Deze staan standaard alle op een hoge waarde (60,0s).

### Optimax

Optimax staat conform de default instellingen aan.

## Flex

Deze VRI bevat wel de Flexmodule. Zowel de VA als de halfstarre variant.

## Halfstar programma

Het halfstar programma wordt niet ingevuld. Er is alleen een Toptrac signaalplan (PL1) benodigd, deze wordt vanuit de centrale gevuld. Wel gelden er de volgende parameters.

De cyclische aanvraag tijdens halfstar is schakelbaar. Op fc02 staat deze standaard aan. Op de overige fc’s staat deze uit.

Op fc08 is een txa-moment gedefinieerd, PRM TXA08=15.

Op fc12 is een txa-moment gedefinieerd, PRM TXA12=15.

Op fc01 is een txc-moment gedefinieerd, PRM TXC02=20.

Op fc02 is een txc-moment gedefinieerd, PRM TXC02=15.

Op fc03 is een txc-moment gedefinieerd, PRM TXC08=15.

De overige PRM TXA/C/E hebben standaard waarde 999.

# Signaalgroepinstellingen

Alle signaalgroepen staan vermeld in het topologiebestand, zie referenties.

## Wachtstand

Hier geldt wachtstand rood.

## Vastgroentijden

De vastgroentijden zijn volgens de standaard.

## Geeltijden

De geeltijden worden ingesteld conform de CROW-richtlijn 343, wijziging d.d. 17 februari 2016, zie referenties.

## Garantietijden

Voor de garantierood-, garantiegeel- en garantiegroentijden gelden de defaultinstellingen.

## Wachttijdvoorspellers en waitsignalering

Niet aanwezig.

## Rateltikkers

Niet aanwezig.

# Signaalgroepinteracties

## Deelconflicten

Op het kruispunt komen geen deelconflicten voor.

## Fiets- en voetgangersoversteekplaatsen

Niet aanwezig.

## Meerealisaties

De volgende meerealisaties worden in de applicatie opgenomen:

- Fc01 met fc02

- Fc01 met fc12

- Fc04 met fc03

- Fc04 met fc05

Standaard staat ze alle af.

## Gelijk- en voorstarts

Niet aanwezig.

## Meeverlengen

Voor meeverlengen geldt de default.

## Ontruimingstijden

De ontruimingstijden zijn opgenomen in de file coconkm901111_1.txt. Deze zijn niet volgens de laatste CROW321 standaard, dus eventuele afwijking van de ontruimingstijd t.o.v. de garantieontruimingstijd is gewenst.

## Knipperbakken

Richtingen 7 en 10 bestaan niet, dit zijn vrije rechtsaffers die voorrang moeten verlenen. Wel wordt het verkeer op deze stroken gewaarschuwd met twee knipperbakken (KN7.1/2, KN10.1/2). Deze worden aangestuurd als het kruispunt in “regelen” staat. Zo niet, dan doen ze niks.

## Koppelingen (voetgangers, harde koppelingen, pelotonkoppelingen)

De volgende pelotonkoppelingen zijn aanwezig:

| # | Voedende VRI | Voedende koplus(-sen) | Afvoerende VRI | Afvoerende signaalgroep | Afstand s.s. – s.s. | Extra snelheids-meetpunt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K3062/006E | D8.1, D8.3 | K3031/0078 | Fc68 | 300 | nee |
| 2 | K3031/0078 | D68.1, D68.3 | K3049/0082 | Fc02 | 740 | nee |

Tabel 1 – BRIK-koppelingen

Let op dat de snelheid voor alle koppelingen hier 70 km/h bedraagt.

Voor BRIK-koppelingen 1-2 zijn er de volgende grenzen m.b.t. tot het gemeten aantal voertuigen in relatie tot het soort ingreep:

| BRIK-# | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 16 | 9999 |
| 2 | 8 | 16 | 9999 |

Tabel 2 – Ingreepniveau BRIK-koppelingen

Brik koppeling 1 wordt verstuurd, dus de grenzen zijn alleen in de ontvangende applicatie van belang.

Niveau 1 = groen vasthouden

Niveau 2 = groen vasthouden + bijzonder realiseren

Niveau 3 = groen vasthouden + bijzonder realiseren + afkappen conflicten

# Detectorinstellingen

Alle detectoren staan vermeld in het topologiebestand, zie referenties.

Ten opzichte van de standaardinstellingen gelden de volgende afwijkingen.

Filelussen

DF018/019

- bezettijd=6,0s (komt overeen met rijsnelheid van ongeveer 6,5 km/h)

- hiaattijd=2,5s (komt overeen met rijsnelheid van ongeveer 15 km/h)

DF048/049/059/069

- bezettijd=6,0s (komt overeen met rijsnelheid van ongeveer 6,5 km/h)

- hiaattijd=2,5s (komt overeen met rijsnelheid van ongeveer 15 km/h)

DF079

- bezettijd=60,0s

- hiaattijd=2,5s (komt overeen met rijsnelheid van ongeveer 15 km/h)

DF088/089/099

- bezettijd=6,0s (komt overeen met rijsnelheid van ongeveer 6,5 km/h)

- hiaattijd=2,5s (komt overeen met rijsnelheid van ongeveer 15 km/h)

DF129

- bezettijd=6,0s (komt overeen met rijsnelheid van ongeveer 6,5 km/h)

- hiaattijd=2,5s (komt overeen met rijsnelheid van ongeveer 15 km/h)

DF629/688/689/718/719

- bezettijd=6,0s (komt overeen met rijsnelheid van ongeveer 6,5 km/h)

- hiaattijd=2,5s (komt overeen met rijsnelheid van ongeveer 15 km/h)

via PTP-koppeling (vanaf K3031):

DF028/039 (naam zelf te kiezen, is 3031_028/039 iets?)

- bezettijd=6,0s (komt overeen met rijsnelheid van ongeveer 6,5 km/h)

- hiaattijd=2,5s (komt overeen met rijsnelheid van ongeveer 15 km/h)

Tellussen

De volgende lussen zijn wel aanwezig, maar hebben geen regeltechnische functie. Dat betreft:

- DT07.1

- DT10.1

# Prioriteren

## OV- en HD-ingrepen

Voor OV- en HD-ingrepen gelden de defaultinstellingen.

Voor OV-ingrepen geldt dat deze alleen mogen plaatsvinden als er geen roodtijden (met aanvraag) >120s zijn.

Let op, er wordt van uit gegaan dat de iVRI beschikt over een eigen KAR-modem. De huidige wijze van Kar waarbij het modem op K31 gedeeld wordt, is niet meer mogelijk.

## Fietspelotons

Niet aanwezig.

## Autopelotons

Op alle fc’s. Fc01 en Fc12 hebben hogere prioriteit dan de overige fc’s. Standaard staan ze uit.

## Vrachtwagenpelotons

Niet van toepassing.

## Gevaarlijke stoffen

Niet van toepassing.

## Geleiding uitpubliek SC Heracles

Door bediening van een schakelaar (via verkeer.nu centrale) kunnen er scenario’s geactiveerd worden om uitpubliek van/naar SC Heracles te geleiden. Het is de bedoeling dat de bewuste richting waarop de colonne rijdt, gegarandeerd naar groen gaat en groen blijft totdat het scenario wordt uitgeschakeld. In de huidige VRI-app worden hiervoor HD-ingrepen gebruikt (voornaamste reden daarvan is dat er bij lange ingrepen geen fasebewaking optreedt, anders was een OV-ingreep ook prima geweest). Zou dat in de C-ITS-app ook gebruikt worden, dan zijn er twee afwijkende HD-ingrepen nodig met alleen fc03 en alleen fc04 (dus geen hele poot zoals standaard). Maar een andere vorm van realisatieverzoek mag ook, zolang de prioriteit maar zeer hoog is (op gelijke hoogte als HD, hoger dan OV), en het langdurig vasthouden van de ingreep geen fasebewaking tot gevolg heeft.

Zie voor verdere uitwerking van deze afhandeling hoofdstuk 8.2 op pagina 15.

## Onderlinge volgorde prioriteit

In afwijking tot de standaard geldt de volgende onderlinge volgorde voor prioriteit:

- HD-ingrepen

- Heracles-ingreep

- OV-ingrepen

- File stroomafwaarts (fsa)

- File stroomopwaarts (fso)

Dit vloeit voort uit de wens van de klant dat fsa-ingrepen niet geldig zijn voor richtingen waar zich dan via KAR een OV-voertuig heeft ingemeld. Op richtingen waar geen OV-ingreep plaats vindt, daar blijft de fsa wel gewoon actief. Zodra in OV-ingreep voorbij is, doet die OV-richting ook weer gewoon mee in de fsa.

# Klokperioden

Qua klokperioden gelden de volgende afwijkingen:

Kp FLX1 is altijd uit

Kp HS1 is -naar ik vermoed- niet relevant omdat er alleen Toptrac is (geen regulier halfstar programma). Deze is dus altijd aan.

Kp TTT1 Is altijd aan

De klokperiode voor ToptracFlex is altijd aan. Net zoals bij FLXx, HSx en TTTx 3 apart instelbare klokperiodes.

# Specials

De volgende specials zijn van toepassing:

## Seriële koppeling

Er wordt een levensignaal gegenereerd dat naar de buur VRI’s wordt gestuurd. Dit levensignaal mag een continu-op-signaal zijn (i.p.v. pulseren), dat waar is zolang de toestand “regelen” is.

ALM-3031 - iVRI-ID 7922-0078

Er is een seriële verbinding (op IP-basis) van PTP naar K3031 (iVRI-ID 7922-0078). Hierover worden -naast de BRIK-koppelingen- de volgende zaken doorgegeven.

Inkomend:

- Leven signaal K3031

- Is FD029

- Is FD039

Uitgaand:

- Leven signaal K3062

- Is DF688

- Is DF689

## Parallelle koppelsignalen

### K3031/FR900384

Is 8001 t/m 8008 zijn t.b.v. parallelle koppelingen met K3031. Deze zijn niet meer relevant, er komt immers een PTP-koppeling. De andere kant op geldt hetzelfde voor us m129 t/m us m136.

### K3033/FR900487

Ingangssignalen (huidig)

| is-naam | Inhoud van het signaal | opmerking |
| --- | --- | --- |
| 8009 | groentoestand fc11 | wordt gebruikt voor vrije/peloton koppeling K33/fc11K62/fc08. |
| 8010 | bezetting D11.1 | wordt gebruikt voor vrije/peloton koppeling K33/fc11K62/fc08. |
| 8011 | haltelus 51.9 | wordt in huidige VRI niet gebruikt |
| 8012 | File actief DF11.9 | wordt in huidige VRI niet gebruikt |
| 8013 | HD-voorinmelding | wordt in huidige app gebruikt om HD-ingreep op fc08 (K62) en fc68 (K31) te doen. Dat is niet meer nodig, dat regelen K31 en K62 zelfstandig d.m.v. KAR. |
| 8014 | OV-voorinmelding | wordt in huidige VRI niet gebruikt |
| 8015 | reserve 7 | wordt in huidige VRI niet gebruikt |
| 8016 | reserve 8 | wordt in huidige VRI niet gebruikt |

Conclusie is dat in de huidige app alleen is8009 en 8010 worden gebruikt. Het voorstel is om dit in de nieuwe applicatie niet te doen. Fc11/K33 voedt namelijk met één rijstrook terwijl fc08/K62 met twee stroken afrijdt, tevens is er ook een 3e opstelstrook voor fc09. In deze situatie vrije koppelen is erg inefficiënt. Geen van de inkomende signalen vanaf K33 wordt dus gebruikt.

Uitgangssignalen (huidig)

| us-naam | Inhoud van het signaal | opmerking |
| --- | --- | --- |
| m137 | groentoestand fc02 |  |
| m138 | bezetting D02.1 |  |
| m139 | bezetting D02.3 |  |
| m140 | File actief DF62.9 | toestand file-ingreep actief, niet het ruwe signaal |
| m141 | reserve 5 |  |
| m142 | reserve 6 |  |
| m143 | reserve 7 |  |
| m144 | reserve 8 |  |

De zaken die nu naar K33 toe worden gestuurd, dat blijft zo. Almelo wil graag dat de uitmelding (via KAR) van bussen en HD-voertuigen wordt doorgegeven aan K33. Daar worden de (nu nog) reserve signalen voor gebruikt.

Let op, hiervoor is het nodig dat in K33 software wordt gewijzigd, omdat de signalen voor busrichtingen fc44 en fc45 nu op een andere manier binnenkomen (via seriële koppeling, maar deze wijze van communiceren gaat vervallen, omdat C-ITS applicaties alleen PTP praten, terwijl Aspect het ASCI-protocol gebruikt). Tevens is er alleen sprake van een inmelding, zonder informatie v.w.b. te vroeg/op tijd/te laat.

Mocht besloten worden om in K33 geen software te wijzigen, dan gaat in K62 alles zoals het zou moeten. Op K33 is dan nog steeds de koppeling voor verkeer richting centrum actief zoals nu. Alleen de businformatie vervalt dan, de bussen worden in dat geval via de korte lussen op de busstrook afgehandeld.

Uitgangssignalen (nieuw)

| us-naam | Inhoud van het signaal | opmerking |
| --- | --- | --- |
| m137 | groentoestand fc02 |  |
| m138 | bezetting D02.1 |  |
| m139 | bezetting D02.3 |  |
| m140 | File actief DF62.9 | geeft door dat file gemeten wordt (dus niet het ruwe detectie signaal) |
| m141 | OV-uitmelding 02 | ov uitmelding op fc02 |
| m142 | OV-uitmelding 06 | ov uitmelding op fc06 |
| m143 | HD-uitmelding 02 | hd uitmelding op fc02 |
| m144 | HD-uitmelding 06 | hd uitmelding op fc06 |

### K3048/FR900459

Ingangssignalen (huidig)

| is-naam | Inhoud van het signaal | opmerking |
| --- | --- | --- |
| 8017 | groentoestand fc02 | wordt gebruikt voor vrije/peloton koppeling K48/fc02K62/fc04. |
| 8018 | bezetting D02.1 | wordt gebruikt voor vrije/peloton koppeling K48/fc02K62/fc04. |
| 8019 | bezetting D02.2 | wordt gebruikt voor vrije/peloton koppeling K48/fc02K62/fc04. |
| 8020 | HD-inmelding | wordt in huidige VRI niet gebruikt |
| 8021 | HD- uitmelding | wordt in huidige VRI niet gebruikt |
| 8022 | OV-uitmelding | wordt in huidige VRI niet gebruikt |
| 8023 | reserve 7 | wordt in huidige VRI niet gebruikt |
| 8024 | reserve 8 | wordt in huidige VRI niet gebruikt |

In de C-ITS-app worden alleen signalen 8017, 8018 en 8019 gebruikt t.b.v. een vrije koppeling op fc04 (als dit volgens de BRIK-methode kan, prima). Afstand is 550m, snelheid is 70km/h. Standaard staat deze vrije koppeling uit (maar kan schakelbaar aan).

De overige koppelsignalen worden niet gebruikt.

De lijst met uitgangssignalen naar K48 toe blijft ongewijzigd.

Uitgangssignalen (huidig)

| us-naam | Inhoud van het signaal | opmerking |
| --- | --- | --- |
| m145 | groentoestand fc03 |  |
| m146 | bezetting D03.1 | ruw detectie signaal |
| m147 | bezetting D03.3 | ruw detectie signaal |
| m148 | Hd-inmelding 2/8/11 | wordt in werkelijkheid niets verklikt |
| m149 | Hd-uitmelding 2/8/11 | wordt in werkelijkheid niets verklikt |
| m150 | Ov uitmelding 3/7/11 | wordt in werkelijkheid niets verklikt |
| m151 | reserve 7 | wordt in huidige VRI niet gebruikt |
| m152 | reserve 8 | wordt in huidige VRI niet gebruikt |

## Heracles scenario’s

| Scenario | Schakelaar | Inschakel vertraging (s) | Uitschakel vertraging (s) | Realisatieverzoek op fc | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Heracles1 | 81,0 | 141,0 | 62 | Max. 300s |
| 2 | Heracles2 | 95,0 | 166,0 | 62 | Max. 300s |
| 3 | Heracles3 | 36,0 | 62,0 | 68 | Max. 300s |
| 4 | Heracles4 | 36,0 | 62,0 | 68 | Max. 300s |

Tabel 3 – Eigenschappen Heracles scenario’s

Om uitpubliek van/naar SC Heracles te geleiden met een gegarandeerde groene golf, zijn er 4 scenario’s die vanuit de centrale (verkeer.nu) bediend worden. In de VRI zijn hiervoor 4 schakelaars beschikbaar. Wanneer een schakelaar op komt, is er sprake van een instelbare inschakelvertraging per scenario. Wanneer de schakelaar wordt afgezet, wordt het scenario uitgeschakeld nadat de uitschakelvertraging bereikt is. Voor alle scenario’s geldt dat de feitelijke ingreep (die dus start na de inschakelvertraging) niet langer dan 300s (instelbaar) mag duren.

Het verschil tussen in- en uitschakelvertraging heeft te maken met het feit dat er uitgegaan wordt van een kop die snel rijdt en een staart van de colonne die minder snel rijdt. Daarom moeten deze apart instelbaar zijn.

De code uit de oude app is bijgevoegd als voorbeeld, dit zijn twee files (heracles_func.c en heracles_beh.c).

De ingreep die geactiveerd wordt mag een HD-ingreep zijn, maar een ander soort realisatie verzoek mag ook. Uitgangspunt is dat het prioriteitsniveau op gelijke hoogte staat met een HD-ingreep en dat langdurige aansturing van het scenario niet tot fasebewakingen mag leiden.

## File stroomafwaarts

Alle filestroomafwaarts ingrepen zijn volgens de Vialis-standaard.

Indien op filemeetpunt DF079 file is geconstateerd, dan wordt een file stroomafwaarts geactiveerd en gelden de volgende instellingen:

| FC | Doseren/Blokkeren |  | Minimale duur rood |  | Maximum groen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRM | 0/1/2 | T | dsec | T | dsec |
| 03 | FILE0307 | 1 | FILERD0307 | 600 | FILEGR0307 | 80 |
| 11 | FILE1107 | 1 | FILERD1107 | 600 | FILEGR1107 | 80 |

PRM: 0=geen ingreep, 1=doseren, 2=blokkeren

Indien op filemeetpunt DF718 en/of DF719 file is geconstateerd, dan wordt een file stroomafwaarts geactiveerd en gelden de volgende instellingen:

| FC | Doseren/Blokkeren |  | Minimale duur rood |  | Maximum groen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRM | 0/1/2 | T | dsec | T | dsec |
| 03 | FILE03 | 1 | FILERD03 | 600 | FILEGR03 | 80 |
| 11 | FILE11 | 1 | FILERD11 | 600 | FILEGR11 | 80 |

PRM: 0=geen ingreep, 1=doseren, 2=blokkeren

Indien op filemeetpunt DF629 file is geconstateerd, dan wordt een file stroomafwaarts geactiveerd en gelden de volgende instellingen:

| FC | Doseren/Blokkeren |  | Minimale duur rood |  | Maximum groen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRM | 0/1/2 | T | dsec | T | dsec |
| 02 | FILE02 | 1 | FILERD02 | 600 | FILEGR02 | 80 |
| 06 | FILE06 | 1 | FILERD06 | 600 | FILEGR06 | 80 |

PRM: 0=geen ingreep, 1=doseren, 2=blokkeren

Indien op filemeetpunten DF688 en/of DF689 file is geconstateerd, dan wordt een file stroomafwaarts geactiveerd en gelden de volgende instellingen:

| FC | Doseren/Blokkeren |  | Minimale duur rood |  | Maximum groen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRM | 0/1/2 | T | dsec | T | dsec |
| 04 | FILE04 | 2 | FILERD04 | 600 | FILEGR04 | 80 |
| 08 | FILE08 | 2 | FILERD08 | 600 | FILEGR08 | 80 |
| 12 | FILE12 | 2 | FILERD12 | 600 | FILEGR12 | 80 |

PRM: 0=geen ingreep, 1=doseren, 2=blokkeren

## File stroomopwaarts

Alle filestroomopwaarts ingrepen zijn volgens de Vialis-standaard.

Indien op filemeetpunt DF018 en/of D019 file is geconstateerd, dan wordt een file stroomopwaarts geactiveerd en gelden de volgende instellingen:

| FC | invloed | ingeschakeld |  | delta-maxgroen bij file |  | delta-maxgroen na file |  | grenswaarde bij file |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SCH | 0/1 | PRM | dsec | PRM | dsec | PRM | dsec |
| 05 | minder groen | FILE0501 | 1 | FVERL0501 | 50 | FOPH0501 | 30 | FMIN0501 | 100 |
| 09 | minder groen | FILE0901 | 1 | FVERL0901 | 50 | FOPH0901 | 30 | FMIN0901 | 120 |
| 01 | extra groen | FILE0101 | 1 | FOPH0101 | 500 | FVERL0101 | 50 | FMAX0101 | 700 |

Indien op filemeetpunt DF029 en/of D039 (via PTP-koppeling vanaf K3031) file is geconstateerd, dan wordt een file stroomopwaarts geactiveerd en gelden de volgende instellingen:

| FC | invloed | ingeschakeld |  | delta-maxgroen bij file |  | delta-maxgroen na file |  | grenswaarde bij file |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SCH | 0/1 | PRM | dsec | PRM | dsec | PRM | dsec |
| 05 | minder groen | FILE0502 | 1 | FVERL0502 | 50 | FOPH0502 | 30 | FMIN0502 | 100 |
| 06 | minder groen | FILE0602 | 1 | FVERL0602 | 50 | FOPH0602 | 30 | FMIN0602 | 100 |
| 08 | minder groen | FILE0802 | 1 | FVERL0802 | 50 | FOPH0802 | 30 | FMIN0802 | 120 |
| 09 | minder groen | FILE0902 | 1 | FVERL0902 | 50 | FOPH0902 | 30 | FMIN0902 | 120 |
| 11 | minder groen | FILE1102 | 1 | FVERL1102 | 50 | FOPH1102 | 30 | FMIN1102 | 100 |
| 12 | minder groen | FILE1202 | 1 | FVERL1202 | 50 | FOPH1202 | 30 | FMIN1202 | 120 |
| 02 | extra groen | FILE0202 | 1 | FOPH0202 | 500 | FVERL0202 | 50 | FMAX0202 | 700 |
| 03 | extra groen | FILE0302 | 1 | FOPH0302 | 500 | FVERL0302 | 50 | FMAX0302 | 700 |

Indien op filemeetpunt DF048 en/of D049 file is geconstateerd, dan wordt een file stroomopwaarts geactiveerd en gelden de volgende instellingen:

| FC | invloed | ingeschakeld |  | delta-maxgroen bij file |  | delta-maxgroen na file |  | grenswaarde bij file |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SCH | 0/1 | PRM | dsec | PRM | dsec | PRM | dsec |
| 08 | minder groen | FILE0804 | 1 | FVERL0804 | 50 | FOPH0804 | 30 | FMIN0804 | 100 |
| 12 | minder groen | FILE1204 | 1 | FVERL1204 | 50 | FOPH1204 | 30 | FMIN1204 | 120 |
| 04 | extra groen | FILE0404 | 1 | FOPH0404 | 500 | FVERL0404 | 50 | FMAX0404 | 700 |

Indien op filemeetpunt DF059 en/of D069 file is geconstateerd, dan wordt een file stroomopwaarts geactiveerd en gelden de volgende instellingen:

| FC | invloed | ingeschakeld |  | delta-maxgroen bij file |  | delta-maxgroen na file |  | grenswaarde bij file |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SCH | 0/1 | PRM | dsec | PRM | dsec | PRM | dsec |
| 01 | minder groen | FILE0105 | 1 | FVERL0105 | 50 | FOPH0105 | 30 | FMIN0105 | 120 |
| 02 | minder groen | FILE0205 | 1 | FVERL0205 | 50 | FOPH0205 | 30 | FMIN0205 | 120 |
| 03 | minder groen | FILE0305 | 1 | FVERL0305 | 50 | FOPH0305 | 30 | FMIN0305 | 120 |
| 08 | minder groen | FILE0805 | 1 | FVERL0805 | 50 | FOPH0805 | 30 | FMIN0805 | 100 |
| 09 | minder groen | FILE0905 | 1 | FVERL0905 | 50 | FOPH0905 | 30 | FMIN0905 | 100 |
| 11 | minder groen | FILE1105 | 1 | FVERL1105 | 50 | FOPH1105 | 30 | FMIN1105 | 100 |
| 12 | minder groen | FILE1205 | 1 | FVERL1205 | 50 | FOPH1205 | 30 | FMIN1205 | 120 |
| 05 | extra groen | FILE0505 | 1 | FOPH0505 | 400 | FVERL0505 | 50 | FMAX0505 | 400 |
| 06 | extra groen | FILE0605 | 1 | FOPH0605 | 400 | FVERL0605 | 50 | FMAX0605 | 400 |

Indien op filemeetpunt DF088 en/of D089 file is geconstateerd, dan wordt een file stroomopwaarts geactiveerd en gelden de volgende instellingen:

| FC | invloed | ingeschakeld |  | delta-maxgroen bij file |  | delta-maxgroen na file |  | grenswaarde bij file |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SCH | 0/1 | PRM | dsec | PRM | dsec | PRM | dsec |
| 03 | minder groen | FILE0308 | 1 | FVERL0308 | 50 | FOPH0308 | 30 | FMIN0308 | 120 |
| 04 | minder groen | FILE0408 | 1 | FVERL0408 | 50 | FOPH0408 | 30 | FMIN0408 | 100 |
| 05 | minder groen | FILE0508 | 1 | FVERL0508 | 50 | FOPH0508 | 30 | FMIN0508 | 100 |
| 06 | minder groen | FILE0608 | 1 | FVERL0608 | 50 | FOPH0608 | 30 | FMIN0608 | 100 |
| 11 | minder groen | FILE1108 | 1 | FVERL1108 | 50 | FOPH1108 | 30 | FMIN1108 | 100 |
| 12 | minder groen | FILE1208 | 1 | FVERL1208 | 50 | FOPH1208 | 30 | FMIN1208 | 120 |
| 08 | extra groen | FILE0808 | 1 | FOPH0808 | 400 | FVERL0808 | 50 | FMAX0808 | 400 |

Indien op filemeetpunt DF099 file is geconstateerd, dan wordt een file stroomopwaarts geactiveerd en gelden de volgende instellingen:

| FC | invloed | ingeschakeld |  | delta-maxgroen bij file |  | delta-maxgroen na file |  | grenswaarde bij file |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SCH | 0/1 | PRM | dsec | PRM | dsec | PRM | dsec |
| 02 | minder groen | FILE0209 | 1 | FVERL0209 | 50 | FOPH0209 | 30 | FMIN0209 | 120 |
| 05 | minder groen | FILE0509 | 1 | FVERL0509 | 50 | FOPH0509 | 30 | FMIN0509 | 100 |
| 06 | minder groen | FILE0609 | 1 | FVERL0609 | 50 | FOPH0609 | 30 | FMIN0609 | 100 |
| 11 | minder groen | FILE1109 | 1 | FVERL1109 | 50 | FOPH1109 | 30 | FMIN1109 | 100 |
| 12 | minder groen | FILE1209 | 1 | FVERL1209 | 50 | FOPH1209 | 30 | FMIN1209 | 120 |
| 09 | extra groen | FILE0909 | 1 | FOPH0909 | 400 | FVERL0909 | 50 | FMAX0909 | 400 |

Indien op filemeetpunt DF129 file is geconstateerd, dan wordt een file stroomopwaarts geactiveerd en gelden de volgende instellingen:

| FC | invloed | ingeschakeld |  | delta-maxgroen bij file |  | delta-maxgroen na file |  | grenswaarde bij file |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SCH | 0/1 | PRM | dsec | PRM | dsec | PRM | dsec |
| 02 | minder groen | FILE0212 | 1 | FVERL0212 | 50 | FOPH0212 | 30 | FMIN0212 | 120 |
| 03 | minder groen | FILE0312 | 1 | FVERL0312 | 50 | FOPH0312 | 30 | FMIN0312 | 120 |
| 04 | minder groen | FILE0412 | 1 | FVERL0412 | 50 | FOPH0412 | 30 | FMIN0412 | 100 |
| 05 | minder groen | FILE0512 | 1 | FVERL0512 | 50 | FOPH0512 | 30 | FMIN0512 | 100 |
| 06 | minder groen | FILE0612 | 1 | FVERL0612 | 50 | FOPH0612 | 30 | FMIN0612 | 100 |
| 08 | minder groen | FILE0812 | 1 | FVERL0812 | 50 | FOPH0812 | 30 | FMIN0812 | 100 |
| 09 | minder groen | FILE0912 | 1 | FVERL0912 | 50 | FOPH0912 | 30 | FMIN0912 | 100 |
| 11 | extra groen | FILE1112 | 1 | FOPH1112 | 400 | FVERL1112 | 50 | FMAX1112 | 400 |
| 12 | extra groen | FILE1212 | 1 | FOPH1212 | 400 | FVERL1212 | 50 | FMAX1212 | 400 |

## Fallback programma 2

In de iVRIbox komen twee programma’s:

- programma01; in deze pre-spec is uitgewerkt

- programma02

Programma 02 een noodprogramma dat in werking treedt als programma01 om wat voor reden dan ook niet meer regelt. Het is gelijk aan programma01, maar dan zonder:

- (prioriteits)ingrepen

  - HD

  - OV

  - Heracles-prio

  - BRIK

  - file stroomopwaarts

  - file stroomafwaarts

- aansturen/ontvangen parallelle koppelsignalen

- aansturen/ontvangen seriële (PTP) signalen

- sturen/ontvangen/verwerken van floating car data (fcd)

Ten overvloede, interne harde koppelingen, voetgangerskoppelingen en gelijk/voorstarts (en andere synchronisaties) blijven uiteraard wel actief in programma02.