Smart Traffic Almelo

Factsheet iV3063

1.	Benodigde verkeerskundige functionaliteiten	2

2.	Monitor test	4

3.	Kwaliteitscontrole	4

Revisiebeheer

| Versie | Datum | Wijzigingen |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 17-12-2019 | Update naar nieuw format |

Overzicht status en eventuele restpunten

| Stap / test | X / V | Opmerkingen |
| --- | --- | --- |
| Brongegevens compleet? |  |  |
| Goedkeuring factsheet hst 1? |  |  |
| Kwaliteitscontrole |  |  |
| Interne afname |  |  |
| Verkeerskundige afname | V | 10-12-2019 |
| FAT test met TestTerrifiq | V | 5-2-2020, restpunt maar niet blocking |
| Monitortest | V | 3-2-2020 |
| iFAT / iSAT |  |  |

Ondertekening

| Handtekening PO |  |
| --- | --- |
| Handtekening PL |  |
| Handtekening TM |  |

# Benodigde verkeerskundige functionaliteiten

Basisinformatie:

Project:			Tina 3/4

Streng: 			4

Naam: 			iV3063

Automaat:		Vialis FR901265

Straatnamen: 	Nijreessingel – Planthofsweg

K64

K62

Benodigde functionaliteiten

- Detectie: incompleet, misschien LSO op NO- en ZW-tak met lange lussen (1).

- Gebruik van filelussen op NW- en ZO-tak

- Check of input toereikend is op ZO- en NW-tak op basis van intensiteiten, ja toereikend.

- 3 takken LSO + monitoring K64

- Conflictvrije regeling, waarschuwingslichten RA op alle takken

- Prioriteit OV en NHD

- Paralleldetectie op zijweg (NW/ZO)

- Aandacht voor aanvragen op lus D112

Verkeersbeeld

- Dominant verkeerstroom op RING

- OV op richting 5 en 11 (lijn 51)

| Detectietabel |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tak | Inputdetectie | Gereden Snelheid | Rijtijd Inputdetectie – Stopstreep | Mogelijkheden | Intensiteit |
| Zuidwest | 2 filelussen op 125m | 70 | 6 sec (filelus) | OK o.b.v. huidige detectie + LSO |  |
| Noordwest | geen | 50 |  | OK o.b.v. huidige detectie + LSO |  |
| Noordoost | 2 filelussen op c.a. 225m vanuit K64 | 70 | 12 sec | OK o.b.v. huidige detectie + LSO |  |
| Zuidoost | geen | 50 |  | Waarschijnlijk OK o.b.v. huidige detectie + LSO |  |

Instellingen Smart Traffic volgens defaultinstellingen

Specials in de regeling en aandachtspunten voor Smart Traffic

- Prioriteit OV en NHD volgens default

- LSO op ZW,NW,ZO, NO

- Aandacht voor doorstroming kruispunt iV3064

- Aandacht voor aanvragen op lus D112 (ivm linksafslaand verkeer vanuit parallelweg naar vrij RA ri. 4)

- Waarschuwingslichten op vrije RA -> Moet in FAT-test.

Check I/O Hardware – Software:

|  | Software (Rangnummers) | Hardware |
| --- | --- | --- |
| Aantal detectoren | 32 (1-32) | 32 (1-32) |
| Aantal overige ingangssignalen | 9 (92, 105-112) |  |
| Aantal signaalgroepen | 6 (2,3,5,8,9,11) | 6 (2,3,5,8,9,11) |
| Aantal uitgangssignalen | 80 (1-6, 9-66, 73-88) | 80 (1-6, 9-66, 73-88) |

Releaseversie voor op straat/voor oplevering

| Releaseversie voor aansturing op straat | 1.4 |
| --- | --- |
| Releaseversie voor alle functionaliteiten | 1.4 |

Tijdsinstellingen:

- Naamgeving detectoren

- Naamgeving overige ingangen

- Naamgeving signaalgroepen

- Naamgeving overige uitgangen

- Fasecyclusgegevens: garantieroodtijd, geeltijden, vastgroentijden

- Ontruimingstijden

# Monitor test

Monitortest is geslaagd op 3 februari 2020. Er bleken geen verschillen in TLC-FI en automaat. Wel stonden bij alle detectoren, inputs en outputs spaties achter de naam.

# Kwaliteitscontrole

| Nr | Onderdeel | OK? | Opmerkingen/restpunten |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Config |  |  |
| 2 | TLC’s |  |  |
| 3 | Sg’s |  |  |
| 4 | Signals |  |  |
| 5 | Intergreen |  |  |
| 6 | Sensors |  |  |
| 7 | Modules |  |  |
| 8 | Stages |  |  |
| 9 | Outputs |  |  |
| 10 | Inputs |  |  |
| 11 | Slow Traffic |  |  |
| 12 | Vehicle Coördinations |  |  |
| 13 | Extra checks dashboard |  |  |
| 14 | SUMO |  |  |
| 15 | Factsheets/defaultdocument |  |  |