Smart Traffic Almelo

Factsheet iV3064

1.	Benodigde verkeerskundige functionaliteiten	2

2.	Monitortest	3

3.	Kwaliteitscontrole	4

Revisiebeheer

| Versie | Datum | Wijzigingen |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 17-12-2019 | Update naar nieuw format |

Overzicht status en eventuele restpunten

| Stap / test | X / V | Opmerkingen |
| --- | --- | --- |
| Brongegevens compleet? | V |  |
| Goedkeuring factsheet hst 1? | V |  |
| Monitortest | V | 04-02-2019 |
| Kwaliteitscontrole | V | 04-02-2019 |
| Interne afname | V | 05-12-2019 |
| Verkeerskundige afname | V | 10-12-2019 |
| FAT test met TestTerrifiq | X | 5-2-2020, blocking issue moet in config aangepast worden |
| iFAT / iSAT |  |  |

Ondertekening

| Handtekening PO |  |
| --- | --- |
| Handtekening PL |  |
| Handtekening TM |  |

# Benodigde verkeerskundige functionaliteiten

Basisinformatie:

Project:			Tina 3/4

Streng: 			4

Naam: 			iV3064

Automaat:		Vialis FR 901266

Straatnamen: 	Van Rechteren Limpurgsingel - Nijreessingel

K12

K62

Benodigde functionaliteiten

- Detectie compleet, gebruik filelus (Z,N) en lus>1 rijstrook (W)

- Conflictvrije regeling, waarschuwingslichten RA op ZW-tak

- Prioriteit NHD

Verkeersbeeld

- Dominant op de RING

- Geen OV

- Faciliteren vrachtverkeer op richting 5 en 11

| Tak | Inputdetectie | Gereden Snelheid | Rijtijd Inputdetectie – Stopstreep | Mogelijkheden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Noordwest | Filelus op 150m | 70 | 8 sec | OK o.b.v. huidige detectie + LSO |
| Zuidoost | Filelussen op 150m | 70 | 8 sec | OK o.b.v. huidige detectie + LSO |
| Zuidwest | Filelussen K63 op ong. 250m | 70 | 13 sec |  |

Instellingen Smart Traffic volgens defaultinstellingen

Specials in de regeling en aandachtspunten voor Smart Traffic

- Prioriteit voor NHD

- Instellingen LSO

- Waarschuwingslichten op vrije RA

- Prioriteit vrachtverkeer op ri 5 en 11

Check I/O Hardware – Software:

|  | Software (Rangnummers) | Hardware |
| --- | --- | --- |
| Aantal detectoren | 22 (1-9, 17-29) | 22 (1-22) |
| Aantal overige ingangssignalen | 20 (97, 105-123) |  |
| Aantal signaalgroepen | 4 (5,6,9,11) | 4 |
| Aantal uitgangssignalen | 69 (1-4, 9-17, 25-37, 41-65, 73,74, 81-96) | 61 (1-4, 9-17, 25-37, 41-65, 73,74, 81-88) |

Releaseversie voor op straat/voor oplevering

| Releaseversie voor aansturing op straat | 2019.9 |
| --- | --- |
| Releaseversie voor alle functionaliteiten | 2019.11 |

Tijdsinstellingen:

- Naamgeving detectoren

- Naamgeving overige ingangen

- Naamgeving signaalgroepen

- Naamgeving overige uitgangen

- Fasecyclusgegevens: garantieroodtijd, geeltijden, vastgroentijden

- Ontruimingstijden

# Monitortest

Monitortest is geslaagd op 4 februari 2020. Er zijn geen verschillen in de TLC-FI lijst en de automaat.

# Kwaliteitscontrole

| Nr | Onderdeel | OK? | Opmerkingen/restpunten |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Config | OK |  |
| 2 | TLC’s | OK | Ok, onder voorbehoud resultaten monitortest |
| 3 | Sg’s | OK | Signaalgroepen op permissive ingesteld. |
| 4 | Signals | OK |  |
| 5 | Intergreen | OK |  |
| 6 | Sensors | OK | Aanvraagfunctie toegevoegd Vlogmapping toegevoegd volgens ITF Extra lussen tbv koppeling ingesteld als basesensor |
| 7 | Modules | OK |  |
| 8 | Stages | OK |  |
| 9 | Outputs | OK | OK, onder voorbehoud resultaten monitortest |
| 10 | Inputs | OK |  |
| 11 | Slow Traffic | NVT |  |
| 12 | Vehicle Coördinations | NVT |  |
| 13 | Extra checks dashboard | Nee | Tlex nog niet ingesteld Aleen nog ingesteld voor simulatie op reken pc Prioriteiten wel ingesteld Nog geen ITF geupload, In huidige versie zijn detectoren verkeerd genoemd CAM switch op uit gezet. |
| 14 | SUMO | OK | Snelheden aangepast |
| 15 | Factsheets/defaultdocument | OK |  |