Pre-specificatie

VRI 3066 (7922-008C) Gemeente Almelo

| Status | Voorlopig |
| --- | --- |
| Versie | 0.1 |
| Datum | 18 juli 2018 |

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vialis bv.

2018 Vialis bv©

Revisiehistorie

| Versie | Datum | Auteur | Status | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 18-07-2018 | M. Strating | Voorlopig | 1e versie |

Inhoud

1	Inleiding	5

2	Regelstructuren	6

2.1	Werkingstijden regelstructuren	6

2.2	Modulestructuur	6

2.2.1	Blokvolgorde	6

2.2.2	Maximumgroentijden	6

2.2.3	Optimax	6

2.3	Flex	6

2.4	Halfstar programma regulier	7

2.5	Halfstar programma speciaal	7

3	Signaalgroepinstellingen	8

3.1	Wachtstand	8

3.2	Vastgroentijden	8

3.3	Geeltijden	8

3.4	Garantietijden	8

3.5	Wachttijdvoorspellers en waitsignalering	8

3.6	Rateltikkers	8

4	Signaalgroepinteracties	9

4.1	Deelconflicten	9

4.2	Fiets- en voetgangersoversteekplaatsen	9

4.3	Meerealisaties	9

4.4	Gelijk- en voorstarts	9

4.5	Meeverlengen	9

4.6	Ontruimingstijden	9

4.7	Koppelingen (voetgangers, harde koppelingen, pelotonkoppelingen)	10

5	Detectorinstellingen	11

6	Prioriteren	12

6.1	OV- en HD-ingrepen	12

6.2	Fietspelotons	12

6.3	Autopelotons	12

6.4	Vrachtwagenpelotons	12

6.5	Gevaarlijke stoffen	12

6.6	Geleiding uitpubliek SC Heracles	12

6.7	Onderlinge volgorde prioriteit	12

7	Klokperioden	14

8	Specials	15

8.1	Seriële koppeling	15

8.2	Heracles scenario’s	15

8.3	File stroomafwaarts	16

8.4	File stroomopwaarts	17

8.5	Fallback programma 2	18

8.6	Toptrac special Langzaam verkeer	18

# Inleiding

Deze pre-specificatie bevat de input voor het programmeren van een Vialis ITS-applicatie. Deze pre-specificatie bevat alleen de kruispunt-eigen kenmerken en eventuele specials. De basiswerking van de ITS-applicatie wordt niet beschreven. Voor de basiswerking en alle defaults wordt verwezen naar het document “ITS Control Application – Documentatie”.

Deze pre-specificatie betreft de volgende VRI:

| Wegbeheerder | Gemeente Almelo |
| --- | --- |
| Kruispuntnummer | 3066 |
| Straatnamen | Henriëtte Roland Holstlaan – Op/afrit A35 Noord |
| Plaats | Almelo |
| Vialisautomaat | FR940323 |

Bij deze pre-specificatie behoren de volgende referenties:

| Topologiebestand (.xml) |  |
| --- | --- |
| Tekening (.pdf of .dwg/.dxf) |  |
| Coconbestand (.cdb) | HR Holstlaan.cdb |
| Ottobestand (.ott) | [n.v.t],OT in coconkm940323_1.txt |
| Transytbestand met halfstar programma | [n.v.t] |
| Excelsheet voetgangerskoppelingen (.xlsx) | [n.v.t] |
| Excelsheet koppelingen autorichtingen (.xlsx) | [n.v.t] |
| Excelsheet maximumgroentijden (.xlsx) | Maxgroentijden VRI ALM-3066 |
| CROW richtlijn geeltijden | CROW343 - Nieuwe geeltijden.pdf |

Voor het invullen van deze specificatie wordt de volgende werkwijze gebruikt:

- Ontruimingstijden volgens huidige automaat

- Berekenen blokvolgorde en fasediagrammen ochtend/avondspits met Cocon

- Berekenen maxgroentijden met Exceltool “MaxgroenbepalingVialis.xlsm”

- Berekenen voetgangerskoppelingen met Excelsheet “Voetgangertijden V9.xlsx”

- Berekenen autokoppelingen met Excelsheet “? V9.xlsx”

- Eventueel een Transytberekening uitvoeren indien een halfstar programma gewenst is.

- Dit Word-document invullen.

# Regelstructuren

## Werkingstijden regelstructuren

In deze applicatie is halfstar (alleen Toptrac/PL1) in bedrijf als de bijbehorende klokperioden halfstar toegestaan actief zijn en Toptrac vanuit de centrale aangestuurd wordt.

De ToptracFlex -module is dan ook actief, mits de bijbehorende klokperiode “ToptracFlex” waar is.

Naast de klokperiode, wordt ook gekeken naar de status van directe buur-VRI’s. Toptrac kan alleen actief zijn, als tenminste één buur-VRI in “regelen” staat. In dit geval geldt dat gekeken wordt naar de regelstatus van ALM-3067 (iVRI-id 7922-0096) en ALM-3049 (iVRI-id 7922-0082). Deze check op regelstatus is schakelbaar, en staat standaard aan.

Indien Toptrac/PL1 niet actief is, dan is Flex (lokaal) actief, gedurende klokperiode “Flex lokaal”.

Indien Flex en Toptrac/PL1 niet actief zijn, dan is de modulestructuur in bedrijf (hier is dus geen klokperiode meer voor nodig).

De bijbehorende klokperiodes zijn gedefinieerd in hoofdstuk 7 (pagina 14).

## Modulestructuur

### Blokvolgorde

De blokvolgorde is als volgt:

| Blok | Richtingen |
| --- | --- |
| I | 2, 8 |
| II | 9 |
| III | 6 |

### Maximumgroentijden

De maximumgroentijden voor ochtend- en avondspits staan in de “Excelsheet maximumgroentijden”, zie referenties.

De maximumgroentijd van elke signaalgroep voor de dalperiode is gelijk aan de laagste waarde van de ochtend- en avondspits.

Tijdens halfstar (Toptrac) is een set max. groentijden actief speciaal voor halfstar. Deze staan standaard alle op een hoge waarde (80,0s).

### Optimax

Optimax staat conform de default instellingen aan.

Er geldt één afwijkende parameterwaarde t.o.v. de standaard:

Prm optmaxcycl = 90

## Flex

Deze VRI bevat wel de Flexmodule. Zowel de VA als de halfstarre variant.

## Halfstar programma regulier

Het halfstar programma wordt niet ingevuld. Er is alleen een Toptrac signaalplan (PL1) benodigd, deze wordt vanuit de centrale gevuld. Wel gelden er de volgende parameters.

De cyclische aanvraag tijdens halfstar is schakelbaar. Op fc02 en fc08 staat deze standaard aan. Op de overige fc’s staat deze uit.

Op fc02 is een txa-moment gedefinieerd, PRM TXA02=15.

Op fc08 is een txa-moment gedefinieerd, PRM TXA08=15.

Op fc02 is een txc-moment gedefinieerd, PRM TXC02=15.

Op fc08 is een txc-moment gedefinieerd, PRM TXC08=15.

De overige PRM TXA/C/E hebben standaard waarde 999.

## Halfstar programma speciaal

[vanuit de expertise wordt dit onderdeel van de applicatie bij voorkeur door een senior programmeur behandeld]

Dit is een applicatie met weinig signaalgroepen. Op dit moment is het onduidelijk of het hier wenselijk is om tijdens halfstar te regelen met dezelfde cyclustijd als de rest van de streng of op halve cyclustijd. In Transyt wordt dit principe ondersteund. Dit is ook al eens uitgevoerd regulier halfstar in Leeuwarden (K22) en voor Toptrac in Groningen (VK02) in CCOL.

Deze functionaliteit is hier ook benodigd. Echter, er moet schakelbaar gekozen kunnen worden tussen hele of halve cyclustijd omdat op dit moment nog niet duidelijk is wat de voorkeur zal hebben. Het lijkt echter logisch dat halve cyclustijd hier de voorkeur zal hebben vanwege de kortere gemiddeld wachttijd op de niet-hoofdrichtingen. Voor de hoofdrichtingen geldt in de halve-cyclustijd-modus dat een cyclische aanvraag geldt voor beide primaire realisaties in één lange cyclustijd. Dit hoeft niet apart schakelbaar te zijn.

Degene die dit stuk behandeld, wordt verzocht voorafgaand aan dit programmeren e.e.a. door te nemen met Maarten Strating omdat het hier gaat om een special.

# Signaalgroepinstellingen

Alle signaalgroepen staan vermeld in het topologiebestand, zie referenties.

## Wachtstand

Wachtstand groen met automatische aanvraag is van toepassing op fc02 en fc08.

## Vastgroentijden

De vastgroentijden worden ingesteld conform de standaard.

## Geeltijden

De geeltijden worden ingesteld conform de CROW-richtlijn 343, wijziging d.d. 17 februari 2016, zie referenties.

## Garantietijden

Voor de garantierood-, garantiegeel- en garantiegroentijden gelden de defaultinstellingen.

## Wachttijdvoorspellers en waitsignalering

Niet aanwezig.

## Rateltikkers

Niet aanwezig.

# Signaalgroepinteracties

## Deelconflicten

Op het kruispunt komen geen deelconflicten voor.

## Fiets- en voetgangersoversteekplaatsen

Niet aanwezig

## Meerealisaties

Voor de autorichtingen worden de volgende meerealisaties opgenomen:

- 2 met 8

- 8 met 2

- 9 met 8

Standaard staan ze af.

## Gelijk- en voorstarts

Niet van toepassing.

## Meeverlengen

Voor meeverlengen geldt de default.

## Ontruimingstijden

De ontruimingstijden zijn opgenomen in de file coconkm940323_1.txt. Deze zijn niet volgens de laatste CROW321 standaard, dus eventuele afwijking van de ontruimingstijd t.o.v. de garantieontruimingstijd is gewenst.

## Koppelingen (voetgangers, harde koppelingen, pelotonkoppelingen)

De volgende pelotonkoppelingen zijn aanwezig:

| # | Voedende VRI | Voedende koplus(-sen) | Afvoerende VRI | Afvoerende signaalgroep | Afstand s.s. – s.s. | Extra snelheids-meetpunt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K3066/008C | D2.3, D2.5 | K3067/0096 | Fc63 | 265 | nee |
| 2 | K3066/008C | D8.1, D8.3 | K3049/0082 | Fc08 | 540 | nee |
| 3 | K3067/0096 | D68.3, D68.5 | K3066/008C | Fc08 | 265 | nee |
| 4 | K3049/0082 | D2.1, D2.2 | K3066/008C | Fc02 | 570 | nee |

Let op dat de snelheid voor alle koppelingen hier 70 km/h bedraagt.

Voor BRIK-koppelingen 1-4 zijn er de volgende grenzen m.b.t. tot het gemeten aantal voertuigen in relatie tot het soort ingreep:

| BRIK-# | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 16 | 9999 |
| 2 | 8 | 16 | 9999 |
| 3 | 8 | 16 | 9999 |
| 4 | 8 | 16 | 9999 |

Brik koppeling 1 en 2 worden verstuurd, dus de grenzen zijn alleen in de ontvangende applicatie van belang.

Niveau 1 = groen vasthouden

Niveau 2 = groen vasthouden + bijzonder realiseren

Niveau 3 = groen vasthouden + bijzonder realiseren + afkappen conflicten

# Detectorinstellingen

Alle detectoren staan vermeld in het topologiebestand, zie referenties.

Ten opzichte van de standaardinstellingen gelden geen afwijkingen.

Tellussen

Lussen DT041 en DT011 zijn tellussen. Ze tellen alleen en hebben geen regeltechnische functie.

Filelussen

D048/049/068/069

- bezettijd=3,5s (komt overeen met rijsnelheid van ongeveer 7,5 km/h)

- hiaattijd=1,8s (komt overeen met rijsnelheid van ongeveer 15 km/h)

DF628/629

- bezettijd=6,0s (komt overeen met rijsnelheid van ongeveer 6,5 km/h)

- hiaattijd=2,5s (komt overeen met rijsnelheid van ongeveer 15 km/h)

DF698/699

- bezettijd=6,0s (komt overeen met rijsnelheid van ongeveer 6,5 km/h)

- hiaattijd=2,5s (komt overeen met rijsnelheid van ongeveer 15 km/h)

DF887/888

- bezettijd=6,0s (komt overeen met rijsnelheid van ongeveer 6,5 km/h)

- hiaattijd=2,5s (komt overeen met rijsnelheid van ongeveer 15 km/h)

via PTP-koppeling (vanaf K3049):

DF028/029 (naam zelf te kiezen, is 3049_028/9 iets?)

- bezettijd=6,0s (komt overeen met rijsnelheid van ongeveer 6,5 km/h)

- hiaattijd=2,5s (komt overeen met rijsnelheid van ongeveer 15 km/h)

via PTP-koppeling (vanaf K3067):

DF047/048/049 (naam zelf te kiezen, is 3067_047/8/9 iets?)

- bezettijd=6,0s (komt overeen met rijsnelheid van ongeveer 6,5 km/h)

- hiaattijd=2,5s (komt overeen met rijsnelheid van ongeveer 15 km/h)

Niet aanwezig lussen

De volgende lussen zijn wel in de TLC aanwezig, maar bestaan niet op straat. Er is dus geen regeltechnische functie, maar omwille van een compatibele I/O-lijst zullen ze wel in de applicatie aanwezig moeten zijn. Dat betreft:

- D021

- D022

- D027

- D061

- D062

- DF626

- DF627

- DF889

# Prioriteren

## OV- en HD-ingrepen

Voor OV- en HD-ingrepen gelden de defaultinstellingen.

Voor OV-ingrepen geldt dat deze alleen mogen plaatsvinden als er geen roodtijden (met aanvraag) >120s zijn.

## Fietspelotons

Niet aanwezig.

## Autopelotons

Op fc02 en fc08. Deze zijn schakelbaar aan/uit te zetten. Standaard staan ze alle uit.

## Vrachtwagenpelotons

Niet van toepassing.

## Gevaarlijke stoffen

Niet van toepassing.

## Geleiding uitpubliek SC Heracles

Door bediening van een schakelaar (via verkeer.nu centrale) kunnen er scenario’s geactiveerd worden om uitpubliek van/naar SC Heracles te geleiden. Het is de bedoeling dat de bewuste richting waarop de colonne rijdt, gegarandeerd naar groen gaat en groen blijft totdat het scenario wordt uitgeschakeld. In de huidige VRI-app worden hiervoor HD-ingrepen gebruikt (voornaamste reden daarvan is dat er bij lange ingrepen geen fasebewaking optreedt, anders was een OV-ingreep ook prima geweest). Zou dat in de C-ITS-app ook gebruikt worden, dan is er één afwijkende HD-ingreep nodig met alleen fc08 (dus geen fc09 zoals standaard). Maar een andere vorm van realisatieverzoek mag ook, zolang de prioriteit maar zeer hoog is (op gelijke hoogte als HD, hoger dan OV), en het langdurig vasthouden van de ingreep geen fasebewaking tot gevolg heeft.

Zie voor verdere uitwerking van deze afhandeling hoofdstuk 8.2 op pagina 15.

## Onderlinge volgorde prioriteit

In afwijking tot de standaard geldt de volgende onderlinge volgorde voor prioriteit:

- HD-ingrepen

- Heracles-ingreep

- OV-ingrepen

- File stroomafwaarts (fsa)

- File stroomopwaarts (fso)

Dit vloeit voort uit de wens van de klant dat fsa-ingrepen niet geldig zijn voor richtingen waar zich dan via KAR een OV-voertuig heeft ingemeld. Op richtingen waar geen OV-ingreep plaats vindt, daar blijft de fsa wel gewoon actief. Zodra in OV-ingreep voorbij is, doet die OV-richting ook weer gewoon mee in de fsa.

# Klokperioden

Qua klokperioden gelden de volgende afwijkingen:

Kp FLX1 is altijd uit

Kp HS1 is -naar ik vermoed- niet relevant omdat er alleen Toptrac is (geen regulier halfstar programma). Deze is dus altijd aan.

Kp TTT1 Is altijd aan

De klokperiode voor ToptracFlex is altijd aan. Net zoals bij FLXx, HSx en TTTx 3 apart instelbare klokperiodes.

# Specials

De volgende specials zijn van toepassing:

## Seriële koppeling

Er wordt een levensignaal gegenereerd dat naar de buur VRI’s wordt gestuurd. Dit levensignaal mag een continu-op-signaal zijn (i.p.v. pulseren), dat waar is zolang de toestand “regelen” is.

ALM-3067 - iVRI-ID 7922-0096

Er is een seriële verbinding (op IP-basis) van PTP naar K3067 (iVRI-ID 7922-0096). Hierover worden -naast de BRIK-koppelingen- de volgende zaken doorgegeven.

Inkomend:

- Leven signaal K3067

- Is DF047

- Is DF048

- Is DF049

Uitgaand:

- Leven signaal K3066

- Is DF628

- Is DF629

ALM-3049 - iVRI-ID 7922-0082

Er is een seriële verbinding (op IP-basis) van PTP naar K3049 (iVRI-ID 7922-0082). Hierover worden -naast de BRIK-koppelingen- de volgende zaken doorgegeven.

Inkomend:

- Leven signaal K3049

- Is FD028

- Is FD029

Uitgaand:

- Leven signaal K3066

## Heracles scenario’s

| Scenario | Schakelaar | Inschakel vertraging (s) | Uitschakel vertraging (s) | Realisatieverzoek op fc | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Heracles1 | 0,2 | 0,2 | 6 | Max. 30s, voorlopig uit |
| 2 | Heracles2 | 14,0 | 43,0 | 8 | Max. 300s |
| 3 | Heracles3 | 111,0 | 194,0 | 2 | Max. 300s |
| 4 | Heracles4 | 111,0 | 194,0 | 2 | Max. 30s |

Tabel 1 – Eigenschappen Heracles scenario’s

Om uitpubliek van/naar SC Heracles te geleiden met een gegarandeerde groene golf, zijn er 4 scenario’s die vanuit de centrale (verkeer.nu) bediend worden. In de VRI zijn hiervoor 4 schakelaars beschikbaar. Wanneer een schakelaar op komt, is er sprake van een instelbare inschakelvertraging per scenario. Wanneer de schakelaar wordt afgezet, wordt het scenario uitgeschakeld nadat de uitschakelvertraging bereikt is.

Voor scenario 1 en 4 geldt dat hier richtingen op groen worden gezet die geen deel uitmaken van de voetbal-route, ze worden geactiveerd om verkeer dat eventueel “in de weg zit” “weg te duwen”. Die ingrepen (die starten na de inschakelvertraging) hebben daarom een beperkte maximum duur (instelbaar) van 30s. De uitschakelvertraging doet op deze 2 scenario’s dus niks, maar bestaat in de oude app vanwege consistentie van de programmering. Verder staat scenario 1 vooralsnog uit. Dat mag met een schakelaar of door een instelling in één van de tijdmeters.

Voor scenario’s 2 en 3 geldt dat de feitelijke ingreep (die dus start na de inschakelvertraging) niet langer dan 300s (instelbaar) mag duren.

Het verschil tussen in- en uitschakelvertraging heeft te maken met het feit dat er uitgegaan wordt van een kop die snel rijdt en een staart van de colonne die minder snel rijdt. Daarom moeten deze apart instelbaar zijn.

De code uit de oude app is bijgevoegd als voorbeeld, dit zijn twee files (heracles_func.c en heracles_beh.c).

De ingreep die geactiveerd wordt mag een HD-ingreep zijn, maar een ander soort realisatie verzoek mag ook. Uitgangspunt is dat het prioriteitsniveau op gelijke hoogte staat met een HD-ingreep en dat langdurige aansturing van het scenario niet tot fasebewakingen mag leiden.

## File stroomafwaarts

Alle filestroomafwaarts ingrepen zijn volgens de Vialis-standaard.

Indien op filemeetpunt DF628 en/of DF629 file is geconstateerd, dan wordt een file stroomafwaarts geactiveerd en gelden de volgende instellingen:

| FC | Doseren/Blokkeren |  | Minimale duur rood |  | Maximum groen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRM | 0/1/2 | T | dsec | T | dsec |
| 02 | FILE02 | 2 | FILERD02 | 9999 | FILEGR02 | 60 |
| 06 | FILE06 | 2 | FILERD06 | 9999 | FILEGR06 | 60 |

PRM: 0=geen ingreep, 1=doseren, 2=blokkeren

Indien op filemeetpunt DF698 en/of DF699 file is geconstateerd, dan wordt een file stroomafwaarts geactiveerd en gelden de volgende instellingen:

| FC | Doseren/Blokkeren |  | Minimale duur rood |  | Maximum groen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRM | 0/1/2 | T | dsec | T | dsec |
| 09 | FILE09 | 1 | FILERD09 | 400 | FILEGR09 | 100 |

PRM: 0=geen ingreep, 1=doseren, 2=blokkeren

Indien op filemeetpunt DF887 en/of DF888 file is geconstateerd, dan wordt een file stroomafwaarts geactiveerd en gelden de volgende instellingen:

| FC | Doseren/Blokkeren |  | Minimale duur rood |  | Maximum groen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRM | 0/1/2 | T | dsec | T | dsec |
| 08 | FILE08 | 1 | FILERD08 | 400 | FILEGR08 | 100 |

PRM: 0=geen ingreep, 1=doseren, 2=blokkeren

## File stroomopwaarts

Alle filestroomopwaarts ingrepen zijn volgens de Vialis-standaard.

Indien op filemeetpunt DF028 en/of DF029 file is geconstateerd, dan wordt een file stroomopwaarts geactiveerd en gelden de volgende instellingen:

| FC | invloed | ingeschakeld |  | delta-maxgroen bij file |  | delta-maxgroen na file |  | grenswaarde bij file |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SCH | 0/1 | PRM | dsec | PRM | dsec | PRM | dsec |
| 06 | minder groen | FILE0602 | 1 | FVERL0602 | 50 | FOPH0602 | 30 | FMIN0602 | 120 |
| 09 | minder groen | FILE0902 | 1 | FVERL0902 | 50 | FOPH0902 | 30 | FMIN0902 | 100 |
| 02 | extra groen | FILE0202 | 1 | FOPH0202 | 500 | FVERL0202 | 50 | FMAX0102 | 500 |

Indien op filemeetpunt D048 en/of D049 en/of D068 en/of D069 file is geconstateerd, dan wordt een file stroomopwaarts geactiveerd en gelden de volgende instellingen:

| FC | invloed | ingeschakeld |  | delta-maxgroen bij file |  | delta-maxgroen na file |  | grenswaarde bij file |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SCH | 0/1 | PRM | dsec | PRM | dsec | PRM | dsec |
| 02 | minder groen | FILE0205 | 1 | FVERL0205 | 50 | FOPH0205 | 30 | FMIN0205 | 100 |
| 08 | minder groen | FILE0805 | 1 | FVERL0805 | 50 | FOPH0805 | 30 | FMIN0805 | 100 |
| 09 | minder groen | FILE0905 | 1 | FVERL0905 | 50 | FOPH0905 | 30 | FMIN0905 | 100 |
| 06 | extra groen | FILE0605 | 1 | FOPH0605 | 500 | FVERL0605 | 50 | FMAX0605 | 500 |

Indien op filemeetpunt DF047 en/of DF048 en/of DF049 (via PTP-koppeling) file is geconstateerd, dan wordt een file stroomopwaarts geactiveerd en gelden de volgende instellingen:

| FC | invloed | ingeschakeld |  | delta-maxgroen bij file |  | delta-maxgroen na file |  | grenswaarde bij file |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SCH | 0/1 | PRM | dsec | PRM | dsec | PRM | dsec |
| 06 | minder groen | FILE0608 | 1 | FVERL0608 | 50 | FOPH0608 | 30 | FMIN0608 | 120 |
| 08 | extra groen | FILE0808 | 1 | FOPH0808 | 500 | FVERL0808 | 50 | FMAX0808 | 500 |

## Fallback programma 2

In de iVRIbox komen twee programma’s:

- programma01; in deze pre-spec is uitgewerkt

- programma02

Programma 02 een noodprogramma dat in werking treedt als programma01 om wat voor reden dan ook niet meer regelt. Het is gelijk aan programma01, maar dan zonder:

- (prioriteits)ingrepen

  - HD

  - OV

  - Heracles-prio

  - BRIK

  - file stroomopwaarts

  - file stroomafwaarts

- aansturen/ontvangen parallelle koppelsignalen

- aansturen/ontvangen seriële (PTP) signalen

- sturen/ontvangen/verwerken van floating car data (fcd)

## Toptrac special hele/halve cyclustijd

Deze special is beschreven in hoofdstuk 2.5 op pagina 7.