|  | Specificaties – Codes en Lijsten Versie 8.2.1 |
| --- | --- |
|  | Van toepassing op de volgende contracten TN109672 (Baan en Bovenleiding) TN109683 (Spoorstaafdefecten) TN256482 (ATBEG en GSMR) TN25973 (Meettreindiensten emplacementen) |

# Wijzigingsoverzicht

| Datum | RFC# | Wie | Hfd/Par |
| --- | --- | --- | --- |
| 19-8-2019 | RFC-79 | E. Cornelisse | 2.1.x |
| 17-9-2019 | RFC#101 getekend | M. Hilwerda | 2.1.20 en 2.1.26 |
| 23-10-2019 | RFC-128 CTM | E. Cornelisse | 2.1.22 |
| 31-10-2019 | RFC-129 meetcodes | E. Cornelisse | 2.1.26 |
| 11-11-2019 | RFC-127 Railtype | E. Cornelisse | 2.1.27 |
| 21-11-2019 | RFC-127 update | E. Cornelisse | 2.1.27 |
| 09-12-2019 | RFC-137 Classificatie_Q | E. Cornelisse | 2.1.8 |
| 15-12-2020 | 1 document Codes&Lijsten voor beide contractstukken maken, up2date maken van de beschreven paragrafen | M. Hilwerda | diverse |
| 23-02-2020 | RFC-271 kwaliteitsparameters | E. Cornelisse | 3.1.33 & 34 |
| 23-02-2020 | RFC-300 Rijdraadtype 9997 | E. Cornelisse | 3.1.30 |
| 14-06-2021 | Aanpassing conform afspraak uit project RD2.0 (IRD-23) | T. Lenssen | 3.1.34 |

| Van | ProRail AM Informatie |
| --- | --- |
| Auteur | Maarten Jansen |
| Kenmerk |  |
| Versie | 8.2.1 |
| Datum | 14-06-2021 |
| Bestand | Specificatie - Codes en Lijsten v8.2.1.docx |
| Status | Definitief |

# Introductie

Dit document bevat de codes en lijsten die toegepast worden in BBMS. Het betreft zowel de codes en lijsten die gebruikt worden binnen de specificaties levering per meetdata set als de codes en lijsten die worden gebruikt binnen de specificaties beheerinformatie.

# Toepassing

Dit document is van toepassingen voor de domeinen

- BAAN  [BAAN]

- BOVENLEIDING [BVL]

- SPOORSTAAFDEFECTEN INTEGRALE ANALYSE [US]

Dit document is in elk geval niet/of nog niet helemaal van toepassingen op de domeinen:

- ULTRASOONHAND

  - (zie documenten ProRail BBMS USH Interface Afspraak

& FO-USH-Import & WebService

- WISSELGEOMETRIE, gedeeltelijk al verwerkt in deze Codes en Lijsten. [WLGEOM]

# Codes en lijsten

Dit hoofdstuk bevat alle lijsten met indien van toepassing de bijbehorende codes die worden  gebruikt. De kolom “waarde” bevat een nummer: de enum-waarde, die gebruik dient te worden voor elektronische berichtuitwisseling via XML en CSV. De 2e kolom “tekst” bevat de (enum-) tekst die de gebruiker te zien krijgt in BBMS om de gewenste waarde te selecteren of als toelichting in tooltips. De kolom “betekenis” is een verduidelijking voor deze specificatie en wordt niet gebruikt binnen BBMS.

## Toegepaste codes en lijsten

### Aanduiding [BAAN]

| Waarde | Tekst | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Geen las |  |
| 2 | Las |  |
| 3 | Geen losse bevestiging |  |
| 4 | Losse of ontbrekende bevestiging |  |

### Beschrijving

Zie UIC-code

### Beoordeeld_beeld [US]

| Waarde | Tekst | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| 0 | NOK | Niet akkoord |
| 1 | OK | Akkoord |
| 2 | NB | Niet beoordeeld |
| 3 | NG | Niet gemeten |

### Beoordeeld_integraal [US]

| Waarde | Tekst | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| 0 | NOK | Niet akkoord |
| 1 | OK | Akkoord |
| 2 | NB | Niet beoordeeld |
| 3 | NODEF | Niet gedefinieerd |

### Beoordeeld_inwendig [US]

| Waarde | Tekst | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| 0 | NOK | Niet akkoord |
| 1 | OK | Akkoord |
| 2 | NB | Niet beoordeeld |

### Beoordeeld_oppervlak [US]

| Waarde | Tekst | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| 0 | NOK | Niet akkoord |
| 1 | OK | Akkoord |
| 2 | NB | Niet beoordeeld |
| 3 | NG | Niet gemeten |

### Classificatie [BVL]

| Waarde | Tekst | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| 0 | Geen | Geen overschrijding |
| 1 | Attentie boven | Attentie bovenwaarde overschreden |
| 2 | Actie boven | Actie bovenwaarde overschreden |
| 3 | Attentie onder | Attentie onderwaarde overschreden |
| 4 | Attentie onder | Actie onderwaarde overschreden |
| 9997 | NvT | Hoeft niet bepaald te worden |
| 9999 | NaN | Ongeldig |

### Classificatie voldoet aan: [BVL]

| Classificatie Waarde | Betekenis |
| --- | --- |
| 0 of leeg | Contactkracht < Attentiewaarde boven AND Contactkracht > Attentiewaarde onder |
| 1 | Contactkracht < Actiewaarde boven AND Contactkracht ≥ Attentiewaarde boven |
| 2 | Contactkracht ≥ Actiewaarde boven |
| 3 | Contactkracht ≤ Attentiewaarde onder AND Contactkracht > Actiewaarde onder |
| 4 | Contactkracht ≤ Actiewaarde onder |

### Classificatie_Q [BAAN, BVL]

| Waarde | Tekst | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Meetsnelheid te laag |  |
| 2 | Meetsnelheid te hoog |  |
| 3 | Geen meetdata door het systeem met onbekende oorzaak |  |
| 4 | Meetinstrument kan niet aan gespecificeerde eis |  |
| 5 | Meetdata is wel correct |  |
| 6 | Onderliggend signaal niet beschikbaar |  |
| 7 | Einde bovenleiding |  |
| 9997 | Kwaliteitssignaal hoeft niet bepaald te worden |  |
| 9999 | Kwaliteitssignaal kan niet bepaald worden |  |

Noot: 	Waarde 1 t/m 6 zijn standaardomschrijvingen volgens definitie Kwaliteitsparameters in dit hoofdstuk.

### Compliance [BAAN, BVL, US  WLGEOM]

| Waarde | Tekst | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| 0 | Nee | Het meetsysteem waarmee de meting is uitgevoerd en het gevolgde proces voldoen NIET aan kwaliteitseisen uit het contract |
| 1 | Ja | Het meetsysteem waarmee de meting is uitgevoerd en het gevolgde proces voldoen WEL aan kwaliteitseisen uit het contract |

### Dagnacht [BAAN, BVL]

| Waarde | Tekst | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dagbeeld |  |
| 2 | Nachtbeeld |  |
| 9999 | NaN | Onbekend (bv omdat beeld ontbreekt) |

### Diepteklasse [US]

| Waarde | Tekst | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| 0 | geen diepte |  |
| 1 | diepte 0,1 t/m 0,5 mm |  |
| 2 | diepte 0,5 t/m 1,0 mm |  |
| 3 | diepte 1,0 t/m 1,5 mm |  |
| 4 | diepte 1,5 t/m 2,0 mm |  |
| 5 | diepte 2,0 t/m 2,5 mm |  |
| 6 | diepte >2,5 mm |  |

### DP_rijdraad_1 t/m DP_rijdraad_4 [BVL]

| Waarde | Tekst | Betekenis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zeker DP | Dunne plek (voor data tot juni 2019) |  |
| 2 | Misschien DP | Geen dunne plek (voor data tot juni 2019) |  |
| 3 | Waarschijnlijk geen DP | Waarschijnlijk geen dunne plek (voor data tot juni 2019) |  |
| 4 | Geen DP | Geen Dunne plek |  |
| 5 | Absolute Dunne plek Prio 1 | Dunne plek met min dikte < 7,5 (AC100) of < 8,3 (AC120) |  |
| 6 | Absolute Dunne plek Prio 2 | Dunne plek met min dikte < 8,5 (AC100) of < 9,4 (AC120) |  |
| 7 | Relatieve Dunne plek | Overige dunne plekken/Nog geen absolute Dunne plek |  |
| 9999 | NaN | Ongeldig |  |
| 9997 | NvT | Geen te meten object aanwezig |  |

### DP_rijdraad_1_com t/m DP_rijdraad_4_com (voor data tot juni 2019) [BVL]

| Waarde | Tekst | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Terechte indicatie dunne plek |  |
| 2 | Onterechte indicatie dunne plek |  |
| 9999 | NaN |  |

### Eindoordeel [BAAN, BVL, US,  WLGEOM]

| Waarde | Tekst | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| 01 | Akkoord |  |
| 02 | Afgewezen |  |

### HIT [US]

| Waarde | Tekst | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| 0 | HIT1A |  |
| 1 | HIT1B |  |
| 2 | HIT2 |  |
| 3 | HIT3 |  |
| 4 | HIT4 |  |
| 5 | DEF |  |
| 6 | NODEF |  |

### Kalibratie [BAAN, BVL, US,  WLGEOM]

| Waarde | Tekst | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| 0 | Nee |  |
| 1 | Ja |  |

### Kopslijtage_hoek_L_Q en Kopslijtage_hoek_R_Q [BAAN]

| Waarde | Tekst | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Meetsnelheid te laag |  |
| 2 | Meetsnelheid te hoog |  |
| 3 | Geen meetdata door het systeem met onbekende oorzaak |  |
| 4 | Meetinstrument kan niet aan gespecificeerde eis |  |
| 5 | Meetdata is wel correct |  |
| 6 | Onderliggend signaal niet beschikbaar |  |
| 7 | Lipvorming |  |
| 9997 | Kwaliteitssignaal hoeft niet bepaald te worden |  |

Noot: 	Waarde 1 t/m 6 zijn standaardomschrijvingen volgens definitie Kwaliteitsparameters zoals hieronder beschreven.

### Kwaliteitsparameters [BAAN, BVL, US, WLGEOM]

| Waarde | Tekst | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Meetsnelheid te laag |  |
| 2 | Meetsnelheid te hoog |  |
| 3 | Geen meetdata door het systeem met onbekende oorzaak |  |
| 4 | Meetinstrument kan niet aan gespecificeerde eis voldoen |  |
| 5 | Meetdata is wel correct |  |
| 6 | Onderliggend signaal niet beschikbaar |  |

Noot:	Elke kwaliteitsparameter bevat altijd deze standaardomschrijvingen. Daarnaast zijn per parameter een aantal specifieke omschrijvingen gedefinieerd in de betreffende paragraaf van dit hoofdstuk.

### Leverancier [BAAN, BVL, US,  WLGEOM]

| Waarde | Tekst | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| 1 | EURAIL | Eurailscout |
| 2 | INSPEC | Inspectation |
| 3 | SWECO | Sweco Nederland |
| 4 | HSRMS |  |
| 5 | RAILCHECK | RailCheck bvSys |

.

### Meetpakketcode [BAAN, BVL, US, WLGEOM]

Opbouw meetpakketcode: [jjjj][nr productcode][nr leverancier][toevoeging]

jjjj			: jaar waarop het meetpakket betrekking heeft (4 karakters)

product volgnr		: volgens betreffende paragraaf in dit hoofdstuk (2 karakters, waarbij gebruik gemaakt mag worden van een voorloop nul)

leverancier volgnr	: volgens betreffende paragraaf in dit hoofdstuk (2 karakters)

toevoeging		: door leverancier te kiezen cijfercombinatie (4 karakters)

Totaal aantal karakters is daarmee 12

### Meetpakketversie [BAAN, BVL, US,  WLGEOM]

Opbouw code:

- Maximaal aantal karakters is 6

- 1e karakter: V

- Versies alleen als nummer beschreven

- Scheiding tussen tekens is – (minteken)

- Voorbeeld: versie 1.1 is in code: V1-1

### Meetsysteem [BAAN, BVL, US,  WLGEOM]

| Waarde | Tekst | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| 0 | APPLOGOG |  |
| 1 | APPLOGHS |  |
| 2 | ORIAN |  |
| 3 | CMS |  |
| 4 | HSRMS |  |
| 5 | RAILCHECK |  |
| 6 | FURIS |  |
| 7 | TRACKSCAN |  |
| 8 | IPM |  |
| 9 | FDSM |  |
| 10 | ZIHP |  |
| 11 | DIGVIDEO |  |
| 12 | USM25 |  |
| 13 | USM35 |  |
| 14 | USMGO |  |
| 15 | HH |  |
| 16 | DMA |  |
| 17 | TMS |  |
| 18 | GPR-IDS |  |
| 19 | GSSI_SIR20 |  |
| 20 | NDTIA | Meetsysteem UST |
| 21 | CTM | Meetsysteem Korte Golf |

### Voertuig [BAAN, BVL, US,  WLGEOM]

| Waarde | Tekst | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| 0 | UFM120 |  |
| 1 | UFM160 |  |
| 2 | UST96 |  |
| 3 | UST02 |  |
| 4 | JULES |  |
| 5 | USH |  |
| 6 | SIM12 |  |
| 7 | MIT |  |
| 8 | SIM11 |  |
| 9 | KRACHTVT |  |
| 10 | ALC |  |
| 11 | SIM09B |  |

### Orientatie [BAAN, BVL, WLGEOM]

| Waarde | Tekst | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| 1 | O1 | Zijde 1 op kop |
| 2 | O2 | Zijde 2 op kop |

### Positie_Panto [BVL]

| Waarde | Tekst | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| 0 | Neer |  |
| 1 | Op |  |

### Productcode [BAAN, BVL, US,  WLGEOM]

De hieronder uit gegrijsde rijen zijn oude datasets die niet meer geleverd worden, de waarde blijft voor deze datasets gereserveerd.

| Waarde | Tekst | Betekenis | Dataset nr |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | SPGEOM-T | Spoorgeometrie – Treinmeting | 00 |
| 1 | SPSTDWPR-T | Spoorstaafdwarsprofiel – Treinmeting | 01 |
| 2 | SPSTLAPR-T | Spoorstaaflangsprofiel – Treinmeting | 02 |
| 3 | SPSTOPPBLD-T | Spoorstaafoppervlaktebeeld – Treinmeting | 03 |
| 4 | SPSTDEF-T | Spoorstaafdefecten – Treinmeting | 04 |
| 5 | SPSTOPPDEF-T | Spoorstaafoppervlaktedefecten – Treinmeting | 05 |
| 6 | RIJDRLIG-T | Rijdraadligging - Treinmeting | 06 |
| 7 | RIJDRDIK-T | Rijdraaddikte – Treinmeting | 07 |
| 8 | PANTCONT-T | Pantograafcontact – Treinmeting | 08 |
| 9 | BVLBLD-T | Bovenleidingsbeeld – Treinmeting | 09 |
| 10 | ATBSIG-T | ATB-signaal – Treinmeting | 60 |
| 11 | BAANBLD-T | Baanbeeld – Treinmeting | 11 |
| 12 | SPSTDEF-H | Spoorstaaf | 12 |
| 13 | WLGEOM-T | Wisselgeometrie – Treinmeting | 40 |
| 14 | BALBAANL-T | Ballast en Baanlichaam – Treinmeting | 50 |
| 15 | SPSTDEFIA-T | Spoorstaafdefecten Integrale analyse – Treinmeting | 23 |
| 16 | SPGEOMKG-T | Spoorgeometrie korte golf – Treinmeting | 13 |

De tekst mag maximaal 12 karakters lang zijn.

De waarden in de eerste kolom kunnen niet gebruikt worden voor de samenstelling van Meetpakketcode.

Voor de uitwisseling van gegevens over de productcode dient de waarde of de tekst gebruikt te worden. Er is een verschil tussen product- en  dataset nummer ontstaan om  samen te stellen.

### Railtype_L en Railtype_R [BAAN, WLGEOM]

### Voor import SPSTDWPR

| Waarde | Tekst | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| 0 | 46E |  |
| 1 | 54E |  |
| 2 | 60E |  |
| 9997 | 9997 |  |
| 9999 | 9999 |  |

### Voor import WLGEOM

| Waarde | Tekst | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| 0 | NP46E3 |  |
| 1 | UIC54E1 |  |
| 2 | UIC60E1 |  |
| 3 | UIC60E2 |  |
| 9999 | 9999 |  |

### Voor export wordt railtype codering verkort bv. UIC54E1 wordt 54E

| Waarde | Tekst | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| 0 | 46E |  |
| 1 | 54E |  |
| 2 | 60E |  |
| 3 | 60E_ |  |
| 9997 | 9997 |  |
| 9999 | 9999 |  |

### Railtype_L_Q en Railtype_R_Q [BAAN]

| Waarde | Tekst | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Meetsnelheid te laag |  |
| 2 | Meetsnelheid te hoog |  |
| 3 | Geen meetdata door het systeem met onbekende oorzaak |  |
| 4 | Meetinstrument kan niet aan gespecificeerde eis |  |
| 5 | Meetdata is wel correct |  |
| 6 | Onderliggend signaal niet beschikbaar |  |
| 7 | Bewerkte spoorstaaf of profiel niet zichtbaar |  |
| 9997 | Kwaliteitssignaal hoeft niet bepaald te worden |  |

Noot: 	Waarde 1 t/m 6 zijn standaardomschrijvingen volgens definitie Kwaliteitsparameters in dit hoofdstuk.

### Rijdraad_type [BVL]

| Waarde | Tekst | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| 100 | AC-100 |  |
| 120 | AC-120 |  |
| 9997 | 9997 | Hoeft niet bepaald te worden |
| 9999 | 9999 |  |

### Reactie_ProRail [BAAN, BVL, US]

| Waarde | Tekst | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Akkoord |  |
| 2 | Afgewezen |  |
| 3 | In behandeling |  |

### Reden [BAAN, BVL, US]

| Waarde | Tekst | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Niet mogelijk – trein |  |
| 2 | Niet mogelijk - meetsysteem |  |
| 3 | Inefficiënt |  |
| 4 | Volgens norm |  |
| 5 | Intentie te meten |  |
| 6 | Uniformeren spoortak |  |
| 7 | Uniformeren planning |  |

### Rijdraad_Q

| Waarde | Tekst | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Meetsnelheid te laag |  |
| 2 | Meetsnelheid te hoog |  |
| 3 | Geen meetdata door het systeem met onbekende oorzaak |  |
| 4 | Meetinstrument kan niet aan gespecificeerde eis |  |
| 5 | Meetdata is wel correct |  |
| 6 | Onderliggend signaal niet beschikbaar |  |
| 7 | Einde bovenleiding | Bijvoorbeeld bij stroomloze brug |
| 9997 | Kwaliteitssignaal hoeft niet bepaald te worden | Kwaliteitssignaal heeft geen bijzonderheden c.q. er zijn geen specifieke afwijkingen te melden. |
| 9999 | Kwaliteitssignaal kan niet bepaald worden | Meetwaarden hadden geleverd moeten worden en de oorzaak van het niet leveren is onbekend. |

Noot: 	Waarden 1 t/m 7 de reden van onregelmatigheid is bekend.

### Rijdraad_1_Q t/m Rijdraad_8_Q

| Waarde | Tekst | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| 0 | Betrouwbaarheid volgens specificatie | Vergelijkbaar met Rijdraad_Q waarde 5 |
| 1 | Verminderde betrouwbaarheid | Bijvoorbeeld agv een klem |
| 11 | Verminderde betrouwbaarheid vanwege kruising | Kruising, laagste draadpaar |
| 2 | Geen uitspraak mogelijk vanwege externe beperking | Bijvoorbeeld agv leidingonderbreker |
| 21 | Geen uitspraak mogelijk vanwege kruising | A.g.v. kruising, alle draadparen behalve het laagste paar |
| 22 | Geen uitspraak mogelijk vanwege leidingonderbreker | A.g.v. leidingonderbreker |
| 3 | Rijdraad buiten afgesproken meetbereik | Binnen sectie en rijdraad raakt buiten focus/beeld (meetdata bevat 9997) |
| 31 | Rijdraad buiten afgesproken absolute meetbereik | Buiten absolute meetbereik (toepasbaarheid rijdraaddikte) |
| 32 | Rijdraad buiten afgesproken relatieve meetbereik | Buiten relatieve meetbereik (tov laagst bereden rijdraad) |
| 9997 | Kwaliteitssignaal hoeft niet bepaald te worden | Kwaliteitssignaal heeft geen bijzonderheden c.q. er zijn geen specifieke afwijkingen te melden. |
| 9999 | Kwaliteitssignaal kan niet bepaald worden | Meetwaarden hadden geleverd moeten worden en de oorzaak van het niet leveren is onbekend. |

### Rijrichting [BAAN, BVL, US, WLGEOM]

| Waarde | Tekst | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| 0 | Op | Oplopend |
| 1 | Af | Aflopend |

### Schift_Q [BAAN]

| Waarde | Tekst | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Meetsnelheid te laag |  |
| 2 | Meetsnelheid te hoog |  |
| 3 | Geen meetdata door het systeem met onbekende oorzaak |  |
| 4 | Meetinstrument kan niet aan gespecificeerde eis |  |
| 5 | Meetdata is wel correct |  |
| 6 | Onderliggend signaal niet beschikbaar |  |
| 7 | Bepaald op basis van omliggende gegevens |  |
| 9997 | NvT | Hoeft niet bepaald te worden |

Noot: 	Waarde 1 t/m 6 zijn standaardomschrijvingen volgens definitie Kwaliteitsparameters in dit hoofdstuk.

### Spoortakkenversie [BAAN, BVL, US  WLGEOM]

Opbouw code:

- Maximaal aantal karakters is 6

- 1e karakter: V

- Versies alleen als nummer beschreven

- Scheiding tussen tekens is – (minteken)

- Voorbeeld: versie 1.1 is in code: V1-1

### Spoorwijdte_Q [BAAN]

| Waarde | Tekst | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Meetsnelheid te laag |  |
| 2 | Meetsnelheid te hoog |  |
| 3 | Geen meetdata door het systeem met onbekende oorzaak |  |
| 4 | Meetinstrument kan niet aan gespecificeerde eis |  |
| 5 | Meetdata is wel correct |  |
| 6 | Onderliggend signaal niet beschikbaar |  |
| 7 | Meting onzeker door eigenschap overweg |  |
| 8 | Verwijding door constructie |  |
| 9997 | NvT | Hoeft niet bepaald te worden |

Noot: 	Waarde 1 t/m 6 zijn standaardomschrijvingen volgens definitie Kwaliteitsparameters in dit hoofdstuk.

### Treinpunt [US]

Opbouw code:

Positie 1: T

Positie 2-7: Intern nr

### Trigger [US]

| Waarde | Tekst | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| 0 | IDT | Inwendige defecten gebied |
| 1 | ODT | Oppervlakte defecten gebied |
| 2 | VIT | Visuele inspectie beeld |

### TUK [US]

| Waarde | Tekst | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| 1 | TUK1 |  |
| 2 | TUK2 |  |
| 3 | TUK3 |  |
| 4 | BEV |  |

### TUK-B [US]

| Waarde | Tekst | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| 1 | TUK-B1 |  |
| 2 | TUK-B2 |  |
| 4 | TUK-B4 |  |
| 5 | DEF |  |

### TUK-EC [US]

| Waarde | Tekst | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| 2 | TUK-EC2 |  |
| 3 | TUK-EC3 |  |
| 5 | TUK-EC5 | Lichte indicatie van aanwezige beschadiging |

### UIC-code en Beschrijving [US]

| Waarde | Tekst | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| 0 | Onbekend (wel ingevuld) |  |
| 100 | Brosheidsbreuk (willekeurige breuk) zonder zichtbare oorzaak |  |
| 111 | Van binnen uit geleidelijk ontstane dwarsscheur (zilvervlakbreuk) |  |
| 112 | Horizontale scheur |  |
| 113 | Verticale lengtescheur |  |
| 121 | Oppervlaktedefecten |  |
| 122 | Afschilfering |  |
| 123 | Verslagen kop |  |
| 124 | Plaatselijke verdieping van het loopvlak |  |
| 125 | lnbrandingen |  |
| 132 | Horizontale scheur |  |
| 1321 | Horizontale scheur in de overgang van lijf en kop |  |
| 1322 | Horizontale scheur in de overgang tussen lijf en voet |  |
| 133 | Verticale lengtescheur (krimpholte) |  |
| 134 | Abnormale corrosie |  |
| 135 | Breuk/sterbreuk bij de lasboutengaten |  |
| 139 | Walsdubbeling |  |
| 153 | Verticale lengtescheur |  |
| 154 | Abnormale corrosie |  |
| 1541 | Corrosie in het lijf van de spoorstaaf |  |
| 1542 | Corrosie niet in het lijf van de spoorstaaf |  |
| 1543 | Corrosie in de voet van de spoorstaaf |  |
| 161 | Breuk van de lasplaat |  |
| 200 | Brosheidsbreuk (willekeurige breuk) zonder zichtbare oorzaak |  |
| 211 | Van binnen uit geleidelijk ontstane dwarsscheur (zilvervlakbreuk) |  |
| 212 | Horizontale scheur |  |
| 2121 | Horizontale scheur enkelvoudig |  |
| 2122 | Horizontale scheur afbuigend in een verticale dwarsscheur |  |
| 213 | Verticale lengtescheur |  |
| 220 | Slijtage |  |
| 2201 | Korte golfslijtage |  |
| 2202 | Lange golfslijtage |  |
| 2203 | Abnormale slijtage aan de zijkanten |  |
| 2204 | Abnormale verticale slijtage |  |
| 221 | Oppervlaktedefecten |  |
| 222 | Afschilfering |  |
| 2221 | Studs: afschilfering van het loopvlak |  |
| 2222 | Afschilfering van de rijkant (shelling) |  |
| 2223 | Headchecks / scheurvorming aan de rijkant |  |
| 2224 | Headchecks met uitbrokkeling aan de rijkant |  |
| 223 | Verslagen kop |  |
| 224 | Plaatselijke verdieping van het loopvlak |  |
| 225 | Inbrandingen |  |
| 2251 | Veroorzaakt door eenmaal inbranden |  |
| 2252 | Veroorzaakt door herhaald inbranden |  |
| 227 | Squat / scheurvorming en plaatselijke verdieping van het loopvlak |  |
| 2271 | Belgrospi |  |
| 228 | Lokale indrukking van het loopvlak ten gevolge van lekkend water in tunnels |  |
| 232 | Horizontale scheur |  |
| 2321 | Horizontale scheur in de overgang tussen lijf en kop |  |
| 2322 | Horizontale scheur in de overgang tussen lijf en voet |  |
| 233 | Verticale lengtescheur (krimpholte) |  |
| 234 | Abnormale corrosie |  |
| 235 | Scheuren vanuit gaten (geen lasboutgaten) |  |
| 236 | Diagonale scheuren, niet bij een boring |  |
| 239 | Walsdubbeling |  |
| 251 | Dwarsscheur |  |
| 2511 | In de hartlijn van de spoorstaaf |  |
| 2512 | Niet in de hartlijn van de spoorstaaf |  |
| 253 | Verticale lengtescheuren |  |
| 254 | Abnormale corrosie |  |
| 2541 | In de hartlijn van de spoorstaaf |  |
| 2542 | Niet in de hartlijn van de spoorstaaf |  |
| 2543 | over de gehele spoorstaafvoet |  |
| 301 | Beschadigingen |  |
| 302 | Ontoelaatbare bewerking |  |
| 303 | Blijvende spoorstaafvervorming (scheefgetrokken spoorstaaf) |  |
| 411 | Dwarsscheur |  |
| 412 | Horizontale scheur in lijf |  |
| 417 | Squat |  |
| 421 | Dwarsscheur |  |
| 422 | Horizontale scheur in lijf |  |
| 427 | Squat |  |
| 431 | Dwarsscheur |  |
| 432 | Horizontale scheur in lijf |  |
| 437 | Squat |  |
| 471 | Dwarsscheur in de kop van de spoorstaaf |  |
| 472 | Losraken of afschilferen van de oplassing |  |
| 481 | Dwarsscheur uitgaande van de aanlassing van een elektrische spoorstaafverbinding |  |

Noot:	de UIC-code is gelijk aan de waarde.

### Verzwaring [US ]

| Waarde | Tekst | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| 0 | Nee |  |
| 1 | Ja |  |

### Wijziging_voorstel [BAAN, BVL, US]

| Waarde | Tekst | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Frequentiewijziging |  |
| 2 | Toevoegen |  |
| 3 | Verwijderen |  |

### Zichtrichting [BAAN, BVL, US,  WLGEOM]

| Waarde | Tekst | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| 0 | Cabine 1 |  |
| 1 | Cabine 2 |  |
| 9999 | 9999 | Geen zichtrichting |

### Zijdelingsinkomen_L en Zijdelingsinkomen_R [BVL]

| Waarde | Tekst | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| 0 | Geen detectie |  |
| 1 | Weldetectie |  |
| 9999 | NaN |  |

### Zone_1 t/m Zone_10 [US ]

| Waarde | Tekst | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| 0 | Geen defect geconstateerd |  |
| 1 | Defect geconstateerd |  |
| 9 | Geen meting |  |