TN109672 Landelijk – Meten kwaliteit Baan en Bovenleiding

Annex 2 Specificatie parameters – Pantograafcontact

Versie 8.0

Revisie

| Versie |  | Datum |  |  | Wijziging |  | Gewijzigd door |  | Paraaf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 |  | 02-11-2017 |  |  | Diverse aanpassingen n.a.v. informatiesessies en Nota van Inlichtingen |  | S. Bisschop |  |  |
| 7.2 |  | 03-05-2019 |  |  | RFC 67 (H4.4.1.5) , 69 (H3.2.2) en 77 (H4.4.1.1) |  | Tim Lensen |  |  |
| 7.2 |  | 11-11-2019 |  |  | RFC-118 H4.4.1.3 |  | Erik Cornelisse |  |  |
| 7.2 |  | 09-12-2019 |  |  | RFC-137 H4.4.1.3 |  | Erik Cornelisse |  |  |
| 8.0 |  | 09-12-2019 |  |  |  |  | L. Bücking |  |  |

#### Specificatie parameters – pantograafcontact

# Introductie

In deze annex worden de algemene technische eisen aan de meting en de vereiste analyses gespecificeerd. Deze zijn op alle metingen en analyses van toepassing tenzij anders vermeld. Voor elke dataset is er hiernaast een specifieke technische eisenspecificatie.

Hoofdstuk 1 geeft een introductie op deze annex.

Hoofdstuk 2 vermeldt de referenties waarnaar verwezen kan worden in deze of onderliggende annexen.

Hoofdstuk 3 vermeldt de algemene eisen.

Hoofdstuk 4 vermeldt de specifieke eisen en specificaties per te leveren parameter of te genereren beeld.

Het formaat van aanleveren van deze parameters en beelden per dataset wordt in de bijbehorende Annex 4 gedefinieerd.

De eisen die gesteld worden aan het aantonen dat voldaan wordt aan alle gestelde eisen in Annex 2 staan in Annex 5 deel A.

# Referenties & Definities

### Referenties

## [Ref.A]		Annex 2 Eisenspecificatie – meettechniek Algemeen trein baan

## De volgende aanvullende specifieke referenties (aangegeven met een S) zijn voor deze dataset van toepassing.

## NEN EN 50317, Railtoepassingen - Stroomafnamesystemen - Eisen voor en validatie van metingen van de dynamische interactie tussen pantografen en de bovenleiding

## Geldende definities

## Geen aanvullende definities.

# Algemene eisen

Alle eisen zoals beschreven in [Ref. A] zijn van toepassing, tenzij anders vermeld.

## Lokalisering van de meetdata

### Geen aanvullende eisen.

## Eisen aan de metingen

### De attentiewaardes en alarmwaardes voor de bepaling van de harde punten worden voorgesteld door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever en in gezamenlijk overleg voor de start van het meetcontract opgesteld.

### Indien de gemeten krachtveroorzaakt wordt door ‘einde bovenleiding’, heeft het signaal voor de bepaling van harde punten de waarde ‘einde bovenleiding’ bijvoorbeeld bij stroomloze brug).

## Meetsnelheid

### De maximale meetsnelheid waarbij de metingen valide zijn is minstens 120 km/h.

### De minimale meetsnelheid waarbij de metingen valide zijn is 40 km/h.

# Pantograafcontact

## Introductie

Dit hoofdstuk beschrijft de parameters die geleverd worden met betrekking tot het contact tussen de pantograaf en de rijdraad.

## Scope van de meting

### Uitgezonderd de secties waar er geen valide meting kan gebeuren. Dit zijn secties waar geen bovenleiding aanwezig is, of waar wel bovenleiding aanwezig is, maar de pantograaf neergelaten moet zijn (bijvoorbeeld bij stroomloze bruggen).

## Meetomstandigheden

### Geen aanvullende eisen.

## Te leveren parameters

### Onderstaande parameters worden geleverd volgens de aangegeven specificaties:

### Zijdelingsinkomen

| Omschrijving | Een zijdelingsinkomen is een rijdraad die op de schuit van de meettrein van buiten het gebied 555 mm naar het midden van de schuit beweegt. Bijkomende detectie zijdelingsinkomen op +/- 750 mm en op +/- 800 mm Zijdelingsinkomen vanuit links en rechts wordt afzonderlijk gedetecteerd. |
| --- | --- |
| Toepasbaarheid | Zie scope |
| Meetbereik | Geen detectie Wel detectie |
| Resolutie | Nvt |
| Meetonzekerheid | #### Minimaal 80% van draden die aan de definitie voldoen worden daadwerkelijk gedetecteerd als zijdelings inkomende draden. |
| Kolomnaam meetdataset | #### Zijdelingsinkomen_L Zijdelingsinkomen_R |

### Contactkracht ten behoeve van  harde punten

| Omschrijving | Meting van de dynamische contactkracht tussen de rijdraden en de pantograaf, volgens de EN 50317:2012, voorzien van een correctie voor inertie en aerodynamische effecten en een kalibratie van het meetsysteem volgens EN 50317:2012 |
| --- | --- |
| Toepasbaarheid | Geen uitzonderingen |
| Meetbereik | 0 – 700 N |
| Resolutie | ≤ 1 N |
| Meetonzekerheid | In overleg vast te stellen |
| Kolomnaam meetdataset | Contactkracht |

### Harde punten

| Omschrijving | Aanduiding of de contactkracht boven grenswaarden komt. De grenswaarden worden als volgt gedefinieerd zoals beschreven in 4.4.1.5 en 4.4.1.6 Indien een overschrijding gedetecteerd wordt in een zone waar de bovenleiding eindigt, wordt het kwaliteitssignaal: ‘Einde bovenleiding’ (Classificatie_Q) |
| --- | --- |
| Toepasbaarheid | Zie scope |
| Meetbereik | Classificatie Waarde; Classificatie omschrijving. 0 of leeg; Geen overschrijding; Contactkracht < Attentiewaarde boven en Contactkracht > Attentiewaarde onder. 1; Attentiewaarde; Contactkracht < Actiewaarde boven en Contactkracht ≥ Attentiewaarde boven. 2; Actiewaarde; Contactkracht ≥ Actiewaarde boven. 3; Attentiewaarde; Contactkracht ≤ Attentiewaarde onder en Contactkracht > Actiewaarde onder. 4; Actiewaarde; Contactkracht ≤ Actiewaarde onder. |
| Resolutie | Nvt |
| Meetonzekerheid | Minimaal 90% van de classificaties is correct. |
| Kolomnaam meetdataset | Classificatie Classificatie_Q |

### Temperatuur

| Omschrijving | Buitentemperatuur op de locatie van het meetvoertuig. |
| --- | --- |
| Toepasbaarheid | Geen uitzonderingen. |
| Meetbereik | -30 tot en met +50 ºC |
| Resolutie | ≤ 0,1 ºC |
| Meetonzekerheid | ≤ 1 ºC |
| Kolomnaam meetdataset | Temperatuur |

### Grenswaarde_attentie

| Omschrijving | Dynamisch grenswaardesignaal voor de bepaling van Attentiewaarden. Grenswaardesignaal gedefinieerd volgens [Ref X] “180409_CF2-Fc_Produktbeschreibung_ProRail_(001)” |
| --- | --- |
| Toepasbaarheid | Zie scope |
| Meetbereik | Nvt (berekend signaal) |
| Resolutie | ≤ 1 N |
| Meetonzekerheid | Nvt (berekend signaal) |
| Kolomnaam meetdataset | Grenswaarde_attentie_onder en Grenswaarde_attentie_boven |

### Grenswaarde_actie

| Omschrijving | Dynamisch grenswaardesignaal voor de bepaling van Alarmwaarden. Grenswaardesignaal gedefinieerd volgens [Ref X] “180409_CF2-Fc_Produktbeschreibung_ProRail_(001)” |
| --- | --- |
| Toepasbaarheid | Zie scope |
| Meetbereik | Nvt (berekend signaal) |
| Resolutie | ≤ 1 N |
| Meetonzekerheid | Nvt (berekend signaal) |
| Kolomnaam meetdataset | Grenswaarde_actie_onder en Grenswaarde_actie_boven |

### Opdrukkracht pantograaf

| Omschrijving | Opdrukkracht van de pantograaf |
| --- | --- |
| Toepasbaarheid | Zie scope |
| Meetbereik | 0 – 200 N |
| Resolutie | ≤ 1 N |
| Meetonzekerheid | ≤ 20% ten opzichte van instelwaarde |
| Kolomnaam meetdataset | Opdrukkracht_panto |

## Bemonsterings- en meetafstand

### De bemonsteringsafstand is 0,25 m.

### De meetafstand voor zijdelings inkomen is maximaal 0,05 m.

### De meetafstand voor contactkrachten behoeve van harde punten is maximaal 0,4 m (EN 50317).

### De samplefrequentie voor contactkrachtten behoeve van harde punten is > 200 Hz (EN 50317).

### De meetafstand voor de parameter temperatuur is maximaal 56 m en mag daarmee groter zijn dan de bemonsteringsafstand.