TN109672 Landelijk – Meten kwaliteit Baan en Bovenleiding

Annex 2 Specificatie parameters – Rijdraaddikte

Versie 8.0

Revisie

| Versie |  | Datum |  |  | Wijziging |  | Gewijzigd door |  | Paraaf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 |  | 17-11-2017 |  |  | Diverse aanpassingen n.a.v. informatiesessies en Nota van Inlichtingen |  | S. Bisschop |  |  |
| 7.2 |  | 03-05-2019 |  |  | RFC 73 (H4.2.3) & RFC 42 (H4.4.1.2 t/m H4.4.1.4) & RFC (H4.4.1.2) & RFC (H4.4.1.6) |  | C. Gjaltema |  |  |
| 8.0 |  | 02-12-2019 |  |  |  |  | L. Bücking |  |  |

#### Specificatie parameters – Rijdraaddikte

- Introductie

In deze annex worden de algemene technische eisen aan de meting en de vereiste analyses gespecificeerd. Deze zijn op alle metingen en analyses van toepassing tenzij anders vermeld. Voor elke dataset is er hiernaast een specifieke technische eisenspecificatie.

Hoofdstuk 1 geeft een introductie op deze annex.

Hoofdstuk 2 vermeldt de referenties waarnaar verwezen kan worden in deze of onderliggende annexen.

Hoofdstuk 3 vermeldt de algemene eisen.

Hoofdstuk 4 vermeldt de specifieke eisen en specificaties per te leveren parameter of te genereren beeld.

Het formaat van aanleveren van deze parameters en beelden per dataset wordt in de bijbehorende Annex 4 gedefinieerd.

De eisen die gesteld worden aan het aantonen dat voldaan wordt aan alle gestelde eisen in Annex 2 staan in Annex 5 deel A.

- Referenties & Definities

  - Referenties

### [Ref.A]		Annex 2 Eisenspecificatie – meettechniek Algemeen trein baan

### De volgende aanvullende specifieke referenties (aangegeven met een S) zijn voor deze dataset van toepassing.

- SPC00069, Productspecificatie Rijdraad voor bovenleidingsystemen, uitgave 3 d.d. 01-06-2004.

- NEN-EN 50149, Railway applications - Fixed installations - 
Electric traction - Copper and copper alloy grooved contact wires

## 2.2	Geldende definities

Geen aanvullende definities.

- Algemene eisen

Alle eisen zoals beschreven in [Ref.A] zijn van toepassing, tenzij anders vermeld.

  - Lokalisering van de meetdata

### Geen aanvullende eisen.

  - Eisen aan de metingen

### Geen aanvullende eisen.

  - Meetsnelheid

### De maximale meetsnelheid waarbij de metingen valide moeten zijn is minstens 120 km/h.

### De minimale meetsnelheid waarbij de metingen valide zijn is maximaal 10 km/h.

- Rijdraaddikte

  - Introductie

## Dit hoofdstuk beschrijft de parameters die geleverd worden met betrekking tot de dikte van de rijdraad.

  - Scope van de meting

### Rijdraadtype AC-100  en AC-120 worden volgens NEN-EN 50149 gemeten.

### De rijdraaddikte wordt gemeten voor alle rijdraden die zich in het meetbereik bevinden, met een maximum van vier rijdraden. De rijdraaddikte moet gemeten worden voor alle draden binnen het meetbereik die door een pantograaf bereden kunnen worden. Binnen dit bereik moeten tot minimaal 4 draden gemeten worden, beginnend bij de laagste rijdraad t.o.v. het loopvlak en de rijdraden tot minimaal 100 mm hoger.

### De nummering van de rijdraden binnen het meetbereik gebeurd op een eenduidige wijze, zodat binnen een geleverde sectie het nummer van een specifieke rijdraad niet verandert.

  - Meetomstandigheden

### Geen aanvullende eisen.

  - Te leveren parameters

### Onderstaande parameters moeten geleverd volgens de aangegeven specificaties:

### Type rijdraad

| Omschrijving | Type rijdraad in de te meten sectie. Dit is het type dat is gebruikt om de andere parameters te bepalen en hoeft niet uit de meting te worden afgeleid. |
| --- | --- |
| Toepasbaarheid | Geen uitzondering. |
| Meetbereik | AC-100 of AC-120 |
| Resolutie | Nvt |
| Meetonzekerheid | Nvt |
| Kolomnaam meetdataset | Rijdraad_type |

### Gemiddelde dikte rijdraad

| Omschrijving | Gemiddelde dikte per rijdraad, berekend als het gemiddelde van alle valide meetwaarden binnen de bemonsteringsafstand. |
| --- | --- |
| Toepasbaarheid | Gebied waarbinnen de dikte van de berijdbare rijdraden bepaald worden: - Verticaal: -700 tot +500 mm t.o.v. nominale rijdraadhoogte (5500 mm) ten opzichte van het loopvlak. - Horizontaal -600 tot +600 mm t.o.v. de loodlijn op hart spoor. |
| Meetbereik | Dikte: 6,0 tot 13,3 mm |
| Resolutie | ≤ 0,20 mm |
| Meetonzekerheid | ≤ 0,20 mm |
| Kolomnaam meetdataset | Dikte_rijdraad_1_gem Dikte_rijdraad_2_gem Dikte_rijdraad_3_gem Dikte_rijdraad_4_gem |

### Maximale dikte rijdraad

| Omschrijving | Maximale dikte per rijdraad, berekend als het maximum van alle valide meetwaarden binnen de bemonsteringsafstand. |
| --- | --- |
| Toepasbaarheid | Gebied waarbinnen de dikte van de berijdbare rijdraden bepaald worden: - Verticaal: -700 tot +500 mm t.o.v. nominale rijdraadhoogte (5500 mm) ten opzichte van het loopvlak. - Horizontaal -600 tot +600 mm t.o.v. de loodlijn op hart spoor. |
| Meetbereik | Dikte: 6,0 tot 13,3 mm |
| Resolutie | ≤ 0,20 mm |
| Meetonzekerheid | ≤ 0,20 mm (betrouwbaarheidsniveau van 90%) |
| Kolomnaam meetdataset | Dikte_rijdraad_1_max Dikte_rijdraad_2_max Dikte_rijdraad_3_max Dikte_rijdraad_4_max |

### Minimale dikte rijdraad

| Omschrijving | Minimale dikte per rijdraad, berekend als het minimum van alle meetwaarden binnen de bemonsteringsafstand. |
| --- | --- |
| Toepasbaarheid | Gebied waarbinnen de dikte van de berijdbare rijdraden bepaald worden: - Verticaal: -700 tot +500 mm t.o.v. nominale rijdraadhoogte (5500 mm) ten opzichte van het loopvlak. - Horizontaal -600 tot +600 mm t.o.v. de loodlijn op hart spoor. |
| Meetbereik | Dikte: 6,0 tot 13,3 mm |
| Resolutie | ≤ 0,20 mm |
| Meetonzekerheid | ≤ 0,20 mm (betrouwbaarheidsniveau van 90%) |
| Kolomnaam meetdataset | Dikte_rijdraad_1_min Dikte_rijdraad_2_min Dikte_rijdraad_3_min Dikte_rijdraad_4_min |

### Dunne plekken indicatie

| Omschrijving | Geclassificeerde aanduiding van dunne plekken per rijdraad. Een absoluut dunne plek PRIO1 en PRIO2 wordt vastgesteld als de draad dunner dan 7,5 en 8,5 bij AC100 en dunner dan 8,3 en 9,4 bij AC120 is. Een dunne plek wordt vastgesteld als het verschil tussen het symmetrisch gefilterde signaal Rijdraaddikte en het originele signaal Rijdraaddikte groter is dan 1 mm. De instelling van het filter wordt in overleg vastgesteld. |
| --- | --- |
| Toepasbaarheid | Geen uitzondering. |
| Meetbereik | Absolute dunne plek PRIO1 en PRIO2 Relatieve dunne plek (nog geen absolute dunne plek) Geen dunne plek Ongeldig |
| Resolutie | Nvt |
| Meetonzekerheid | Geen fouten op basis van de algoritme toegestaan. |
| Kolomnaam meetdataset | DP_rijdraad_1 DP_rijdraad_2 DP_rijdraad_3 DP_rijdraad_4 |

### Dunne plekken commentaar

| Omschrijving | Reserveparameters voor toekomstige toepassing |
| --- | --- |
| Toepasbaarheid | Geen uitzonderingen |
| Meetbereik | Leeg |
| Resolutie | Nvt |
| Meetonzekerheid | Nvt |
| Kolomnaam meetdataset | DP_rijdraad_1_com DP_rijdraad_2_com DP_rijdraad_3_com DP_rijdraad_4_com |

Sectie [verwijderen, regelen in BBMS?]

| Omschrijving | Aanduiding van de bovenleidingssectie er kunnen maximaal 2 sectie gelijktijdig aangeduid worden. (willekeurig genoemd sectie 1 en 2) |
| --- | --- |
| Toepasbaarheid |  |
| Meetbereik | 1 (sectie aanwezig) |
| Resolutie | Nvt |
| Meetonzekerheid | Wordt middels RFC vastgesteld |
| Kolomnaam meetdataset | Sectie_1 Sectie_2 |

  - Bemonsterings- en meetafstand

### Voor type rijdraad geldt geen bemonsterings- en meetafstandseis

### Voor alle andere parameters geldt bemonsteringsafstand is 0,25 m.