TN109672 Landelijk – Meten kwaliteit Baan en Bovenleiding

Annex 2 Eisenspecificatie parameters – Rijdraadligging

Versie 8.0

Revisie

| Versie |  | Datum |  |  | Wijziging |  | Gewijzigd door |  | Paraaf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 |  | 02-11-2017 |  |  | Toevoeging paragraaf 3.3.2 |  | S. Bisschop |  |  |
| 7.2 |  | 03-05-2019 |  |  | RFC 73 (H4.2.4) |  | C. Gjaltema |  |  |
| 7.2 |  | 14-11-2019 |  |  | RFC-98 (H4.4.1) |  | E. Cornelisse |  |  |
|  |  | 19-11-2019 |  |  | RFC-98 update (H4.4.1) |  | E. Cornelisse |  |  |
| 8.0 |  | 02-12-2019 |  |  |  |  | L. Bücking |  |  |

#### Specificatie parameters– Rijdraadligging

- Introductie

In deze annex worden de algemene technische eisen aan de meting en de vereiste analyses gespecificeerd. Deze zijn op alle metingen en analyses van toepassing tenzij anders vermeld. Voor elke dataset is er hiernaast een specifieke technische eisenspecificatie.

Hoofdstuk 1 geeft een introductie op deze annex.

Hoofdstuk 2 vermeldt de referenties waarnaar verwezen kan worden in deze of onderliggende annexen.

Hoofdstuk 3 vermeldt de algemene eisen.

Hoofdstuk 4 vermeldt de specifieke eisen en specificaties per te leveren parameter of te genereren beeld.

Het formaat van aanleveren van deze parameters en beelden per dataset wordt in de bijbehorende Annex 4 gedefinieerd.

De eisen die gesteld worden aan het aantonen dat voldaan wordt aan alle gestelde eisen in Annex 2 staan in Annex 5 deel A.

- Referenties & Definities

  - Referenties

### [Ref.A1]	Annex 2 Eisenspecificatie – meettechniek Algemeen trein baan

### [Ref.A2]	Annex 2 Eisenspecificatie – meettechniek Spoorgeometrie

### De volgende aanvullende specifieke referenties (aangegeven met een S) zijn voor deze dataset van toepassing.

- SPC00069, Productspecificatie Rijdraad voor bovenleidingsystemen, uitgave 3 d.d. 01-06-2004.

## 2.2	Geldende definities:

Geen aanvullende definities.

- Algemene eisen

Alle eisen zoals beschreven in [Ref.A1], tenzij anders vermeld.

  - Lokalisering van de meetdata

    - Geen aanvullende eisen.

  - Eisen aan de metingen

### Elk te meten segment dient minimaal 1 x per jaar met de pantograaf op gemeten te worden.

### Elk te meten segment dient minimaal 1 x per jaar met de pantograaf neer gemeten te worden.

### De metingen moeten uitgevoerd worden ten opzichte van belast spoor zoals gedefinieerd in [Ref.A2].

  - Meetsnelheid

### De maximale meetsnelheid waarbij de metingen valide zijn is minstens 120 km/h.

### De minimale meetsnelheid waarbij de metingen valide zijn is maximaal 5 km/h.

- Rijdraadligging

  - Introductie

### Dit hoofdstuk beschrijft de parameters die geleverd moeten worden met betrekking tot de ligging van de rijdraad.

  - Scope van de meting

### Alle sporen met bovenleiding die volgens het contract gemeten worden.

### Rijdraadtype AC-100  en AC-120 volgens NEN-EN 50149 moet gemeten kunnen worden.

### Alle rijdraden die zich in het meetbereik bevinden worden gemeten, tot een maximum van 4 rijdraden.

### De meetsignalen van een specifieke rijdraad veranderen binnen de geleverde sectie niet van kolomnaam in de dataset.

  - Meetomstandigheden

### Geen aanvullende eisen

  - Te leveren parameters

### Onderstaande parameters worden geleverd volgens de aangegeven specificaties:

### Hoogte rijdraad

| Omschrijving | Hoogte per rijdraad gemeten over de loodlijn op het loopvlak. |
| --- | --- |
| Toepasbaarheid | Geen uitzonderingen. |
| Meetbereik | 700 tot +500 mm ten opzichte van de nominale hoogte van de rijdraad (5500 mm). Binnen dit bereik moet de hoogte gegeven worden van de laagste rijdraad en van elke rijdraad (maximaal 3) die zich bevindt in het bereik van 0 tot minimaal +190 mm, ten opzichte van de laagste rijdraad |
| Resolutie | ≤ 1 mm |
| Meetonzekerheid | ≤ 25 mm |
| Kolomnaam meetdataset | Hoogte_rijdraad_1 Hoogte_rijdraad_2 Hoogte_rijdraad_3 Hoogte_rijdraad_4 |

### Ligging rijdraad

| Omschrijving | Positie per rijdraad. Hierbij wordt de kortste afstand gemeten van de rijdraad tot de loodlijn op het loopvlak ter plaatse van hart spoor. |
| --- | --- |
| Toepasbaarheid | Geen uitzonderingen. |
| Meetbereik | -600 tot +600 mm |
| Resolutie | ≤ 1 mm |
| Meetonzekerheid | ≤ 20 mm |
| Kolomnaam meetdataset | Ligging_rijdraad_1 Ligging_rijdraad_2 Ligging_rijdraad_3 Ligging_rijdraad_4 |

### Positie pantograaf

| Omschrijving | Aanduiding van de positie van de pantograaf (op of neer). |
| --- | --- |
| Toepasbaarheid | Geen uitzonderingen. |
| Meetbereik | Op Neer |
| Resolutie | Nvt |
| Meetonzekerheid | Nvt |
| Kolomnaam meetdataset | Positie_panto |

### Temperatuur

| Omschrijving | Buitentemperatuur op de locatie van het meetvoertuig. |
| --- | --- |
| Toepasbaarheid | Geen uitzonderingen. |
| Meetbereik | -30 tot en met +50 oC |
| Resolutie | 1 oC |
| Meetonzekerheid | ≤ 1 oC |
| Kolomnaam meetdataset | Temperatuur |

Sectie [verwijderen, regelen in BBMS?]

| Omschrijving | Aanduiding van de bovenleidingssectie er kunnen maximaal 2 sectie gelijktijdig aangeduid worden. (willekeurig genoemd sectie 1 en 2) |
| --- | --- |
| Toepasbaarheid |  |
| Meetbereik | 1 (sectie aanwezig) |
| Resolutie | Nvt |
| Meetonzekerheid | Wordt middels RFC vastgesteld |
| Kolomnaam meetdataset | Sectie_1 Sectie_2 |

  - Bemonsterings- en meetafstand

### De bemonsteringsafstand bovenstaande parameters is 0,25 m.

### De meetafstand van het meetsysteen voor temperatuur is maximaal 56 m.