|  | TN109672 Landelijk – Meten relatieve spoorgeometrie en bovenleiding Annex 4 Specificatie meetdataset - Baanbeeld Versie 6.0 |
| --- | --- |

TN109672  Landelijk – Meten kwaliteit Baan en Bovenleiding

Annex 4 Specificatie levering – Bovenleidingsbeeld

Versie 8.1

# Versie

| Versie |  | Datum |  |  | Wijziging |  | Gewijzigd door |  | Paraaf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 16-7-2019 |  |  | RFC#79 introductie 9997 |  | Tim Lenssen |  |  |
|  |  | 16-7-2019 |  |  | RFC#83 aanpassingen toetsing |  | Tim Lenssen |  |  |
|  |  | 22-8-2019 |  |  | RFC#97 Meetrun |  | Erik Cornelisse |  |  |
|  |  | 04-11-2019 |  |  | RFC#27 |  | Erik Cornelisse |  |  |
|  |  | 04-11-2019 |  |  | RFC#84 Aanpassing toetsen BVL beelden |  | Erik Cornelisse |  |  |
| 8.0 |  | 02-12-2019 |  |  |  |  | L. Bücking |  |  |
| 8.1 |  | 7-1-2021 |  |  | Toetsing en analyse aangepast |  | Tim Lenssen |  |  |

# Introductie

Dit document bevat de eisen voor de aanlevering van de meetdataset Bovenleidingsbeeld zoals gespecificeerd in [Ref.S1]

# Referenties & Definities

De productcode voor deze dataset is: BVLBLD-T

### De volgende algemene referenties (aangegeven met een A) gelden voor elke specifieke dataset.

- Annex 4 Specificatie levering - Algemeen trein baan

- Codes en Lijsten

[Ref.A4]	FO-Automated import - Appendix - Scanning Interval

### De volgende aanvullende referenties (aangegeven met een S) zijn specifiek voor deze dataset van toepassing.

## Annex 2 Specificatie parameters – Bovenleidingsbeeld

# Algemene eisen

## In het bestand worden een aantal parameters geleverd die niet voortkomen uit de meting of analyse. Deze parameters worden gebruikt voor de juiste verwerking van de levering aan BBMS en bijbehorende contractuele en administratieve processen en zijn gedefinieerd in [Ref.A1], hoofdstuk 3.

# Bestand Bovenleidingsbeeld Referentiefile

## Definitie bestand

De naamcode voor de levering van dit bestand is: meetrun

## Inhoud bestand

Elk geleverd databestand bevat de kolommen zoals gedefinieerd in onderstaande tabel.

| Nr | Kolomnaam | Type variabele | Een-heid | Verplicht veld | Ongeldig (9999); NvT (9997) toegestaan | Controles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 t/m X | De kolommen zoals beschreven in [Ref.A1], hoofdstuk 6. X is het aantal kolommen wat daar gedefinieerd is. |  |  |  |  |  |
| X+1 | Pad_filenaam | Tekst | - | Nee | Nee; Nee | Bestaand pad en bestand is aanwezig |
| X+2 | Dagnacht | Code | - | Ja | Nee, tenzij Pad_filenaam is leeg | Volgens [Ref.A2] |
| X+3 | Zichtrichting | Code | - | Ja | Nee, tenzij Pad_filenaam is leeg | Volgens [Ref.A2] |

## Toetsing en analyse

- Per segment > 100m: Percentage 9999 is maximaal 5%

- Per segment ≤ 100m: Percentage 9999 is maximaal 10%

- Per segment: Percentage 9999 ≠ 100%

- Per meetrunblok van 200m: Percentage 9999 is maximaal 5%

- Per KM: Percentage 9999 is maximaal 5%

- Per meetrun: Percentage 9999 is maximaal 5%

- Per meetrunblok van 200m: Percentage Inferieure Dagbeelden is maximaal 10%

- Per meetrunblok van 200m: Percentage Inferieure Nachtbeelden is maximaal 15%

- Per meetrun: Percentage Inferieure Dagbeelden is maximaal 10%

- Per meetrun: Percentage Inferieure Nachtbeelden is maximaal 15%

- Per meetrunblok van 200m: Percentage uitval + Inferieure beelden is maximaal 15%

- Per meetrun: Classificering en histogram (lengtes op 1m afgerond; lengtes > 250m worden samengevat in 1 staaf 250+m) van de uitval naar lengte. Variant met en zonder segmenten korter dan 100m

- Per segment: Bevat maximaal 5% meetwaarden met een referentiemeting jonger dan 3 maanden

- Per meetrun: ALS Tijdstip van meting ≥ 23:00 OF ≤ 05:00 DAN Dagnacht waarde = Nachtbeeld is 100%

- Per meetrun: ALS Tijdstip van meting ≥ 09:00 EN ≤ 17:00 DAN Dagnacht waarde = Nachtbeeld is maximaal 10%

- Per meetrun: Per overgang Dagbeeld-Nachtbeeld en Nachtbeeld-Dagbeeld is het aantal Inferieure beelden plus 9999 maximaal 3

- Per geheel geleverd Segment: Aantal geleverde dataregels komt overeen met fysieke lengte van het Segment gedeeld door de bemonsteringsafstand. Toegestaan afwijkingspercentage is 1% en minimaal toegestaan is 8 dataregels. Voor gedeeltelijk geleverd Segment berekenen over geleverd % van de lengte.

- Indien een meetrun niet voldoet aan toets 3 of 17 wordt deze automatisch afgekeurd.

## Bemonsteringsafstand

Nominaal: 1,5 meter

Toetsing: zie [Ref.A4]

# Bestand: Bovenleidingsbeeld

## Definitie bestand

De bestandsnaam is afwijkend van de definitie in [Ref.A1] hoofdstuk 6.1.2.

Elk bestand heeft een door Opdrachtnemer gekozen naam die alleen bestaat uit cijfers en of letters of een combinatie hiervan en maximaal 12 karakters lang is.

De beelden worden geleverd volgens de definitie in [Ref.A1], hoofdstuk 3.5

## Inhoud bestand

De levering bestaat uit een directorystructuur waarbinnen elk baanbeeld wordt aangeleverd.

| nr | Kolomnaam | Type variabele | Een-heid | Verplicht veld | Ongeldig (9999); NvT (9997) toegestaan | Controles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | Beeld | Jpeg | - | Ja | Nee; Nee | Groter dan 5kb |

## Toetsing

- Per meetrun: Voor Dagbeelden geldt Levering resolutie horizontaal ≥ 1600 en verticaal ≥ 1080

- Per meetrun: Voor Nachtbeelden geldt Levering resolutie horizontaal ≥ 800 en verticaal ≥ 540

- Kwaliteitscontrole per beeld obv variatie in kleur, helderheid en contrast.

## Bemonsteringsafstand

Nominaal: nvt

Tolerantie: nvt