|  | Versie 6.0 Annex 4 Specificatie meetdataset - Pantograafcontact |
| --- | --- |
|  | TN109672 Landelijk – Meten kwaliteit Baan en Bovenleiding Annex 4 Specificatie levering – Pantograafcontact Versie 8.1 |

# Versie

| Versie |  | Datum |  |  | Wijziging |  | Gewijzigd door |  | Paraaf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 |  | 02-11-2017 |  |  | Wijzigingen in tabel paragraaf 4.2 |  | M. Jansen |  |  |
| 7.2 |  | 28-05-2019 |  |  | Wijzigingen tgv versnelling naar kracht (RFC67 en 97) |  | Erik Cornelisse |  |  |
| 7.2 |  | 27-06-2019 |  |  | Extra kanalen grenswaarden uit RFC69 toegevoegd; volgorde velden aangepast aan RFC69 (op aangeven ERS) |  | Tim Lenssen |  |  |
|  |  | 16-7-2019 |  |  | RFC#86 Toetsing aangepast |  | Tim Lenssen |  |  |
|  |  | concept |  |  | RFC#79 Introductie 9997 |  | Tim Lenssen |  |  |
|  |  | 04-11-2019 |  |  | RFC#27 |  | Erik Cornelisse |  |  |
| 8.0 |  | 02-12-2019 |  |  |  |  | L. Bücking |  |  |
| 8.1 |  | 7-1-2021 |  |  | Toetsing en analyse aangepast |  | Tim Lenssen |  |  |

# Introductie

Dit document bevat de eisen voor de aanlevering van de meetdataset Pantograafcontact zoals gespecificeerd in [Ref.S1]

# Referenties & Definities

De productcode voor deze dataset is: PANTCONT-T

### De volgende algemene referenties (aangegeven met een A) gelden voor elke specifieke dataset.

- Annex 4 Specificatie levering - Algemeen trein baan

- Codes en Lijsten

[Ref.A4]	FO-Automated import - Appendix - Scanning Interval

### De volgende aanvullende referenties (aangegeven met een S) zijn specifiek voor deze dataset van toepassing.

## Annex 2 Specificatie parameters – Pantograafcontact

# Algemene eisen

Geen aanvullende algemene eisen.

# Bestand: Pantograafcontact

## Definitie bestand

De naamcode voor de levering van dit bestand is: meetrun

## Bestandsinhoud

Elk geleverd databestand bevat de kolommen zoals gedefinieerd in onderstaande tabel.

| Nr | Kolomnaam | Type variabele | Een-heid | Verplicht veld? | Ongeldig (9999); NvT (9997) toegestaan | Controles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 t/m X | De kolommen zoals beschreven in [Ref.A1], hoofdstuk 6. X is het aantal kolommen wat daar gedefinieerd is. |  |  |  |  |  |
| X+1 | Zijdelings inkomen_L | Code | - | Ja | Ja; Ja | Volgens [Ref.A2] |
| X+2 | Zijdelings inkomen_R | Code | - | Ja | Ja; Ja | Volgens [Ref.A2] |
| X+3 | Contactkracht | Getal (1 dec.) | N | Ja | Ja; Ja | ≥ 0 en ≤ 700 N |
| X+4 | Grenswaarde_attentie_onder | Getal (1 dec.) | N | Ja | Ja; Ja | ≥ 0 en ≤ 700 N |
| X+5 | Grenswaarde_attentie_boven | Getal (1 dec.) | N | Ja | Ja; Ja | ≥ 0 en ≤ 700 N |
| X+6 | Grenswaarde_actie_onder | Getal (1 dec.) | N | Ja | Ja; Ja | ≥ 0 en ≤ 700 N |
| X+7 | Grenswaarde_actie_boven | Getal (1 dec.) | N | Ja | Ja; Ja | ≥ 0 en ≤ 700 N |
| X+8 | Temperatuur | Getal (1 dec.) | oC | Ja | Ja; Nee | ≥-30 en ≤ 50 |
| X+9 | Classificatie | Code | - | Ja | Ja; Ja | Volgens [Ref.A2] |
| X+10 | Classificatie_Q | Code | - | Ja | Nee; Ja | Volgens [Ref.A2] |
| X+11 | Opdrukkracht_panto | Getal (1 dec.) | N | Ja | Ja; Nee | ≥ 0 en ≤ 200 N |

## Toetsing en analyse

- Per geheel geleverd Segment: Aantal geleverde dataregels komt overeen met fysieke lengte van het Segment gedeeld door de bemonsteringsafstand. Toegestaan afwijkingspercentage is 1% en minimaal toegestaan is 8 dataregels. Voor gedeeltelijk geleverd Segment berekenen over geleverd % van de lengte.

- Per segment > 100m: Contactkracht percentage 9999 is maximaal 5%

- Per segment ≤ 100m: Contactkracht percentage 9999 is maximaal 10%

- Per segment: Contactkracht percentage 9999 ≠ 100%

- Per meetrunblok van 200m: Contactkracht percentage 9999 is maximaal 5%

- Per KM: Contactkracht percentage 9999 is maximaal 5%

- Per meetrun: Contactkracht percentage 9999 is maximaal 5%

- Per segment > 100m: Classificatie percentage 9999 is maximaal 5%

- Per segment: Temperatuur percentage 9999 is maximaal 1%

- Per meetrun: Classificering en histogram (lengtes op 1m afgerond; lengtes > 250m worden samengevat in 1 staaf 250+m) van de uitval naar lengte. Variant met en zonder segmenten korter dan 100m

- Per segment: Bevat maximaal 5% meetwaarden met een referentiemeting jonger dan 6 maanden

- Per ongewijzigd segment ≥ 1000m: Verschil in aantal Harde Punten met referentiemeting is maximaal 4 per km

- Per ongewijzigd segment > 100m en < 1000m: Verschil in aantal Harde Punten met referentiemeting is maximaal 3

- Per ongewijzigd segment ≤ 100m: Verschil in aantal Harde Punten met referentiemeting is maximaal 1

- Per ongewijzigd segment ≥ 1000m: Verschil in aantal Zijdelings Inkomen met referentiemeting is maximaal 4 per km

- Per ongewijzigd segment > 100m en < 1000m: Verschil in aantal Zijdelings Inkomen met referentiemeting is maximaal 3

- Per ongewijzigd segment ≤ 100m: Verschil in aantal Zijdelings Inkomen met referentiemeting is maximaal 1

- Per KM: Aantal Zijdelings Inkomen is maximaal 20

- Per KM: Aantal Classificatie = Attentie of Classificatie = Actie is maximaal 100

- Per meetrun: logische controle op grenswaarden

- Per meetrun: logische controle op Contactkracht t.o.v grenswaarden

- Per meetrun: Als Contactkracht = ’valide waarde’ dan Opdrukkracht_panto = ’valide waarde’

- Per meetrun: Als Contactkracht = ’valide waarde’ dan Grenswaarde_attentie_onder, Grenswaarde_attentie_boven, Grenswaarde_actie_onder, Grenswaarde_actie_boven = ’valide waarde’

- Per meetrun: Opdrukkracht_panto = ‘constante waarde’

- Per meetrun: Contactkracht ≠ ‘constante waarde’

- Indien een meetrun niet voldoet aan toets 1 of 4 wordt deze automatisch afgekeurd.

## Bemonsteringsafstand

Nominaal: 0,25 meter

Toetsing: zie [Ref.A4]