TN109672  Landelijk – Meten kwaliteit Baan en Bovenleiding

Annex 4 Specificatie levering – Rijdraadligging

Versie 8.1

# Versie

| Versie |  | Datum |  |  | Wijziging |  | Gewijzigd door |  | Paraaf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 19-4-2019 |  |  | RFC#81 – Rijrichting verwijderd uit 4.2 |  | Tim Lenssen |  |  |
|  |  | 16-7-2019 |  |  | RFC#87 – Aangepassingen Toetsing |  | Tim Lenssen |  |  |
|  |  | 16-7-2019 |  |  | RFC#79 – Introductie 9997 |  | Tim Lenssen |  |  |
|  |  | 22-8-2019 |  |  | RFC#97 – Meetrun en datumformaat |  | Erik Cornelisse |  |  |
|  |  | 04-11-2019 |  |  | RFC-27 – Toetsing bemonsteringsafstand |  | Erik Cornelisse |  |  |
| 8.0 |  | 02-12-2019 |  |  |  |  | L. Bücking |  |  |
| 8.1 |  | 04-12-2020 |  |  | RFC#1268 (PIM295) |  | Tim Lenssen |  |  |

# Introductie

Dit document bevat de eisen voor de aanlevering van de meetdataset Rijdraadligging zoals gespecificeerd in [Ref.S1]

# Referenties & Definities

De productcode voor deze dataset is: RIJDRLIG-T

### De volgende algemene referenties (aangegeven met een A) gelden voor elke specifieke dataset.

- Annex 4 Specificatie levering - Algemeen trein baan

- Codes en Lijsten

[Ref.A4]	FO-Automated import - Appendix - Scanning Interval

### De volgende aanvullende referenties (aangegeven met een S) zijn specifiek voor deze dataset van toepassing.

## Annex 2 Specificatie parameters – Rijdraadligging

# Algemene eisen

## In het bestand worden een aantal parameters geleverd die niet voortkomen uit de meting of analyse. Deze parameters worden gebruikt voor de juiste verwerking van de levering aan BBMS en bijbehorende contractuele en administratieve processen en zijn gedefinieerd in [Ref.A1], hoofdstuk 3.

# Bestand: Rijdraadligging

## Definitie bestand

De naamcode voor de levering van dit bestand is: meetrun

## Bestandsinhoud

Elk geleverd databestand bevat de kolommen zoals gedefinieerd in onderstaande tabel.

| Nr | Kolomnaam | Type variabele | Een-heid | Verplicht veld? | Ongeldig (9999); NvT (9997) toegestaan | Controles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 t/m X | De kolommen zoals beschreven in [Ref.A1], hoofdstuk 6. X is het aantal kolommen wat daar gedefinieerd is. |  |  |  |  |  |
| X+1 | Sectie_1 | Code | - | Ja | Ja; Ja | 1 |
| X+2 | Sectie_2 | Code | - | Ja | Ja; Ja | 1 |
| X+3 | Sectie_3 | Code | - | Ja | Ja; Ja | 1 |
| X+4 | Sectie_4 | Code | - | Ja | Ja; Ja | 1 |
| X+5 | Hoogte_rijdraad_1 | Getal (0 dec.) | mm | Ja | Ja; Ja | ≥ -700 mm en ≤ 500 mm |
| X+6 | Hoogte_rijdraad_2 | Getal (0 dec.) | mm | Ja | Ja; Ja | ≥ -700 mm en ≤ 500 mm |
| X+7 | Hoogte_rijdraad_3 | Getal (0 dec.) | mm | Ja | Ja; Ja | ≥ -700 mm en ≤ 500 mm |
| X+8 | Hoogte_rijdraad_4 | Getal (0 dec.) | mm | Ja | Ja; Ja | ≥ -700 mm en ≤ 500 mm |
| X+9 | Hoogte_rijdraad_5 | Getal (0 dec.) | mm | Ja | Ja; Ja | ≥ -700 mm en ≤ 500 mm |
| X+10 | Hoogte_rijdraad_6 | Getal (0 dec.) | mm | Ja | Ja; Ja | ≥ -700 mm en ≤ 500 mm |
| X+11 | Hoogte_rijdraad_7 | Getal (0 dec.) | mm | Ja | Ja; Ja | ≥ -700 mm en ≤ 500 mm |
| X+12 | Hoogte_rijdraad_8 | Getal (0 dec.) | mm | Ja | Ja; Ja | ≥ -700 mm en ≤ 500 mm |
| X+13 | Ligging_rijdraad_1 | Getal (0 dec.) | mm | Ja | Ja; Ja | Absolute waarde ≤ 600 mm |
| X+14 | Ligging_rijdraad_2 | Getal (0 dec.) | mm | Ja | Ja; Ja | Absolute waarde ≤ 600 mm |
| X+15 | Ligging_rijdraad_3 | Getal (0 dec.) | mm | Ja | Ja; Ja | Absolute waarde ≤ 600 mm |
| X+16 | Ligging_rijdraad_4 | Getal (0 dec.) | mm | Ja | Ja; Ja | Absolute waarde ≤ 600 mm |
| X+17 | Ligging_rijdraad_5 | Getal (0 dec.) | mm | Ja | Ja; Ja | Absolute waarde ≤ 600 mm |
| X+18 | Ligging_rijdraad_6 | Getal (0 dec.) | mm | Ja | Ja; Ja | Absolute waarde ≤ 600 mm |
| X+19 | Ligging_rijdraad_7 | Getal (0 dec.) | mm | Ja | Ja; Ja | Absolute waarde ≤ 600 mm |
| X+20 | Ligging_rijdraad_8 | Getal (0 dec.) | mm | Ja | Ja; Ja | Absolute waarde ≤ 600 mm |
| X+21 | Rijdraad_Q | Code | - | Ja | Ja;Ja | Volgens [Ref.A2] |
| X+22 | Positie_panto | Code | - | Ja | Nee; Nee | Volgens [Ref.A2] |
| X+23 | Temperatuur | Getal (1 dec.) | oC | Ja | Ja; Nee | ≥ -30 en ≤ 50 oC |

Tabel 1: Definitie BVL-Ligging

## Toetsing en analyse

- Per sectie: Percentage waar op 3 kanalen of 1 kanaal 9999 aanwezig is is maximaal 10%

- Per sectie: Rijdraadgedeelte waar Sectie_1/2 is 1: Percentage totaaluitval is maximaal 5%

- Per segment (> 100m): Percentage totaaluitval is maximaal 5%

- Per segment (≤ 100m): Percentage totaaluitval is maximaal 10%

- Per segment: Percentage totaaluitval ≠ 100%

- Per meetrun: Schuivend blok van 200m: Totaaluitval is maximaal 1%

- Per KM: Totaaluitval is maximaal 5%

- Per meetrun: Totaaluitval is maximaal 5%

- Per segment: Temperatuur percentage 9999 is maximaal 1%

- Snelheid: Percentage 9999 per Segment is maximaal 1%

- Per meetrun: Classificering en histogram van de totaaluitval naar lengte. Variant met en zonder segmenten korter dan 100m

- Per 200m vanaf begin van de meetrun (segmenten > 200m): correlatie met referentiemeting > 0.8 (Doel: detectie gespiegeld of verschoven signaal max 3m)

- Per 200m vanaf begin van de meetrun (segmenten > 200m): correlatie met referentiemeting > 0.8

- Per segment: Bevat maximaal 5% meetwaarden met een referentiemeting jonger dan 3 maanden

- Per geheel geleverd Segment: Aantal geleverde dataregels komt overeen met fysieke lengte van het Segment gedeeld door de bemonsteringsafstand. Toegestaan afwijkingspercentage is 1% en minimaal toegestaan is 8 dataregels. Voor gedeeltelijk geleverd Segment berekenen over geleverd % van de lengte.

- Totaaluitval is de situatie waarin geen valide meetwaarde beschikbaar is en minimaal 1 kanaal gelijk is aan 9999 (voor de 8 hoogte-kanalen of voor de 8 ligging-kanalen).

- Indien een meetrun niet voldoet aan toets 5 of 15 wordt deze automatisch afgekeurd.

## Bemonsteringsafstand

Nominaal: 0,25 meter

Toetsing: zie [Ref.A4]