ProRail Mobiele Connectiviteit

Configuratie Specificatie GSM-R Meetsystemen MP Jules

| Referentie: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Auteur: |  | Charles Lotte |
| Versie: | 0.93 |  |  |

Configuratie Pagina

DOCUMENT HISTORIE

| Versie | Datum | Reden voor nieuwe versie |
| --- | --- | --- |
| 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.91 0.92 0.93 | 1 december 2020 23 december 2020 22 januari 2021 27 januari 2021 4 februari 2021 10 februari 2021 25 februari 2021 1 maart 2021 28 april 2021 18 mei 2021 7 juni 2021 9 juni 2021 | Eerste opzet Interne review verwerkt¦ Update hoofdstuk 9 tabel 2 Review MobiRail verwerkt Review Clear CinCom verwerkt Hoofdstuk 13 en 14 toegevoegd Update hoofdstuk 8 Update hoofdstuk 9 (APN naamgeving) Update hoofdstuk 3.2, 9 en 12 Update hfd. 3.1, 12.2 en 14, tabel 3, figuur 3, 4 en 5. Hfd. scenario mgt. toegevoegd Update hfd. 5, 14, 15, 16 en figuur 1. Hfd. 17 toegevoegd Update hfd 13, 15 en 17 Aanvulling MR hfd 18 en bijlage A toegevoegd, upd hfd 13 en 15 |

Inhoud

1	Inleiding	5

2	Doelstelling	5

3	Meetsystemen	5

3.1	UAP Expandium	5

3.2	UAP Clear CinCom	5

3.3	Romes Meetset	5

4	Metingen	6

5	Antenne-aansluitingen	6

6	Procedure Uitschakelen UAP	7

7	QOS	7

8	GPRS & EGPRS	7

9	MSISDN & SIM Profielen	8

10	ETCS & NON-ETCS Baanvakken	9

11	Dag & Nachtmetingen	9

12	Configuratie Meetsystemen	9

12.1	KPI Verificatiemetingen	10

12.2	EoG Metingen	10

12.3	SLA- Tuning en Validatiemetingen	11

12.4	Ad Hoc Metingen	11

13	Data Upload	12

13.1	GSM-R	12

13.2	4G	12

14	Congestion Management	12

15	Scenario Management	14

16	Matrix	15

17	Patchpaneel	16

18	Operationele inzet Meetsystemen	17

Bijlage A – Scenario Definitions Expandium UAP	19

1.	Scenario A CLR	19

2.	Scenario A TTI	20

3.	Scenario B S093 CED CEER	21

4.	Scenario B S093 TTD	22

5.	Scenario B S093 TTI TREC	23

6.	Scenario B S093 NRD	24

7.	Scenario C Context	25

8.	Scenario  D S093 SSD	26

9.	Scenario D S093 GPRS Delays	27

10.	Scenario D S093 DNS Lookup Delays	28

11.	Scenario D S093 TTD	29

12.	Scenario E - CST:	30

13.	Scenario E – MOS	31

14.	Scenario F - VGCS	32

15.	Scenario H – IDLE	33

16.	KPI Cross-Reference	34

# Inleiding

ProRail heeft een contract met Eurailscout om gebruik te maken van hun meettrein ‘MP Jules’ om netwerk- en validatiemetingen uit te voeren op het GSM-R netwerk. Met behulp van de netwerk- en validatiemetingen wordt de kwaliteit van het GSM-R netwerk inzichtelijk gemaakt en kunnen we deze borgen. In de meettrein MP Jules heeft ProRail verschillende vaste meetsystemen geïnstalleerd. Buiten deze vaste meetsystemen wordt ook regelmatig gebruik gemaakt van een Romes meetset die in de meettrein wordt geplaatst voor onder andere SLA, tuning en validatiemetingen van het GSM-R netwerk.

- Het GSM-R netwerk is een smal-bandig netwerk en heeft een bepaalde capaciteit beschikbaar voor de aangesloten gebruikers. In dit document wordt beschreven hoe de meetsytemen kunnen worden ingezet voor de verschillende metingen die met deze meettrein worden uitgevoerd op het GSM-R netwerk.

# Doelstelling

- Het doel van deze configuratie specificatie voor de meettrein MP Jules is om de maximale inzet van de verschillende meetsystemen in deze meettrein te beschrijven en om te voorkomen dat het operationele verkeer op het GSM-R netwerk door de inzet van deze meetsystemen negatief wordt beïnvloed op zowel capaciteit als performance management. Tevens is het doel om te voorkomen dat de meetsystemen elkaar negatief gaan beïnvloeden. Daarnaast willen we zo weinig mogelijk veranderingen hebben om continuïteit te krijgen in de uitvoering van de metingen.

# Meetsystemen

Op de meettrein MP Jules zijn verschillende GSM-R meetsystemen aanwezig. Er zijn twee vaste unattended probes (UAPs) en één autonomous netwerk scanner van Rohde & Schwarz (TSME6) geïnstalleerd in de meettrein. Het betreft één UAP van Expandium en één UAP van Clear CinCom. Op moment dat de meettrein wordt opgestart worden deze probes actief en zullen de ingestelde call-scenario’s automatisch worden geactiveerd om verkeer te generen en daarmee data te verzamelen van het GSM-R netwerk voor de KPI verificatiemetingen ten behoeve van capaciteit en performance mgt. Buiten de unattended probes wordt ook gebruik gemaakt van de Romes meetset op de meettrein die voorafgaand van de metingen wordt opgesteld. De Romes meetset is niet unattended en ook niet vast geïnstalleerd op de meettrein.

## UAP Expandium

De unattended probe van Expandium is voorzien van twee GSM-R modems van het type Triorail TTS-TRC5 waarmee met behulp van verschillende call scenario’s Circuit Switched en Packet Switched sessies kunnen worden opgezet.

## UAP Clear CinCom

De unattended probe van Clear CinCom is voorzien van drie GSM-R modems waarvan er één van het type Triorail TRC-6RM is en twee van het type Funkwerk MT5E waarmee met behulp van verschillende call scenario’s Circuit Switched en Packet Switched sessies kunnen worden opgezet.

## Romes Meetset

De Romes meetset is voorzien van vier GSM-R modems waarvan er drie van het type Triorail TRC5 zijn en één van het type S75 waarmee met behulp van verschillende call scenario’s Circuit Switched en Packet Switched sessies kunnen worden opgezet.

# Metingen

De meettrein MP Jules wordt voor GSM-R ingezet om verschillende netwerkmetingen te kunnen verrichten. De verschillende netwerkmetingen zijn als volgt;

KPI verificatiemetingen

Validatiemetingen

Tuning

EoG metingen

SLA metingen

Ad hoc metingen

Voor bovenstaande metingen gelden verschillende maximale configuraties op de meetsystemen die op de meettrein actief kunnen zijn. Hierbij geldt een maximaal aantal actieve modems om het operationele netwerk, en elkaar onderling, niet negatief te beïnvloeden.

# Antenne-aansluitingen

Op de meettrein MP Jules zijn 8 GSM-R en 1 C2000 antennepositie beschikbaar. Antennepositie 3, 4, 5 en 6 zijn uitgerust met een GPS aansluiting. Deze zijn als volgt op het dak gemonteerd en komen overeen met het aansluitpaneel welke in de trein aanwezig is;

Figuur 1

De unattended probes en de Autonomous Scanner krijgen hun eigen (vaste) antennepositie toegewezen. Deze antenneposities zijn als volgt ingedeeld;

| TYPE | MODEM | ANTENNEPOSITIE |
| --- | --- | --- |
| EXPANDIUM | MODEM-1 | POSITIE 6 |
| EXPANDIUM | MODEM-2 | POSITIE 8 |
| CLEAR CINCOM | MODEM-1 | POSITIE 3 |
| CLEAR CINCOM | MODEM-2 | POSITIE 1 |
| CLEAR CINCOM | MODEM-3 | POSITIE 4 |
| ROHDE & SCHWARZ | AUTONOMOUS SCANNER | POSITIE 5 |

Tabel 1

Tijdens de verschillende metingen worden niet alle modems tegelijk actief gebruikt. Het maximaal aantal actieve modems en de daarbij behorende antenneposities worden beschreven in hoofdstuk 12 Configuratie Meetsystemen.

Tijdens SLA-, tuning en validatiemetingen met de meettrein MP Jules is het noodzakelijk om bepaalde vaste UAP antenneposities te gebruiken i.v.m. de beperking van de hoeveelheid antenneaansluitingen. Houdt tijdens de SLA en validatiemetingen rekening met de procedure die nodig is bij het uitschakelen en ontkoppelen van de antennes van de unattended probes!

# Procedure Uitschakelen UAP

Om schade aan een UAP te voorkomen dient de UAP eerst volledig uitgeschakeld te zijn voordat de radiomodules worden losgekoppeld van de antennes. Houdt hierbij ook rekening met de batterij backup! De volgende procedure is hiervoor van belang;

Bij ATB en/of andere ritten met de MP Jules t.b.v. Eurailscout en/of ProRail welke niet GSM-R gerelateerd zijn, dus geen Mobirail personeel op de trein, verandert er niets. De Eurailscout machinist schakelt de UPS in en weer uit, deze procedure wordt nu al gevolgd en deze wijzigt dus niet.

Bij GSM-R gerelateerde ritten met de MP Jules schakelt de Mobirail engineer de UPS in. Het inschakelen gebeurt pas nadat eerst de relevante meetsystemen, UAP Expandium, UAP Clear CinCom en de Autonomous Scanner zijn ontkoppeld (antennes los en 220V stekker er uit).

Na afloop van een GSM-R gerelateerde rit schakelt de Mobirail engineer de UPS eerst uit. Na het uitschakelen van de UPS worden de relevante meetsystemen, UAP Expandium, UAP Clear CinCom en de Autonomous Scanner weer aangesloten op 220V (stekker er weer in). Vervolgens dient men de antenneaansluitingen van de unattended probes en Autonomous Scanner weer correct aan te sluiten op de daarvoor bepaalde vaste antenneposities.

# QOS

Binnen het GSM-R netwerk zijn vier quality of service (QOS) profielen geconfigureerd met elk een eigen prioriteit. De QOS profielen zijn als volgt geconfigureerd;

Tabel 2

De profielen ETCS en ORBIT hebben een gegarandeerde bandbreedte, de andere twee profielen worden afgehandeld als best effort. In hoofdstuk 9 wordt per modem aangegeven welk type SIM en QOS profiel van toepassing is. Hiermee wordt eveneens duidelijk gemaakt welk type verkeer met het betreffende modem kan worden opgezet. Daarnaast dienen alle modems van de meetsystemen op de meettrein gebruik te maken van eMLPP prioriteit 4.

# GPRS & EGPRS

In het huidige Nokia design kunnen GPRS en EGPRS (EDGE) geen gebruik maken van de gezamelijke Packet Switched recources (PS pool) op een TRX. De beschikbare Packet Switched recourses (TS) worden opgesplitst zodra GPRS en EGPRS gebruikers samen op een GSM-R cell actief komen. Dit resulteerd in een degradatie van de resources. Om te voorkomen dat er teveel recources worden gebruikt op een operationele BTS met de meetsystemen op de meettrein kunnen er geen gelijktijdige combinatie metingen verricht worden met GPRS en EGPRS op cellen met 1 TRX. GPRS en EGPRS metingen altijd separaat uitvoeren op GSM-R cellen met 1 TRX en nabij grote stations.

# MSISDN & SIM Profielen

De modems in de unattended probes worden voorzien van dedicated SIM’s met een eigen SIM en quality of service (QOS) profiel. Voor elke unattended probe wordt met behulp van een figuur aangegeven hoeveel modems er totaal beschikbaar zijn in de vorm van een mobieltje.

Figuur 2

In onderstaande tabel wordt de MSISDN per modem en SIM specificaties weergegeven;

Tabel 3

Een SIM profiel met zowel VGCS als ETCS verkeer wordt niet ondersteund. Hierdoor zijn twee verschillende SIM profielen benodigd voor de unattened probes. Tevens zijn er verschillende quality of service profielen voor Packet Switched verkeer. Voor beide SIM profielen zijn aparte APNs (Access Point name) aangemaakt voor het verkeer met de unattended probes, deze zijn als volgt;

UAP1	uap.prorailrtd3.nl			Static IP - 10.80.3.1 t/m 10.80.3.6

UAP2	uap-etcs.mnc021.mcc204.gprs		Dynamic IP - 10.70.32.0 t/m .255

UAP2	uap-kms.mnc021.mcc204.gprs		Dynamic IP - 10.70.33.0 t/m .255

Om het operationele verkeer niet nadelig te beïnvloeden met de unattened probes wordt voor het regulier Packet Switched verkeer het laagste QOS profiel OTHER gebruikt. Alleen voor EoG metingen wordt het ETCS QOS profiel gebruikt. Voor het VGCS verkeer wat met de unattended probe wordt opgezet is een test groep met Group-ID 185 in een drie-cell configuratie aangemaakt.

Vertaling traffic type;

CS	Circuit Switched verkeer

CSD	Circuit Switched Data verkeer (NON-ETCS) 4800 bps

PS	Regulier Packet Switched verkeer (GPRS of EGPRS)

VGCS	Voice Group Calls

ETCS	ETCS Circuit Switched Data verkeer 4800 bps

EoG	ETCS over GPRS verkeer

Bij het inrichten van de scripts voor de call-scenario’s voor de meetsystemen dient men rekening te houden met het type verkeer wat per modem kan worden uitgevoerd conform bovenstaand tabel.

# ETCS & NON-ETCS Baanvakken

De GSM-R cellen op ETCS baanvakken hebben meer capaciteit dan GSM-R cellen op NON-ETCS baanvakken. De maximale configuratie van de gezamenlijke meetsysteem kan hierdoor afwijken per type baanvak. Voor beide baanvakken geldt de volgende richtlijn tijdens de KPI verificatiemetingen;

NON-ETCS baanvak: 	Maximaal 1 Circuit Switched en 1 Packet Switched call parallel opzetten
ETCS baanvak: 		Maximaal 2 Circuit Switched en 2 Packet Switched calls parallel opzetten

Indien een NON-ETCS baanvak buitendienst is gesteld kan men de richtlijn van een ETCS baanvak toepassen.

# Dag & Nachtmetingen

In de nacht tussen 02:00 en 04:00 uur worden op het GSM-R netwerk beheeractiviteiten uitgevoerd door applicaties InfoPlus en Orbit. De beheeractiviteiten van Orbit zorgen voor een flinke piek in het Packet Switched verkeer op verschillende locaties in het land. Met name op de rangeerterreinen waar meerdere treinen zich ophouden kan congestie optreden op de omliggende GSM-R cellen. Om de congestie die hierdoor ontstaat niet verder te verhogen, en hierdoor geen representatieve metingen kunnen worden gemaakt, dient men rekening te houden met de rangeerlocaties in het land tijdens metingen in de nacht.

Tussen 06:00 en 01:00 uur geldt voor de gezamenlijke meetsystemen in de MP Jules tijdens de KPI verificatiemetingen een maximum van 1 Circuit Switched en 1 Packet Switched call parallel op NON-ETCS baanvakken.

In de nacht tussen 01:00 en 06:00 uur is het mogelijk om met de gezamenlijke meetsystemen in de MP Jules op NON-ETCS baanvakken maximaal twee Circuit Switched en twee Packet Switched calls parallel uit te voeren tijdens de KPI verificatiemetingen. Deze configuratie geldt tevens voor alle baanvakken overdag tussen 06:00 en 1:00 uur welke buitendienst gesteld zijn.

# Configuratie Meetsystemen

Per type meting worden de verschillende meetsystemen die op de meettrein operationeel kunnen zijn met behulp van een overzichtsplaatje naast elkaar weergegeven. Hiermee wordt de maximale inzet van de actieve (non Idle) modems in de gehele combinatie per meting duidelijk gemaakt. Met behulp van letters is aangegeven welk type modem het betreft. De vertaling is als volgt;

- TR:	TrioRail

- F:	Funkwerk

- S:	S75

In rood wordt aangegeven hoeveel modems maximaal per meetsysteem actief mogen worden gebruikt tijdens de verschillende metingen die worden uitgevoerd op het GSM-R netwerk. Alleen de met rood aangegeven modems mogen actief gebruikt worden! Per configuratie wordt tevens aangegeven welk type verkeer het actieve modem mag opzetten.

De unattended probes kunnen ook tijdelijk uitgeschakeld worden als dat nodig is. Het betreft in dit hoofdstuk de actieve configuratie die maximaal toegestaan is op het GSM-R netwerk in relatie met capaciteit management.

De Autonomous Scanner is in het configuratiedeel achterwege gelaten omdat die het GSM-R netwerk niet actief belast.

## KPI Verificatiemetingen

Zodra de meetrein MP Jules opstart starten de probes automatisch met het genereren van verkeer op het GSM-R netwerk voor de CPM KPI verificatiemetingen. Tijdens de KPI verificatiemetingen mag maximaal één modem actief zijn in dedicated mode om de bezetting van tijdsloten te beperken. Een van de twee modems wordt hierdoor alleen gebruikt voor Circuit Switched verkeer, en het andere modem alleen voor Packet Switched verkeer.

De maximale actieve configuratie van de hardware tijdens KPI verificatiemetingen tussen 06:00 en 01:00 uur op NON-ETCS baanvakken is als volgt;

Figuur 3

Expandium modem 1 – Circuit Switched verkeer – Antennepositie 6

Clear Cincom Modem 1 – Packet Switched verkeer – Antennepositie 3

In de nacht tussen 01:00 en 6:00 uur, tijdens buitendienststellingen en op ETCS tracks kan deze configuratie worden uitgebreid met één extra actief modem (max twee in dedicated mode!) per UAP als volgt;

Figuur 4

Expandium modem 1 – Circuit Switched verkeer – Antennepositie 6

Expandium modem 2 – Packet Switched verkeer – Antennepositie 8

Clear Cincom Modem 1 – Packet Switched verkeer – Antennepositie 3

Clear Cincom Modem 2 – Packet Switched verkeer – Antennepositie 1

## EoG Metingen

Om het GSM-R netwerk voor te bereiden op ETCS over GPRS (EoG) worden er EoG metingen uitgevoerd op ETCS baanvakken. De Hanzelijn wordt momenteel ingezet als pilot track voor dit type metingen. Later zullen ook EoG metingen op andere ETCS baanvakken worden uitgevoerd.

De GSM-R cellen op ETCS tracks zijn voorzien van twee TRX-en per cell. Dit geeft de mogelijkheid om meer testverkeer op te zetten. Tijdens de EoG metingen mogen maximaal 5 modems actief worden gebruikt. De maximale actieve configuratie van de hardware tijdens EoG metingen is als volgt;

Figuur 5

De unattended probe van Clear CinCom wordt ingezet voor EoG metingen waarbij Packet Switched verkeer noodzakelijk is. Met de Expandium probe kunnen parallel maximaal twee modems in dedicated mode (CS) worden gebruikt.

Expandium modem 1 – Circuit of Packet Switched verkeer – Antennepositie 6

Expandium modem 2 – Circuit of Packet Switched verkeer – Antennepositie 8

Clear Cincom Modem 1 – Packet Switched verkeer – Antennepositie 3

Clear CinCom modem 2 – Packet Switched verkeer – Antennepositie 1

Clear CinCom modem 3 – Packet Switched verkeer – Antennepositie 4

## SLA- Tuning en Validatiemetingen

De Romes meetset wordt ingezet op de meettrein wanneer de periodieke SLA metingen, tuning, validatie- en KPI verificatiemetingen moeten worden uitgevoerd op het GSM-R netwerk. Tevens worden met de ROMES meetset additionele validatiemetingen uitgevoerd die benodigd zijn als er wijzigingen zijn opgetreden in het GSM-R netwerk. Om de metingen die worden uitgevoerd met de Romes meetset niet negatief te beïnvloeden dienen de andere aanwezige meetsystemen op de meettrein te worden gedeactiveerd.

De Autonomous Scanner dient wel operationeel te blijven. De maximale actieve configuratie van de hardware in dedicated mode tijdens de SLA- en validatiemetingen is als volgt;

Figuur 6

Romes modem 2 – Circuit Switched verkeer – Antennepositie 1

Romes modem 3 – Circuit Switched Data verkeer – Antennepositie 3

Afhankelijk van het doel van de validatiemetingen kunnen het aantal modems, het type verkeer en de antenneposities wijzigen. Bovenstaande configuratie geldt als basisconfiguratie welke standaard wordt ingezet.

## Ad Hoc Metingen

Wanneer er problemen in het netwerk ontstaan, zoals bijvoorbeeld een interferentieprobleem, kan het noodzakelijk zijn om ad hoc een meting uit te voeren in het GSM-R netwerk. Afhankelijk van de situatie zal ook de benodigde configuratie van de meetsystemen in de meettrein passend moeten zijn.

Zodra ad hoc metingen nodig zijn, en de basisconfiguratie van de SLA- en validatiemeting niet voldoende is, zullen deze individueel bekeken moeten worden. Dit geldt ook voor metingen die vanuit projecten benodigd zijn en afwijken van de in deze specificatie opgenomen maximale configuratie.

# Data Upload

## GSM-R

Het uploaden van logbestanden van de Expandium UAP gaat over GSM-R door middel van een Circuit Switched Data verbinding. Er zijn drie verschillende mogelijkheden om deze upload van logbestanden uit te voeren, deze zijn als volgt;

Loop End

Manueel

Power-Up UAP

Wanneer Loop End wordt gebruikt zal bij het afronden van iedere call(scenario) een upload m.b.v. Circuit Switched Data worden uitgevoerd op GSM-R. Dit geeft extra CSD verbindingen op GSM-R gelijktijdig met de metingen vanuit de meettrein wat ongewenst is.

Manueel lijkt de beste keuze voor het uploaden van de logbestanden maar vraagt dat de UAP operator het uitvoeren van metingen actief opvolgt. Wanneer het beheer voor de UAP’s wordt ingeregeld zal het configureren van de upload van logbestanden onderdeel moeten zijn van te maken afspraken.

De optie power-UP is de huidige instelling. Deze optie houdt in dat UAP logbestanden die zijn opgeslagen worden ge-upload zodra de MP Jules opnieuw opstart bij een volgende meetrit. Op moment dat de MP Jules opstart, en de UAP onder spanning komt te staan, worden de logbestanden via GSM-R verstuurd. Nadeel is dat het langere tijd kan duren voordat de logbestanden worden ontvangen omdat de meettrein niet dagelijks rijdt en soms weken kan stilstaan.

## 4G

De GSM-R L3 (layer 3) berichten die worden opgeslagen door de meetsystemen worden over het 4G netwerk verstuurd omdat dit grote bestanden zijn. Dit geldt ook voor de databestanden van de Autonomous Scanner. Op moment dat de MP Jules actief is verstuurt de Autonomous Scanner via het 4G netwerk ieder half uur een datafile tussen de 13 en 15Mb.

De Clear Cincom UAP verstuurt, afhankelijk van het type en aantal metingen, een aantal bestanden tussen de 125MB en 250MB per (meet)dag van ongeveer 10 uur.

De Expandium UAP verstuurt, afhankelijk van het type en aantal metingen, een aantal bestanden tussen de 200MB en 350MB per (meet)dag.

# Congestion Management

De feature congestion management, welke beschikbaar is voor de Expandium UAP, werkt op modem level. Congestion management houdt in dat via configuratie instelling een automatisme mogelijk is modems naar scenario pauze te schakelen wanneer het toegestane aantal modems van dit type UAP’s in dezelfde GSM-R cell wordt overschreden. Wanneer een modem door deze feature wordt uitgeschakeld/gepauzeerd, wordt deze in Idle mode gebracht door het uitvoeren van een normal release procedure. De opdracht hiervan wordt door het centrale systeem middels een SMS naar betreffende UAP’s geregeld. Voor deze feature is het van belang om de verschillende instellingen zo te configureren dat deze in lijn zijn met de GSM-R capaciteit en performance richtlijnen die beschreven staan in deze specificatie. De mogelijke instellingen zijn als volgt;

Maximaal aantal modems actief in een cell

Delay wanneer een modem wordt uitgeschakeld als er meerdere bij elkaar komen

Het maximaal aantal toegestane actieve modems van een Expandium UAP in een identieke GSM-R cell is twee. Hiermee zijn we instaat om ook ‘Mobile To Mobile’ gesprekken op te zetten met de zelfde UAP. Standaard staat het aantal actieve modems in een identieke GSM-R cell op drie, dit is aangepast in de configuratie van deze feature naar de gewenste instelling van twee.

Op moment dat een derde modem (2e UAP) actief komt in een GSM-R cell waar al twee modems actief zijn (1e UAP), worden beide modems van de 1e UAP gepauzeerd via SMS door de centrale server van QATS totdat het 3e modem uit de zelfde GSM-R cell is verdwenen. De scenario’s van de gepauzeerde modems worden weer opgestart zodra het 3e modem is verdwenen uit dezelfde GSM-R cell.

Voor deze feature is het mogelijk om een delay in te stellen om te bepalen wanneer de congestion management feature moet ingrijpen. Standaard staat deze instelling op 30 seconden, in de praktijk moet blijken of deze standaard instelling voldoet aan onze capaciteit en performance eisen.

# Scenario Management

In QATS Drive test (QDT) zijn (call)scenario’s te configureren voor de Expandium UAP bedoeld om de UAP modems de gewenste KPI’s te laten genereren. Per scenario worden verschillende type calls opgezet welke resulteren in KPI (TSV file) Rapportages.

Onderstaande tabel geeft de verschillende Scenario’s voor elk van de KPI’s weer.

In bijlage A wordt de defintie/instelling elk van de scenario’s gedetailleerd weergegeven.

Tabel 4

De duur van een scenario wordt gedefinieerd in seconden. In bijlage A is de duur steeds gespecificeerd op 1800 sec (20 min) doch deze instelling zal in de praktijk afhangen van het rittenschema van de MP Jules en ook de plaats en tijd waar specifieke KPI verkregen moeten worden.

Noot: Het gebruiken van de scenario’s kan in druk bezette gebieden leiden tot capaciteit en performance problemen. De inzet ervan zal in overeenstemming met CPM worden bekeken.

# Matrix

In onderstaande matrix worden de verschillende configuraties die bij de betreffende metingen horen en het aantal actieve modems, type verkeer en antennepositie in één overzicht weergegeven.

| UAP - KPI VERIFICATIEMETINGEN DAG 06:00 – 01:00 NON-ETCS TRACKS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MODEM | AKTIEF | VERKEERS TYPE | ANTENNEPOSITTIE |
| EXPANDIUM-1 | JA | CIRCUIT SWITCHED | POSITIE 6* |
| EXPANDIUM-2 | NEE | - | POSITIE 8 |
| CLEAR CINCOM-1 | JA | PACKET SWITCHED | POSITIE 3* |
| CLEAR CINCOM-2 | NEE | - | POSITIE 1 |
| CLEAR CINCOM-3 | NEE | - | POSITIE 4* |
| R&S SCANNER | - | - | POSITIE 5* |
| UAP - KPI VERIFICATIEMETINGEN NACHT 01:00 – 06:00 NON-ETCS & ETCS TRACKS |  |  |  |
| MODEM | ACTIEF | VERKEERS TYPE | ANTENNEPOSITTIE |
| EXPANDIUM-1 | JA | CIRCUIT SWITCHED | POSITIE 6* |
| EXPANDIUM-2 | JA | PACKET SWITCHED | POSITIE 8 |
| CLEAR CINCOM-1 | JA | PACKET SWITCHED | POSITIE 3* |
| CLEAR CINCOM-2 | JA | CIRCUIT SWITCHED | POSITIE 1 |
| CLEAR CINCOM-3 | NEE | - | POSITIE 4* |
| R&S SCANNER | - | - | POSITIE 5* |
| UAP - EOG METINGEN |  |  |  |
| MODEM | ACTIEF | VERKEERS TYPE | ANTENNEPOSITTIE |
| EXPANDIUM-1 | JA | CIRCUIT / PACKET | POSITIE 6* |
| EXPANDIUM-2 | JA | CIRCUIT / PACKET | POSITIE 8 |
| CLEAR CINCOM-1 | NEE | - | POSITIE 3* |
| CLEAR CINCOM-2 | JA | PACKET SWITCHED | POSITIE 1 |
| CLEAR CINCOM-3 | JA | PACKET SWITCHED | POSITIE 4* |
| R&S SCANNER | - | - | POSITIE 5* |
| ROMES SLA- EN VALIDATIEMETINGEN |  |  |  |
| MODEM | ACTIEF | VERKEERS TYPE | ANTENNEPOSITTIE |
| ROMES-1 | NEE | IDLE MODE | POSITIE 8 |
| ROMES-2 | JA | CIRCUIT SWITCHED | POSITIE 1 |
| ROMES-3 | JA | CIRCUIT SWITCHED DATA | POSITIE 3* |
| ROMES-4 (S75) | NEE | CIRCUIT / PACKET | POSITIE 2 |
| TMSW (SCANNER) | - | C/I | POSITIE 6* |
| TSML-CW | - | COVERAGE | POSITIE 5* |
| R&S SCANNER | - | - | POSITIE 4* |

Tabel 5

* De antennes op deze posities zijn uitgerust met een GPS antenne, zie overzicht van het patch paneel in hoofdstuk 17.

PS: Bij de Romes SLA- tuning en validatiemetingen zijn de antenneposities afhankelijk van de rijrichting van de trein. De volgende tabel geeft hiervan een overzicht;

Tabel 6

# Patchpaneel

De antennes die op de MP Jules zijn geïnstalleerd zijn afgewerkt op een patch paneel. In totaal zijn er 8 GSM-R antennes, waarvan er 4 met een GPS aansluiting zijn uitgerust, en er is 1 C2000 antenne beschikbaar. Daarnaast is er tevens een odometeraansluiting aanwezig op het patchpaneel. De onderstaande figuren geven een schematische overzicht van de situatie op de MP Jules.

Figure 7

Figure 8

- In onderstaand tabel worden de verschillende meetsystemen aangegeven welke gebruik maken van een GPS aansluiting op de MP Jules.

| AANSLUITING | MEETSYSTEEM |
| --- | --- |
| GPS ANTENNE - 3 | CLEAR CINCOM UAP (UA5) |
| GPS ANTENNE - 4 | EXPANDIUM UAP (UA0) |
| GPS ANTENNE - 5 | R&S SCANNER |
| GPS ANTENNE - 6 | SPARE (ROMES) |

Tabel 7

# Operationele inzet Meetsystemen

Dit hoofdstuk beschrijft de operationele inzet van systemen vanaf operationele ingebruikname (na 1 juni 2021).

Operationele inzet onder verantwoording van?

Rittenschema MP Jules komt beschikbaar via ? op jaarlijke/halfjaarlijkse basis. Verspreiding?

Principes van verzamelen van KPI’s?

Beheersaspecten UAP?

Onderstaande configuratie is vanaf maart 2021 per modem actief op moment dat de MP Jules operationeel is:

| TYPE | SCENARIO |
| --- | --- |
| EXPANDIUM modem-1 | CS MOC Call 30 minuten lang in sequence van 30 minuten gedurende operatie |
| EXPANDIUM modem-2 | Idle Mode |
| CLEAR CINCOM modem-1 | Tijdens operatie herhaling van de volgende stappen: 1.GPRS Attach 2. PDP Context activation 3. TTD100 / TTD320 (gedurende 15min) 4. PDP Context deactivation 5. GPRS detach |
| CLEAR CINCOM modem-2 | Idle Mode |
| CLEAR CINCOM modem-3 | Idle Mode |

Tabel 8

# Bijlage A – Scenario Definitions Expandium UAP

Important Note:

This appendix summarizes the scenarios used during the acceptance testing of QATS Drive Test.

The Scenario Definitions are included for information purposes only as they may have to be modified to match the operational requirements of performing the tests.

# Scenario A CLR

This scenario is used to generate Subset 93 Transaction Transfer Delay measurement data for KPI 127 (ETCS CSD Transfer Time Delay).

As this scenario is based on a long (1200 second) ETCS Call, it also generates Connection Loss Rate data for KPI 128 (ETCS CSD Connection Loss Rate).

# Scenario A TTI

This scenario is used to generate Subset 93 Transaction Transfer Delay measurement data for KPI 127 (ETCS CSD Transfer Time Delay).

As this scenario is based on a long (1200 second) ETCS Call, it also generates Connection Loss Rate data for KPI 128 (ETCS CSD Connection Loss Rate).

# Scenario B S093 CED CEER

This scenario is used to generate Subset 093 Call Establish Delay (CED) and Call Establishment Error Ratio (CEER) data for KPIs 125 (ETCS CSD Call Establishment Delay) and 126 (ETCS CSD Call Establishment Error Ratio).

The scenario makes a single ETCS CSD call per action, with a 5 second at the end of each action before looping back to the beginning.

# Scenario B S093 TTD

This scenario is used to generate Subset 093 Transfer Time data to enable KPI 127 (Transfer Time Delay) to be calculated.

The scenario makes a single, long  ETCS CSD call per action, with a 5 second at the end of each action before looping back to the beginning.

During the call, the performs repeated transfers of a standard size package, with an interval between each transfer based on the configured baud rate as follows:

| Baud | Delay (ms) |
| --- | --- |
| 9600 | 200 |
| 4800 | 350 |
| 2400 | 650 |
| Unknown | 1000 |

# Scenario B S093 TTI TREC

This scenario is used to generate Subset 093 Transfer Time data to enable KPI 129 (MA Transmission Success ratio) to be calculated.

Note: This KPI has been replaced by TTi/TRec to be compliant with current Subset 93 version.

The scenario makes a single, long  ETCS CSD call per action, with a 5 second at the end of each action before looping back to the beginning.

During the call, the performs repeated measurements, with an interval between each measurement based on the configured baud rate as follows:

| Baud | Delay (ms) |
| --- | --- |
| 9600 | 40 |
| 4800 | 70 |
| 2400 | 130 |
| Unknown | 200 |

# Scenario B S093 NRD

This scenario is used to generate Subset 093 Network Registration Delay data for KPI 131 (ETCS CSD Network Registration Delay).

The scenario executes the a deregistration/registration loop, with a 5 second wait at the end of each iteration  before it repeats:

# Scenario C Context

This scenario is used to generate GPS Attach and PDP Context Activation data for KPIs 112 (PDP Success Rate) and 114 (PDP Failure Rate).

The scenario uses the PS Subset-093 action, with the GPRS Attach and PDP Context Activation option selected.

Note: If required, the data for these KPIs may be generated at the same time as data for KPIs 133 (GPRS Attach Delay) and 134 (GPRS Context Activation Delay) using the scenario D S093 GPRS Delays.

# Scenario  D S093 SSD

This scenario generates Subset 093 Service Setup Delay data for KPI 132 (PS Service Setup Delay).

The scenario action generates a loop from registration request to PDP Ctx Activation with a delay of 5 seconds between each loop. In the event of a failure, the request timeouts after 40 seconds.

# Scenario D S093 GPRS Delays

This scenario is used to generate Subset 093 measurement data for KPIs 133 (GPRS Attach Delay) and 134 (GPRS Context Activation Delay).

# Scenario D S093 DNS Lookup Delays

This scenario is used to generate Subset 093 measurement data for KPI 135 (RBC IP Resolution Delay)

The scenario generates a PDP context at the start of the action, and performs a loop containing 1 DNS procedure per loop with 1 second between each DNS procedure. Each loop iteration generates one measurement. A failure threshold timer is set to 3 seconds.

# Scenario D S093 TTD

This scenario is used to generate Subset 093 transaction transfer measurement data for KPIs 136 (Transaction Transfer Delay OBU), 137 (Transaction Transfer Delay RBC 320) and 138 (Transaction Transfer Delay RBC 560).

The scenario establishes a single PDP context for the duration specified and repeatedly transfers frames to measure transfer delay. In case of non-acknowledged frames, there is a time-out of 60 seconds.

# Scenario E - CST:

This scenario is a dual modem scenario used to generate traffic for normal (i.e. not VGCS and REC) call setup measurements. It performs a continuous cycle of 3 call setups – Mobile (UAP Modem 1) to Fixed (Landside), Fixed (Landside) to Mobile (UAP Modem 1) and Mobile (UAP Modem 1) to Mobile (UAP Modem 2).

Each cycle consists of 3 calls, each call lasting 5 seconds once it has been setup, with an interval of 10 seconds between calls. If a call fails (i.e. is unsuccessful) the scenario retries the same call type. (see section 7.4.1 UAP User Manual ref [3]).

# Scenario E – MOS

This scenario is used to generate speech quality data and provides Uplink and Downlink MOS values for KPI 118 (Speech Quality).

This action generates only 1 voice call which lasts for the period specified in the (the defaults is 3600s, although for acceptance testing purposes 1200 seconds is recommended).

During the call, an 8 second English voice recording is played in both directions, followed by 2 seconds of silence. There is then a pause of 200ms before the call is repeated. A pair of UL & DL measurements are recorded by the probe at the end of each cycle.

As this scenario uses a long (1200 second) continuous MO originating call, it may also be used to generate handover data for KPIS 103 (Handover Success Rate) and 104 (Handover Duration).

# Scenario F - VGCS

This scenario is a dual modem scenario used to generate traffic to generate call setup data  for normal MOC VGCS cals.

It performs a continuous cycle of 2 VGCS call setups – Mobile (UAP Modem 1) to Fixed (Landside) followed by  Fixed (Landside) to Mobile (UAP Modem 1).

The results from this scenario are used to calculate KPI 5 (Normal MOV VGCS CST)  and KPI 10 (Normal MOC VGCS Call Setup Success Rate)

Each cycle consists of a MO VGCS call followed by an FO VGCS.  Each call lasting 15 seconds once setup, with an interval of 15 seconds between calls. If a call fails to setup correctly, a threshold timer stops the call after 5 minutes (see section 7.4.1 UAP User Manual ref [3]). The durations of each step of the cycle are as follows:

- MOC VGCS setup 5 seconds

- MOC VGCS  call 15 seconds

- Pause 15 seconds

- FOC VGCS setup 2 seconds

- FOC VGCS  call 15 seconds

- Pause 15 seconds

# Scenario H – IDLE

This scenario sets the modem into IDLE mode. Whilst in this mode, the modem performs no actions, but continues to collect radio data for use in calculating the KPI 102 (Coverage RxLev Idle mode).

IMPORTANT NOTE:

Radio data is collected whenever the UAP is powered on and the modem is IDLE unless the modem has specifically been put into PAUSE mode. This means that Radio measurement data is also generated whilst other scenarios are executing (for example during the inter-call pauses in the CST Scenario)

# KPI Cross-Reference

The following table maps each KPI to the scenario which should be run to generate measurement data and the TSV file containing the measurement data.

| KPI | Description | Scenario | TSV Files |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | MOFTC CST | E – CST | dt_voice_call_setup_time_moftc_railway.tsv |
| 3 | FOMTC CST | E – CST | dt_voice_call_setup_time_moftc_railway.tsv |
| 4 | MOMTC CST | E – CST | dt_voice_call_setup_time_moftc_railway.tsv |
| 5 | Normal MOC VGCS CST | F - VGCS | dt_vgcs_rec_setup_time_railway |
| 7 | Call setup Success Rate MOC | E-CST | dt_xdr_railway |
| 8 | Call setup Success Rate MTC | E-CST | dt_xdr_railway |
| 9 | Call setup Success Rate MTM | E-CST | dt_xdr_railway dt_voice_call_setup_time_momtc_railway |
| 10 | Call setup SuccessRate VGC | F-VGCS | dt_vgcs_rec_setup_time_railway |
| 102 | Coverage RxLev Idle mode | IDLE | dt_radio_measurement_railway |
| 123 | Coverage RXQual | IDLE | dt_radio_measurement_railway |
| 103 | Handover Success Rate | E-MOS | dt_xdr_ho_railway |
| 104 | Handover Time | E-MOS | dt_xdr_ho_railway |
| 112 | PDP Context Success Rate | C - Context | dt_gprs_failure_rate_railway |
| 114 | PDP Context Failure Rate | C - Context | dt_gprs_failure_rate_railway |
| 118 | Speech Quality (MOS) | E-MOS | dt_mos_measurement_railway |
| 125 | ETCS CSD CED | B S093 CED CEER | dt_connection_establishment_delay_railway |
| 126 | ETCS CSD CEER | B S093 CED CEER | dt_connection_establishment_error_ratio_railway |
| 127 | ETCS CSD Transfer Time Delay | B S093 TTD | dt_transfer_delay_railway |
| 128 | ETCS CSD Connection Loss rate | B S093 TTD | dt_connection_loss_rate_failure_count_railway |
| 129 | ETCS CSD MA Violation Rate | B S093 TTI TREC | dt_tti_trec_cell_count_railway |
| 131 | ETCS CSD Network Registration Delay | B S093 NRD | dt_network_registration_delay_railway |
| 132 | EoG - PS service setup delay | D S093 SSD | dt_gprs_delays_railway |
| 133 | EoG - GPRS attach delay | D S093 GPRS Delays | dt_gprs_delays_railway |
| 134 | EoG - PDP context activation delay | D S093 GPRS Delays | dt_gprs_delays_railway |
| 135 | EoG - DNS Lookup delay | D S093 DNS Lookup Delay | dt_gprs_delays_railway |
| 136 | EoG - Transaction transfer delay OBU 100 | S S093 TTD | dt_gprs_delays_railway |
| 137 | EoG - Transaction transfer delay RBC 320 | S S093 TTD | dt_gprs_delays_railway |
| 138 | EoG - Transaction transfer delay RBC 560 | S S093 TTD | dt_gprs_delays_railway |