Veiligheids- en Gezondheidsplan

behorende bij het werk:

011-2022

Aanleg en onderhoud valondergronden en speelvelden

Status		: Definitief

Opgemaakt 	: 25-4-2022

Opdrachtgever:

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

V & G –plan

status			: Definitief

besteknummer		: 011-2022

datum			: 25-4-2022

Inhoudsopgave

Inhoud

Deel A	Ontwerp en Uitvoering (Algemeen)	4

Bouwwerkgegevens	4

1.1	Algemene beschrijving	4

1.2 	Locatie	4

1.3	Namen en adressen van de betrokken partijen	4

1.3.1	Opdrachtgever	4

1.3.2	Ontwerpende partij(en)	5

1.3.3	V&G-coördinator(en) Ontwerpfase	5

1.3.4	Uitvoerende partij(en)	5

1.3.5	V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase	6

1.4 	Planning en uitvoeringsgegevens	6

Deel B	Ontwerp	7

1	Risico-inventarisatie	7

Deel C	Register	20

Deel D	Kennisgevingsformulier	21

# Deel A	Ontwerp en Uitvoering (Algemeen)

## Bouwwerkgegevens

  - Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- verwijderen van vuil, mos en algen op valondergronden en speelvelden;

- onderhoud van kunstgras valondergronden vanaf 10m2 en speelvelden vanaf 200m2;

- herstel grasmat van speelvelden of gras onder en nabij speelobjecten;

- herstel van bestrating onder en direct rondom valondergronden;

- herstel van onderbouw van valondergronden;

- herstel van valondergronden en speelvelden inclusief belijning;

- vervanging van valondergronden en speelvelden inclusief belijning, niet zijnde onderdeel van renovatieprojecten.

- aanvullen losse ondergronden

- leveren boomschors, houtsnippers en zand

- aanleg van drainage onder kunstgrasvelden

- aanleg van valondergronden

- aanleg van speelvelden

- jaarlijkse inspectie kunstgrasvelden op schades en advies voor vervanging. Inclusief rapportage onderverdeeld in:

  - Onveilige schades (struikelgevaar)

  - Esthetische schades (brandplekken)

- Advies vervanging

  - 0-2 jaar

  - 3-5 jaar bijkomende werkzaamheden.

### 1.2 	Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gehele gemeente ’s-Hertogenbosch. Binnen de gemeentegrenzen

### 1.3	Namen en adressen van de betrokken partijen

### 1.3.1	Opdrachtgever

| naam | : | College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente ‘s-Hertogenbosch |
| --- | --- | --- |
| bezoekadres | : | Markt 1 |
|  | : | ’s-Hertogenbosch |
| postadres | : | Postbus 12345 |
|  | : | 5200 GZ ’s-Hertogenbosch |
| contactpersoon | : | Dhr. R. Berben |
| telefoon | : | 073-615 |
| e-mail | : | R.berben@s-hertogenbosch.nl |

### 1.3.2	Ontwerpende partij(en)

| x | : | Gemeente ‘s-Hertogenbosch |
| --- | --- | --- |
| bezoekadres | : | Wolvenhoek 1 |
|  | : | 5211 HH ‘s-Hertogenbosch |
| postadres | : | Postbus 12345 |
|  | : | 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch |
| contactpersoon | : | Dh. R. Berben |
| telefoon | : | 073-615 |
| e-mail | : | R.berben@s-hertogenbosch.nl |

### 1.3.3	V&G-coördinator(en) Ontwerpfase

| naam | : | Klik hier als u tekst wilt invoeren. |
| --- | --- | --- |
| bezoekadres | : | Klik hier als u tekst wilt invoeren. |
|  | : | Klik hier als u tekst wilt invoeren. |
| postadres | : | Klik hier als u tekst wilt invoeren. |
|  | : | Klik hier als u tekst wilt invoeren. |
| contactpersoon | : | Klik hier als u tekst wilt invoeren. |
| telefoon | : | Klik hier als u tekst wilt invoeren. |
| e-mail | : | Klik hier als u tekst wilt invoeren. |

### 1.3.4	Uitvoerende partij(en)

| naam | : | Klik hier als u tekst wilt invoeren. |
| --- | --- | --- |
| bezoekadres | : | Klik hier als u tekst wilt invoeren. |
|  | : | Klik hier als u tekst wilt invoeren. |
| postadres | : | Klik hier als u tekst wilt invoeren. |
|  | : | Klik hier als u tekst wilt invoeren. |
| contactpersoon | : | Klik hier als u tekst wilt invoeren. |
| telefoon | : | Klik hier als u tekst wilt invoeren. |
| e-mail | : | Klik hier als u tekst wilt invoeren. |

### 1.3.5	V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase

| naam | : | Klik hier als u tekst wilt invoeren. |
| --- | --- | --- |
| bezoekadres | : | Klik hier als u tekst wilt invoeren. |
|  | : | Klik hier als u tekst wilt invoeren. |
| postadres | : | Klik hier als u tekst wilt invoeren. |
|  | : | Klik hier als u tekst wilt invoeren. |
| contactpersoon | : | Klik hier als u tekst wilt invoeren. |
| telefoon | : | Klik hier als u tekst wilt invoeren. |
| e-mail | : | Klik hier als u tekst wilt invoeren. |

### 1.4 	Planning en uitvoeringsgegevens

- Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden: Klik hier als u een datum wilt invoeren.

- Geplande bouwtijd: ca. Klik hier als u tekst wilt invoeren.werkbare werkdagen

- Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

- Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

- Namen van reeds geselecteerde ondernemingen: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

- De V&G-uitvoeringscoördinatie geschiedt door de aannemer van bestek Klik hier als u tekst wilt invoeren.

# Deel B	Ontwerp

## 1	Risico-inventarisatie

| RAW-code | activiteit | risico | oorzaak | suggestie maatregel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | grondwerken | vallende voorwerpen | transportmiddel te hoog beladen, waardoor materiaal van het middel kan vallen | regelmatig controleren |
|  |  |  | beladen en lossen van vrachtwagens met materialen | gebruik van helmen |
|  |  |  |  | werkgebied afzetten met geleidebakens |
|  |  |  |  | waarschuwingsborden plaatsen |
|  |  | beknelling of pletten van lichaamsdelen | in het werkgebied van materieel, zoals graafmachines, brekers, etc. is niet altijd voldoende zicht voor de bediener van de machine; het gebied vormt een gevarenzone voor werknemers en bezoekers | waarschuwingsborden plaatsen |
|  |  |  |  | draaicirkel afzetten |
|  |  | elektrocutie | raken spanningskabel, door graafwerkzaamheden of boringen | klic-melding |
|  |  |  |  | goede werkvoorbereiding |
|  |  |  |  | handmatig voorsteken |
|  |  |  |  | kabels en leidingen opsporen |
|  |  | brand en/of explosie | raken gasleiding door graafwerkzaamheden of boringen | klic-melding |
|  |  |  |  | goede werkvoorbereiding |
|  |  |  |  | handmatig voorsteken |
|  |  |  |  | kabels en leidingen opsporen |
|  |  | bedolven worden | instorting van een te steil talud, waarbij de taludhoek niet voldoet aan de geldende richtlijnen | talud aanbrengen volgens richtlijnen |
|  |  |  | instabiele ondergrond, waar een machine is opgesteld, ook drijfzand | goede afwatering bouwterrein verzorgen |
|  |  |  |  | draglineschotten gebruiken |
|  |  | schade aan derden en bezoekers | vorming van stof door de bewerking van de werknemer of machine | stofvorming tegengaan door sproeien |
|  |  |  |  | transport in dichte laadbakken |
|  |  |  | aangereden worden door materieel | verkeersvoorzieningen treffen |
|  |  |  |  | achteruitrijdbeveiliging of – signalering |
|  |  | lichamelijk letsel (algemeen) | algemene oorzaken, gebruikelijk op projecten, niet duidelijk definieerbaar | persoonlijke beschermingsmiddelen dragen |
|  |  |  |  | achteruitrijdbeveiliging of – signalering |
|  |  |  | aangereden worden door materieel | verkeersvoorzieningen treffen |
|  |  |  |  | veiligheidsvest dragen |
|  |  |  |  | voorziening: hulpconstructies |
|  |  |  |  | voorziening: gescheiden voetgangers |
| 23 | drainage | vallende voorwerpen | transportmiddel te hoog beladen, waardoor materiaal van het middel kan vallen | regelmatig controleren |
|  |  |  | beladen en lossen van vrachtwagens met materialen | gebruik van helmen |
|  |  |  |  | werkgebied afzetten met geleidebakens |
|  |  |  |  | waarschuwingsborden plaatsen |
|  |  | beknelling of pletten van lichaamsdelen | in het werkgebied van materieel, zoals graafmachines, brekers, etc. is niet altijd voldoende zicht voor de bediener van de machine; het gebied vormt een gevarenzone voor werknemers en bezoekers | waarschuwingsborden plaatsen |
|  |  |  |  | draaicirkel afzetten |
|  |  | elektrocutie | raken spanningskabel, door graafwerkzaamheden of boringen | klic-melding |
|  |  |  |  | goede werkvoorbereiding |
|  |  |  |  | handmatig voorsteken |
|  |  |  |  | kabels en leidingen opsporen |
|  |  | brand en/of explosie | raken gasleiding door graafwerkzaamheden of boringen | klic-melding |
|  |  |  |  | goede werkvoorbereiding |
|  |  |  |  | handmatig voorsteken |
|  |  |  |  | kabels en leidingen opsporen |
|  |  | bedolven worden | instorting van een te steil talud, waarbij de taludhoek niet voldoet aan de geldende richtlijnen | talud aanbrengen volgens richtlijnen |
|  |  |  | instabiele ondergrond, waar een machine is opgesteld, ook drijfzand | goede afwatering bouwterrein verzorgen |
|  |  |  |  | draglineschotten gebruiken |
|  |  | schade aan derden en bezoekers | vorming van stof door de bewerking van de werknemer of machine | stofvorming tegengaan door sproeien |
|  |  |  |  | transport in dichte laadbakken |
|  |  |  | aangereden worden door materieel | verkeersvoorzieningen treffen |
|  |  |  |  | achteruitrijdbeveiliging of – signalering |
|  |  | lichamelijk letsel (algemeen) | algemene oorzaken, gebruikelijk op projecten, niet duidelijk definieerbaar | persoonlijke beschermingsmiddelen dragen |
|  |  |  |  | achteruitrijdbeveiliging of – signalering |
|  |  |  | aangereden worden door materieel | verkeersvoorzieningen treffen |
|  |  |  |  | veiligheidsvest dragen |
|  |  |  |  | voorziening: hulpconstructies |
|  |  |  |  | voorziening: gescheiden voetgangers |
| 32 | wegbebakening | blootstelling gevaarlijke stoffen | uitdamping van gevaarlijke stoffen uit grond, product of materiaal | adembeschermingsmiddelen gebruiken |
|  |  |  |  | beschermende kleding dragen |
|  |  |  |  | productinformatie lezen voor gebruik |
|  |  |  | vorming van stof door de bewerking van de werknemer of machine | adembeschermingsmiddelen gebruiken |
|  |  |  |  | werkplek ventileren |
|  |  | lichamelijk letsel (algemeen) | algemene oorzaken, gebruikelijk op projecten, niet duidelijk definieerbaar | persoonlijke beschermingsmiddelen dragen |
| 51 | groenvoorzieningen | vallende voorwerpen | algemene oorzaken, gebruikelijk op projecten, niet duidelijk definieerbaar | gebruik van helmen |
|  |  | snijletsel | bewegende delen niet afgeschermd door een adequate afscherming of welke niet afschermbaar zijn, zoals kettingzagen, slijptollen, etc. | voorlichting geven voor start werk |
|  |  |  |  | beschermende kleding dragen |
|  |  |  |  | voorziening: beveiliging toepassen |
|  |  | blootstelling gevaarlijke stoffen | uitdamping van gevaarlijke stoffen uit grond, product of materiaal | adembeschermingsmiddelen gebruiken |
|  |  |  |  | productinformatie lezen voor gebruik |
|  |  |  | huidcontact met stof, waardoor opname in het lichaam plaatsvindt | beschermende kleding dragen |
|  |  |  |  | gelaatbescherming dragen |
|  |  | gehoorschade | hoog geluidsniveau, veroorzaakt door machine of apparaat; het geluidsniveau komt hierdoor boven de 80 dB(a) | gehoorbescherming dragen |
|  |  |  |  | waarschuwingsborden plaatsen |
|  |  | oogletsel | wegspringend materiaal, door frezen, breken en verspanende technieken | gelaatbescherming dragen |
|  |  |  |  | oogbescherming dragen |
| 82 | aanbrengen betonverhardingen | vallende voorwerpen | hijsmiddelen niet gekeurd, jaarlijks door een externe instantie of de keuringsdatum is verstreken | controle bij aankomst op werk |
|  |  |  |  | goede werkvoorbereiding |
|  |  |  | hijsmiddelen beschadigd, waardoor de keuring vervalt, beschadiging gebeurt op het werk tijdens gebruik | gebruik van helmen |
|  |  |  |  | gebruik van veiligheidsschoenen |
|  |  |  |  | handschoenen dragen |
|  |  |  |  | controleren en inspecteren |
|  |  |  | hijsmiddelen onvoldoende aanwezig om op een juiste wijze de last te verplaatsen, of er zijn geen hijsmiddelen aanwezig, zodat handmatig materiaal verplaatst moet worden | goede werkvoorbereiding |
|  |  | blootstelling gevaarlijke stoffen | huidcontact met stof, waardoor opname in het lichaam plaatsvindt | handschoenen dragen |
|  |  | oogletsel | wegspringend materiaal, door frezen, breken en verspanende technieken | oogbescherming dragen |
| 83 | wegverhardingen I, opbreken | vallende voorwerpen | beladen en lossen van vrachtwagens met materialen | gebruik van helmen |
|  |  |  |  | laadkleppen sluiten |
|  |  | bedolven worden | instorting van een te steil talud, waarbij de taludhoek niet voldoet aan de geldende richtlijnen | talud aanbrengen volgens richtlijnen |
|  |  |  | instabiele ondergrond, waar een machine is opgesteld, ook drijfzand | goede afwatering bouwterrein verzorgen |
|  |  |  |  | grondkerende constructie gebruiken |
|  |  | gehoorschade | hoog geluidsniveau, veroorzaakt door machine of apparaat; het geluidsniveau komt hierdoor boven de 80 db(a) | gehoorbescherming dragen |
|  |  | lichamelijk letsel (algemeen) | algemene oorzaken, gebruikelijk op projecten, niet duidelijk definieerbaar | persoonlijke beschermingsmiddelen dragen |
|  |  |  |  | achteruitrijdbeveiliging of – signalering |
|  |  |  | aangereden worden door materieel | verkeersvoorzieningen treffen |
|  |  |  |  | veiligheidsvest dragen |
|  |  |  |  | voorziening: hulpconstructies |
|  |  |  |  | voorziening: gescheiden voetgangers |
|  |  | lichamelijk (fysieke belasting) | fysieke belasting door tillen bij straatmakers en opperlieden uitbreken straat | machinaal uitbreken |
|  |  |  |  | kooireiniger aan graafmachine of laadschop |
|  |  |  |  | stenenlichter |
| 831 | aanbrengen straatwerk | ergonomie/ werkhouding | slechte werkhouding tijdens de werkzaamheden (gedwongen) | juiste werkhouding |
|  |  |  | verkeerde hulpmiddelen en gereedschappen | voorziening: tilmiddelen gebruiken |
|  |  | gehoorschade | hoog geluidsniveau, veroorzaakt door machine of apparaat; het geluidsniveau komt hierdoor boven de 80 db(a) | gehoorbescherming dragen |
|  |  |  |  | andere apparatuur toepassen |
|  |  | oogletsel | wegspringend materiaal, door frezen, breken en verspanende technieken | oogbescherming dragen |
|  |  | lichamelijk letsel (algemeen) | wegspringend materiaal, door frezen, breken en verspanende technieken | handschoenen dragen |
|  |  |  | algemene oorzaken, gebruikelijk op projecten, niet duidelijk definieerbaar | gebruik van veiligheidsschoenen |
|  |  |  |  | pbm kniebescherming |
|  |  | lichamelijk (fysieke belasting) | fysieke belasting door tillen bij straatmakers en opperlieden bij straten/vlijen/opperen | taakroulatie tussen straatmaker en opperman |
|  |  |  |  | machinaal vlijen met bestratingsmachines (Optimas, Hydromac Vario, Delta S) |
|  |  |  |  | graafmachines met vacuümbuis of hydraulische klemmen (Pronbst HVZ, Havemac) |
|  |  |  |  | machinaal opperen |

Opmerking

Bovenstaande risico-inventarisatie is niet onuitputtelijk. Voorlichting en waakzaamheid tijdens de uitvoering van het werk blijven noodzakelijk.

# Deel C	Register

Register va n V&G-documenten t.b.v. bestek 011-2022

Model van het register van V&G-documenten

| document | kenmerk | datum | verantwoordelijk | auteur | toetsing onafhankelijke | distributie | plaats revisie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... |
| ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... |
| ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... |
| ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... |
| ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... |
| ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... |

A	opdrachtgever

B	aannemer

C	Klik hier als u tekst wilt invoeren.

D	Klik hier als u tekst wilt invoeren.

E	Klik hier als u tekst wilt invoeren.

# Deel D	Kennisgevingsformulier

Arbeidsinspectie kantoor Roermond

Postbus 940
6040 AX Roermond

Uw brief van	: 	XXXXXXXXXXXXXXX

Uw kenmerk	: 	Tel: 073 – 615XXXX

Ons kenmerk	: SB/IB	Fax: 073 - 6159748

Datum	: 11 augustus 1999

KENNISGEVING VAN HET VOORGENOMEN TOT STAND BRENGEN VAN EEN BOUWWERK

(als bedoeld in artikel 4.1 Bouwprocesbesluit)

1.Omschrijving van het bouwwerk

1.1 Het (bouw)werk bestaat uit het bouwen /aanleggen /uitvoeren van:

1.2 Adres /ligging van de bouwlocatie:

Telefoon		:

Fax:		:

2.Namen en adressen van de betrokken partijen

2.1 Opdrachtgever(s)

Naam	: College van Burgemeester en Wethouders van de  gemeente ‘s-Hertogenbosch

Adres	: Markt 1. Postbus 12345

Postcode /plaats	: 5200 GZ ’s-Hertogenbosch

Contactpersoon	: Dhr. R. Berben

Telefoon	: 073-615

2.2 Ontwerpende partij(en)

Naam	: Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Adres	: Wolvenhoek 1

Postcode /plaats	: 5211HH ‘s-Hertogenbosch

Contactpersoon	: Dhr. R. Berben

Telefoon	: 073-615

2.3 Uitvoerende partij(en)

Naam	:

Adres	:

Postcode /plaats	:

Contactpersoon	:

Telefoon	:

2.4 Coördinator(en) Ontwerpfase

Naam	:

Adres	:

Postcode /plaats	:

Contactpersoon	:

Telefoon: 	:

2.5 Coördinator(en) Uitvoeringsfase

Naam	:

Adres	:

Postcode /plaats	:

Contactpersoon	:

Telefoon	:

3. Planning en uitvoeringsgegevens

3.1 Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden:

3.2 Geplande bouwtijd:

3.3 Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn:

3.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats:

3.5 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:

4.	Datum van kennisgeving:

5. 	Handtekening opdrachtgever

Het hoofd van de afdeling Realisatie en beheer Openbare Ruimte ’s-Hertogenbosch,