Beschrijving databronnen huidige (augustus 2021) mobiliteitsdata systeem Gemeente Utrecht

- Ivera data

- Cameratellingen milieuzone

- Permanente fietstellingen

- LTC Andes wegwerkzaamheden

- Detectielus data en ontwerp revisies verkeerslichten

- OSM digitaal verkeersnetwerk

| Databron | Ivera data |
| --- | --- |
| Beschrijving | Uit de beheercentrale van Vialis (zal m.b.t. het nieuw aanbestede MDS via het VDS van de Provincie Utrecht gaan lopen) komen Ivera bestanden per VRI. Deze bestanden bevatten per tijdseenheid, overgrote deel 5 of 15 minuten, per lus de gemeten intensiteiten. |
| Leveringswijze | De data wordt iedere maandagochtend handmatig door Vialis geleverd in de vorm van een downloadlink. Downloaden van de link levert per VRI per week de bestanden conform de bijlage. De file is gezipt. De zipfile wordt door onze huidige database beheerder handmatig hernoemd tot een logische naam die het datumbereik van de inhoud beschrijft, bv. 2020-05-18 tm 2020-05-24.zip. Ze is daardoor eenvoudig te sorteren. De zip bevat van de iets meer dan 200 VRI’s per VRI per week per dag de gegevens. |
| Bestandsformaat, grootte, omvang en kolomkoppen | De file is in csv format met een komma als seperator datum, duur, kruispunt, functie, device, telling 01-03-2020 00:04,300,UTR-K0001,I,d012,5 01-03-2020 00:04,300,UTR-K0001,I,d013,5 Duur betreft aantal gemeten seconden vanaf de datum en tijd, functie bevat de VRI-naam, device de lus naam en telling de intensiteit Per week is de file ongeveer 30 Mb gezipt. Het betreft zo’n 1400 files. |
| Beveiliging | Uniek Password voor openen van de download file. |

| Databron | Camera telingen milieuzone |
| --- | --- |
| Beschrijving | De camera’s rond de milieuzone valideren de toegang tot de milieuzone. Gedurende overdag wordt iedere waarneming weggeschreven in de file. De file bevat brandstof en emissiegegevens van de voertuigen. |
| Leveringswijze | Elke week komt een geautomatiseerde mail binnen met als bijlage de zip file |
| Bestandsformaat, grootte, omvang en kolomkoppen | De zipfile per week is ongeveer 12 Mb. Een voorbeeld van de file is als bijlage opgenomen. De kolommen betreffen: - Id - Tijd(CET) - Hash - Land - Klasse - Locatie - datum_eerste_afgifte_nederland - datum_eerste_toelating - datum_tenaamstelling - europese_uitvoeringcategorie_toevoeging - europese_voertuigcategorie - europese_voertuigcategorie_toevoeging - lengte - merk - retrofit_roetfilter - voertuigsoort - zuinigheidslabel - brandstof_omschrijving - brandstof_volgnummer - brandstofverbruik_buiten - brandstofverbruik_gecombineerd - co2_uitstoot_gewogen - emissiecode_omschrijving - geluidsniveau_rijdend - geluidsniveau_stationair - milieuklasse_eg_goedkeuring_licht - milieuklasse_eg_goedkeuring_zwaar - uitstoot_deeltjes_licht - uitstoot_deeltjes_zwaar - voertuigklasse - voertuigklasse_omschrijving De velden zijn over het algemeen duidelijk. Op grond van de locatie wordt gekoppeld aan de rijbaan in de huidige database. Op grond van zowel Klasse, EU-voertuigcategorie, de voertuigsoort en de voertuigklasse wordt in de huidige database de voertuigzwaarteklasse bepaald. De 4 verschillende categorieën zijn niet altijd in overeenstemming. |
| Beveiliging | De zipfile is wachtwoord beveiligd. |

| Databron | Permanente fietstellingen |
| --- | --- |
| Beschrijving | In het DataPortal van HIG Traffic Net staan de gegevens van de permanente fietstelpunten. De telling vindt plaats met een piëzo lus die is ingeslepen in het fietspad. |
| Leveringswijze | Na inloggen op het dataportal https://dataportal.hig.nl/htn3/#/Login kan na inloggen een rapport worden opgehaald in het huidige standaard database format. Hiervoor moeten alle meetpunten handmatig worden aangevinkt waarna per maximaal 1 kalendermaand de data kan worden gedownload. |
| Bestandsformaat, grootte, omvang en kolomkoppen | De data wordt geleverd in het huidige standaard dataleveringsformaat van de gemeente. De file bestaat uit twee delen, een Locatie file en een Tellingen file. Alles in .csv format. De grootte van de Tellingen file per maand is zo’n 15 a 20 Mb. De gemeente gaat haar permanente fietstellingen via een andere leverancier uitbesteden. Met deze nieuwe leverancier moet de opdrachtnemer afstemmen over het leveren van de data. Locatiefile Veld; Omschrijving; Eigenschap; Voorbeeld. MeetpuntCode; Code van het meetpunt of wegvak; Tekst; Bv G04 of 1. RichtingCode; Richtingcode is een cijfer; Numeriek, 0; Ligt vaak tussen 1 en 12. RijstrookNr. PlaatsNaam; In welke plaats of stad is hoofdzakelijk gemeten; Tekst; Utrecht. StraatNaamWegVak; Wat is de straatnaam van het wegvak waar is geteld; Tekst; ML Kinglaan. XcoordinaatRD; coördinaat in RD stelsel; Numeriek, 3; 453456,783. YcoordinaatRD; coördinaat in RD stelsel; Numeriek, 3; 453456,783. RichtingVan; Wat is de eerste straat waar het verkeer vandaan komt; Tekst; Haydnlaan. RichtingNaar; Wat is de eerstvolgende straat die wordt gepasseerd of gekruist; Tekst; 24 okt. plein. KompasRichtingNaar; In welke kompasrichting (0-360 graden) gaat het verkeer; Numeriek, 0; 350. MeetMethode; Hoe is er gemeten; Tekst; PNT , VIS, IND etc. Meetsysteem; Met welk systeem is er gemeten. Vrij veld; Tekst; Dinaf, Metro, etc.. MeetBureau; Welk bureau heeft de metingen gedaan; Tekst; Bedrijf x. LocatieOpmerking; Specifieke omstandigheden vermelden; Tekst. Tellingen file Beschrijft de getelde intensiteiten per meetpunt van het tel-onderzoek, waarbij eventueel voertuigclassificaties van toepassing zijn. Veld; Omschrijving; Eigenschap; Voorbeeld. MeetpuntCode; Unieke code van telpunt; Tekst; 1. RichtingCode; 1 of 2, Ligt vaak tussen 1 en 12; Numeriek, 0; 1. RijstrookNr; Volgnr van de rijstrook van buiten (1) naar binnen geteld, per richtingcode; Numeriek, 1; Ligt vaak tussen 1 en 3. Datum; Datum veld in formaat dd-mm-jjjj; Datum; 23-01-2013. TijdVan; Tijdveld formaat is hh:mm, vanaf het moment dat de tellingen gesommeerd zijn.; Tijd; 09:00. TijdTot; Tijdveld formaat is hh:mm; Tijd; 09:05. Voertuig*. CategorieCode*; Tekst,3; VT01. AsAfstand*; Tekst,3; AS01. ZwaarteKlasse*; Tekst,3; PA. LengteCategorie*; Tekst,3; L01. SnelheidCategorie*; Tekst,3; S01. Intensiteit; Som aantal gemeten voertuigen per tijdvak; Numeriek, 0; 45. *De te hanteren codes zijn het huidige standaard data leveringsformat aangegeven. Per tabblad is per categorie een nadere classificatie gedefinieerd. Eventueel afwijkende gehanteerde categoriecodes dienen in een bijlage uitgelegd te worden, en dienen vooraf besproken te worden. |
| Beveiliging | Enkel inloggen op het dataportal is beveiligd. |

| Databron | LTC Andes wegwerkzaamheden |
| --- | --- |
| Beschrijving | In LTC Andes worden wegwerkzaamheden door de gemeente ingevoerd. Wegwerkzaamheden verkleinen de capaciteit van de weg, waardoor vertragingen kunnen ontstaan, of verkeer zal een andere route nemen. Hogere intensiteiten op andere wegen kunnen dus het gevolg zijn. |
| Leveringswijze | In LTC van Andes wordt per jaar en kwartaal een filter gemaakt die per kwartaal de relevante (lees grote) wegwerkzaamheden bepaalt. In de EDP van Andes wordt het in LTC gemaakte filter gebruikt om een shapefile te genereren per kwartaal per jaar. Zie bijlage. De shapefile kan direct worden gedownload of per in te stellen moment en datum worden gemaild vanuit de EDP. |
| Bestandsformaat, grootte, omvang en kolomkoppen | Zie bijlage. Obstr staat voor de mate van obstructies van de weg voor de verschillende weggebruikers (bus, car, etc. die True of False kan zijn. Severity geeft de mate van de obstructie aan. WKT geeft de ligging van het betreffende wegsegment aan. Als de speed in een bepaalde richting (ab en/of ba) 0 is, is ze geheel afgesloten. Pathtype D is een detour (omleiding). Per kwartaal is de file ongeveer 20 Kb, 4 files. |
| Beveiliging | Username en Password op LTC en de EDP |

| Databron | Detectielus data en ontwerp revisies verkeerslichten |
| --- | --- |
| Beschrijving | De afdeling Beheer legt de ligging van de VRI-lussen vast op basis van de tekeningen die ze krijgt na afloop van het werk. Sinds kort worden de lussen al op basis van de ontwerptekening vastgelegd. |
| Leveringswijze | De shapefile wordt per mail op verzoek gestuurd. |
| Bestandsformaat, grootte, omvang en kolomkoppen | De shp file is ongeveer 2 Mb groot. WKT; geometrieveld. ID; id. BITMAPANGL; onbekend. AFSTAND_TO; afstand tot stopstreep. FUNCTIE; hierin worden speciale functies vastgelegd. TYPE; Types waarbij de niet relevante passief draad naar de berm nu apart wordt ingetekend. LENGTE_GIS; Niet relevant. OPMERKING. PLAATSINGS; Plaatsingsdatum. UITBREIDIN; Wordt niet consequent bijgehouden. Niet relevant. BGTVERWERK; Onduidelijk wat hiervan de functie is. NUMMER; Luscode. Deze codering bv. DL71.4 wordt niet consequent gehanteerd waardoor een vertaling naar een standaardcodering nodig is. GEBRUIKER; Tekenaar/beheerder. GUID; Unieke geo code. IMGEOID; Is niet gebruikt. LAATSTE_UP; Meest recente update. KRUISPUNTN; VRIcode. STATUSOMSC; Wordt niet gebruikt. STRAATOMSC; VRInaam of straatnaam. WION_THEMA; Onduidelijk wat hiervan de bedoeling is. In algemene zin zitten er regelmatig fouten in het bestand, dubbelingen etc. Probleem is dat de informatie over de ligging vaak minimaal een half jaar oud is. |
| Beveiliging | Geen |

| Databron | OSM digital verkeersnetwerk |
| --- | --- |
| Beschrijving | Rijbanen worden vastgelegd op basis van OpenStreetMap. De gemeente heeft op basis van OSM een eigen netwerk gemaakt waarin OSM verder is opgesplitst. |
| Leveringswijze | Een .shp file die per mail wordt geleverd. |
| Bestandsformaat, grootte, omvang en kolomkoppen | De gemeente levert de file als .shp van circa 5mb. De kolomkoppen zijn afgeleid van de OSM indeling, die aldaar zijn na te lezen. Belangrijkste kolommen zijn code waarin de wegklasse is vastgelegd en de Oneway waarin de rijrichting is vastgelegd. Uit de FID van het record is de rijbaancodering afgeleid. |
| Beveiliging | Geen |