Vraagspecificatie Eisen

Geluidswal op paalmatras Park Vijfsluizen

Contractnummer: …..

| Datum | 12 oktober 2021 |
| --- | --- |
| Status | Concept |
| Projectnummer | 30070431 |

Inhoud

Inleiding	4

1	Uitgangspunten van het Werk	5

1.1	Locatie	5

1.2	Beschrijving van het systeem	5

1.3	Scope beschrijving	5

1.3.1	Bestaande situatie	5

1.3.2	Gewenste situatie	5

1.3.3	Uit te voeren activiteiten	5

1.4	Systeem	6

1.5	Stakeholders	6

1.5.1	Projectontwikkelaar Heijmans Vastgoed b.v.	7

1.5.2	Gemeente Vlaardingen	7

1.5.3	Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud WNZ	7

1.5.4	Rijkswaterstaat Verkeersloket	7

1.5.5	Hoogheemraadschap van Delfland	7

1.5.6	DCMR Milieudienst Rijnmond	8

2	Eisen aan het systeem	9

2.1	Functionele eisen	9

2.2	Raakvlakeisen	9

2.3	Aspecteisen	9

2.3.1	Levensduureisen	9

2.3.2	Duurzaamheidseisen	9

2.3.3	Veiligheidseisen	9

2.3.4	Uitvoeringseisen	9

2.3.5	Vormgevingseisen	9

3	Documenten waaraan wordt gerefereerd	10

Bijlage A	Aanvullende gegevens	11

Inleiding

Doelstellingen

Deze Vraagspecificatie geeft, als onderdeel van de Overeenkomst, de eisen die de Opdrachtgever stelt aan de Werkzaamheden en de resultaten daarvan, die de Opdrachtgever minimaal noodzakelijk acht voor een succesvolle realisatie van het Werk.

Uitgangspunten van het Werk

Locatie

De locatie van het Werk is park Park Vijfsluizen gemeente Vlaardingen gelegen naast Rijksweg A4. Heijmans Vastgoed realiseert hier een nieuwe woonwijk op het voormalige sportpark terrein, waar ca. 400 woningen worden gebouwd. Aan de oostzijde van het plangebied dient voorafgaand aan de oplevering van de eerste woning een geluidwerende voorziening te worden gerealiseerd.

De werkzaamheden voor deze opdracht bestaan uit het realiseren van een geluidswal op palenmatras. De geluidswal op palenmatras inclusief aanvullende voorzieningen vormt het ‘het systeem’ voor deze vraagspecificatie.

De werkzaamheden komen voort uit een tussen Heijmans Vastgoed B.V. en de gemeente Vlaardingen gesloten anterieure overeenkomst. De gemeente Vlaardingen wordt na realisatie eigenaar en beheerde van de geluidswal op palenmatras.

Beschrijving van het systeem

De geluidswal op palenmatras inclusief aanvullende voorzieningen ‘het systeem’ bestaat uit de volgende onderdelen:

- Ondergrond

- Onderbouw (palenmatras met een dek van menggranulaat ingepakt in geokunstof)

- Bovenbouw (geluidswal gewapende grond) met verschillende dwarsprofielen

- Afwerking geluidswal incl. uitkijkposten [2e NvI]

- Waterhuishouding

Scope beschrijving

Bestaande situatie [2e NvI]

Park Park Vijfsluizen wordt van sportpark ontwikkeld naar woonwijk. De locatie waar de geluidswal op palenmatras moet komen is langs Rijksweg A4 welke grenst aan het plangebied. De ondergrond is nu in gebruik als groenvoorziening (bomen en struiken) en waterhuishouding (bermsloot). Langs de Rijksweg A4 is een geluidwerende voorziening aanwezig in de vorm van een betonnen geluidscherm van ca. 2 m hoogte.

De bestaande begroeiing wordt door de Opdrachtgever in een separate opdracht verwijderd. Boomstobben en het fietspad langs het bestaande geluidsscherm zijn verwijderd.

Het maaiveld van het bouwterrein ligt op ca. -1.20 NAP. Het maaiveld is niet draagkrachtig genoeg voor een heistelling.

Op Park Vijfsluizen (talud Kesperweg) is grond aanwezig ca. 4.140 m3 met van resten Japanse Duizendknoop welke moet worden toegepast in de geluidswal. Voor het werken met grond waarin resten van de Japanse Duizendknoop aanwezig zijn moet het landelijk protocol bestrijdingduizendknoop.nl worden gevold. Tevens dient de publicatie CROW Aziatische Duizendknoop bijlage 03-ADK010 te worden gevolgd.

Figuur 1 Locatie ontgraving JDK Talud Kesperweg[2eNvI]

Gewenste situatie [2e NvI]

Er is een geluidswal over een lengte van ca. 430 m met een hoogte van ca. 9 m gemeten vanaf de kantstreep Rijksweg A4 gerealiseerd langs de Rijksweg A4 vlak achter het bestaande betonnen geluidscherm. De geluidswal is gerealiseerd conform de geometrie zoals meegeven in het ontwerp van Crux. De waterhuishouding van het gebied is intact en voldoet aan het ontwerp waterhuishouding. Op de geluidswal is een schanskorf aangebracht en op 4 locaties is een uitkijkpunt gerealiseerd.

De geluidswal heeft een verwachte technische levensduur van tenminste 100 jaar en bestaat een paalmatras met daarop een geluidswal. Aan de noordzijde en de zuidzijde bestaat de geluidswal uit een smalle kegel en daartussenin uit een brede geluidswal. De brede geluidswal heeft een steile kant aan de oostzijde bestaande uit een “stijf’ deel (gewapende grond) en aan de westzijde uit een “niet stijf” deel. De kwaliteit van de toe te passen grond van dit “niet stijve” deel is maximaal klasse industrie. De grond met resten Japanse Duizendknoop is toegepast.

De geluidswal wordt na realisatie overgedragen aan de gemeente Vlaardingen.

Uit te voeren activiteiten

Het systeem dient gedurende de looptijd van de overeenkomst gerealiseerd te worden. De volgende activiteiten worden voorzien om een functionele geluidswal op paalmatras te kunnen realiseren:

- Opstellen detail engineering.

- Opstellen en uitvoeringsplannen en faseringsplan.

- Aanvragen definitieve vergunningen.

- Inrichten en opruimen werk en bouwterrein.

- Het bouwrijp maken van het bouwterrein en herinrichten waterhuishouding.

- Aanleg en opruimen benodigde aan- en afvoerwegen.

- Aanbrengen paalmatras met een ingepakt dek bestaande uit geotextiel en menggranulaat.

- Aanbrengen van een brede geluidswal (middenstuk) en smalle geluidswal (hoge smalle kegel) aan de noord- en zuidzijde.

- Afwerken van de geluidswal zodat hij opgaat in het landschap.

- Opstellen oplever- en overdrachtdossier.

De eisen voor het gegevensbeheer, areaalgegevens en het overdrachtsdossier zijn opgenomen in de vraagspecificatie proces van deze overeenkomst.

System Breakdown Structure

Het systeem (System Breakdown Structure) bestaat uit de volgende objecten:

Raakvlakken met het systeem

- Bestaand betonnen geluidscherm

- Rijksweg A4 afrit (het talud van de A4 snijdt de geluidswal)

- Bestaande waterhuishouding, buiten de werkgrenzen

- Bouwterrein (tijdelijke voorziening, nodig om het systeem te kunnen realiseren, maakt geen onderdeel uit van het systeem)

Stakeholders

De volgende stakeholders zijn betrokken bij het systeem.

Projectontwikkelaar Heijmans Vastgoed b.v.

Heijmans Vastgoed b.v. fungeert als gedelegeerd Opdrachtgever namens de gemeente Vlaardingen van deze overeenkomst.

Gemeente Vlaardingen

De gemeente Vlaardingen is de aanbestedende dienst. Na aanbesteding gaan alle rechten en plichten over naar Heijmans Vastgoed b.v.. De gemeente Vlaardingen is naast aanbestedende dienst tevens bevoegd gezag voor een aantal vergunningen waaronder de omgevingsvergunning.

Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud WNZ

Rijkswaterstaat is een belangrijke stakeholder omdat de geluidswal vlak naast de Rijksweg A4 moet worden gerealiseerd. De werkzaamheden kunnen een gevaar vormen voor het verkeer op Rijksweg A4. Opdrachtnemer moet borgen dat het verkeer op de A4 geen onnodig hinder ondervindt van de werkzaamheden. Rijkswaterstaat is bevoegd gezag voor het afgeven van de WBR vergunning.

Rijkswaterstaat Verkeersloket

Voor de werkzaamheden zullen mogelijk ‘tijdelijke’ verkeersmaatregelen nodig zijn op de Rijksweg A4. Het verkeersloket RWS geeft toestemming voor het plaatsen van verkeersmaatregelen en is daarmee een belangrijke stakeholder.

Hoogheemraadschap van Delfland

Waterbeheerder en bevoegd gezag voor het afgeven van de watervergunning. De geluidswal komt op een bestaande afwateringssloot. De waterbergingscapaciteit wordt elders in het projectgebied gecompenseerd maar maakt deel uit van de vergunning. Het hoogheemraadschap is bevoegd gezag v.w.b. ontwerp waterhuishouding.

DCMR Milieudienst Rijnmond

DCMR Milieudienst Rijnmond is de gezamenlijke omgevingsdienst van de provincie Zuid-Holland en vijftien gemeenten in de regio Rijnmond. DCMR zet zich in voor een schone, gezonde en veilige leefomgeving voor de 1,2 miljoen inwoners van de Rijnmondregio. DCMR is bevoegd gezag voor de benodigde milieuvergunningen.

Omgeving woningbouw project Park Vijfsluizen

De geluidswal op palenmatras moet op een projectlocatie worden gerealiseerd waar gelijktijdig een tal van andere activiteiten plaatsvinden waar de opdrachtnemer in zijn planning rekening dient te houden. De projectlocatie is in zijn geheel afgezet als bouwterrein. Toegang tot het bouwterrein is alleen mogelijk via een centrale poort met portier en een toegangscontrolesysteem. De bouwweg naar het bouwterrein naar de geluidswal moet ten allen tijden worden vrijgehouden.

Het betreft grofweg de volgende activiteiten waarmee opdrachtnemer rekening dient te houden:

- Voorbelasten fase C .

- Bouw herenhuizen fase A

- Bouw 155 appartementen fase B

- Boren warmtebronnen

Voor de warmtelevering aan de woningen worden warmtebronnen geboord op het terrein direct aanpalend van het bouwterrein van het geluidsscherm. Tijdens het boren mogen geen heiwerkzaamheden plaatsvinden. Opdrachtnemer moet er rekening mee houden dat derden dan gebruik moeten maken van het bouwterrein voor de geluidswal.

Voor de aanleg van de warmtebronnen zijn nu de weken 25 t/m 32 2022 gepland.

De raakvlakken op het bouwterrein zijn weergegeven op het inrichtingsplan document 02-RV010: “Raakvlakken geluidswal op bouwterrein.pdf”.

Eisen aan het systeem

In deze paragraaf zijn de eisen opgenomen waaraan het Systeem moet voldoen. Omdat het contract een UAV-GC contract is, ligt de verantwoordelijkheid van het ontwerp en de realisatie bij de Opdrachtnemer. Wanneer de verificatiemethode bekend is deze in de eis meegegeven.

Functionele eisen

Het systeem dient te voldoen aan de wet geluidhinder.

Verificatiemethode

Berekening

Gebreken

Het systeem dient vrij te zijn van gebreken.

Verificatiemethode

Inspectie, beproeving en monitoring

Normen en richtlijnen

Het systeem dient te voldoen aan de normen en richtlijnen zoals die golden op het moment van aanbesteding. Specifiek de documenten zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van deze vraagspecificatie.

Verificatiemethode

Inspectie

Uitgangspunten [2eNvI]

Opbouw geluidswal

Het systeem dient te worden opgebouwd conform dwarsprofiel tekening: 20211209 Opgave zand versus grondvulling grondwal.

Verificatiemethode

Tekening en berekening DO en UO fase

Raakvlakeisen

Interne raakvlakeisen

- Waterhuishouding

- Kabels & leidingen

Nader in te vullen fase 1 bouwteamovereenkomst

Externe raakvlakeisen

Het systeem kent de volgende externe raakvlakken:

- Bestaand betonnen geluidscherm

- Rijksweg A4 afrit

- Bestaande waterhuishouding, buiten de werkgrenzen

- Bastion hotel Vlaardingen

- Bouwterrein woningbouwproject Park Vijfsluizen

Nader in te vullen fase 1 bouwteamovereenkomst

Aspecteisen

Indien van toepassing, nader in te delen per object in fase 1 bouwteamovereenkomst.

Levensduureisen

Nader in te vullen fase 1 bouwteamovereenkomst

Duurzaamheidseisen

Nader in te vullen fase 1 bouwteamovereenkomst

Veiligheidseisen

Nader in te vullen fase 1 bouwteamovereenkomst

Eisen voor onderhoud

Nader in te vullen fase 1 bouwteamovereenkomst

Uitvoeringseisen

Nader in te vullen fase 1 bouwteamovereenkomst

Vormgevingseisen

Nader in te vullen fase 1 bouwteamovereenkomst

Documenten waaraan wordt gerefereerd

In onderstaande tabel staan de documenten waar in de eisen aan wordt gerefereerd. De laatste kolom geeft aan in welke bijlage van deze specificatie het document is bijgevoegd.

| Code | Titel / Versie / Datum | Uitgever | Bijlage |
| --- | --- | --- | --- |
| 01-FF020 | Ontheffing wet natuurbescherming |  | VSP |
| 02-RV010 | Raakvlakken geluidswal op bouwplaats | Heijmans | VSE |
| 03-ADK010 [2eNvI] | Publicatie CROW RAW teksten Aziatische Duizendknoop | CROW | VSP |

Aanvullende gegevens