| Rapport |  |
| --- | --- |
| # V&G-Plan Ontwerpfase VRI Raamovereenkomst gemeente Assen |  |
| Klant: | Gemeente Assen |
| Referentie: | BI1975-MI-RP-220125-1516 |
| Status: | 02/S0 |
| Datum: | 3 februari 2022 |

|  | HaskoningDHV Nederland B.V. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | George Hintzenweg 85 3068 AX Rotterdam Mobility & Infrastructure Trade register number: 56515154. +31 88 348 90 00 info@rhdhv.com royalhaskoningdhv.com; T E W. |
| Titel document: | V&G-Plan Ontwerpfase VRI Raamovereenkomst gemeente Assen |  |  |  |
| Ondertitel: | V&G-plan Ontwerpfase |  |  |  |
| Referentie: | BI1975-MI-RP-220125-1516 |  |  |  |
| Status: | 02/S0 |  |  |  |
| Datum: | 3 februari 2022 |  |  |  |
| Projectnaam: | Raamovereenkomst VRI's Assen 2022-2026 |  |  |  |
| Projectnummer: | BI1975 |  |  |  |
| Auteur(s): | A. Visser |  |  |  |
| Opgesteld door: | A. Visser |  |  |  |
| Gecontroleerd door: | M. Kant |  |  |  |
| Datum: | 3 februari 2022 |  |  |  |
| Goedgekeurd door: | M. Kant |  |  |  |
| Datum: | 3 februari 2022 |  |  |  |
| Classificatie. Projectgerelateerd. |  |  |  |  |

Behoudens andersluidende afspraken met de Opdrachtgever, mag niets uit dit document worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt of worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het document is vervaardigd. HaskoningDHV Nederland B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit document, anders dan jegens de Opdrachtgever.Let op: dit document bevat mogelijk persoonsgegevens van medewerkers van HaskoningDHV Nederland B.V.. Voordat publicatie plaatsvindt (of anderszins openbaarmaking), dient dit document te worden geanonimiseerd of dient toestemming te worden verkregen om dit document met persoonsgegevens te publiceren. Dit hoeft niet als wet- of regelgeving anonimiseren niet toestaat.

Inhoud

1	ALGEMENE INFORMATIE	1

1.1	Introductie	1

1.2	Arbeidshygiënische strategie	1

1.3	Leeswijzer	2

2	ALGEMENE GEGEVENS OVER HET TOT STAND TE BRENGEN WERK	3

2.1	Bestaande situatie	3

2.2	V&G Kenmerken van het object	3

2.3	Realiseren of aanpassingen aan het object (werkzaamheden)	3

2.4	Locatie	3

2.5	Omgevingsaspecten	4

2.6	Bereikbaarheid	4

2.7	Samenloop en wisselwerking	4

2.8	Aanwezige materialen	4

2.9	Ontvangen V&G-informatie	5

2.10	Planning	5

3	ONTWERPFASE BESTEK	6

3.1	Namen en adressen van de betrokken partijen – Ontwerpfase	6

3.2	Samenwerking en communicatie V&G in ontwerpfase	6

3.3	Stand van zaken V&G-risico’s ontwerpfase bestek	7

3.4	Contract	7

4	Uitvoeringsfase	8

4.1	Namen en adressen van de betrokken partijen - uitvoeringsfase	8

4.2	V&G-coördinatie in uitvoeringsfase	9

4.3	Kennisgeving aan inspectie SZW	9

4.4	V&G-plan uitvoeringsfase	9

5	Beheer- en Onderhoudsfase	11

5.1	V&G-dossier	11

5.2	Beheer	11

5.3	Stand van zaken V&G-risico’s beheer en onderhoud (ontwerpfase)	11

6	Stand van zaken V&G-risico’s ontwerpfase – bestek	12

6.1	V&G-risico’s door samenloop en wisselwerking	12

6.2	V&G-risico’s op de bouwplaats	13

6.3	V&G-risico’s bij beheer en onderhoud	15

In dit document zijn aanwijsteksten verwerkt voor de schrijver van het V&G-plan. Deze aanwijsteksten worden zichtbaar door op de knop met het volgende symbool te drukken

¶   . De aanwijsteksten zien er als volgt uit:

Dit is een voorbeeld aanwijstekst.

De aanwijsteksten worden niet afgedrukt en hoeven dus niet verwijderd te worden voor vrijgave van het document. Voorwaarde is wel dat je de optie “hidden tekst” (onder file  options  display) uitzet.

Bookmarks zichtbaar maken: file options .advanced  bookmarks aanzetten.

Deze aanwijstekst, welke blauw is gemarkeerd, dient overigens wel verwijderd te worden voor vrijgave.

LET OP: pas ook de colofon aan m.b.t. adresgegevens, deze versie staat op ‘Goes’

In het document kom je grijze velden tegen waarin je nadere toelichting dient te geven of een keuze gemaakt moet worden

[nader in te vullen, of keuze veld]

# ALGEMENE INFORMATIE

## Introductie

Met dit V&G-plan ontwerpfase geeft de opdrachtgever, de gemeente Assen, invulling aan haar verantwoordelijkheid als opdrachtgever, om te zorgen voor een veilige werkplek en om schade aan de gezondheid van werkenden en derden te voorkomen tijdens het uit laten voeren van alle bouwkundige en civieltechnische werkzaamheden voor de realisatie van het werk en tenslotte voor het onderhoud, beheer en sloop (Arbobesluit, Afdeling 5 Bouwproces artikel 2.28).

Het V&G-plan ontwerpfase geeft per activiteit een minimumveiligheidsniveau aan. Dit minimumniveau is niet het uitgangspunt voor de vaststelling van het veiligheidsniveau waarin de betreffende activiteit moet worden uitgevoerd.

Het aangegeven niveau is het absolute minimumniveau, bij een mogelijk lager niveau in de uitvoering dan wel in het V&G-plan uitvoeringsfase dient er afstemming plaats te vinden met de opdrachtgever. Dit geldt tevens voor nieuwe/afwijkende omstandigheden op de werklocatie. Werken onder het aangegeven veiligheidsniveau, zonder toestemming van de opdrachtgever, is niet toegestaan.

Ongeacht het type contractvorming (UAV, UAV-gc, geïntegreerd contract, werkomschrijving, etc.) vallen de V&G aspecten in de ontwerpfase onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever/initiatiefnemer. Dus ook als een uitvoerende partij het ontwerp maakt. Ook ontwerpwijzigingen tijdens de uitvoeringsfase vallen onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De opdrachtgever mag de taak door een ander laten doen, maar kan zijn wettelijke verantwoordelijkheid nooit overdragen middels een privaat contract.

De ontwerpers zijn verplicht om bij hun beslissingen tijdens het ontwerpproces rekening te houden met de arbeidsomstandigheden van degenen die later op de bouwplaats het bouwwerk zullen realiseren en voor degenen die later het bouwwerk zullen beheren, onderhouden, renoveren en slopen. (Arbobesluit afdeling Bouwproces)

Een V&G plan moet gemaakt worden voor een bouwwerk ten aanzien:

- waarvan een Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) melding verplicht is (zie toelichting bij paragraaf 4.3).

of

- die voor de veiligheid en gezondheid van werknemers bijzondere gevaren met zich meebrengen als bedoeld in bijlage II bij de richtlijn

Bijlage 2  Bijzondere gevaren (bijlage II van de richtlijn 92/57/EEG)

- Werken die de werknemers aan gevaren van bedelving, vastraken of vallen blootstellen, welke gevaren bijzonder groot zijn door de aard van de werkzaamheden of van de gebruikte procédés of door de omgeving van de arbeidsplaats of de werken.

- Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan chemische of biologische stoffen die een bijzonder gevaar voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers inhouden, of ten aanzien waarvan toezicht op de gezondheid wettelijk verplicht is.

- Elk werk met ioniserende stralingen waarvoor de aanwijzing is vereist van gecontroleerde of bewaakte zones als omschreven in artikel 20 van  Richtlijn 80/836/Euratom.

- Werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabels.

- Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan verdrinkingsgevaar.

- Graven van putten, ondergrondse en tunnelwerken.

- Werkzaamheden met duikuitrusting

- Werkzaamheden onder overdruk.

- Werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt.

- Werkzaamheden in verband met de montage of demontage van zware geprefabriceerde elementen.

Melding aan Inspectie SZW (Arbeidsinspectie), wanneer:

- a. 	de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten;

of

- b. 	met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid.

in het veiligheids- en gezondheidsplan moet, afhankelijk van de voortgang in de ontwerpfase/ uitvoeringsfase  ten minste vermeld worden:

a.	een beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk, een overzicht van de betrokken ondernemingen op de bouwplaats, de naam van de coördinator voor de ontwerp- en uitvoeringsfase;

b.	een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden;

c.	de maatregelen die volgen uit de inventarisatie en evaluatie van risico;

d.	de afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen

e.	de wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend;

f.	de bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de ontwerpfase worden gemaakt;

g.	de wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven.

## Arbeidshygiënische strategie

De arbeidshygiënische strategie is een hiërarchisch stelsel van beheersmaatregelen voor risico’s. Hierbij wordt allereerst naar de bron van het probleem gekeken. Als daar niets aan kan worden gedaan, zijn andere maatregelen mogelijk. De arbeidshygiënische strategie ziet er als volgt uit:

Bronmaatregelen – Het wegnemen van de oorzaak van het probleem. Voorbeeld: gehele afsluiting van het wegvak bij werkzaamheden op de openbare weg.

Collectieve maatregelen – Als bronmaatregelen geen mogelijkheden bieden, moet de werkgever collectieve maatregelen nemen om risico’s te verminderen. Voorbeeld: het toepassen van barriers om verkeer en wegwerkers fysiek te scheiden.

Individuele maatregelen – Als collectieve maatregelen niet kunnen of ook (nog) geen afdoende oplossing bieden, moet de werkgever individuele maatregelen nemen. Voorbeeld: het werk zo organiseren dat werknemers minder risico lopen (taakroulatie).

Persoonlijke beschermingsmiddelen – Als de bovenste drie maatregelen geen effect hebben, moet de werkgever de werknemer (gratis) persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken. Voorbeeld: beschermende kleding en oorbeschermers.

Redelijkerwijs-principe:

De maatregelen op de verschillende niveaus hebben nadrukkelijk een hiërarchische volgorde. Eerst moeten dus de mogelijkheden op hoger niveau onderzocht worden, voordat besloten wordt maatregelen uit een lager niveau toe te passen. Het is alleen toegestaan een niveau te verlagen als daar goede redenen voor zijn (technische, uitvoerende en economische redenen). Dit is het redelijkerwijs-principe. Die afweging geldt voor elk niveau opnieuw. Uitzondering hierop vormen risico’s van carcinogenen (bijvoorbeeld asbest, PAK) en biologische agentia (bijvoorbeeld miltvuur/antrax). Dan mag alleen een stap lager in de hiërarchie worden gedaan als een hogere maatregel technisch niet uitvoerbaar is. Economische oorzaken mogen voor deze twee groepen niet worden aangewend als reden voor een lager niveau van maatregel.

## Leeswijzer

Hoofdstuk 2 van dit Veiligheids- en Gezondheidsplan geeft een beschrijving van het tot stand te brengen werk.

Hoofdstuk 3 geeft de bij de totstandkoming van dit Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerpfase) betrokken personen weer en geeft aan wie de coördinatie van het veiligheids- en gezondheidsaspect op zich heeft genomen.

Hoofdstuk 4 betreft de Uitvoeringsfase en hoofdstuk 5 de Beheer- en Onderhoudsfase.

Hoofdstuk 6 geeft de stand van zaken van de V&G-risico’s met betrekking tot de betreffende werkzaamheden, bouwplaats, samenloop en wisselwerking met omgeving evenals met betrekking tot de beheer- en onderhoudsfase. Aangegeven is wat reeds gedaan is en wat nog gedaan moet worden. De veiligheidsrisico’s zijn beschreven voor zover zij de “normale” uitvoeringsrisico’s te boven gaan.

# ALGEMENE GEGEVENS OVER HET TOT STAND TE BRENGEN WERK

Toelichting:

Hoofdstuk 2 betreft een beknopte beschrijving van werk, omgeving en werkzaamheden, met accent op aspecten die van invloed kunnen zijn op V&G.

## Bestaande situatie

Het werk omvat de verkeersregelinstallaties gelegen in de gemeente Assen.

## V&G Kenmerken van het object

Toelichting: beschrijf hier zo compleet mogelijk de hoofd V&G kenmerken van het object. De mogelijk onveilige locatie, of onveilige verrichtingen die gedaan moeten worden om het object te realiseren. De belangrijkste kenmerken hier, een gedetailleerd overzicht in de tabellen bij hfdst 6.

De VRI’s bestaan uit:

- Bovengronds deel (verkeersregeltoestellen, inclusief verkeersregelprogramma’s), masten, portalen, zweepmasten, lantaarns, lampen, aansluitvoorzieningen en detectielussen).

- Ondergronds deel (kabels, kabelmoffen, mantelbuizen).

Een VRI kan naast de verkeerslichten ook onderstaande objecten bevatten:

- Bewegwijzering.

- Openbare Verlichting.

## Realiseren of aanpassingen aan het object (werkzaamheden)

Het werk betreft het demonteren, leveren, aanbrengen, aansluiten en bedrijfsklaar opleveren van verkeersregeltoestellen en onderdelen van VRI-installaties en het onderhoud aan verkeersregeltoestellen.

Toelichting:

Aangeven wat buiten de scope van het werk ligt: bijvoorbeeld verleggen kabels en leidingen. Terwijl dit vanuit V&G oogpunt onveilig kan zijn bij gelijktijdige uitvoering vanuit een andere opdracht (wisselwerking en samenloop, zie par 2.7).

Bij Doel vermelden de aanleiding van het project, indien niet relevant kan dit gewist worden.

## Locatie

Adres/ligging en beschrijving van de bouwplaats

Adres of omschrijving	:  gemeente Assen

Postcode (indien mogelijk)	:  afhankelijk van de VRI-locatie

Plaats	:  Assen

Omgeving	:  n.v.t.

Bijzonderheden	:  geen

## Omgevingsaspecten

De volgende omgevingsaspecten zijn geïdentificeerd: (niet uitputtend)

| Kabels en leidingen | VRI-kabels en leidingen en daarnaast OVL-en kabels en leidingen van derden. |
| --- | --- |
| Bedrijven | ja (afhankelijk van de VRI-locatie) |
| Woningen | ja (afhankelijk van de VRI-locatie) |
| Scholen | ja (afhankelijk van de VRI-locatie) |
| Wegen | ja (afhankelijk van de VRI-locatie) |
| Watergangen | ja (afhankelijk van de VRI-locatie) |
| Spoorwegen | ja (afhankelijk van de VRI-locatie) |
| Hoogspanningsmasten | ja (afhankelijk van de VRI-locatie) |
| Brandweer/ ambulance | ja (afhankelijk van de VRI-locatie) |
| Buslijnen | ja (afhankelijk van de VRI-locatie) |
| Bruggen/ viaducten | ja (afhankelijk van de VRI-locatie) |

## Bereikbaarheid

De VRI’s zijn over de gemeentelijke wegennetten bereikbaar.

## Samenloop en wisselwerking

Veel gevaarlijke situaties ontstaan door:

- De samenloop als gevolg van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van werkzaamheden die zich in elkaars bewegingsruimte bevinden;

- De samenloop als gevolg van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering door verschillende partijen.

- De wisselwerking tussen de bouwwerkzaamheden en de doorgaande exploitatie werkzaamheden in de omgeving.

Toelichting:

- Benoem samenloop en wisselwerking: alleen de situatie schetsen. In de tabellen in hfdst 6 wordt dit diepgaander behandeld

- Voorbeeld: Samenloop met de bouw: meerdere bouwactiviteiten gelijktijdig uitgevoerd (leggen riool, verleggen kabels/leidingen, etc.),

- Voorbeeld Wisselwerking: de normale openbare activiteiten op het werkterrein, zoals fiets- en wandelroutes over het werkterrein, of ophalen huisafval.

- Interne en externe raakvlakken: deze termen lijken op die van Samenloop en Wisselwerking, maar in V&G rapportage worden deze niet genoemd in relatie tot veiligheid en gezondheid

- Samenloop en Wisselwerking is een belangrijk onderdeel van de V&G risico’s, de punten uit par. 2.5 kunnen hierbij helpen, om nader in te vullen. Beschrijf hier welke maatregelen al genomen zijn om risico’s  tijdens uitvoering te beperken op hoofdlijnen en de overwegingen daarbij.

- De risico’s en getroffen maatregelen komen ook aan bod in par. 6.1 en 6.2, maar zal daar vanwege tabelvorm beknopt blijven.

Samenloop

- Tijdens de werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met samenloop.

Wisselwerking

- Tijdens de werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met verkeer (voetgangers, fietsers en wegverkeer) dat gebruik maakt van de wegen en de verkeerskruisingen. Hiervoor dienen passende verkeersmaatregelen genomen te worden. Het verkeer dient hierbij zo min mogelijk gehinderd te worden.

## Aanwezige materialen

In het werkgebied zijn mogelijk de volgende gezondheidsschadelijke materialen toegepast/ aanwezig: (niet limitatief)

| Onderdeel: | Materiaal | V&G-risico’s |
| --- | --- | --- |
| Bodem - Grond | Bodemspecie (droog), onbekende verontreiningen | Contact met giftige stoffen bij graafwerkzaamheden |
| Bodem - Grondwater | Onbekende verontreiningen | Contact met giftige stoffen bij graafwerkzaamheden |
| Zwerfvuil | Diverse | Contact met giftige stoffen Fijn stof bij sloop |
| Riool(water) | Ziekte van Weil en H2S gas | Contact met ziekmakende bacteriën en dampen |
| Weg - bovenlaag | Asfalt lagen | Inhaleren Stof bij opbreken |

Toelichting: bevindingen uit het bodem/water onderzoek benoemen.Ook niet onderzochte onderdelen in tabel laten staan en dan als zodanig benoemen. Of niet van toepassing verklaren .

## Ontvangen V&G-informatie

Documenten

Voor het opstellen van dit Veiligheids-en Gezondheidsplan zijn geen documenten van de beheerder van de objecten, de opdrachtgever en/ of voorgaande ontwerpende partijen ontvangen.

Regels en voorschriften

De opdrachtgever heeft voor het onderhavige werk geen bijzondere regels of voorschriften ten aanzien van veiligheid en gezondheid van toepassing verklaard.Wel gelden de regels zoals aangegeven in het bestek.

Mondelinge informatie van opdrachtgever en/of beheerder

De opdrachtgever heeftgeen mondelinge informatie geleverd

## Planning

Voor de planning zie de aanbestedingsleidraad.

# ONTWERPFASE BESTEK

## Namen en adressen van de betrokken partijen – Ontwerpfase

Indien in de uitvoeringsfase werkzaamheden worden verricht door:

a.	twee of meer werkgevers;

b.	één werkgever en één of meer zelfstandigen of

c.	twee of meer zelfstandigen,

stelt de opdrachtgever één of meer coördinatoren voor de ontwerpfase aan (Arbobesluit artikel 2.29).

Bij werkzaamheden in de directe nabijheid van sporen (< 5 meter vanuit hart spoor) moet er door de Opdrachtgever een door Bureau Toetsing en Certificering gecertificeerd V&G-coördinator Ontwerp (hierna te noemen VGCO) worden aangesteld. Binnen Royal HaskoningDHV hebben wij VGCO’s (informeer intern bij Railinfrasolutions).

- Opdrachtgever/Initiatiefnemer/V&G-coördinator(en) Ontwerpfase

| Naam | : | Gemeente Assen |
| --- | --- | --- |
| Adres | : | Postbus 30018 |
| Postcode/plaats | : | 9400 RA Assen |
| Contactpersoon | : | - |
| Telefoon | : | - |
| e-mail | : | - |

De V&G coördinatie van het project valt onder de directe verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

Toelichting:

Indien RHDHV de nadrukkelijke opdracht heeft van OG om als coördinator op te treden, dan hierboven RHDHV gegevens vermelden en optie 2 kiezen. De rol dan schriftelijk vast laten leggen naar OG.

Niet bedoeld wordt dat OG in een opdracht vraagt dat RHDHV een V&G plan maakt,dan is en blijft OG zelf de V&G-coördinator, optie 1

Hieronder de ontwerpende partij opnemen. De V&G Actor is de projectmanager van het project wat in voorbereiding is bij RHDHV.

- Ontwerpende partij(en)/V&G-actor

| Naam | : | HaskoningDHV Nederland B.V. |
| --- | --- | --- |
| Adres | : | Laan 1914 |
| Postcode/plaats | : | 3818 EX Amersfoort |
| Contactpersoon | : | - |
| Telefoon | : | - |
| e-mail | : | - |

## Samenwerking en communicatie V&G in ontwerpfase

De hieronder genoemde veiligheidsregels en voorschriften zijn specifiek op dit werk van toepassing (niet limitatief):

☒ 	Geef aan welk type contract (voorwaarden) er op dit werk van toepassing is, door middel van aanvinken. Overige kun je laten staan. Let op dat dit correspondeert met de eisen en posten in het bestek

☒ 	Standaard RAW-bepalingen 2020;

☒ 	UAV 2012;

☐ 	UAV-gc 2005;

☐ 	CROW-Publicatie 96a (verkeersmaatregelen snelwegen);

☒ 	CROW-Publicatie 96b (verkeersmaatregelen niet-snelwegen);

☐ 	CROW-publicatie 400 ‘Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water’

☒ 	CROW-Publicatie 307 ‘Kabels en leidingen in verontreinigde bodem’

☒ 	CROW-publicatie 250 ‘Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen’

☒ 	CROW-publicatie 308 ‘Kabels en leidingen rond wateren en waterkeringen’.

☒ 	CROW-publicatie 324, richtlijn Mechanisch bestraten en besteksregelgeving

☐ 	EN50110 / NEN3840 (hoogspanning/middenspanning);

☒ 	EN50110 / NEN3140/ NEN1010 (laagspanning);

☒ 	Installatieverantwoordelijkheid VRI-installaties gemeente Assen

☒ 	Arbocatalogi gepubliceerd op de website www.arbocatalogi.net

☐ 	Arbo-informatiebladen ……….

☒ 	Nederlandse normen van de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), zoals deze zijn vermeld in het ‘Normenoverzicht GWW’ en deze drie maanden voor de dag van uitvoering op locatie luiden;

☒ 	Besluit Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid

☐ 	Tennet, ‘Uw veiligheid en de ongestoorde werking van de bovengrondse hoogspanningsverbinding’.

☐ 	eventueel aanvullende NEN normen noemen die buiten het GWW normenoverzicht vallen.	De Arbo Informatie-bladen kun je vinden op Insight/Workplace services/computer/business tools/Bibis	Verder kun je de bouwcatalogi hier vinden .

## Stand van zaken V&G-risico’s ontwerpfase bestek

In hoofdstuk 6 staat de stand van zaken van de V&G-risico’s beschreven. Deze zijn beschreven voor zover zij de "normale" uitvoeringsrisico's te boven gaan. Dit betreft:

Paragraaf 6.1	V&G-risico’s door samenloop van werkzaamheden en wisselwerking met de omgeving

Paragraaf 6.2	V&G-risico’s op de bouwplaats

Paragraaf 6.3	V&G-risico’s bij beheer en onderhoud

Indien de nadere invulling van maatregelen ter keuze van de aannemer wordt gelaten, wordt van de

opdrachtnemer/ aannemer verwacht dat de aannemer de maatregelen benoemd en deze beschrijft in het

door de opdrachtnemer/ aannemer op te stellen V&G-plan voor de uitvoeringsfase.

## Contract

Gegevens met betrekking tot het contract, de raamovereenkomst

Naam project:	:  Raamovereenkomst VRI’s Assen

Contractnr.	:  2022-02

Projectnr. Royal HaskoningDHV	:  BI1975

Versie	:  Definitief

Datum	:  3 februari 2022

# Uitvoeringsfase

Toelichting:

Dit hoofdstuk wissen indien dit V&G plan alleen voor Ontweprfase wordt toegepast.

Let op om dan de Inhoudsopgave aan te passen.

Andere optie is om hoofdstuk leeg te laten, daarmee laten we zien dat het een Groeidocument is (vooral als je later binnen de opdracht alsnog een V&G plan voor het bestek moet maken .

## Namen en adressen van de betrokken partijen - uitvoeringsfase

- Opdrachtgever

| Naam | : | Gemeente Assen |
| --- | --- | --- |
| Adres | : | Postbus 30018 |
| Postcode/plaats | : | 9400 RA Assen |
| Contactpersoon | : | - |
| Telefoon | : | - |
| e-mail | : | - |

- Begeleidende partij Uitvoering / gemachtigde

| Naam | : | Gemeente Assen |
| --- | --- | --- |
| Adres | : | Postbus 30018 |
| Postcode/plaats | : | 9400 RA Assen |
| Contactpersoon | : | - |
| Telefoon | : | - |
| e-mail | : | - |

- Ingeschakelde deskundige diensten Milieukundige begeleiding

| Naam | : | - |
| --- | --- | --- |
| Adres | : | - |
| Postcode/plaats | : | - |
| Contactpersoon | : | - |
| Telefoon | : | - |
| e-mail | : | - |

- Uitvoerende partij(en)/V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase

| Naam | : | Door uitvoerende partij in te vullen |
| --- | --- | --- |
| Adres | : |  |
| Postcode/plaats | : |  |
| Contactpersoon | : |  |
| V&G-coördinator |  |  |
| Telefoon | : |  |
| e-mail | : |  |

## V&G-coördinatie in uitvoeringsfase

Indien in de uitvoeringsfase werkzaamheden worden verricht door:

a.	twee of meer werkgevers;

b.	één werkgever en één of meer zelfstandigen of

c.	twee of meer zelfstandigen,

stelt de opdrachtgever één of meer coördinatoren voor de ontwerpfase aan en stelt de uitvoerende partij één of meer coördinatoren voor de uitvoeringsfase aan (Arbobesluit artikel 2.29).

Tijdens de uitvoeringsfase ligt de verantwoordelijkheid voor veiligheid en gezondheid bij de uitvoerende partij. Met uitzondering van ontwerpwijzigingen, hiervoor blijft ook tijdens de uitvoeringsfase de opdrachtgever verantwoordelijk.

De coördinatie wordt bij één partij gelegd ook  indien de opdrachtgever een overeenkomst sluit met meerdere partijen (nevenaanneming).

De hoofdcoördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid moet tijdens de uitvoeringsfase worden verzorgd door de uitvoerende partij van het bestek waartoe dit V&G-plan behoort.

Indien het werk van dit bestek onderdeel uit maakt van een werk waar meerdere contracten en mogelijk meerdere opdrachtgevers aan verbonden zijn, zal de opdrachtgever vooraf aangeven of met de V&G-coördinatie bedoeld wordt, het totale werk, of alleen dat van onderhavig bestek.

Indien in de uitvoeringsfase sprake is van meerdere partijen (onderaannemers, nevenaannemers of ZZP-ers) die gelijktijdig op locatie aan het werk zijn moet in het Veiligheid-en Gezondheidsplan -uitvoeringsfase worden aangegeven op welke wijze invulling zal worden gegeven aan samenwerking en communicatie.

## Kennisgeving aan inspectie SZW

Melding aan de Arbeidsinspectie, vóór de aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats, , wanneer:

a. 	de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten;

of

b. met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid. Een kopie van deze kennisgeving zal dan aan betrokken opdrachtnemer worden verstrekt.

- Er is ook een aparte melding mogelijk op site van ISZW voor werken met asbest. Dit is een andere melding dan die voor. Bouwwerken. Bij werk met asbest in combinatie met bouwwerk, dan 2 aparte meldingen doen.

De kennisgeving zal zichtbaar op de bouwplaats moeten worden aangebracht.

De kennisgeving moet voorafgaand aan start werkzaamheden gemeld zijn (er is geen termijn genoemd in de wetgeving).

Na gunning, wanneer de uitvoerende partij bekend is, wordt het werk door de opdrachtgever aangemeld bij de betrokken regionale vestiging van de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voorheen Arbeidsinspectie). Het aanmelden van het werk kan digitaal via de volgende link:

Melden van een bouwwerk

Een kopie van de actuele kennisgeving wordt door de opdrachtgever aan de uitvoerende partij verstrekt en moet zichtbaar (ook voor onder- en nevenaannemers) op de bouwplaats aangebracht worden.

Gewijzigde situatie

Als de in de kennisgeving vermelde gegevens veranderen, wordt de kennisgeving op aangeven van de uitvoerende partij door de opdrachtgever geactualiseerd. Een kopie van deze gewijzigde kennisgeving SZW wordt door de opdrachtgever aan de uitvoerende partij verstrekt.

## V&G-plan uitvoeringsfase

De V&G-coördinator Uitvoeringsfase stelt een V&G-plan uitvoeringsfase op zoals is bedoeld in hoofdstuk 2 van het Arbobesluit, Afdeling 5 Bouwproces artikel 2.28. Dit plan dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de uitvoering van het werk te worden voorgelegd aan de directie. De uitvoering van het werk mag niet worden gestart voordat de opdrachtgever het V&G-plan heeft geaccepteerd.

Zet hier onder neer wat minstens door de uitvoerende partij in het V&G plan uitvoering moet staan.

In het V&G-plan uitvoering dient tenminste opgenomen te worden:

De samenlooprisico’s als gevolg van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van verschillende werkzaamheden;

De samenlooprisico’s als gevolg van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering door verschillende partijen;

De wisselwerking tussen de bouwwerkzaamheden en de doorgaande exploitatie werkzaamheden in de omgeving;

De taken, (beslissings)bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het (hoofd) V&G-coördinator;

Op welke wijze invulling zal worden gegeven aan samenwerking, communicatie en coördinatie betreffende de V&G-aspecten van het werk;

Overlegmomenten en verslaglegging;

De wijze waarop de op locatie werkenden aantoonbaar geïnstrueerd worden en zijn over de project- en locatie-specifieke veiligheidsrisico’s en de project- en locatie-specifiek getroffen beheersmaatregelen op en rond de bouwplaats.

De BHV-organisatie op de bouwlocatie (incl. aanwezige hulpmiddelen zoals verbandtrommels, brandblussers, branddekens, etc.) en calamiteitenplan;

Instructie/informatieblad ‘wat te doen bij een calamiteit’

Rijroutes naar de arts en het ziekenhuis.

Lijst van V&G-verantwoordelijke personen met bijbehorende contactgegevens;

Lijst met telefoonnummers hulpdiensten;

Te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen.

# Beheer- en Onderhoudsfase

## V&G-dossier

Het V&G-dossier bevat informatie die van belang is voor de veiligheid en gezondheid van werknemers die later werkzaamheden aan het (bouw)werk zullen verrichten. Het opstellen van een V&G-dossier is een verplicht aspect van het bouwproces (Arbobesluit, artikel 2.30 lid c).

Voor de start van elk werk moet een V&G-dossier overlegd kunnen worden. Het V&G-dossier wordt gebruikt als input voor het opstellen van een V&G-plan. Ook voor beheer en onderhoud is het V&G-dossier van belang.

De ontwerpers zijn verplicht om bij hun beslissingen tijdens het ontwerpproces rekening te houden met de arbeidsomstandigheden van degenen die later het bouwwerk zullen beheren en onderhouden (Arbobesluit afdeling Bouwproces).Ontwerpafwegingen op dit punt dus vastleggen in het V&G archief van RHDHV, maar ook terug laten komen in het V&G plan Ontwerp, dit kan onder de tabellen in hoofdstuk 6.4.

Na oplevering van het (bouw)werk wordt het V&G-dossier ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever ten behoeve van de eigenaar of beheerder van het (bouw)werk.

In dit V&G-dossier zijn de bouwkundige en technische kenmerken die van belang zijn voor de veiligheid en gezondheid van werknemers die latere werkzaamheden verrichten, opgenomen, zijnde alle gegevens uit het Royal HaskoningDHV V&G-archief:

Algemene informatie betreffende het object en de locatie/omgeving.

Van toepassing zijnde bouwkundige en technische documenten.

Aanwezige veiligheidsvoorzieningen.

Risico-inventarisatie voor het beheer en onderhoud op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Gebruikte materialen.

## Beheer

In de toekomstige situatie moeten de volgende onderdelen van het werk beheerd en onderhouden worden:

- De verkeersregelinstallaties in beheer bij de gemeente Assen.

## Stand van zaken V&G-risico’s beheer en onderhoud (ontwerpfase)

In paragraaf 6.3 staat een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de V&G risico’s voor beheer en onderhoud, ook deze wordt aangevuld en/of gewijzigd tijdens de uitvoeringsfase.

# Stand van zaken V&G-risico’s ontwerpfase – bestek

Hieronder wordt een toelichting gegeven op de zaken welke in de tabellen ingevuld dienen te worden:

a. 	een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden;

b.	In de kolom ‘Gedaan’ aangeven welke maatregel voor het arbo-risico bedacht en opgenomen is in het ontwerp of bestek

c. 	In de kolom ‘Nog te doen’ worden maatregelen benoemd van risico’s waar nog geen maatregel voor getroffen is. In de volgende ontwerp- of bestekfase kan hier mogelijk een oplossing voor komen, anders is het een maatregel voor de uitvoerende partij

In principe wordt per risico maar één van deze kolommen ingevuld. Afwijking hierop is als bij ‘Gedaan’ een halve maatregel is ingevuld die niet het volledige risico wegneemt

De bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de ontwerpfase worden gemaakt verder beschrijven in de ruimte onder de tabellen. Uitgebreide teksten in een tabel zijn niet goed leesbaar

Geef een toelichting op de ontwerpkeuzen die zijn gemaakt in de ontwerpfase, niet alleen de maatregel, maar ook de afwegingen die gemaakt zijn. Welke oplossingen overwogen zijn maar afgevallen zijn. Dit maakt het V&G plan project specifiek

.

Verder: gebruik de checklist op BOX voor een indicatie  LET OP: BLIJF ZELF NADENKEN

## V&G-risico’s door samenloop en wisselwerking

| Nr. | Locatie van de activiteit | Activiteit | Arbo-risico / Gevaar (ongewenste gebeurtenis) | Risico-oorzaak | Gedaan in de huidige ontwerpfase | Nog te doen In de uitvoeringsfase | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tijdelijk depot | Opslaan van materiaal en materieel op of nabij het werkterrein | Beklemming; Bedolven raken; Vallen, stoten; Gezondheidsschade; Brand, kortsluiting; Vandalisme | Opslag materiaal en materieel op bouwlocatie | - | Opstellen en werken volgens werkplannen en verkeersplan, toepassen bouwhekken ter beveiliging |  |
| 2 | Gehele werkgebied | Werkzaamheden aan kabels en leidingen | Elektrocutie | Werken nabij ”in bedrijf zijnde” kabels | - | Opstellen en werken volgens werkplannen en verkeersplan, toepassen bouwhekken ter beveiliging, KLIC-melding |  |
| 3 | Gehele werkgebied | Werkzaamheden aan kabels en leidingen | Brand- en explosiegevaar | Werkzaamheden nabij “in bedrijf zijnde” gas- en waterleidingen, rioleringen | - | Opstellen en werken volgens werkplannen en verkeersplan, toepassen bouwhekken ter beveiliging |  |
| 4 | Wegen en bereikbaarheid in en nabij werkgebied | Hulpdiensten | Langere aanrijtijden dan anders; Bereikbaarheid van bedrijven en werkende op het werkterrein | Slechte bereikbaarheid/ inrichting locatie bij calamiteiten | - | Opstellen, aanbrengen en onderhouden van tijdelijke verkeersmaat-regelen/ instellen omleidingsroutes op basis van publicatie 96B van het CROW. Afstemming en communicatie Minder Hinder |  |

## V&G-risico’s op de bouwplaats

| Nr. | Locatie van de activiteit | Activiteit | Arbo-risico / Gevaar (ongewenste gebeurtenis) | Risico-oorzaak | Gedaan in de huidige ontwerpfase | Nog te doen In de uitvoeringsfase | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gehele werkgebied | Graafwerkzaam-heden | Verzakking; bedolven raken; gezondheidsschade; aanrijding | Werken nabij graafmachines en in ontgraving; contact met verontreinigde bodem (vluchtige olie) | - | Uitvoeringswijze bepalen en opstellen; werken volgens werkplannen; het dragen van PBM’s |  |
| 2 | Tijdelijk depot | Opslaan van materiaal en materieel op of nabij het werkterrein | Beklemming; Bedolven raken; Vallen, stoten; Gezondheids-schade Brand, kortsluiting; Vandalisme | Opslag materiaal en materieel op bouwlocatie | - | Uitvoeringswijze bepalen en opstellen; werken volgens werkplannen; het dragen van PBM’s; toepassen bouwhekken ter beveiliging |  |
| 3 | Gehele werkgebied | Werkzaamheden nabij elektriciteits-kabels | Kortsluiting; brand- en explosiegevaar; electrocutie-gevaar | Weken nabij “in bedrijf zijnde” elektriciteits-kabels | - | Uitvoeringswijze bepalen en opstellen; werken volgens werkplannen; het dragen van PBM’s |  |
| 4 | Gehele werkgebied | Werkzaamheden nabij gas- en waterleidingen | Brand- en explosiegevaar | Werkzaamheden nabij “in bedrijf zijnde” gas- en waterleidingen, rioleringen | - | Uitvoeringswijze bepalen en opstellen; werken volgens werkplannen; het dragen van PBM’s |  |
| 5 | Gehele werkgebied | Graafwerkzaam-heden lussen en kabels | Elektrocutie | Werken nabij ”in bedrijf zijnde” kabels | - | Uitvoeringswijze bepalen Opstellen en werken volgens werkplannen |  |
| 6 | Gehele werkgebied | Opbreken en verwerken materialen (w.o. asfalt- en funderings-materiaal) Lussen slijpen | Gezondheids-schade | Aanwezigheid / ontstaan (fijn)stof Werkmethode | - | Uitvoeringswijze bepalen Opstellen en werken volgens werkplannen; Werkmethoden inrichten op beperken ontstaan “fijnstof” |  |
| 7 | Gehele werkgebied | Aanbrengen wegmeubilair | - Lichamelijk letsel - Fysieke overbelasting - Elektrocutie | - Knellen - Vallen - Ongunstige lichaamshou-ding t.o.v. de kracht-inspanning - Handmatig verplaatsen van te zware materialen - Laagspanning niet afgekoppeld | - | - Voorlichting en onderricht - Valbeveiliging - Werkmethode - Mechanische hulpmiddelen |  |
| 8 | Gehele werkgebied | Elektrotechnische installatie-werkzaamheden algemeen | Elektrocutie Explosie | Werkmethode | - | Reflecterende kleding Voorlichting en onderricht |  |
| 9 | Gehele werkgebied | Werkzaamheden verrichten in of buiten objecten met een nat of koud klimaat | Blootstelling aan weer en wind door het buitenwerk | Het klimaat op de werkplek kan schade aan de gezondheid veroorzaken. Het gaat hierbij om zaken als tocht, vocht en temperatuur. | - | Speciale werkkleding dragen, bv. Overalls of doorwerkpakken. De werkkleding moet afgestemd zijn op de aard van de werkzaamheden, de temperatuur en de klimaatomstandigheden binnen en buiten de afscherming. |  |

## V&G-risico’s bij beheer en onderhoud

| Nr. | Locatie van de activiteit | Activiteit | Arbo-risico / Gevaar (ongewenste gebeurtenis) | Risico-oorzaak | Gedaan in de huidige ontwerpfase | Nog te doen In de uitvoeringsfase | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gehele werkgebied | Onderhoud, verhelpen van storingen aan VRI/ verkeersregel-toestel | Electrocutie | Werken aan “in bedrijf zijnde” installaties en kabels (Werken onder spanning) | - | Risico-inventarisatie Uitvoeringswijze bepalen Opstellen en werken volgens werkplannen Aanwijzing installatieverant-woordelijke Instrueren inspecteurs, onderhoudspersoneel |  |
| 2 | Gehele werkgebied | Onderhoud, verhelpen van storingen aan VRI verkeersregel-toestel, schouwen en inspecteren | Aanrijding door verkeer | Onvoldoende verkeers-maatregelen | Richtlijn verkeers-maat-regelen wegwerk-zaamheden | Opstellen plan verkeersmaat-regelen |  |
| 3 | Gehele werkgebied | Onderhoud, verhelpen van storingen aan VRI/ verkeersregel-toestel | Vallen van hoogte | Geen valbeveiligingen | - | Gebruik van valbeveiligingen of andere veiligheidsmaat-regelen. |  |
| 4 | Gehele werkgebied | inspecties kast VRI | Electrocutie | Inspectie aan onder spanning staande onderdelen | - | Instueren inspecteurs Inspectie conform NEN3140 |  |

*