Bijlage 9

Programma van eisen

  

Sleuteluitgiftekasten 

DIG-12802

###### Versiebeheer

| Datum | Versie | Naam | Omschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| 17-3-2022 | 0.1 | Ruben Zeegers | PvE sleuteluitgiftekasten (eerste versie) |

###### INHOUDSOPGAVE

Versiebeheer	2

INHOUDSOPGAVE	3

1.	Inleiding	4

2.	Achtergrond en context	5

2.1	Hoogheemraadschap van Rijnland	5

2.2	Strategische bedrijfsvoeringskeuzes	5

2.3	Sleuteluitgifte Rijnland	6

2.4	Project Fysieke Toegang	6

2.5	Planning en fasering	6

3.	Algemene eisen aan sleuteluitgifte	8

3.1	Algemene eisen aan sleuteluitgifte	8

3.2	Eisen aan veilig werken	8

4.	Eisen aan levering sleuteluitgiftekasten	10

4.1	Eisen aan apparatuur	10

4.2	Eisen aan hardware functie en prestatie	11

4.3	Eisen aan software (functioneel)	11

4.4	Eisen aan elektrische aansluiting	13

4.5	Eisen aan bedraad netwerk (UTP)	13

4.6	Eisen aan draadloos netwerk (GSM module)	13

4.7	Eisen aan on-premise software	14

4.8	Eisen aan software Cloud/SAAS	14

4.9	Eisen aan integratie	14

4.10	Eisen aan continuïteit	15

4.11	Eisen aan informatiebeveiliging en privacy	16

5.	Eisen aan leveren en gebruiksklaar maken sleuteluitgiftekasten	17

5.1	Eisen aan taakverdeling levering, netwerk en software	17

5.2	Eisen aan taakverdeling plaatsen sleuteluitgiftekast	17

5.3	Eisen aan inbedrijfstelling en testen	18

5.4	Eisen aan training	19

5.5	Eisen aan opleveren	19

6.	Eisen aan onderhoud	21

6.1	Eisen aan leveringen bij onderhoud	21

6.2	Eisen taakverdeling onderhoud	21

6.3	Eisen aan preventief onderhoud	22

6.4	Eisen aan correctief onderhoud	22

6.5	Eisen aan administratie van onderhoud	23

6.6	Eisen aan patches en ontwikkeling van het aangeboden softwaresysteem	25

6.7	Eisen aan opleveren na het eindigen van de Overeenkomst	25

# Inleiding

In dit document treft u de eisen die Opdrachtgever stelt aan het leveren, installeren en onderhouden van geautomatiseerde sleuteluitgiftekasten.

Door het indienen van een Inschrijving gaat Inschrijver uitdrukkelijk akkoord met alle eisen die in dit Programma van eisen zijn beschreven en verklaart u dat u gedurende de gehele uitvoeringsperiode van de met u gesloten Raamovereenkomst en/of Overeenkomst daaraan blijft voldoen. Bovendien bevestigt u hiermee dat u alle opgegeven prijzen en tarieven, inclusief overeengekomen indexeringen, gestand zult doen. Het niet voldoen aan een of meerdere eisen betekent dat uw Inschrijving niet verder wordt beoordeeld en dat uw Inschrijving terzijde wordt gelegd.

Dit document is als volgt opgebouwd:

- De inleiding is beschreven in Hoofdstuk 1.

- Hoofdstuk 2 geeft achtergrond en context in relatie tot de sleuteluitgiftekasten

- Hoofdstuk 3 beschrijft de algemene eisen aan de sleuteluitgiftekasten

- Hoofdstuk 4 beschrijft de algemene eisen aan de levering

- Hoofdstuk 5 beschrijft de eisen aan het gebruiksklaar maken

- Hoofdstuk 6 beschrijft de eisen aan het beheer en onderhoud

# Achtergrond en context

## Hoogheemraadschap van Rijnland

Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR, Opdrachtgever) draagt zorg voor droge voeten en schoon water. Het beheergebied van Opdrachtgever strekt zich uit van Velsen, Gouda, Zoetermeer tot aan Den Haag.

## Strategische bedrijfsvoeringskeuzes

De belangrijkste doelen voor de waterketen en het watersysteem van Opdrachtgever zijn:

- Voldoen aan wet- en regelgeving (normen).

- Veiligheid voor mens en milieu.

- Bedrijfscontinuïteit.

- Efficiëntie.

- Professionaliseren.

## Sleuteluitgifte Rijnland

Opdrachtgever wenst de sleutels van de grotere buitenlocaties op locatie te houden door deze bij aanvang werkzaamheden/dienst uit te geven en na afloop van de werkzaamheden/dienst weer in te nemen. Door hiervoor geautomatiseerde sleuteluitgiftekasten in te zetten wordt de in- en uitgifte efficiënt en gecontroleerd uitgevoerd. Het doel van het op locatie houden van sleutels is om het aantal sleutels dat in gebruik is te reduceren (sleutels delen) en de kans dat sleutels verloren raken te beperken (sleutels blijven altijd op locatie).

## Project Fysieke Toegang

De inzet van sleuteluitgiftekasten is onderdeel van een totaalplan dat is voort is gekomen uit het Project Fysieke Toegang. Dit project betreft naast de inzet van sleuteluitgiftekasten (deze aanbesteding) ook de vervanging, aanpassing en/of uitbreiding van het mechanisch sluitplan, elektromechanisch sluitplan, toegangscontrole, camera’s, intercom, schuifhekken en inbraakalarm. Organisatorisch gaat de bediening en het beheer van toegangsmaatregelen van decentrale naar een centrale organisatie. Als gevolg hiervan is integratie van systemen gewenst. Opdrachtgever beschikt al over een bovenliggend security platvorm (ook wel PSIM) te weten het Winguard van Advancis. Integratie met Winguard is gewenst maar valt buiten deze aanbesteding en zal, indien van toepassing, na oplevering van de sleutelkasten (zie 2.5 fase 2) plaats vinden.

Een belangrijke onderdeel van het totaalplan is dat pashouders de laatste schil van een buitenlocatie alleen mogen verlaten wanneer zij hun sleutels terug in de sleuteluitgiftekast hebben gehangen (zogenoemde antipassback). De meeste grote buitenlocaties beschikken over een schuifhek dat als onderdeel van het project (in fase 2) zal worden uitgerust met een toegangspas. Om antipassback mogelijk te maken moet het toegangscontrolesysteem weten of een sleutel terug is gehangen in de sleutelkast. Hiervoor is integratie van toegangscontrolesysteem met de sleuteluitgiftekast noodzakelijk. Momenteel zijn er verschillende toegangscontrole systemen in gebruik te weten (Kaba, EAL en CardAccess). De schuifhekken worden in fase 2 voorzien van één van deze huidig in gebruik zijnde toegangscontrolesystemen (nog nader te bepalen). Vanaf fase 2 kan de Antipassback koppeling gerealiseerd worden. Ook zal de persoonsdatabase van het nieuwe toegangsbeheersysteem de bron moeten gaan worden voor gebruikers database van het sleuteluitgiftesysteem. Dit om dubbele invoer en mutaties van gebruikers te voorkomen.

## Planning en fasering

Voor opdrachtgever is de levering van de sleuteluitgiftekasten uiterlijk voor 31 december 2022 een harde eis. Vanaf januari 2023 worden de andere beveiligingsmaatregelen van het totaal project Fysieke Toegang gestart. Hierbij worden onder andere het toegangsbeheerssysteem en het mechanisch sluitplan vervangen. Vanaf dat het sluitplan vervangen is zullen de sleuteluitgiftekasten in gebruik genomen worden. En vanaf vervanging van het toegangsbeheerssysteem kunnen de kasten worden voorzien van een toegangspaslezer. De kasten moeten dus voor 31 dec 2022 werkend geplaatst en opgeleverd zijn (fase 1) en worden in de loop van 2023 functioneel geconfigureerd, voorzien van paslezers en gevuld met sleutels en autorisaties (fase 2). De opdrachtnemer heeft in beide fasen een rol.

Fase 1 (2022)

- Levering, aanbrengen en ingebruikname van sleuteluitgiftekasten

- Installatie en configuratie van de software

- Onderhoud (doorlopend)

Fase 2 (2023)

- Door opdrachtnemer

  - Training / instructie (onderdeel van deze aanbesteding)

  - Ondersteuning bij integratie en koppelingen (geen onderdeel van deze aanbesteding)

- Door opdrachtgever

  - Installatie paslezer

  - Integratie met toegangsbeheerssysteem (gebruikersdatabase)

  - Antipassback koppeling toegangsbeheerssysteem

  - Integratie met Winguard (PSIM)

  - Functionele configuratie

## Locaties

Onderstaand een overzicht van de beoogde sleuteluitgiftekast locaties.

| nr | Locatie | Adres | Sleutelkast (zie 4.1.2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoofdkantoor | Archimedesweg 1, 2333 CM Leiden | Groot |
| 2 | Gemaal Spaarndam | Pol 52, 2063 JN Spaarndam Gem. Haarlem | Standaard |
| 3 | Gemaal Halfweg | Haarlemmermeerstraat 4, 1165 HJ Halfweg | Standaard |
| 4 | Gemaal Katwijk | Binnensluis 3, 2225 WC Katwijk aan Zee | Standaard |
| 5 | Gemaal Gouda | Schielands Hoge Zeedijk 71, 2802 RC Gouda | Standaard |
| 6 | Steunpunt Leeghwater | Lisserdijk 5, 2158 LT Buitenkaag | Standaard |
| 7 | Steunpunt Palensteijn | Slootweg 6A, 2728 PD Zoetermeer | Standaard |
| 8 | Sluis Spaarndam | Spaarndammerdijk 70, 2064 KM Spaarndam | Standaard |
| 9 | AWZI Leiden Zuidwest | Voorschoterweg 16, 2324 AB Leiden | Standaard |
| 10 | AWZI Zwaanshoek | Spieringweg 1201, 2136 LR Zwaanshoek | Standaard |
| 11 | AWZI Waarderpolder | Albert Hofmanweg 8, 2031 BH Haarlem | Standaard |
| 12 | AWZI Zwanenburg | IJweg 320, 1161 GG Zwanenburg | Standaard |
| 13 | AWZI Bodegraven | J.C. Hoogendoornlaan 2A, 2411 NB Bodegraven | Standaard |
| 14 | AWZI Alphen Noord | President Kennedylaan 10, 2406 LJ Alphen aan den Rijn | Standaard |
| 15 | AWZI Nieuwveen | Schoterweg 3, 2441 LB Nieuwveen | Standaard |
| 16 | AWZI Alphen Kerk en Zanen | Leidse Schouw 4, 2408 AE Alphen aan den Rijn | Standaard |
| 17 | AWZI Gouda | Gouderaksedijk 123, 2808 ND Gouda | Standaard |
| 18 | AWZI Haarlem Schalkwijk | Boerhaavelaan 57, 2035 RB Haarlem | Standaard |
| 19 | AWZI Heemstede | Cruquiusweg 45, 2102 LS Heemstede | Standaard |
| 20 | AWZI Velzen | Amsterdamseweg 11, 1981 LE Velsen-Zuid | Standaard |
| 21 | AWZI Nieuwe Wetering | Bovenweg 12, 2376 BE Nieuwe Wetering | Standaard |
| 22 | AWZI Noordwijk | Achterweg 11, 2201 AH Noordwijk | Standaard |
| 23 | AWZI Katwijk | Lageweg 47, 2222 AG Katwijk aan Zee | Standaard |
| 24 | AWZI Leiden Noord | Flevoweg 10A, 2318 BZ Leiden | Standaard |
| 25 | AWZI Lisse | Gerard Douhof, 2162 CT Lisse | Standaard |
| 26 | AWZI Leimuiden | Kerklaan 3, 2451 VX Leimuiden | Standaard |
| 27 | AWZI Waddinxveen | Henegouwerweg 4A, 2741 KR Waddinxveen | Standaard |

# Algemene eisen aan sleuteluitgifte

## Algemene eisen aan sleuteluitgifte

| Nr | Eis |
| --- | --- |
| 3.1.1 | Opdrachtnemer is in staat en bevoegd om de werkzaamheden uit te voeren als beschreven in de Raamovereenkomst en/of Overeenkomst. |
| 3.1.2 | Opdrachtnemer voldoet binnen de door de wetgever gestelde periode op de vigerende Nederlandse en Europese wetgeving doorgevoerde wijzigingen ten aanzien van de door de Opdrachtnemer geleverde diensten en vrijwaart de Opdrachtgever voor eventueel opgelegde sancties als gevolg van het niet nakomen hiervan. |
| 3.1.3 | Opdrachtnemer voert de diensten uit overeenkomstig de voorschriften en bepalingen van de fabrikant van de sleuteluitgiftekasten. |
| 3.1.4 | Opdrachtnemer gebruikt uitsluitend materialen die afkomstig zijn van de originele fabrikant, dan wel zijn samengesteld overeenkomstig de specificaties van de originele fabrikant. |

## Eisen aan veilig werken

| Nr. | Eis |
| --- | --- |
| 3.2.1 | Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de V&G coördinatie van werkzaamheden voortkomend uit de Raamovereenkomst en/of Overeenkomst. |
| 3.2.2 | De Opdrachtnemer is ook verantwoordelijk voor de V&G coördinatie van werkzaamheden uitgevoerd door de door hem ingeschakelde derden. |
| 3.2.3 | Opdrachtnemer stelt een V&G plan op voor de werkzaamheden en houdt dit actueel. Het V&G plan wordt ter acceptatie beoordeeld door de Opdrachtgever. |
| 3.2.4 | Opdrachtnemer ruimt aan het eind van elke werkdag het werkterrein op en verwijdert afval. |
| 3.2.5 | Iedere persoon van Opdrachtnemer kan zich altijd legitimeren met een geldig legitimatiebewijs, zijnde een rijbewijs, identiteitskaart of paspoort. |
| 3.2.6 | De Opdrachtnemer houdt zich aan de regels uit de Arbocatalogus Waterschappen en vraagt voor de uit te voeren werkzaamheden een werkvergunning aan. Zie: https://hrm.aenowaterschappen.nl/nl/thema/Arbocatalogi |
| 3.2.7 | De Opdrachtnemer heeft een aantoonbaar vigerend beleid met doelstellingen over veilig werken vastgelegd en in de eigen organisatie geïmplementeerd met bijbehorende documenten en middelen in de bedrijfsprocessen. Het veilig werken is gericht op het voorkomen van incidenten in het kader van de V&G-aspecten (veiligheid, gezondheid en milieu) zoals ongevallen, materiële en milieuschade. |
| 3.2.8 | Voor werkzaamheden houdt Opdrachtnemer zich aan de werktijden van Opdrachtgever. De werktijden van Opdrachtgever zijn maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 16.00 uur. |
| 3.2.9 | Bij aanvang werkzaamheden op locatie dient de Opdrachtnemer zich bij de locatiebeheerder aan te melden. |

# Eisen aan levering sleuteluitgiftekasten

## Eisen aan apparatuur

| Nr. | Eis |
| --- | --- |
| 4.1.1 | Een sleuteluitgiftekast omvat alle benodigde apparatuur en toebehoren om, op basis van autorisaties, sleutels geautomatiseerd in en uit te geven (geschikt voor het doel). Hierna volgt een nadere omschrijving van wat de sleuteluitgiftekasten minimaal omvat. |
| 4.1.2 | De sleutelkasten worden in verschillende maten uitgevraagd: 1x Sleuteluitgiftekast Groot: - Inclusief sleutelstrips* met minimaal 50 sleutelposities. - Uitbreidbaar met sleutelstrips* naar minimaal 120 sleutelposities totaal. 26x Sleuteluitgiftekast Standaard: - Inclusief sleutelstrips* met minimaal 30 sleutelposities. - Uitbreidbaar met sleutelstrips* naar minimaal 60 sleutelposities totaal. * Op basis van “Single Density Strips” |
| 4.1.3 | Een sleuteluitgiftekast bestaat uit: - Sleuteluitgiftekast behuizing. - Bedienpaneel (inclusief pincode bediening, geschikt voor uitbreiding met paslezer (planning fase 2, zie 2.4). - Metalen zwenkdeur (niet transparant). - Lokale IT hard- en software (standalone zie 4.10.1 en 4.10.2). - Uniek kastnummer op een zichtzijde van de kast (zie 4.1.4) - Aantal sleutelstrips (zie 4.1.2). - Sleutelstrips (zie 4.1.5). - Blindpanelen voor ongebruikte sleutelstrips. - Noodstroom accu (zie 4.10.3). |
| 4.1.4 | Het unieke kastnummer is als volgt opgebouwd: XX-00 Waarbij: XX twee letters (locatie afkorting, op aangeven Opdrachtgever) 00 Een per locatie oplopend tweecijferig getal beginnend bij 01 Kastnummer: ZW-01 Kastnummer voorbeeld: afmeting ongeveer 6 x 3 cm Kastnummer mag als gevolg van reiniging met water en gangbare schoonmaakmiddelen niet vervagen of onleesbaar worden. |
| 4.1.5 | Een sleutelstrip module bevat: - 8 tot maximaal 10 transponderposities (voor sleuteltransponder). - Transponderposities zijn vergrendeld voor geautoriseerde uitgave. - Elke transponderpositie heeft per kast een uniek nummer. - Elke geleverde transponderpositie bevat een sleuteltransponder. - Bij elke geleverde sleutelpositie wordt een stalen sleutelring geleverd. - Bij elke geleverde sleutelpositie wordt een uniek metalen nummerpenning geleverd (zie 4.1.6) Positienummer in de kast Sleutelstrip (8-10 posities) 1 Nummerpenning Sleutelring Sleuteltransponder Transponderpositie |
| 4.1.6 | Een metalen nummerpenning voor aan een sleutelbos bestaat uit: - Het kastnummer (4.1.5) - Het positienummer (corresponderend met positie in de kast) ZW-01 001 Nummerpenning voorbeeld: diameter ongeveer 30 mm diameter gaatje is groot genoeg voor de dikste leverbare sleutelring |
| 4.1.7 | Handgereedschap |

## Eisen aan hardware functie en prestatie

| Nr. | Eis |
| --- | --- |
| 4.2.1 | Sleutelpositie vrijgave door middel van pincode en paslezer (2 factor). Initieel alleen met pincode opleveren. Uitbreiding met paslezer in Fase 2 (zie 2.4). |

## Eisen aan software (functioneel)

| Nr. | Eis |
| --- | --- |
| 4.3.1 | Eén centrale applicatie voor beheer van alle sleuteluitgiftekasten. Er moet bijvoorbeeld vanuit één gebruikersdatabase op meerdere kasten geautoriseerd kunnen worden. |
| 4.3.2 | De centrale applicatie moet initieel minimaal 25 decentrale uitgiftelocaties beheren (moet in de toekomst met meer locaties/kasten uit te breiden zijn). |
| 4.3.3 | Per software gebruiker (rol) moet het mogelijk zijn verschillende software functionaliteit en autorisaties toe te kennen. Minimale rollen: - Applicatiebeheerder: IT configuratie, software autorisaties - Functioneel Beheerder: Kast configuratie en sleutel autorisaties - Decentraal Beheerder: Een lokale Functioneel Beheerder: voor beheer van enkele kasten en enkele gebruikersgroepen. - Decentrale kijkfunctie: inzage in status van de uitgegeven en ingenomen sleutels. Inzage van de logging van inname en uitgifte: persoon, datum en tijd. |
| 4.3.5 | Minimaal moeten 10.000 kaarthouders (sleutelhouders) in totale systeem kunnen worden opgenomen (configuratie van meerdere kasten). |
| 4.3.6 | Een gebruiker moet voor één of meerdere sleutelposities kunnen worden geautoriseerd. |
| 4.3.7 | Het moet mogelijk zijn per gebruiker afwijkende toegangstijden voor verschillende sleutelposities te autoriseren. |
| 4.3.8 | Per gebruiker moet instelbaar zijn dat de gebruiker alle sleutelposities uit kan nemen (tegelijkertijd) of slechts 1 per keer (na uitnemen van een sleutelpositie blokkeren de andere posities). |
| 4.3.9 | Het moet mogelijk zijn een sleutel voor een beperkte periode op een dag en een zelf aan te geven aantal dagen in de week opgehaald kan worden. Dit moet per sleutelpositie ingesteld kunnen worden. Twee tijdzones zijn gewenst: A; Een sleutel mag een X-aantal uur worden meegenomen; na vrijgave mag de drager hem bijvoorbeeld 8 uur bij zich hebben. B. Een sleutel mag uitsluitend in een bepaald tijdvak vrij gegeven zijn. Voorbeeld: sleutel mag tussen 8:00 en 17:00 uit de kast gehaald worden. Wordt deze om 16:45 uit de kast gehaald dan mag deze nog maar 15 minuten gebruikt worden. Is de sleutel niet tijdig retour dan signaleert het systeem dit. |
| 4.3.10 | Systeem dient op basis van systeem gebeurtenissen (triggers) mailnotificaties te kunnen sturen aan meerdere geadresseerden op basis van verschillende email sjablonen en met dynamische inhoud uit de systeemdatabase (tekst gecombineerd met “placeholder tekst”). Het systeem dient minimaal in geval van ‘sleutel niet op tijd retour’ (4.3.10) een mail te kunnen versturen naar de sleutelhouder en de leidinggevende (email adressen o.b.v dynamische inhoud). Email body tekst bevat minimaal aan dynamische inhoud: naam sleutelhouder, telefoonnummer sleutelhouder, kastnummer, sleutelpositie, datum en tijdstip van moment van te laat. |
| 4.3.11 | Een softwaregebruiker (beheerder/centralist) moet dagelijks een overzicht kunnen inzien van te laat ingeleverde sleutels inclusief naam van de huidige sleutelhouder en diens contactgegevens. |

## Eisen aan elektrische aansluiting

| Nr. | Eis |
| --- | --- |
| 4.4.1 | Een sleuteluitgiftekast is geschikt voor een werkende aansluiting van een elektrische voeding: AC 230 tot 240 V. |
| 4.4.2 | Een sleuteluitgiftekast is uitgerust met een noodstroom voorziening (accu): - minimaal 12 uur |

## Eisen aan bedraad netwerk (UTP)

Voorkeur opdrachtgever: GSM-module zie Bijlage 10.

| Nr. | Eis |
| --- | --- |
| 4.5.1 | Het geleverde product moet kunnen communiceren via Cat.6 of hoger bekabeling (Full-Duplex). |
| Toelich-ting | Eis 4.5.1 is enkel van toepassing indien Inschrijver een “Bedraad Netwerk (UTP)” aanbied. Indien Inschrijver een “GSM-module” aanbied komt deze eis te vervallen. Inschrijver maakt de keuze voor een “Bedraad Netwerk (UTP)” of “GSM-Module” kenbaar door het invullen van Bijlage 10 Keuzes en Wensen. |

## Eisen aan draadloos netwerk (GSM module)

voorkeur i.p.v. bedraad netwerk

| Nr. | Eis |
| --- | --- |
| 4.6.1 | Opdrachtnemer levert GSM module. |
| 4.6.2 | Mobiele datacommunicatie vindt plaats via 4G-netwerk of hoger. |
| 4.6.3 | De GSM module beschikt over voldoende mobiel internet bandbreedte voor het juist functioneren van de sleuteluitgiftekast. |
| 4.6.4 | De GSM module is geschikt om toe te passen in een binnen situatie waar het een kwalitatief goede mobiele internet verbinding kan maken en behouden. |
| Toelich-ting | Eisen 4.6.1 tot en met 4.6.4 zijn enkel van toepassing indien Inschrijver een “GSM-module” aanbied. Indien Inschrijver een “Bedraad Netwerk (UTP)” aanbied komen deze eisen te vervallen. Inschrijver maakt de keuze voor een “Bedraad Netwerk (UTP)” of “GSM-Module” kenbaar door het invullen van Bijlage 10 Keuzes en Wensen. |

## Eisen aan on-premise software

Voorkeur opdrachtgever: Cloud/SaaS zie Bijlage 10.

| Nr. | Eis |
| --- | --- |
| 4.7.1 | Windows Server 2019 of recenter. |
| 4.7.2 | SQL Server versie 2016 of Oracle versie 19. |
| 4.7.3 | Ondersteunt encryptie van gegevensuitwisseling. |
| 4.7.4 | Koppeling met Active Directory middels LDAP |
| Toelich-ting | Eis 4.7.1 tot en met 4.7.4. zijn enkel van toepassing indien Inschrijver “ON-PREMISE” aanbied. Indien Inschrijver een “Cloud/SAAS” aanbied komen deze eisen te vervallen. Inschrijver maakt de keuze voor “ON-PREMISE” of “Cloud/SAAS” kenbaar door het invullen van Bijlage 10 Keuzes en Wensen. |

## Eisen aan software Cloud/SAAS

voorkeur i.p.v. On-premise

| Nr. | Eis |
| --- | --- |
| 4.8.1 | Opdrachtnemer levert Cloud/SAAS oplossing. Er wordt bij Opdrachtgever op het netwerk geen databases en/of geen software geïnstalleerd. |
| 4.8.2 | De Opdrachtgever zorgt voor installatie, onderhoud en beheer, de Opdrachtnemer benadert de software over het internet. |
| 4.8.3 | Cloud/SAAS software heeft een beschikbaarheid (uptime) van 99,9% op werkdagen en tijdens kantooruren (7:00u – 17:00u). |
| 4.8.4 | Verwerkersovereenkomst vereist (AVG). |
| Toelich-ting | Eisen 4.8.1 tot en met 4.8.4 zijn enkel van toepassing indien Inschrijver “Cloud/SAAS” aanbied. Indien Inschrijver een “On-Premise” aanbied komen deze eisen te vervallen. Inschrijver maakt de keuze voor een “Cloud/SAAS” of “On-Premise” kenbaar door het invullen van Bijlage 10 Keuzes en Wensen. |

## Eisen aan integratie

| Nr. | Eis |
| --- | --- |
| 4.9.1 | Sleuteluitgiftekasten moeten in Fase 2 kunnen worden voorzien van één of meer van de onderstaande paslezers op basis van directielevering. - EAL paslezer - ARAS paslezer - KABA paslezer Inschrijver kan in Bijlage 10 Keuzes en Wensen aangeven met welke paslezer(s) het aangeboden sleuteluitgiftesysteem in fase 2 kan worden voorzien. |
| 4.9.2 | Sleutelhouders mogen het terrein van de locaties alleen verlaten wanneer zij hun sleutels hebben terug gehangen in de sleutelkast( Antipassback zie 2.4). Opdrachtgever eist dat het door Opdrachtnemer aangeboden systeem een integratie/koppelingen heeft met één of meer van de onderstaande toegangscontrole systemen: - EAL (ATS 360) - ARAS (CardAccess 4000) - Kaba (EXOS 9300) Inschrijver toont middels een verklaring van één of meer van deze leverancier(s) aan dat een koppeling met het toegangsbeheersysteem ten behoeve van antipassback kan worden gemaakt (ondertekening door beide partijen). Inschrijver kan in Bijlage 10 Keuzes en Wensen aangeven welke toegangscontrole systeem (of systemen) reeds een bestaande integratie/koppeling heeft met het aangeboden sleuteluitgiftesysteem. |
| 4.9.3 | De gebruikersdatabase van het toekomstige toegangsbeheersysteem (Fase 2) zal gaan dienen als bronsysteem voor de sleuteluitgiftekast om dubbele invoer en dubbele mutaties van gebruikers te voorkomen (zie 2.4). Wordt een gebruiker bijvoorbeeld uit het toegangsbeheersysteem verwijderd dan wordt deze automatisch ook uit de gebruikersdatabase van de sleuteluitgiftekast verwijderd. Opdrachtgever eist dat het door Opdrachtnemer aangeboden systeem kan koppelen met de gebruikersdatabase van één of meer van de onderstaande toegangscontrole systemen: - EAL (ATS 360) - ARAS (CardAccess 4000) - Kaba (EXOS 9300) Inschrijver toont middels een verklaring van één of meer van deze leverancier(s) aan dat een koppeling met de gebruikersdatabase van het toegangsbeheersysteem (bronsysteem) kan worden gemaakt waarmee dubbele invoer en beheer van pashouders kan worden voorkomen (ondertekening door beide partijen). Inschrijver kan in Bijlage 10 Keuzes en Wensen aangeven welke toegangscontrole systeem (of systemen) reeds een bestaande integratie/koppeling heeft met het aangeboden sleuteluitgiftesysteem. |
| 4.9.4 | Wanneer Inschrijver in Bijlage 10 Keuzes en Wensen bij Keuze 3 heeft aangegeven dat Winguard (Advancis) kan integreren met het door Opdrachtnemer aangeboden systeem toont de Inschrijver dit aan middels een verklaring van Advancis (ondertekening door beide partijen). De eis is enkel van toepassing indien Inschrijver “Winguard integratie” aanbied. Indien Inschrijver geen Winguard integratie aanbied komt deze eis te vervallen. Inschrijver maakt de mogelijkheid voor een “Winguard integratie” kenbaar door het invullen van Bijlage 10 Keuzes en Wensen. |

## Eisen aan continuïteit

| Nr. | Eis |
| --- | --- |
| 4.10.1 | In geval van het uitvallen van de netwerkverbinding dient het systeem standalone te kunnen functioneren (sleuteluitgifte mag niet stagneren). |
| 4.10.2 | Na herstel van de netwerkverbinding dient de kast de centrale database te upgraden met de meeste recente handelingen. Gewenste ‘standalone’ back up per kast: minimaal 2000 handelingen. |
| 4.10.3 | De kasten dienen te zijn voorzien van een noodstroomvoorziening (accu) voor minimaal 12 uur. |
| 4.10.4 | Bij een langdurige storing (aan stroom en/of netwerk) moeten sleutelposities middels een noodprocedure handmatig (mechanisch) kunnen worden uitgenomen. Het uitgangspunt is dat sleutelbossen intact blijven. Na afloop van de storing moeten de sleuteluitgiftekasten, zonder reparaties of vervanging van onderdelen, weer normaal in gebruik genomen kunnen worden. |
| 4.10.5 | De noodprocedure moet zodanig beveiligd zijn dat alleen bevoegden deze procedure kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld door de inzet van een noodsleutel of specifiek gereedschap. |

## Eisen aan informatiebeveiliging en privacy

| Nr. | Eis |
| --- | --- |
| 4.11.1 | De IT-architectuur van sleuteluitgiftekasten van Opdrachtnemer bestaat uit: - Sleuteluitgiftekasten met lokale database. - Aansluiting op centrale database (SaaS of On Premise). - Beheersoftware (functioneel). - Koppeling met Toegangsbeheerssysteem (Fase 2) |
| 4.11.2 | Bij het ontwerp moet worden uitgegaan van security & privacy by design. Opdrachtgever maakt hiervoor een plan en legt dit plan ter goedkeuring voor aan Opdrachtgever. Dit plan dient te worden op genomen in het implementatieplan zoals beschreven in de Inschrijvingsleidraad hoofdstuk 6. |
| 4.11.3 | De Opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever zodra er een kwetsbaarheid is geconstateerd. De Opdrachtnemer informeert opdrachtgever wanneer er een oplossing beschikbaar is. De Opdrachtnemer verstuurt zowel de constatering als de oplossing parallel aan security@rijnland.net. |
| 4.11.4 | Opdrachtgever is vrij om een kwetsbaarhedenonderzoek uit te voeren op alle onderdelen van haar netwerk. In de testomgeving van Opdrachtgever wordt maandelijks een test uitgevoerd op kwetsbaarheden door Opdrachtgever. Opdrachtnemer stelt voor deze testen de in de opdracht toegepaste on-premise software als testsoftware beschikbaar zodat deze testen op een testomgeving uitgevoerd kunnen worden. |
| 4.11.5 | Ten behoeve van integriteit wordt data versleuteld verzonden tussen sleuteluitgiftekast en beheersysteem. Versleuteling moet voldoen aan normen volgens het Forum voor Standaardisatie. https://www.forumstandaardisatie.nl/ |

# Eisen aan leveren en gebruiksklaar maken sleuteluitgiftekasten

## Eisen aan taakverdeling levering, netwerk en software

| Nr | Eis |
| --- | --- |
| 5.1.1 | De verantwoordelijkheid voor de levering is als volgt verdeeld: - Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het compleet en gebruiksklaar opleveren van de sleuteluitgiftekasten zoals beschreven in Hoofdstuk 4 Eisen aan levering sleuteluitgiftekasten - Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de energievoorziening. |
| 5.1.2 | De verantwoordelijkheid voor netwerk is als volgt verdeeld: - Indien opdrachtnemer geen oplossing met GSM module levert is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een netwerk ingang op locatie van de kast. Opdrachtnemer levert indien nodig een RJ45 UTP netwerkkabel voor het aansluiten van de kast op het netwerk. - Indien de Opdrachtnemer wel een oplossing met GSM module levert is de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor een werkende netwerkaansluiting en levert opdrachtgever de GSM simkaart. De Opdrachtnemer installeert (indien van toepassing) de GSM module gebruiksklaar. |
| 5.1.3 | De verantwoordelijkheid voor Cloud/SaaS is als volgt verdeeld: - Indien Opdrachtnemer geen Cloud/SaaS oplossing levert dan verstrekt de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de benodigde software en instructies voor software en database installatie. Op verzoek ondersteund de Opdrachtnemer de IT afdeling van Opdrachtgever om tot software en database installatie te komen. - Indien de Opdrachtnemer wel een Cloud/SaaS oplossing levert is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de installatie van de database en software. |
| 5.1.4 | De verantwoordelijkheid voor email notificaties is als volgt verdeeld: - Opdrachtnemer is verantwoordelijke voor het technisch werkend opleveren van email notificaties in afstemming met ICT afdeling van Opdrachtgever. - Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het functioneel inrichten van email sjablonen en instellen van email triggers. |

## Eisen aan taakverdeling plaatsen sleuteluitgiftekast

| Nr | Eis |
| --- | --- |
| 5.2.1 | De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het juist en deugdelijk plaatsen van de sleuteluitgiftekasten. |
| 5.2.2 | Opdrachtnemer en Opdrachtgever hebben een vaste taakverdeling voor het plaatsen van een sleuteluitgiftekast. |
| 5.2.3 | De Opdrachtnemer levert plaatsingseisen (o.a. maatvoering) aan waar de plaatsingslocatie aan moet voldoen. |
| 5.2.4 | De Opdrachtgever levert een exacte plaatsingslocatie aan die aan de plaatsingseisen voldoet. |
| 5.2.5 | De Opdrachtnemer installeert de sleuteluitgiftekasten op de door opdrachtgever aangegeven locatie. |
| 5.2.6 | De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de stroomvoorziening ten behoeve van de geaarde stroom aansluiting van de sleuteluitgiftekast. Standaard wandcontactdoos: Europees Type F |
| 5.2.7 | De Opdrachtgever levert (indien van toepassing) een SIM kaart aan Opdrachtnemer (zie 4.6). |
| 5.2.8 | De Opdrachtnemer installeert de SIM-kaart (indien van toepassing) in de sleuteluitgiftekast. |
| 5.2.9 | De Opdrachtnemer plaatst en installeert de sleuteluitgiftekast inclusief aansluiting op stroomnetwerk en de aansluiting op het UTP netwerk of de GSM module. |
| 5.2.10 | De Opdrachtnemer implementeert de sleuteluitgiftekast in de beheersoftware. |

## Eisen aan inbedrijfstelling en testen

| Nr | Eis |
| --- | --- |
| 5.3.1 | De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het juist en werkend in bedrijf stellen en testen van de sleuteluitgiftekast. |
| 5.3.2 | De Opdrachtnemer stelt de sleuteluitgiftekast in bedrijf en configureert deze, zodat de sleuteluitgiftekast kan functioneren. |
| 5.3.3 | De Opdrachtnemer test de sleuteluitgiftekast op juiste werking. |
| 5.3.4 | Indien de software on-premise wordt geleverd ondersteund de opdrachtgever de opdrachtnemer met dat deel van de inbedrijfstelling. |
| 5.3.5 | De Opdrachtnemer stelt de software en de dataontsluiting naar de centrale software in bedrijf, zodat de sleuteluitgiftekast correct in het totaal systeem wordt opgenomen. |
| 5.3.6 | De Opdrachtnemer test de software en de dataontsluiting naar de software. |
| 5.36 | De opdrachtnemer biedt de test resultaten ter acceptatie aan de Opdrachtgever aan. |

## Eisen aan training

| Nr. | Eis |
| --- | --- |
| 5.4.1 | Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de opleiding van medewerkers van Opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van centrale en decentrale beheerstaken. Doel van het opleiden is medewerkers voor te bereiden op deze taken in relatie met het gebruik van de software en de hardware van de sleuteluitgiftekasten. |
| 5.4.2 | Opdrachtnemer verzorgt training voor één groep medewerkers van de volgende doelgroepen (planning in overleg): - Functionaris Fysieke Beveiliging. - Beheerder Fysieke Beveiliging. - Centralist. |
| 5.4.3 | De training wordt gegeven voor één groep. In totaal moeten ongeveer 5 medewerkers worden opgeleid op nader te bepalen locatie van Opdrachtgever. |
| 5.4.4 | De opleiding vindt plaats in Fase 2. In overleg met de Opdrachtgever worden tijdstip en locatie van de opleiding bepaald. |
| 5.4.5 | In de opleiding worden gebruik en beheer van de sleuteluitgiftekasten en de software uitgelegd. |
| 5.4.6 | De opleidingen zijn op maat gemaakt voor de organisatie (locaties, sleutelbossen en gebruikers) en sluiten qua detailniveau aan op het takenpakket van de doelgroepen. |
| 5.4.7 | Opdrachtnemer legt voorafgaand aan de training ter goedkeuring aan de opdrachtgever een opleidingsplan voor. Dit plan bevat naast algemene de trainingsonderwerpen ook onderwerpen die specifiek gaan over de wijze waarop Opdrachtgever de sleuteluitgiftekasten inzet. |
| 5.4.8 | Opdrachtnemer verstrekt voorafgaand aan de training een instructiehandboek aan de deelnemers van de training. Het detailniveau van het instructiehandboek is zodanig dat het geschikt is om iemand zonder ervaring wegwijs te maken in alle functies. |

## Eisen aan opleveren

| Nr. | Eis |
| --- | --- |
| 5.5.1 | Oplevering vind plaats per kast na goedkeuring Opdrachtgever. |
| 5.5.2 | Opdrachtnemer levert standaard een test gebruiker op die op alle sleutel posities is geautoriseerd van alle geleverde kasten. Gebruiker: Test Pin code: 1282 |
| 5.5.3 | Opdrachtgever test de opgeleverde sleuteluitgiftekasten middels de onderstaande uitgangspunten: - Deugdelijke installatie/montage - Esthetische visuele inspectie - Aansluiting stroomvoorziening - Netwerkverbinding - Basis werking (sleutel uitgifte inname) - Uitgifte en inname van sleutelposities |
| 5.5.4 | Opdrachtgever deelt de test resultaten met Opdrachtnemer. En opdrachtnemer verhelpt eventuele gebreken. |

# Eisen aan onderhoud

De achterliggende gedachte van de Overeenkomst is dat Opdrachtnemer de verantwoordelijkheid draagt om:

- De vereiste prestatie van de geleverde sleuteluitgiftekasten gedurende de levensduur te realiseren, optimaliseren en te garanderen.

- De kosten voor beheer en onderhoud van de nieuwe sleuteluitgiftekast gedurende de levensduur zo laag mogelijk te houden.

## Eisen aan leveringen bij onderhoud

| Nr. | Eis |
| --- | --- |
| 6.1.1 | De Opdrachtnemer levert: - Alle onderhoudsbenodigdheden voor het uitvoeren van verzorgend onderhoud van de sleuteluitgiftekasten. - Alle versleten en te vervangen onderdelen en toebehoren van sleuteluitgiftekasten inclusief additioneel aangeboden onderdelen indien van toepassing (zoals GSM-module zie 4.6). |
| 6.1.2 | Alle (na) te leveren producten en samenstellingen van producten voldoen aan de eisen in Hoofdstuk 4. |

## Eisen taakverdeling onderhoud

| Nr. | Eis |
| --- | --- |
| 6.2.1 | De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het preventief en correctief onderhoud van de geleverde sleuteluitgiftekasten. |
| 6.2.2 | Opdrachtnemer en Opdrachtgever hebben een vaste taakverdeling voor het beheer van onderhoud en het onderhouden van een sleuteluitgiftekast. |
| 6.2.3 | Tot het beheer van het onderhoud van de sleuteluitgiftekasten behoort minimaal: - Onderhoudsplanning. - Optimalisatie onderhoud. - Probleembeheer. - Configuratiebeheer. - Storingsdienst. |
| 6.2.4 | Opdrachtnemer biedt tijdens de looptijd van het contract een accountmanager als aanspreekpunt voor opdrachtnemer aan. De accountmanager spreekt Nederlands, is bekend met Opdrachtgever als klant, is bekend met de geleverde totaal installatie van Opdrachtgever en beschikt over voldoende kennis van de geleverde diensten en producten om inhoudelijk de Opdrachtgever te woord te staan. |
| 6.2.6 | Opdrachtnemer plant minimaal 1x per jaar een evaluatiegesprek in met de accountmanager van Opdrachtnemer. In evaluatiegesprek wordt het beheer van onderhoud (6.2.2) besproken. |
| 6.2.7 | De Opdrachtnemer verzorgt de onderhoudsplanning en plant alle benodigde werkzaamheden voor verzorgend en preventief onderhoud van de sleuteluitgiftekasten. |
| 6.2.8 | De Opdrachtnemer plant de frequentie van de periodieke onderhoudsbeurten die minimaal voldoen aan de onderhoudseisen van de fabrikant van de sleuteluitgiftekasten. |
| 6.2.9 | Opdrachtnemer stemt alle te maken planningen met Opdrachtgever af. |
| 6.2.10 | Voor optimalisatie van het onderhoud maakt de Opdrachtnemer actief gebruik van eigen kennis en ervaring van de sleuteluitgiftekasten. |
| 6.2.11 | Problemen zijn terugkerende verstoringen (functioneel, technisch). De Opdrachtnemer is er alert op en analyseert of er sprake is van problemen. De Opdrachtnemer houdt deze bij in een afzonderlijke probleemlijst. |

## Eisen aan preventief onderhoud

| Nr. | Eis |
| --- | --- |
| 6.3.1 | Tot het preventief onderhoud behoort: - Periodiek onderhoud van de sleuteluitgiftekasten. - Controle op juiste werking sleuteluitgiftekasten. - Vervangen van versleten en te vervangen onderdelen. - Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. - Het doorvoeren van wijzigingen en updates. |
| 6.3.2 | De Opdrachtnemer voert het preventief onderhoud uit. Planning in afstemming met Opdrachtgever. |
| 6.2.2 | Opdrachtnemer zal gedurende de looptijd van het servicecontract 1 maal per jaar preventief onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. De onderhoudswerkzaamheden zullen door Opdrachtnemer worden uitgevoerd om de installatie in goede staat te houden, respectievelijk te brengen, conform de voor de installatie geldende specificaties. Deze werkzaamheden omvatten het inspecteren, afstellen en schoonmaken van de apparatuur, waaronder valt het doormeten van de noodstroomvoorziening, het testen van alle systeem opties en het controleren van de systeem software. |
| 6.2.3 | De Opdrachtgever kan gebruik maken de remote software support en van de telefonische helpdesk van Opdrachtnemer. |
| 6.2.4 | Bij eventuele storingen worden er geen voorrijkosten in rekening gebracht. |
| 6.2.5 | Bij reparaties worden vervangen onderdelen, alsmede arbeidsloon en reis uren in rekening gebracht, tenzij deze binnen de garantietermijn vallen. Opdrachtnemer zal bij een storing zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 24 uur na de melding aanvang maken met het op heffen van de storing. |
| 6.2.6 | Eventuele Soft- en Firmware updates voor het betreffende type systeem zullen kosteloos worden geïnstalleerd. |
| 6.2.7 | Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan de installatie of eigendommen van de Opdrachtgever tijdens het uitvoeren van servicewerkzaamheden. |
| 6.2.8 | Tijdens de duur van dit contract is het de Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet toegestaan zelf, dan wel door daartoe aan derden opdracht te geven, de installatie of enig deel ervan te repareren of welke werkzaamheden dan ook daaraan te verrichten of veranderingen aan te brengen. |

## Eisen aan correctief onderhoud

| Nr. | Eis |
| --- | --- |
| 6.4.1 | Tot het correctief onderhoud behoort minimaal: - Een telefonische storingsdienst met bereikbaarheid op werkdagen van 7.00 – 16:00. - Het herstellen van storingen aan het systeem (software en hardware). |
| 6.4.2 | Opdrachtnemer stelt een telefoonnummer (max. tegen lokaal tarief) ter beschikking waar storingen van sleuteluitgiftekasten op werkdagen kunnen worden gemeld (storingsdienst). Opdrachtgever verstrekt een email adres waar storingen 24 uur per dag kunnen worden gemeld. |
| 6.4.3 | De door Opdrachtnemer aangeboden contactpersonen voor storingsdienst, servicemonteurs, en andere betrokkenen bij preventief en correctief onderhoud, spreken Nederlands, zijn bekend met Opdrachtgever als klant, zijn bekend met de geleverde totaal installatie van Opdrachtgever en beschikken over voldoende kennis van de geleverde diensten en producten om inhoudelijk de opdrachtgever te woord te staan en onderhoud uit te voeren. |
| 6.4.4 | Op werkdagen is binnen twee uur na melding een storingsdeskundige van opdrachtnemer telefonisch beschikbaar. |
| Toelich-ting | Status ‘functioneert niet goed’ betekend dat de primaire functie (inname en uitgifte sleutels) gedeeltelijk verstoord is. Of dat een deel van de functionaliteit niet (goed) werkt. Bijvoorbeeld dat een enkele sleuteltransponder of sleutelstrip niet werkt of dat de software aan een enkele sleuteluitgiftekast geen autorisatie mutaties meer doorvoert. |
| Toelich-ting | Status ‘kritiek’ betekend dat de primaire functie (inname en uitgifte sleutels) van één of meer sleuteluitgiftekasten verstoord is. Een kast of meerdere kasten werken niet of de beheersoftware als geheel functioneert niet. |
| 6.4.5 | Een storingsmedewerker is binnen 5 werkdagen aanwezig op een kast locatie om de sleuteluitgiftekast te herstellen na melding van de status ‘functioneert niet goed, aandacht nodig’. |
|  | Een storingsmedewerker is binnen 1 werkdag (24 uur) aanwezig op een locatie om de sleuteluitgiftekast te herstellen, na melding van de status ‘kritiek’, direct aandacht nodig’. |
| 6.4.6 | Niet kritieke meldingen worden verholpen voordat deze kritiek worden. Een kritieke melding betreft een melding met betrekking tot een verstoring in de primaire functie van de sleuteluitgiftekast: de in-en uitgifte van een of meer sleutelposities. |
| 6.4.7 | In het correctief onderhoud wordt rekening gehouden met de criticaliteit van de sleuteluitgiftekast. |

## Eisen aan administratie van onderhoud

| Nr. | Eis |
| --- | --- |
| 6.5.1 | Opdrachtnemer registreert alle service en onderhoudsbezoeken. Opdrachtnemer verstrekt deze registratie op verzoek aan Opdrachtgever. |
| 6.5.2 | Bij correctief of preventief onderhoud registreert Opdrachtnemer tevens minimaal de volgende gegevens in het digitaal logboek: - Type onderhoud preventief of correctief. - Locatie van de sleuteluitgiftekast. - ID van sleuteluitgiftekast (ID in software) - Datum en tijdstip van melding storing. - Datum en tijdstip van aankomst op locatie. - Datum en tijdstip van herstel (einde reparatie). - Aard van de storing. - Korte omschrijving van de ondernomen werkzaamheden en acties. - Verbruikte materialen. - Naam monteur. |

## Eisen aan patches en ontwikkeling van het aangeboden softwaresysteem

| Nr. | Eis |
| --- | --- |
| 6.6.1 | Patchmanagement bij de Opdrachtnemer wordt geformuleerd als N-1. Dit houdt in dat Opdrachtnemer altijd de laatste versie van de software geïnstalleerd heeft of er een plan ligt om deze te installeren. |

## Eisen aan opleveren na het eindigen van de Overeenkomst

| Nr. | Eis |
| --- | --- |
| 6.7.1 | Opdrachtnemer stelt alle documentatie digitaal beschikbaar en houdt deze actueel gedurende de Overeenkomst. |
| 6.7.2 | Aan het einde van de Overeenkomst levert Opdrachtnemer een volledig actueel overzicht op van alle documentatie met betrekking tot de levering, uitbreidingen, de configuratie geleverde sleuteluitgiftekasten en de complete onderhoudshistorie. |
| 6.7.3 | Bij beëindiging van de Overeenkomst werkt de Opdrachtnemer mee aan de overdracht van het onderhoud naar een nieuwe opdrachtnemer. |