Bijlage 10 -  Invulformulier berekening CO2 reductie

Behorende bij de aanbesteding “Raamovereenkomst speeltoestellen 2022-2026” van de gemeente ‘s-Hertogenbosch met kenmerk 033-2021 d.d. 18 maart 2022.

| Omschrijving |  | Standaard uitstoot |  | In te vullen door inschrijver |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code |  | Aantal | Eenheid | Aantal | Eenheid |
| A | Vervoer 150 km speeltoestel naar plaatsingslocatie retour | 115,36 | kg CO2 |  |  |
|  | Vrachtwagen diesel/verbruik 1 liter op 4,2 km/150 km:4,2 = 35,7 liter/CO2 uitstoot 3,23 kg per liter/3,23 kg x 35,7 l=115,36 kg |  |  |  |  |
| B | Plaatsing met Mini-shovel 1,5 uur | 13,61 | kg CO2 |  |  |
|  | Mini-shovel diesel/verbruik 2,75 liter per uur/CO2 uitstoot 3,30 kg per liter/verbruik plaatsing 1,5x2,75= 4,125 liter/CO2 uitstoot plaatsing 4,125 x 3,30= 13,61 kg. |  |  |  |  |
| C | Vervoer werknemer en materieel 150 km retour | 60,56 | kg CO2 |  |  |
|  | Personenbus met aanhanger diesel/verbruik 1 liter op 8 km/150 km:8 =18,75 liter/CO2 uitstoot 3,23 kg per liter/ 3,23x18,75 liter=60,56 kg |  |  |  |  |
| D | Mini graver uitgraven fundering 3 uur | 51,98 | kg CO2 |  |  |
|  | Mini graver diesel/verbruik 5,25 liter per uur/CO2 uitstoot 3,30 kg per liter/verbuik plaatsing 3x5,25 liter= 15,75 liter/CO2 uitstoot plaatsing 15,75 x 3,30= 51,98 kg |  |  |  |  |
|  | Totaal | 241,51 | kg CO2 |  |  |