Renvooi Voetgangersbrug	V0_17082022

Grondslagen 	(NEN-EN 1990+A1+A1/C2/NB)
Levensduurklasse: 	3
Ontwerplevensduur: 	50 jaar
Gevolgklasse: 	CC1

Belasting 	(NEN-EN 1991-2+C1/NB)

Voetgangers: 	5 kN/m2

Puntlast: 	7,0 kN, contactvlak: 0,10 m x 0,10 m

Leuningbelasting: 	(NEN-EN 1991-1-1+C1+C11/NB)
3,0 kN/m1 bovenzijde van de leuning, zowel horizontaal als verticaal

Hout/Composiet:

Dienstvoertuig: 	50 kN (2x 25 kN per as)
Wielbasis: 		3m 
Spoorbreedte: 		1,75 m
Contactvlak wiel: 	0,25 m x 0,25 m

Onbedoeld voertuig: 	120 kN, (2 assen: 1x 40 kN en 1x 80 kN per as) 
UGT: belastingfactor:	1,20
Wielbasis: 		3m 
Spoorbreedte: 		1,30 m
Contactvlak wiel: 	0,20 m x 0,20 m

Materialen

Dek:

Hout:	Houten geribbelde dekdelen. Afmetingen 50x200 mm Overspanning: max 0,55m1 Ruimte tussen planken: 10 mm

Kunststof:	Gerecyclede kunststof dekdelen (Safe plastics)
Afmetingen: 60 x 197 mm; Kleur bruin; Overspanning: max. 0,55 m1
Ruimte tussen planken: 10 mm

Composiet:	Composiet dekdelen 500.55. Afmetingen: 500 x 55 mm (Krafton)

Betonkwaliteit: 	C30/37
Staalkwaliteit:	S235JR
Bevestigingsmiddelen: 8.8 
Betonstaal:	B500B
Hout: 	Sterkteklasse D50 (NEN-EN 338)
	Duurzaamheidsklasse I (NEN 5461/NPR 5493)
	Aantoonbaar duurzaam geproduceerd  (FSC hout)

Stalen liggers: 		Afmetingen middels berekening te bepalen 
Randligger: min. UNP200 
Tussenliggers: min. IPE200
Stalen liggers per liggerveld koppelen middels een kokerprofiel 80x80x4 met kopplaten (h.o.h. 1200 mm)
Laskwaliteit: min. a=4 (volgt uit berekening)
De stalen liggers opleggen op oplegvilt dik: 20 mm en verankeren aan de opleggingen
Bovenzijden liggers en spijkerregels afgewerkt met EPDM dik: 5 mm
Kopschotten van staal, dik 10 mm over de volle breedte van de brug + 2 x 200 mm

Bevestiging dekdelen:

Hout/Kunststof:	Bevestigging dekdelen met kunststof spijkerregel 100x50 mm en RVSA2-torx schroef verzonken (lang 100 mm)
Gaten in bovenflens h.o.h. 0,5 / 1,0 meter verspringend aanbrengen

Composiet:	Klemconstructie: Bevestiging Composiet dekdelen middels klemconstructie volgens leverancier

Funderingspalen: 	Gewapend beton: min 0,22 m x 0,22 m of stalen buispalen: min. Ø273x6,8 mm, volgestort met gewapend beton

Landhoofden: 	Betonnen oplegbalk: min. 0,35 m x 0,35 m over de gehele breedte van de brug met vellingkanten 15 mm x15 mm  (stekken opnemen uit funderingspaal)

Tussensteunpunten: Betonnen oplegbalk 0,35 m x 0,35 m met bij de uiteinden afschuining aan de onderzijde (stekken opnemen uit funderingspaal)

Beschoeiing:	Afhankelijk van locatie en kerende hoogte hout, kunststof, GVC of steenglooiing

Bewerkingen

Alle stalen onderdelen (incl. bevestiggingsmiddelen) thermisch verzinken, bewerkingen voor thermisch verzinken uitvoeren. Gaten maken in het werk is niet toegestaan

Liggers: 	Klimaatklasse C4 High conform norm ISO 12944
Thermisch verzinken NEN-EN-ISO 1461
Esthetische poedercoating (2 laags) conform de norm NEN-EN 15773 met thermo hardende polyesterlak
Kleur: RAL 7016 (antraciet grijs)
Laagdikte: 120 mu

Beton:	Alle zichtzijdes van beton (landhoofden, tussensteunpunten en palen) 2x behandelen met een minerale verf (Keim), Kleur: RAL 5008

Houten leuning: 	Geschaafd met dakprofiel
Tweemaal behandeld met een gesiliconiseerde alkydhars
Kleur: als bestaand
Tussen de leuningstijlen en het dek 10 mm ruimte open gelaten

Opmerkingen

- De afmetingen en hoogteligging van de bestaande brug aanhouden voor de nieuwe brug tenzij anders aangegeven

- Leveren en aanbrengen van 1 stalen brugnummerbordje opschrift "DSB XXXX", lettertype NATO, lettergrootte 60 mm, bordje wit en zwarte letters

- De aanwezige kabels en leidingen onder (of naast) de brug ophangen in kabelkokers

- De verhardingen als bestaand aanhelen op de nieuwe brug

- De composiet dekdelen afwerken met een teervrije twee-componenten kunsthars (5 liter op 20 liter en 25 kg vulmiddel per 10 m2) en instrooien met Mandurax. (zandkleur korrelafmeting 2-3 mm)

- De houten dekdelen voorzien van 2 anti slib strips per dekdeel. Zwaluwstaart gevuld met twee componenten epoxy afgestrooid met zand 0,7/1,2 mm

- De aanwezige kabels en leidingen onder of naast de brug ophangen in kabelkokers

- De verharding als bestaand aanhelen op de nieuwe brug