VEILIGHEID- EN GEZONDSHEIDPLAN ONTWERPFASE

| Opdrachtgever | : | Gemeente Midden-Delfland |
| --- | --- | --- |
| Project | : | Reconstructie Dijkshoornseweg te Den Hoorn |
| Besteknummer | : | 2022-01 |

INHOUDSOPGAVE

01	ALGEMENE INFORMATIE	4

01.01	Wettelijke verplichtingen	4

01.02	Verplichtingen opdrachtgever in de ontwerpfase	5

01.03	Verplichtingen aannemer in de uitvoeringsfase	5

01.04	Gebruikte informatie	5

02	ALGEMENE GEGEVENS OVER HET TOT STAND TE BRENGEN WERK	7

02.01	Bestek	7

02.02	Globale omschrijving	7

02.03	Locatie	7

02.04	Planning	7

02.05	Vermoedelijk aantal werkgevers en zelfstandigen tegelijkertijd op de bouwplaats	7

02.06	Vermoedelijk aantal werknemers tegelijkertijd op de bouwplaats	7

03	BETROKKEN PARTIJEN EN COÖRDINATIE	8

03.01	Voorbereidingsfase	8

03.01.01	Opdrachtgever	8

03.01.02	Ontwerpende partij	8

03.01.03	V&G-coördinatie	8

03.02	Uitvoeringsfase	8

03.02.01	Directievoerende partij / Bouwmanagement; namens bovengenoemde opdrachtgever	8

03.02.02	Uitvoerende partij (aannemer die de uitvoering van het in paragraaf 02.01 genoemde uitvoeringscontract verzorgt)	9

03.02.03	V&G Coördinator uitvoeringsfase	9

03.03	Samenwerking en communicatie in uitvoeringsfase	9

03.04	Kennisgeving aan inspectie SZW	9

04	VERONTREINIGINGSSITUATIE EN VEILIGHEIDSKLASSE	10

04.01	Verontreinigde (water)bodem en/of verhardingen	10

04.02	Asbestinventarisatie opstallen	10

04.03	Chroom 6 verontreinigingen	10

05	INVENTARISATIE BIJZONDERE RISICO’S	11

05.01	Algemeen	11

05.02	V&G-risico’s voortvloeiend uit het ontwerp	11

05.03	V&G-risico’s voortvloeiend uit de omgeving van het werk	11

05.04	Opleidingen en cursussen	11

06	UITWERKING V&G-PLAN	12

06.01	Algemeen	12

06.02	V&G-dossier	12

07	CALAMITEITEN TIJDENS DE UITVOERINGSFASE	13

08	KENNISGEVINGSFORMULIER	15

08.01	Toelichting bij formulier	15

08.02	Arbeidsinspectie	15

BIJLAGE 1:	RISICO INVENTARISATIE VOORTVLOEIEND UIT DE ONTWERPFASE	18

BIJLAGE 2:	RISICO INVENTARISATIE VOORTVLOEIEND UIT DE OMGEVING VAN DE BOUWLOCATIE	73

# ALGEMENE INFORMATIE

## Wettelijke verplichtingen

Wettelijk kader

Dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is de uitwerking van het Arbobesluit, hoofdstuk 2, afdeling 5 Bouwproces. Aanvullend krijgen economische- (schade's) en milieurisico's gepaste aandacht vanwege de maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase omvat:

een beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk, een overzicht van de betrokken ondernemingen op de bouwplaats, de naam van de coördinator ontwerp- en uitvoeringsfase;

een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden;

de maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie;

de bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de ontwerpfase worden gemaakt;

Het doel van het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is om:

betrokken partijen te informeren over de mogelijke risico's met betrekking tot veiligheid en gezondheid als gevolg van het ontwerp;

in de pre-contractuele fase uitvoerende partijen inzicht te geven in kosten en verantwoordelijkheden met betrekking tot veiligheid en gezondheid;

in de contractuele fase uitgangspunten te bieden voor het opstellen van een Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase.

Aanwijzingen met betrekking tot de uitvoeringsfase:

- Het Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase (verdere in- en aanvulling op het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase) dient voor de start van de werkzaamheden aangevuld te worden met onder andere:

de afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen;

de wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend;

de wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven.

Het doel van het Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase is om:

doeltreffende maatregelen te nemen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van alle direct en indirect betrokken personen;

doeltreffende maatregelen te nemen ter bescherming van het milieu;

‘ongevallen met verzuim’ tot nul te beperken.

De overdraagbare verplichtingen van het Arbobesluit, afdeling Bouwproces van de ontwerpfase van opdrachtgever, Gemeente Midden-Delfland, zijn voor dit bestek overgedragen aan de ontwerpende partij, Buitendijk Projectbegeleiding.

## Verplichtingen opdrachtgever in de ontwerpfase

De verplichtingen voor de opdrachtgever/ontwerper uit het Arbobesluit behelzen:

het doen van een kennisgeving aan de Inspectie SZW

het inventariseren van de Arbo risico’s

het doen van suggesties voor maatregelen

het opstellen van het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase en het V&G-dossier

het aanstellen van de V&G-coördinator ontwerpfase

De opdrachtgever doet een kennisgeving aan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het kennisgevingsformulier moet op de bouwplaats worden aangebracht en er moet een Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase worden opgesteld.

Voorafgaand aan het Veiligheid- en Gezondheidsplan worden de Arbo risico’s geïnventariseerd en maatregelen vastgesteld om die risico’s weg te nemen. Restrisico’s zijn opgenomen in het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase.

## Verplichtingen aannemer in de uitvoeringsfase

Voor de aannemer geldt als verplichting (op hoofdlijnen):

voor een bouwwerk, waar twee of meer werkgevers arbeid laten verrichten, moet een coördinator uitvoeringsfase worden aangesteld;

voor bouwwerken, waarvan de bouwtijd méér dan 30 werkdagen beslaat én op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen verrichten, óf voor bouwwerken waarvan de realisatie meer dan 500 mandagen vergt, wordt een V&G-plan uitvoeringsfase opgesteld.

De coördinator uitvoeringsfase is onder meer belast met de coördinatie van de gemeenschappelijke V&G-zaken. Hij moet inspelen op risicovolle situaties die de veiligheid en gezondheid van de werknemers van samenwerkende werkgevers bedreigen. Daarnaast moet hij passende maatregelen nemen en met alle werkgevers op de bouwplaats hierover afspraken maken. Ook moet hij controleren of de werkgevers zich aan de afspraken houden én zonodig corrigerende maatregelen nemen. Bij tussentijdse wijzigingen in de planning of in de uitvoering van het bouwproject past hij het Veiligheid- en Gezondheidsplan hierop aan.

## Gebruikte informatie

Bij het opstellen van dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is gebruik gemaakt van de volgende documenten:

Het bestek met bijbehorende tekeningen en bijlagen zoals opgenomen in paragraaf 2.1 van dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase;

Naast bovengenoemde bestek met alle bijlagen die daarin zijn genoemd is tevens gebruik gemaakt van de volgende documenten:

| Titel | Kenmerk | Versie / datum | Uitgegeven door |
| --- | --- | --- | --- |
| Kabel- en Leidingeninformatie van de projectlocatie, opgevraagd via het Kadaster (Klic-melding). |  |  | KLIC Kadaster |

- Bij de uitvoering dient de aannemer zich op de hoogte te stellen van de meest recente versies van bovengenoemde documenten.

# ALGEMENE GEGEVENS OVER HET TOT STAND TE BRENGEN WERK

## Bestek

| Naam project | : | Reconstructie Dijkshoornseweg te Den Hoorn |
| --- | --- | --- |
| Besteknummer | : | 2022-01 |
| Versie | : | Definitief |
| Datum | : | 12-07-2022 |

## Globale omschrijving

Dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is van toepassing op alle civieltechnische, cultuurtechnische en milieukundige werken ten behoeve van de realisatie van het werk dat beschreven is in paragraaf 02.01 van dit document.

Het (bouw)werk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van:

a.	het uitvoeren van opbreekwerkzaamheden (o.a. asfaltverharding, elementenverharding en funderingslagen);

b.	Het uitvoeren van grondwerken;

c.	Het aanbrengen van funderingsconstructies;

d.	Het aanbrengen van elementenverhardingen;

e.	het uitvoeren van overige en algemene werken.

## Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de Dijkshoornseweg te Den Hoorn. 
De werkzaamheden in Dijkshoornseweg vinden plaats tussen de aansluitingen met Woudselaan, Noordhoornseweg en Kastanjewetering.werk bevindt zich Dijkshoornseweg te Den Hoorn

## Planning

| Geplande aanvangsdatum bouw | : | n.n.b. |
| --- | --- | --- |
| Geplande bouwtijd | : | n.n.b. |
| Geplande opleveringsdatum | : | n.n.b. |

## Vermoedelijk aantal werkgevers en zelfstandigen tegelijkertijd op de bouwplaats

| Aantal werkgevers | : | niet bekend; nog nader te bepalen aantal werkgevers. |
| --- | --- | --- |

## Vermoedelijk aantal werknemers tegelijkertijd op de bouwplaats

| Aantal werknemers | : | niet bekend; nog nader te bepalen aantal werknemers. |
| --- | --- | --- |

# BETROKKEN PARTIJEN EN COÖRDINATIE

## Voorbereidingsfase

### Opdrachtgever

| Naam | : | Gemeente Midden-Delfland |
| --- | --- | --- |
| Bezoekadres | : | Anna van Raesfeltstraat 37 |
| Postadres | : | Postbus 1 |
| Postcode en plaats | : | 2636 ZG Schipluiden |
| Contactpersoon | : |  |
| Telefoon | : | 015 - 380 41 11 |
| Emailadres | : |  |

### Ontwerpende partij

| Naam | : | Buitendijk Projectbegeleiding |
| --- | --- | --- |
| Bezoekadres | : | Esdoornstraat 34 |
| Postadres | : | Esdoornstraat 34 |
| Postcode en plaats | : | 3257 XB Ooltgensplaat |
| Contactpersoon | : | H.J. Buitendijk |
| Telefoon | : | 06 3342 5451 |
| Emailadres | : | henk@buitendijkprojectbegeleiding.nl |

### V&G-coördinatie

Voor de coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit, is voor de ontwerpfase, conform artikel 2.29 Arbeidsomstandighedenbesluit, door de opdrachtgever aangesteld:

| Naam | : |  |
| --- | --- | --- |
| Bezoekadres | : | Anna van Raesfeltstraat 37 |
| Postadres | : | Postbus 1 |
| Postcode en plaats | : | 2636 ZG Schipluiden |
| Contactpersoon | : |  |
| Telefoon | : | 015 - 380 41 11 |
| Emailadres | : |  |

De coördinatietaken en -verantwoordelijkheden omvatten de voorbereidingsduur vanaf het moment dat  betrokken is geraakt bij het werk zoals genoemd in paragraaf 01.01 van dit rapport.

## Uitvoeringsfase

### Directievoerende partij / Bouwmanagement; namens bovengenoemde opdrachtgever

| Naam | : | Nog niet bekend |
| --- | --- | --- |
| Bezoekadres | : | Nog niet bekend |
| Postadres | : | Nog niet bekend |
| Postcode en plaats | : | Nog niet bekend |
| Contactpersoon | : | Nog niet bekend |
| Telefoon | : | Nog niet bekend |
| Emailadres | : | Nog niet bekend |

### Uitvoerende partij (aannemer die de uitvoering van het in paragraaf 02.01 genoemde uitvoeringscontract verzorgt)

| Naam | : | Nog niet bekend |
| --- | --- | --- |
| Bezoekadres | : | Nog niet bekend |
| Postadres | : | Nog niet bekend |
| Postcode en plaats | : | Nog niet bekend |
| Contactpersoon | : | Nog niet bekend |
| Telefoon | : | Nog niet bekend |
| Emailadres | : | Nog niet bekend |

### V&G Coördinator uitvoeringsfase

| Naam | : | Nog niet bekend |
| --- | --- | --- |
| Bezoekadres | : | Nog niet bekend |
| Postadres | : | Nog niet bekend |
| Postcode en plaats | : | Nog niet bekend |
| Contactpersoon | : | Nog niet bekend |
| Telefoon | : | Nog niet bekend |
| Emailadres | : | Nog niet bekend |

## Samenwerking en communicatie in uitvoeringsfase

De opdrachtgever zal de aannemer die belast zal worden met de overkoepelende coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid, tijdens de uitvoering zo spoedig mogelijk informeren aan wie de diverse onderdelen van het werk zullen worden opgedragen, indien er meerdere contracten gelijktijdig op die locatie in uitvoering zijn.

Indien in de uitvoeringsfase sprake is van meerdere partijen dient in het Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase te worden aangegeven op welke wijze invulling zal worden gegeven aan samenwerking en communicatie.

## Kennisgeving aan inspectie SZW

Op basis van de in de ontwerpfase beschikbare gegevens is voor dit project een kennisgeving aan de Inspectie SZW nog onbekend. Deze verplichting vloeit voort uit de onderstaande eis en is een verantwoordelijkheid van de aannemer.

De kennisgeving wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht.

De aannemer zorgt ervoor dat de Arbeidsinspectie, vóór de aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats, in kennis wordt gesteld van de voorgenomen totstandbrenging van het werk

# VERONTREINIGINGSSITUATIE EN VEILIGHEIDSKLASSE

## Verontreinigde (water)bodem en/of verhardingen

Indien er verontreinigde (water)bodem en/of verhardingen in het project aanwezig zijn, wordt verwezen naar CROW-publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’.

## Asbestinventarisatie opstallen

Niet van toepassing

## Chroom 6 verontreinigingen

Niet van toepassing

# INVENTARISATIE BIJZONDERE RISICO’S

## Algemeen

Het werk bevat geen gevaarlijke elementen die de aan dit soort werkzaamheden verbonden inherente risico’s overstijgen. Wel is er een aantal omstandigheden die nadere aandacht behoeven, met name in de zin van veiligheidsaspecten. Deze risico’s zijn in de bijlagen 1 en 2 weergegeven in de vorm van een matrix.

Er wordt op gewezen dat alle veiligheidsvoorschriften van de I-SZW (voorheen de arbeidsinspectie) van toepassing zijn en dienen te worden nageleefd. Tevens wordt er vanuit gegaan dat de aannemer alle geldende wetgeving zal hanteren in de uitwerking van het V&G plan. Hieronder valt onder andere de Arbowet, Arbobesluit, Arbocatalogus van betreffende werkzaamheden en/of functie. Daarnaast dient de aannemer geldende richtlijnen in acht te nemen en te volgen tenzij men een stand der techniek kan aantonen welke minimaal gelijk is aan de richtlijn.

In het door de aannemer te completeren V&G-plan dient nadrukkelijk aandacht te worden besteed aan de interactie tussen de op ieder moment van de uitvoering op de bouwplaats aanwezige aannemers, nevenaannemers en onderaannemers.

Voor de bij de risico-evaluatie vermelde suggesties geldt dat deze niet opgevat mogen worden als aanvullende bestekbepalingen. Het staat de aannemer vrij om andere technische en/of organisatorische maatregelen te nemen om genoemde risico’s te beheersen, een en ander binnen de wettelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid op de bouwplaats. In dit verband wordt terugverwezen naar het onderhavige bestek.

## V&G-risico’s voortvloeiend uit het ontwerp

Zie bijlage 1.

## V&G-risico’s voortvloeiend uit de omgeving van het werk

Zie bijlage 2.

## Opleidingen en cursussen

Alle werknemers, die op het werk aanwezig zijn, dus ook van de onderaannemers, moeten minimaal in bezit zijn van een geldig certificaat van de basisveiligheid BVCA; de leidinggevenden én de V&G-coördinator uitvoeringsfase dient te beschikken over een geldig certificaat VOL - VCA.

In de uitvoeringsfase is de aannemer verantwoordelijk dat personeel aantoonbaar geïnstrueerd is over veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen op de werkplek.

# UITWERKING V&G-PLAN

## Algemeen

Het V&G-plan voor het onderhavige werk is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is.

De werkzaamheden zullen pas aanvangen nadat een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor die werkzaamheden en de daarmee samenhangende en samenvallende overige werkzaamheden naar tijd en plaats heeft plaatsgevonden.

De resultaten van deze analyse, inclusief de te treffen maatregelen en voorzieningen, zullen voor de aanvang van de werkzaamheden in het V&G-plan worden vastgelegd en geëffectueerd.

De verantwoordelijkheid voor de getroffen voorzieningen en maatregelen zal schriftelijk worden vastgelegd inclusief de afspraken over de controle daarop.

## V&G-dossier

Omschrijving van het bouwwerk

Technische specificaties

Aangebrachte structurele voorzieningen ten behoeve van risicovolle situaties

Risico’s met betrekking tot onderhoud/renovatie

# CALAMITEITEN TIJDENS DE UITVOERINGSFASE

Ondanks dat alles erop gericht is ongevallen te voorkomen, kan er zich toch een ongeval of noodsituatie voordoen. In dit hoofdstuk is kort beschreven welke eisen de opdrachtgever minimaal stelt aan de aannemer. Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om de BHV organisatie zodanig in te richten dat deze gericht is op handelen bij ongevallen of noodsituaties op dit specifieke project. Hierbij dient de aannemer, indien nodig, de BHV-ers extra op te leiden als het project specifieke gevaren met zich mee brengt zoals verontreinigde grond of besloten ruimte.

Alarmkaart

Ter voorbereiding op noodsituaties moet de aannemer een alarmkaart opstellen. Hierop staan de belangrijke telefoonnummers, de namen van de bedrijfshulpverleners en een verkorte procedure wat te doen bij ongevallen. Bij de belangrijke telefoonnummers dienen minimaal de directievoerder en toezichthouder van de opdrachtgever opgenomen te worden.

Bedrijfshulpverlener

Om in noodsituaties adequaat te kunnen reageren, is tijdens de werkzaamheden op de locatie(s) altijd minimaal één gediplomeerde bedrijfshulpverlener aanwezig. Zijn naam en telefoonnummer zijn aangegeven op de alarmkaart en zijn belangrijkste taken zijn:

Met kennis van zaken handelend optreden bij ongevallen, vergiftigingen en bedwelmingen (kan eenvoudige reanimatieapparatuur bedienen).

Blussen beginnende branden.

Adviseert inzake arts- of ziekenhuisbezoek.

Houdt EHBO-middelen op peil.

Indien noodsituaties zich voordoen, moet dan ook de bedrijfshulpverlener als eerste op de hoogte worden gesteld.

Melden van ongevallen

Om ongevallen goed af te kunnen handelen en te voorkomen dat vergelijkbare ongevallen of noodsituaties nog een keer plaatsvinden, moeten op dit project alle ongevallen schriftelijk worden gerapporteerd aan de V&G-coördinator uitvoeringsfase. V&G-coördinator uitvoeringsfase meldt het ongeval zo spoedig mogelijk bij directie en toezicht.

Ongevallen met dodelijke afloop, ziekenhuisopname of vermoedelijk blijvend letsel moeten zo snel mogelijk gemeld worden aan de Inspectie SZW (voor telefoonnummer zie alarmkaart). De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de werkgever (iedere (onder)aannemer) van het slachtoffer van het ongeval.

Communicatie/Pers

Bij noodsituaties of ongevallen kan het voorkomen dat media zich meldt op de plaats van het ongeval/ noodsituatie of toenadering zoekt via andere communicatiewegen voor informatie. Voordat er informatie gegeven wordt aan (social) media dient deze informatie afgestemd te worden met de projectleider van het project. Het is aan de opdrachtgever om een persboodschap samen te stellen (in overleg met de aannemer) en deze naar buiten te brengen. De aannemer dient nimmer, zonder overleg met de opdrachtgever, de pers te woord te staan.

# KENNISGEVINGSFORMULIER

## Toelichting bij formulier

- Voor aanvang van de werkzaamheden in te dienen bij de regionale directeur van de Arbeidsinspectie van de regio waarin de bouwlocatie ligt indien de geraamde tijdsduur van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en meer dan 20 werknemers tegelijk arbeid zullen gaan verrichten op de bouwlocatie of indien met de bouwwerkzaamheden meer dan 500 mandagen zijn gemoeid.

De kennisgeving wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht. Indien met betrekking tot de in de kennisgeving vermelde gegevens veranderingen optreden, wordt deze dienovereenkomstig gewijzigd.

## Arbeidsinspectie

Een werkgever is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht arbeidsongevallen die geleid hebben tot de dood, blijvend letsel of ziekenhuisopname direct aan de Arbeidsinspectie  te melden.

Klachten over arbeidsomstandigheden, minimumloon of arbeid door vreemdelingen kunnen bij de Arbeidsinspectie gemeld worden. Dit kan op de onderstaande site met digitale formulieren, maar ook schriftelijke en telefonische klachten worden in behandeling genomen.

De Arbeidsinspectie heeft voortaan één centraal adres voor meldingen, tips en klachten. Voorheen moest dit bij verschillende regiokantoren geschieden. Het adres is:

| Postadres | : | Arbeidsinspectie Postbus 820 3500 AV UTRECHT |
| --- | --- | --- |
| Internet | : | www.inspectieszw.nl (voor meldingen, tips en klachten) |
| Telefoon | : | 0800 - 5151 |

Kennisgevingformulier

KENNISGEVING VAN HET VOORGENOMEN TOT STAND BRENGEN VAN EEN BOUWWERK

(als bedoeld in artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit)

- Omschrijving van het bouwwerk

Het (bouw)werk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van:

Reconstructie Dijkshoornseweg te Den Hoorn, besteknummer 2022-01

Adres/ligging van de bouwlocatie:

Het uit te voeren werk is gelegen Dijkshoornseweg te Den Hoorn

- Namen en adressen van de betrokken partijen

| 2.1 |  | Opdrachtgever | 2.2 |  | Ontwerpende partij(en) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam | : | Gemeente Midden-Delfland | Naam | : | Buitendijk Projectbegeleiding |
| Adres | : | Anna van Raesfeltstraat 37 | Adres | : | Esdoornstraat 34 |
| Postcode/plaats | : | 2636 ZG Schipluiden | Postcode/plaats | : | 3257 XB Ooltgensplaat |
| Contactpersoon | : |  | Contactpersoon | : | H.J. Buitendijk |
| Telefoon | : | 015 - 380 41 11 | Telefoon | : | 06 3342 5451 |
| 2.3 |  | Uitvoerende partij(en) |  |  |  |
| Naam | : | Nog niet bekend |  |  |  |
| Adres | : | Nog niet bekend |  |  |  |
| Postcode/plaats | : | Nog niet bekend |  |  |  |
| Contactpersoon | : | Nog niet bekend |  |  |  |
| Telefoon | : | Nog niet bekend |  |  |  |
| 2.4 |  | Ontwerpende partij(en) | 2.5 |  | Coördinator(en) uitvoeringsfase |
| Naam | : | Buitendijk Projectbegeleiding | Naam | : | Gemeente Midden-Delfland |
| Adres | : | Esdoornstraat 34 | Adres | : | Anna van Raesfeltstraat 37 |
| Postcode/plaats | : | 3257 XB Ooltgensplaat | Postcode/plaats | : | 2636 ZG Schipluiden |
| Contactpersoon | : | H.J. Buitendijk | Contactpersoon | : |  |
| Telefoon | : | 06 3342 5451 | Telefoon | : | 015 - 380 41 11 |

- Planning en uitvoeringsgegevens

3.1	Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden: n.n.b.

3.2	Geplande bouwtijd: n.n.b.

3.3	Vermoedelijke max. aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn: Nog niet bekend

3.4	Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: Nog niet bekend

3.5	Namen van reeds geselecteerde ondernemingen: Nog niet bekend

- Datum van kennisgeving:	5	Handtekening opdrachtgever:

……………………………………………………..	……………………………………………………..

# BIJLAGE 1:	RISICO INVENTARISATIE VOORTVLOEIEND UIT DE ONTWERPFASE

| Code | RAW hoofdcode | Activiteit / productietaak | Risico | Oorzaak | Genomen maatregelen | 1. Bronaanpak suggestie | 2. Technische voorziening suggestie | 3. Organisatorische voorziening suggestie | 4. PBM suggestie | Abomafoon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 950010, 950020 | 100301 | Stelpost | Fysieke belasting Psycho sociale arbeidsbelasting Vermoeidheid | Geestelijk inspannend werk Te veel werk Tijdsdruk Slechte houding |  | Ingerichte werkplek Voldoende tijd reserveren voor aanpak | Inzet ergonomische arbeidsmiddelen en kantoorplekken met voorzieningen Aparte pauzeerruimte Ventilatie ruimte(n) | Inrichten werkplekken op ruimte en verlichting Afstemmen bereikbaarheid met werkplek buiten Arbeidstijden afstemmen Werkoverleg organiseren Juiste persoon op de juiste plek Reële planning |  | https://www.abomafoon.nl/werkoverleg, https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/psychosociale-arbeidsbelasting-werkdruk-en-stress, https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen |
| 950010, 950020 | 100301 | Stelpost melden afwijkende ligging K en L. | Fysieke belasting Psycho sociale arbeidsbelasting Vermoeidheid | Geestelijk inspannend werk Te veel werk Tijdsdruk Slechte houding |  | Ingerichte werkplek Voldoende tijd reserveren voor aanpak | Inzet ergonomische arbeidsmiddelen en kantoorplekken met voorzieningen Aparte pauzeerruimte Ventilatie ruimte(n) | Inrichten werkplekken op ruimte en verlichting Afstemmen bereikbaarheid met werkplek buiten Arbeidstijden afstemmen Werkoverleg organiseren Juiste persoon op de juiste plek Reële planning |  | https://www.abomafoon.nl/werkoverleg, https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/psychosociale-arbeidsbelasting-werkdruk-en-stress, https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen |
| 950010, 950020 | 100301 | Stelpost melden onbekend ondergronds net | Fysieke belasting Psycho sociale arbeidsbelasting Vermoeidheid | Geestelijk inspannend werk Te veel werk Tijdsdruk Slechte houding |  | Ingerichte werkplek Voldoende tijd reserveren voor aanpak | Inzet ergonomische arbeidsmiddelen en kantoorplekken met voorzieningen Aparte pauzeerruimte Ventilatie ruimte(n) | Inrichten werkplekken op ruimte en verlichting Afstemmen bereikbaarheid met werkplek buiten Arbeidstijden afstemmen Werkoverleg organiseren Juiste persoon op de juiste plek Reële planning |  | https://www.abomafoon.nl/werkoverleg, https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/psychosociale-arbeidsbelasting-werkdruk-en-stress, https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen |
| 821110, 821120 | 100501 | Inzetten werknemer | Ongevallen Psyscho sociale arbeidsbelasting Illegale arbeid | Onvoldoende opleiding en kennis Taalbarriere Achtergrond en nationaliteit persoon |  | Inleen specialistische kennis | Medewerker vooraf voorzien van de noodzakelijke middelen voor uitoefenen takenpakket | Instructie personeel en controle hierop Opleiding personeel Wetgeving hanteren van land met hoogste beschermgradatie Werkvergunning | PBM afgestemd op takenpakket | https://www.abomafoon.nl/1-01-arbowet/, https://www.abomafoon.nl/arbobesluit-bouwproces, https://www.abomafoon.nl/werkoverleg, https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/veiligheid-en-taal, https://www.abomafoon.nl/identificatieplicht-en-wet-arbeid-vreemdelingen, https://www.abomafoon.nl/psychosociale-arbeidsbelasting-werkdruk-en-stress |
| 821220 | 100513 | Inzetten hydraulische graafmachine | Aanrijden Beknellen/Omvallen Ongevallen | Onvoldoende opleiding en kennis Inzet groot materieel Slechte bodemgesteldheid |  | Inleen specialistische kennis | Medewerker vooraf voorzien van de noodzakelijke middelen voor uitoefenen takenpakket Noodzakelijke arbeidsmiddelen bijgesloten | Instructie personeel en controle hierop Opleiding personeel Wetgeving hanteren van land met hoogste beschermgradatie Inzet gecontroleerd en onderhouden materieel | Werkkleding, Werkschoenen, veiligheidshelm, gehoorbescherming | https://www.abomafoon.nl/werkoverleg, https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/veiligheid-en-taal, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen |
| 821210 | 100516 | Inzetten vrachtauto | Aanrijden Beknellen/Omvallen Ongevallen | Onvoldoende opleiding en kennis Inzet groot materieel Slechte bodemgesteldheid |  | Inleen specialistische kennis | Medewerker vooraf voorzien van de noodzakelijke middelen voor uitoefenen takenpakket Noodzakelijke arbeidsmiddelen bijgesloten | Instructie personeel en controle hierop Opleiding personeel Wetgeving hanteren van land met hoogste beschermgradatie Inzet gecontroleerd en onderhouden materieel | Werkkleding, Werkschoenen, veiligheidshelm, gehoorbescherming |  |
| 821230 | 100517 | Inzetten wiellader | Aanrijden Beknellen/Omvallen Ongevallen | Onvoldoende opleiding en kennis Inzet groot materieel Slechte bodemgesteldheid |  | Inleen specialistische kennis | Medewerker vooraf voorzien van de noodzakelijke middelen voor uitoefenen takenpakket Noodzakelijke arbeidsmiddelen bijgesloten | Instructie personeel en controle hierop Opleiding personeel Wetgeving hanteren van land met hoogste beschermgradatie Inzet gecontroleerd en onderhouden materieel | Werkkleding, Werkschoenen, veiligheidshelm, gehoorbescherming | https://www.abomafoon.nl/werkoverleg, https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/veiligheid-en-taal, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen |
| 910010 | 101101 | Inrichten werkterrein | Fysieke belasting Gevaarlijke stoffen Omvallen/beknellen Lawaai Struikelen Biologische agentia | Opslag materieel/materiaal Opslag te verwerken producten en vloeistoffen Transport Gebruik arbeidsmidddelen Verminderde orde en netheid |  | Gebruik bestaande ruimten locatie Prefab opslag en verblijfunits | Inzet ergonomische arbeidsmiddelen Inzet tilhulpmidddelen Inzet geluidsgedempte en trillingsvrije arbeidsmiddelen | scheiding van transport en werklocaties Zorg voor een goede scheiding van de opslag van gevaarlijke stoffen zorg voor orde en netheid, een opgeruimde werkplek geeft minder risico op ongevallen Inrichtingsplan opstellen Legionellaplan opstellen Instructie personeel | Werkkleding, veiligheidsschoenen, handschoenen, gehoorbescherming, oogbescherming | https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/trillingen, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw, https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen, https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/handbescherming |
| 910020 | 101102 | Opruimen werkterrein |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144010 | 101401 | Toepassen rijplatenbaan | Aanrijding Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen Fysieke belasting Lawaai Gevaarlijke stoffen | Transport/verkeer Inzet groot materieel Laden en lossen rijdplaten Grootte en gewicht onderdelen Onjuiste belading Dieseluitstoot |  | Machinaal aanbrengen | Inzet veilig en gekeurd materieel en juiste hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen Hygiënische voorzieningen treffen Ergonomisch en geluidsarm gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap | Opstellen bouwplaatsinrichting Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Verlengen dieseluitstoot en toepassen roetfilter Afstand bewaren bij machinaal verplaatsen/scheiding mens en machine Ventilatie /windrichting bepalen | Werkkleding, Handschoenen,Veiligheids-schoeisel, gehoorbescher-ming | https://www.abomafoon.nl/werkoverleg, https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken, https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming |
| 144020 | 101405 | Toepassen platen of schotten (voetgangers) | Aanrijding Struikelen Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen Fysieke belasting Lawaai Gevaarlijke stoffen | Transport/verkeer Inzet groot materieel Laden en lossen schotten Grootte en gewicht onderdelen Onjuiste belading Dieseluitstoot |  | Machinaal aanbrengen Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roetfilter machine(s) | Inzet veilig en gekeurd materieel en juiste hijsmiddelen Hygiënische voorzieningen treffen Ergonomisch en geluidsarm gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap Verlengen dieseluitstoot en toepassen roetfilter | Opstellen bouwplaatsinrichting Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Afstand bewaren bij machinaal verplaatsen/scheiding mens en machine Ventilatie /windrichting bepalen | Werkkleding, Handschoenen,Veiligheids-schoeisel, gehoorbescher-ming | https://www.abomafoon.nl/werkoverleg, https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken, https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming |
| 141110 | 102102 | Graven proefsleuf | Afkalven, schuiven of omklappen van het talud Het graven van en het werken in putten en sleuven Omgevingsrisico's bij ontgravingen, afgravingen en ophogingen Bodemgesteldheid Verontreinigingen in de bodem Het vrijkomen van gevaarlijke natuurlijke gassen Beschadigen van kabels en leidingen Materieel en samenspel mens en machine Verlichting/communicatie Fijn stof/kwartsstof Ultraviolette straling Aantreffen van niet gesprongen explosief | Raken leidingen Explosieven Draaiboek niet opgsteld/geen werkplan |  | Alternatieve werkwijze Deskundige bediening machines | leuning/afbakening | Klic melding Meting sleuf Kabel en leidingeninfo op werk aanwezig In het werk lokaliseren en markeren van kabels en leidingen vóór aanvang (graaf)- werkzaamheden Draaiboek/werkplan opstellen | Werkkleding, handschoenen | https://www.abomafoon.nl/arbobesluit-bouwproces, https://www.abomafoon.nl/werkoverleg, https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement, https://www.abomafoon.nl/160-2, https://www.abomafoon.nl/bouwverlichting, https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater, https://www.abomafoon.nl/werken-op-aan-water, https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen, https://www.abomafoon.nl/kwartsstof, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding |
| 321010, 321020, 321030, 321040, 321050 | 220101 | Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/haven | Bedelving, Valgevaar, Beknelling | Inzet transport en zwaar (grondverzet )materieel, Kans op val/ aanrij /beknellingsgevaar. |  |  | Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar | Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek | Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen | https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/160-2, https://www.abomafoon.nl/schadepreventie-ondergrondse-kabels-en-leidingen, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen |
| 331110, 331220, 331240, 331310 | 220201 | Grond vervoeren | Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen | Soort transport Werkzaamheden laden en lossen op terrein en aangrenzend aan het terrein Grootte en gewicht onderdelen Onjuiste belading |  | Levering op maat, gewicht en borging | Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen | Opstellen stabiliteitsberekeningen Treffen verkeersmaatregelen Juiste inrichting bouwlocatie - werkplek Opstellen bouwplaatsinrichting | Werkkleding | https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement, https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding |
| 341010, 341020, 341030 | 220301 | Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a | Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen | Inzet transport en zwaar (grondverzet) materieel, Kans op val/ aanrij /beknellingsgevaar. |  | Scheiden mens en bron | Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar | Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek | Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen | https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/160-2, https://www.abomafoon.nl/schadepreventie-ondergrondse-kabels-en-leidingen, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen |
| 521150 | 220321 | Leveren grond | Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen | Inzet transport en zwaar (grondverzet) materieel, Kans op val/ aanrij /beknellingsgevaar. |  | Scheiden mens en bron | Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar | Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek | Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen | https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/160-2, https://www.abomafoon.nl/schadepreventie-ondergrondse-kabels-en-leidingen, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen |
| 521130 | 220421 | Profileren van oppervlakken | Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen | Inzet transport en zwaar (grondverzet) materieel, Kans op val/ aanrij / beknelling-gevaar. |  | Scheiden mens en bron | Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar | Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek | Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen | https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen |
| 350020 | 222107 | Frezen | Aanrijden Beknellen Lawaai | Werkzaamheden uitgevoerd met zwaar (landbouw)materieel |  | Scheiden mens en bron | Inzet veilig en gekeurd materieel, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar | Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek | Helm, Veiligheids-schoeisel, Schone signalerings-kleding, Handschoenen | https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen |
| 411211 | 240101 | Grond ontgraven t.b.v. sleuf | Beknelling Valgevaar aanrijden | Inzet transport en zwaar (grondverzet/hijs) materieel, Kans op val/ aanrij /beknellingsgevaar. |  | Aangepaste werkmethode omtrent voorkomen steile hellingen | Afrasteringen/omheining ontgraving | Signalering machines visueel/akoestisch, Afschermen val/beknellingsgevaar Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek | Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen | https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/160-2, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen |
| 411213 | 240121 | Aanvullen sleuf | Beknelling Valgevaar aanrijden | Inzet transport en zwaar (grondverzet/hijs) materieel, Kans op val/ aanrij /beknellingsgevaar. |  | Aangepaste werkmethode omtrent voorkomen steile hellingen | Afrasteringen/omheining ontgraving | Signalering machines visueel/akoestisch, Afschermen val/beknellingsgevaar Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek | Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen | https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/160-2, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen |
| 271120, 271130 | 251122 | Verwijderen kolk | Bewegende delen Vallende last Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen | Inzet zwaar materieel, Hijswerk-zaamheden Kans op val/ aanrij / beknellings gevaar. Hand-gereedschap Beslotenruimte |  | Scheiden mens en bron | Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar | Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Opgeruimde werkplek, meten luchtkwaliteit | Helm, Veiligheids-schoeisel, Schone signalerings kleding, Handschoenen | https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines, https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten, https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels, https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater, https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen |
| 411212 | 252201 | Aanbrengen PVC-buis | Vallende last Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen | Inzet zwaar materieel, Hijswerk-zaamheden Kans op val/ aanrij / beknellings gevaar. Beslotenruimte |  | Scheiden mens en bron | Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, Aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar | Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Opgeruimde werkplek, meten luchtkwaliteit | Helm, Veiligheids-schoeisel, Schone signalerings kleding, Handschoenen | https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines, https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten, https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels, https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater, https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen |
| 411230, 411240, 411260, 411270 | 252202 | Aanbrengen PVC-hulpstuk | Vallende last Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen | Inzet zwaar materieel, Hijswerk-zaamheden Kans op val/ aanrij / beknellings gevaar. Beslotenruimte |  | Scheiden mens en bron | Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, Aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar | Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Opgeruimde werkplek, meten luchtkwaliteit | Helm, Veiligheids-schoeisel, Schone signalerings kleding, Handschoenen | https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines, https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten, https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels, https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater, https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen |
| 411110, 411120 | 252613 | Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie | Vallende last Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen | Inzet zwaar materieel, Hijswerk-zaamheden Kans op val/ aanrij / beknellings gevaar. Beslotenruimte |  | Scheiden mens en bron | Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, Aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar | Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Opgeruimde werkplek, meten luchtkwaliteit | Helm, Veiligheids-schoeisel, Schone signalerings kleding, Handschoenen | https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines, https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten, https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels, https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater, https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen |
| 420000 | 252702 | Op hoogte brengen bestaande putafdekking | Vallende last Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen | Inzet zwaar materieel, Hijswerk-zaamheden Kans op val/ aanrij / beknellings gevaar. Beslotenruimte |  | Scheiden mens en bron | Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, Aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar | Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Opgeruimde werkplek, meten luchtkwaliteit | Helm, Veiligheids-schoeisel, Schone signalerings kleding, Handschoenen | https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines, https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten, https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels, https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater, https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen |
| 271110 | 257521 | Reinigen kolken | Beknelling Bedwelming Blootstelling gevaarlijke stoffen Lichamelijk letsel Ongevallen | Kans op val/ aanrij / beknellings gevaar. Beslotenruimte |  | Scheiden mens en bron | Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, Aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar | Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Opgeruimde werkplek, meten luchtkwaliteit | Helm, Veiligheids-schoeisel, Schone signalerings kleding, Handschoenen | https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines, https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten, https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels, https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater, https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen |
| 271140 | 257531 | Rioolslib vervoeren | Beknelling Bedwelming Blootstelling gevaarlijke stoffen Lichamelijk letsel Ongevallen | Kans op val/ aanrij / beknellings gevaar. Beslotenruimte |  | Scheiden mens en bron | Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, Aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar | Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Opgeruimde werkplek, meten luchtkwaliteit | Helm, Veiligheids-schoeisel, Schone signalerings kleding, Handschoenen | https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines, https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten, https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels, https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater, https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen |
| 711010 | 320102 | Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in km | Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Stof/productblootstelling Trillingen Hitte/kou | Transport/verkeer Werkhouding Werken met machines Gevaarlijke stoffen Werken met machines Klimaat |  | Wegafzetting; omleidingsroute Alternatieve werkmethode inventariseren of minder schadelijk product verwerken Trillingsgedempt materieel | Afzetten werkgebied; markeren werkgebied Ergonomische gereedschappen afgestemd op uit te voeren werk | CROW-publicatie 96 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering Inzet verkeersregelaar Productinfo te verwerken materialen Taakroulatie Instructie personeel | Vest, werkleding, gehoorbescherming, handschoenen | https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen, https://www.abomafoon.nl/productgroep-informatie-systeem-arbouw-pisa, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming |
| 231120 | 320141 | Volledig verwijderen markering | Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Stof/productblootstelling Trillingen Hitte/kou | Transport/verkeer Werkhouding Werken met machines Gevaarlijke stoffen Werken met machines Klimaat |  | Wegafzetting; omleidingsroute Alternatieve werkmethode inventariseren of minder schadelijk product verwerken Trillingsgedempt materieel | Afzetten werkgebied; markeren werkgebied Ergonomische gereedschappen afgestemd op uit te voeren werk | CROW-publicatie 96 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering Inzet verkeersregelaar Productinfo te verwerken materialen Taakroulatie Instructie personeel | Vest, werkleding, gehoorbescherming, handschoenen, Veiligheidsbril | https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen, https://www.abomafoon.nl/productgroep-informatie-systeem-arbouw-pisa, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming |
| 712020 | 321302 | Aanbrengen verkeersborden | Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Stof/productblootstelling Trillingen Hitte/kou | Te weinig werkruimte Beperkte zichtbaarheid Tillen zwaardere lasten Transport en verkeer Inzet machines |  | Wegafzetting; omleidingsroute Vrije werkruimte garanderen Alternatieve werkmethode inventariseren of minder schadelijk product verwerken Trillingsgedempt materieel | Afzetten werkgebied; markeren werkgebied Ergonomische gereedschappen afgestemd op uit te voeren werk | CROW-publicatie 96 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering Inzet verkeersregelaar Productinfo te verwerken materialen Taakroulatie Verkeerssnelheid aanpassen Instructie personeel | Vest, werkleding | https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding |
| 712010, 712030 | 321303 | Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal | Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Stof/productblootstelling Trillingen Hitte/kou | Te weinig werkruimte Beperkte zichtbaarheid Tillen zwaardere lasten Transport en verkeer Inzet machines |  | Wegafzetting; omleidingsroute Vrije werkruimte garanderen Alternatieve werkmethode inventariseren of minder schadelijk product verwerken Trillingsgedempt materieel | Afzetten werkgebied; markeren werkgebied Ergonomische gereedschappen afgestemd op uit te voeren werk | CROW-publicatie 96 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering Inzet verkeersregelaar Productinfo te verwerken materialen Taakroulatie Verkeerssnelheid aanpassen Instructie personeel | Vest, werkleding | https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding |
| 221210 | 321311 | Verwijderen verkeersborden | Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Stof/productblootstelling Trillingen Hitte/kou | Te weinig werkruimte Beperkte zichtbaarheid Tillen zwaardere lasten Transport en verkeer Inzet machines |  | Wegafzetting; omleidingsroute Vrije werkruimte garanderen Alternatieve werkmethode inventariseren of minder schadelijk product verwerken Trillingsgedempt materieel | Afzetten werkgebied; markeren werkgebied Ergonomische gereedschappen afgestemd op uit te voeren werk | CROW-publicatie 96 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering Inzet verkeersregelaar Productinfo te verwerken materialen Taakroulatie Verkeerssnelheid aanpassen Instructie personeel | Vest, werkleding | https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding |
| 221220 | 321312 | Verwijderen verkeersbordpalen | Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Stof/productblootstelling Trillingen Hitte/kou | Te weinig werkruimte Beperkte zichtbaarheid Tillen zwaardere lasten Transport en verkeer Inzet machines |  | Wegafzetting; omleidingsroute Vrije werkruimte garanderen Alternatieve werkmethode inventariseren of minder schadelijk product verwerken Trillingsgedempt materieel | Afzetten werkgebied; markeren werkgebied Ergonomische gereedschappen afgestemd op uit te voeren werk | CROW-publicatie 96 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering Inzet verkeersregelaar Productinfo te verwerken materialen Taakroulatie Verkeerssnelheid aanpassen Instructie personeel | Vest, werkleding | https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding |
| 342010 | 510401 | Aanvullen bermen | Aanrijden Beknellen Fysieke belasting Lawaai gevaarlijke stoffen Elektrocutie | Transport/verkeer Inzet gereedschappen en groot materieel Tillen/werkhouding Bodemverotreini-ging |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal grondwerk | Hygiënische voorzieningen treffen Geluidsgedemt gereedschap Ergonomisch gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel | Voorlichting/Instructie personeel Klic-melding raadplegen Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 verkeer en 400 bodemverontreiniging Schone en opgeruimde werkplek | Werkkleding, Handschoenen, Adembescher-ming, Veiligheids-schoeisel, gehoorbescher-ming | https://www.abomafoon.nl/werkoverleg, https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater, https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken, https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen, https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, https://www.abomafoon.nl/adembescherming |
| 231110 | 510403 | Verlagen bermen | Aanrijden Beknellen Fysieke belasting Lawaai gevaarlijke stoffen Elektrocutie | Transport/verkeer Inzet gereedschappen en groot materieel Tillen/werkhouding Bodemverotreini-ging |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal grondwerk | Hygiënische voorzieningen treffen Geluidsgedemt gereedschap Ergonomisch gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel | Voorlichting/Instructie personeel Klic-melding raadplegen Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 verkeer en 400 bodemverontreiniging Schone en opgeruimde werkplek | Werkkleding, Handschoenen, Adembescher-ming, Veiligheids-schoeisel, gehoorbescher-ming | https://www.abomafoon.nl/werkoverleg, https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater, https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken, https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen, https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, https://www.abomafoon.nl/adembescherming |
| 350010 | 512501 | Maaien bermen en taluds | Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Biologische agentia | Transport/verkeer Inzet gereedschappen Tillen/werkhouding Afvalblootstelling |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal maaien | Hygiënische voorzieningen treffen Geluidsgedemt gereedschap Ergonomisch gereedschap Afzetten werkgebied/markeren | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Schone en opgeruimde werkplek | Werkkleding, Handschoenen, Oogbescher-ming, Veiligheids-schoeisel, gehoorbescher-ming | https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken, https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming |
| 123010 | 620301 | Toepassen omleidingsroutes | Aanrijgevaar | Weggebruikers, Max snelheid, Zichtbaarheid, Omgevings aspecten |  | Mens scheiden van de bron | Juiste afzetmiddelen, extra verlichting, juiste bebording | Voorafgaand aan de werkzaamheden bepalen welke beheersmaatregelen nodig zijn | Conform CROW 96a&96b | https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/nachtwerk |
| 121010 | 623002 | Opstellen verkeerstekening(en) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124010 | 624001 | Inspecteren verkeersmaatregelen | Fysieke belasting Aanrijden Struikelen | Slechte bodemgesteldheid Verkeer |  | Inventarisatie locatie | Afzetten en markeren werkgebied | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 | Werkkleding, Veiligheidsschoeisel | https://www.abomafoon.nl/werkoverleg, https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding |
| 521110 | 800101 | Afwerken zandbed | Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen Aanrijden | Ongunstige houding Inzet machines, verkeer en transport Weersomstandighe-den Aanbrengen bodemlaag |  | Mechanisch afwerken zandbed Machines op afstandbediening Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roetfilter machine(s) | Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Ventilatie Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen Wegafzettingen/markering | Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96 | Veiligheidskle- ding, handschoenen, gehoorbescherming, ademha-lingsbescher-ming | https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/trillingen, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement, https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen, https://www.abomafoon.nl/kwartsstof, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, https://www.abomafoon.nl/adembescherming |
| 522110 | 800201 | Aanbrengen ongebonden wegfundering | Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen Aanrijden | Ongunstige houding Inzet machines, verkeer en transport Weersomstandighe-den Aanbrengen bodemlaag |  | Mechanisch aanbrengen bodemlaag Machines op afstandbediening Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roetfilter machine(s) | Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Ventilatie Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen Wegafzettingen/markering | Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96 | Veiligheidskle- ding, handschoenen, gehoorbescherming, ademha-lingsbescher-ming | https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/trillingen, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement, https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen, https://www.abomafoon.nl/kwartsstof, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, https://www.abomafoon.nl/adembescherming |
| 240010, 240020 | 800401 | Verwijderen teervrije funderingslaag | Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen Aanrijden | Ongunstige houding Inzet machines, verkeer en transport Weersomstandighe-den Bewerken bodemlaag |  | Mechanisch verwijderen bodemlaag Machines op afstandbediening Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roetfilter machine(s) | Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen Wegafzettingen/markering | Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96 | Veiligheidskle- ding, handschoenen, gehoorbescherming, ademha-lingsbescher-ming | https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/trillingen, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement, https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen, https://www.abomafoon.nl/kwartsstof, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, https://www.abomafoon.nl/adembescherming |
| 531110 | 810102 | Schoonmaken verhardingsoppervlak | Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Oogletsel Aanrijden | Ongunstige houding Inzet machines, verkeer en transport Weersomstandighe-den Schoonspuiten oppervlak |  | Mechanisch schoonmaken/veegma-chine Machines op afstandbediening Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roetfilter machine(s) | Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Wegafzettingen/markering | Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96 | Veiligheidskle- ding, handschoenen, gehoorbescherming, oog- gelaatsbescher-ming | https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/trillingen, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement, https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, https://www.abomafoon.nl/adembescherming |
| 231410 | 810301 | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt | Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen | Ongunstige houding Te verwijderen materialen Inzet machines en verkeer Weersomstandighe-den Bewerken materialen |  | Mechanisch opbreken/verwijderen materialen Machines op afstandbediening | Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Ventilatie Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen | Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen | Veiligheidskle- ding, handschoenen, gehoorbescherming, ademha-lingsbescher-ming | https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/trillingen, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden, https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen, https://www.abomafoon.nl/kwartsstof, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, https://www.abomafoon.nl/adembescherming |
| 231310 | 810302 | Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt | Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen | Ongunstige houding Te verwijderen materialen Inzet machines en verkeer Weersomstandighe-den Bewerken materialen |  | Mechanisch opbreken/verwijderen materialen Machines op afstandbediening | Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Ventilatie Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen | Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal | Veiligheidskle- ding, handschoenen, gehoorbescherming, ademha-lingsbescher-ming | https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/trillingen, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden, https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen, https://www.abomafoon.nl/kwartsstof, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, https://www.abomafoon.nl/adembescherming |
| 231210 | 810501 | Zagen van bitumineuze verharding | Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen | Ongunstige houding Te gebruiken gereedschappen Inzet machines en verkeer Weersomstandighe-den Bewerken materialen |  | Mechanisch zagen Machines op afstandbediening | Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Inzet stofafgezogen of stofreducerende gereedschappen | Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen | Veiligheidskle- ding, handschoenen, gehoorbescherming, ademha-lingsbescher-ming | https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/trillingen, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden, https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen, https://www.abomafoon.nl/kwartsstof, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, https://www.abomafoon.nl/adembescherming |
| 535110 | 814101 | Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling | Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Stofblootstelling Dieseluitstoot Aanrijden | Ongunstige houding Inzet machines, verkeer en transport Weersomstandighe-den Aanbrengen oppervlaktebehande-ling |  | Mechanisch aanbrengen oppervlaktebehande-ling Machines op afstandbediening Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roetfilter machine(s) | Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Ventilatie Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen Wegafzettingen/markering | Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96 | Veiligheidskle- ding, handschoenen, gehoorbescherming, ademha-lingsbescher-ming | https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/trillingen, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement, https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen, https://www.abomafoon.nl/kwartsstof, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, https://www.abomafoon.nl/adembescherming |
| 562021 | 820501 | Aanbrengen onderlegmateriaal | Fysieke belasting Aanrijden Beknellen Lawaai Trillingen Klimaat Dieseluitstoot Hoofdletsel | Ongunstige houding Te gebruiken gereedschappen Inzet machines en verkeer Transport Weersomstandighe-den Bewerken materialen |  | Mechanisch aanbrengen materiaal Machines op afstandbediening Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roetfilter machine(s) | Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Ventilatie Wegafzettingen/markering | Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96 | Veiligheidskle- ding, handschoenen, gehoorbescherming, veiligheidshelm | https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/trillingen, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidshelmen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming |
| 562022 | 820502 | Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag | Fysieke belasting Aanrijden Beknellen Lawaai Trillingen Klimaat Dieseluitstoot Hoofdletsel | Ongunstige houding Te gebruiken gereedschappen Inzet machines en verkeer Transport Weersomstandighe-den Bewerken materialen |  | Mechanisch aanbrengen verhardingslaag Machines op afstandbediening Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roetfilter machine(s) | Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Ventilatie Wegafzettingen/markering | Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96 | Veiligheidskle- ding, handschoenen, gehoorbescherming, veiligheidshelm | https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/trillingen, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidshelmen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming |
| 521140 | 830101 | Afwerken zandbed | Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Aanrijden | Ongunstige houding Inzet machines, verkeer en transport Weersomstandighe-den Aanbrengen bodemlaag |  | Mechanisch afwerken zandbed Machines op afstandbediening Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roetfilter machine(s) | Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Wegafzettingen/markering | Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96 | Veiligheidskle- ding, handschoenen, gehoorbescherming | https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/trillingen, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement, https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, https://www.abomafoon.nl/adembescherming |
| 522210 | 831101 | Aanbrengen straatlaag | Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat | Ongunstige houding Te monteren materialen Inzet machines en verkeer Weersomstandighe-den |  | Levering op maat materialen of lichtgewicht materialen Mechanisch monteren materialen Machines op afstandbediening | Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen | Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen | Veiligheidskle- ding, handschoenen, gehoorbescherming | https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/trillingen, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming |
| 553010, 553020, 553030, 553040, 553050, 553070 | 831112 | Aanbrengen betonstraatstenen | Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat | Ongunstige houding Te monteren materialen Inzet machines en verkeer Weersomstandighe-den |  | Levering op maat materialen of lichtgewicht materialen Mechanisch monteren materialen Machines op afstandbediening | Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen | Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen | Veiligheidskle- ding, handschoenen, gehoorbescherming | https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/trillingen, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming |
| 554010, 556110 | 831113 | Aanbrengen betontegels | Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat | Ongunstige houding Te monteren materialen Inzet machines en verkeer Weersomstandighe-den |  | Levering op maat materialen of lichtgewicht materialen Mechanisch monteren materialen Machines op afstandbediening | Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen | Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen | Veiligheidskle- ding, handschoenen, gehoorbescherming | https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/trillingen, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming |
| 553060 | 831302 | Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen | Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat | Ongunstige houding Te monteren materialen Inzet machines en verkeer Weersomstandighe-den |  | Levering op maat materialen of lichtgewicht materialen Mechanisch monteren materialen Machines op afstandbediening | Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen | Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen | Veiligheidskle- ding, handschoenen, gehoorbescherming | https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/trillingen, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming |
| 542410, 542430, 544210, 544230 | 831304 | Aanbrengen trottoirbanden van beton | Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat | Ongunstige houding Te monteren materialen Inzet machines en verkeer Weersomstandighe-den |  | Levering op maat materialen of lichtgewicht materialen Mechanisch monteren materialen Machines op afstandbediening | Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen | Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen | Veiligheidskle- ding, handschoenen, gehoorbescherming | https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/trillingen, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming |
| 541210, 541510, 541520 | 831305 | Aanbrengen opsluitbanden van beton | Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat | Ongunstige houding Te monteren materialen Inzet machines en verkeer Weersomstandighe-den |  | Levering op maat materialen of lichtgewicht materialen Mechanisch monteren materialen Machines op afstandbediening | Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen | Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen | Veiligheidskle- ding, handschoenen, gehoorbescherming | https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/trillingen, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming |
| 558210 | 831402 | Herstraten betonstraatstenen | Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat | Ongunstige houding Te monteren materialen Inzet machines en verkeer Weersomstandighe-den |  | Levering op maat materialen of lichtgewicht materialen Mechanisch monteren materialen Machines op afstandbediening | Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen | Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen | Veiligheidskle- ding, handschoenen, gehoorbescherming | https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/trillingen, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming |
| 558310 | 831403 | Herstraten betontegels | Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat | Ongunstige houding Te monteren materialen Inzet machines en verkeer Weersomstandighe-den |  | Levering op maat materialen of lichtgewicht materialen Mechanisch monteren materialen Machines op afstandbediening | Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen | Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen | Veiligheidskle- ding, handschoenen, gehoorbescherming | https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/trillingen, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming |
| 251110, 251120 | 831702 | Opbreken betonstraatstenen | Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen | Ongunstige houding Te verwijderen materialen Inzet machines en verkeer Weersomstandighe-den Bewerken materialen |  | Mechanisch opbreken/verwijderen materialen Machines op afstandbediening | Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen | Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen | Veiligheidskle- ding, handschoenen, gehoorbescherming, ademha-lingsbescher-ming | https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/trillingen, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden, https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen, https://www.abomafoon.nl/kwartsstof, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, https://www.abomafoon.nl/adembescherming |
| 251210 | 831703 | Opbreken betontegels | Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen | Ongunstige houding Te verwijderen materialen Inzet machines en verkeer Weersomstandighe-den Bewerken materialen |  | Mechanisch opbreken/verwijderen materialen Machines op afstandbediening | Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen | Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen | Veiligheidskle- ding, handschoenen, gehoorbescherming, ademha-lingsbescher-ming | https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/trillingen, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden, https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen, https://www.abomafoon.nl/kwartsstof, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, https://www.abomafoon.nl/adembescherming |
| 261110, 261210, 261220, 261310 | 831711 | Opbreken betonbanden | Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen | Ongunstige houding Te verwijderen materialen Inzet machines en verkeer Weersomstandighe-den Bewerken materialen |  | Mechanisch opbreken/verwijderen materialen Machines op afstandbediening | Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen | Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen | Veiligheidskle- ding, handschoenen, gehoorbescherming, ademha-lingsbescher-ming | https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/trillingen, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden, https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen, https://www.abomafoon.nl/kwartsstof, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, https://www.abomafoon.nl/adembescherming |
| 261410 | 831712 | Opbreken goot van betonelementen | Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen | Ongunstige houding Te verwijderen materialen Inzet machines en verkeer Weersomstandighe-den Bewerken materialen |  | Mechanisch opbreken/verwijderen materialen Machines op afstandbediening | Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen | Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen | Veiligheidskle- ding, handschoenen, gehoorbescherming, ademha-lingsbescher-ming | https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/trillingen, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden, https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen, https://www.abomafoon.nl/kwartsstof, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, https://www.abomafoon.nl/adembescherming |

# BIJLAGE 2:	RISICO INVENTARISATIE VOORTVLOEIEND UIT DE OMGEVING VAN DE BOUWLOCATIE

| Bouwfase | Activiteit | Arbo-risico | Risico-oorzaak | Maatregel / Voorzieningen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bouwplaatsvoorzie-ningen / inrichting | Bereikbaarheid voor hulpverlenende Instanties | Vertraging bij noodsituaties | Obstakels Afzettingen | Zorgdragen voor goede bereikbaarheid en regelmatig overleg met instanties van actuele situatie en planning. |
| Fundering / grondwerk | Algemeen | Stof | Droogte tijdens uitvoering | Stofvorming voorkomen door vochtig houden van de grond |
|  | Frezen werkterrein | Lichamelijk letsel | Wegschietende materialen | Afscherming |
|  | Ontgraven bouwputten | Omvallen zwaar materieel | Ongewilde beweging van de graafmachine | Stabiliseren |
|  |  | Instorten putwand Verwonding | Geen stabiliteitsanalyse verricht | Mechanische verwerking Gebruik PBM Sleufbekisting |
|  | Aanvullen bouwputten | Bekneld raken | Afschuiven grond | Laagsgewijs aanbrengen verdichten |
| Leidingen & kabels | Graafwerkzaamheden | Brand Elektrocutie Explosie | Geen proefsleuven, geen KLIC-Melding, vrijkomende gassen Inkalven sleuf/werkput Werken in/binnen beperkte ruimte Materieel/werkverkeer | KLIC-melding Proefsleuven voorsteken Opleiding medewerkers Werkinstructie Gebruik PBM Ontgassen leiding Meting van gas / spanning |
| Werken in / boven het verkeer | Verkeervoorzieningen | Aanrijden / ongeval | Openbaar verkeer | Reflecterende kleding volgens voorschriften Maatregelen uit verleende vergunningen |
| Wegen | Omleidingsroutes | Aanrijden / ongeval Aandoeningen aan de luchtwegen Gehoorbeschadigingen | Openbaar verkeer | Veilige omleidingsroute |
| Overige | Verkeersfaseringen | Aanrijdgevaar | Werken in verkeerssituatie | Afzettingen conform ‘richtlijnen voor maatregelen bij werken in uitvoering’ |
|  | Eiken | Eikenprocessierups | Werken onder / nabij eiken | Inventarisatie en bestrijding vooraf |