Antwoord op vraag 7 NvI 5

Omdat de bouwkundige constructie van de grote zaal bestaand is, zijn er beperkingen aan de inbouwmogelijkheden qua maatvoering. In de paradezaal zijn vergelijkbare beperkingen aanwezig omdat de bouwkundige constructie van deze zaal uit een geluidisolerende doos-in-doos constructie bestaat. In het ontwerpproces is in samenspraak met de bouwkundig aannemer bepaald dat één bepaald type inbouwluidspreker (KEF, type Ci200QR) zonder inbouwbox voldoet aan de minimumeisen én op alle locaties fysiek is in te passen in de wanden, plafonds en balkon. Het fabricaat KEF, type Ci200QR is slechts een voorbeeld dat voldoet aan minimumeisen en dat daarnaast fysiek past, het is toegestaan een ander fabricaat en type aan te bieden dat aan alle minimumeisen voldoet. De eis met betrekking tot het leveren van de KEF, type C1200QR komt hiermee te vervallen. Door deze wijziging zijn er diverse merken en types beschikbaar welke voldoen aan de minimumeisen, enkele voorbeelden (niet limitatief) hiervan zijn KEF type Ci200QR, Focal 100iCW8 en Audac CELO 8.

De in paragraaf “2.3.2.A Luidsprekers” en paragraaf “2.4.2.A Luidsprekers” opgenomen minimumeisen worden, om levering van meerdere merken mogelijk te maken, vervangen.

De luidsprekers dienen aan de volgende minimumeisen te voldoen:

- Gevoeligheid: ≥89 dB @2,83 Volt@1 m.

- Nominale impedantie: 8 Ohm.

- Impedantieminimum: 4 Ohm.

- Equivalent piekgeluiddrukniveau op 1 m per luidspreker vrije veld: > 6 dB hoger dan het continu  geluiddrukniveau; uitsturing met ruisbursts van 100 ms en een roze spectrum.

- Belastbaarheid: 150 watt.

- Full-power frequentiebereik “open-back”/60 liter boxvolume: 55- – 20.000 Hz +/-3 dB en 35 – 20.000 Hz +/- 10 dB.

- Laagfrequent weergave: 40 Hz @-6 dB.

- Spreiding, gelijkmatig in het gebied van 500 - 10.000 Hz (-6 dB punten) horizontaal en verticaal, d.w.z. rondom: 90o, (+10o, -10o).

- 2-weg coaxiale uitvoering: 200 mm (8 inch) conus woofer met centraal geplaatste 25 mm (1 inch) koepelmembraan tweeter.

- Kleur gehele luidspreker inclusief rooster (grill), ophangmaterialen en frames (indien zichtbaar voor publiek): RAL-8022 of RAL-8017(na opdracht n.t.b. in overleg architect)

- De bouwkundig aannemer voorziet in bouwkundige sparingen geïntegreerd in de wanden

- Tevens op te nemen en te installeren in de paradezaal: 40 roosters/grilles in de door de bouwkundig aannemer te maken inbouwgaten voor een (eventueel) toekomstig elektronisch akoestisch systeem (EAS)

- Kleur rooster (grill), ophangmaterialen en frames (d.w.z., alles wat zichtbaar is voor het publiek): door leverancier te leveren in RAL-8022 of RAL-8017 (na opdracht n.t.b. in overleg architect).

Wijziging van de wanddetaillering, inbouwmaat en eventueel noodzakelijke inbouwboxen zijn voor rekening en risico van de inschrijver. Daarbij wordt ter informatie aangegeven dat bij toepassing van een zogenaamde bas-reflex speaker een inbouwbox (c.q. back-can) noodzakelijk zal zijn, deze maakt in dat geval onderdeel uit van de inschrijving. Deze inbouwbox dient in dat geval te voldoen aan de door de fabrikant voorgeschreven minimale afmetingen en inhoud.