Rapport CO2-referentiefootprint

N640

Auteur

Berend Verhulsdonck en Sven van Aspert

Datum

8 februari 2022

Inhoud

1.	Inleiding	2

1.1.	Omschrijving project	2

1.2.	Doel rapportage	2

1.3.	Doel CO2-referentiefootprint	2

1.3.1.	Waarde in CO2-equivalenten i.p.v. MKI	2

1.3.2.	Zwaartepuntanalyse	2

1.3.3.	Referentiepunt	2

1.3.4.	Beeld realiteit CO2-footprint	3

1.3.5.	Aanpak in 2010	3

2.	Samenstelling project in DuboCalc	4

2.1.	Gekozen variant	4

2.2.	Gekozen elementen	4

2.3.	Gekozen items en bouwstenen	4

3.	Gebruikte uitgangspunten	5

3.1.	Gebruikte versie DuboCalc	5

3.2.	Invoerwaarden	5

3.2.1.	Levensduur	5

3.2.2.	Gebruiksfase	5

3.3.	Zwaartepuntanalyse	5

3.3.1.	Methodiek bepaling zwaartepuntanalyse	5

3.3.2.	Scope	5

3.4.	Afwijkingen DuboCalc 6 invoer ten opzichte van bestek	6

4.	Resultaten	7

4.1.	CO2-footprint totaal	7

4.2.	Verdeling over LCA-fases	7

4.3.	Verdeling over toegepaste materialen	8

5.	Bijlagen	9

Bijlage I. Overzicht opgenomen bestekposten	10

# Inleiding

## Omschrijving project

Er gaat groot onderhoud worden uitgevoerd aan de provinciale weg N640 tussen rotonde Koepelbaan in Oudenbosch en de A58 in Etten-Leur.

Plaats hier een korte omschrijving van het project. Bij voorkeur een tekst die ook gebruikt wordt / kan worden in de vraagspecificatie.

Plaats hier een korte omschrijving van het project. Bij voorkeur een tekst die ook gebruikt wordt / kan worden in de vraagspecificatie.

## Doel rapportage

Deze rapportage is opgesteld om als bijlage te dienen bij de aanbestedings- en contractstukken voor een realisatiecontract. Tevens wordt de rapportage gebruikt om prognoses voor provinciaal management en directie op te stellen van de verwachtte CO2-emissie als gevolg van de realisatie en het onderhoud van infrastructurele werken.

## Doel CO2-referentiefootprint

Deze CO2-referentiefootprint heeft de volgende doelen:

- De CO2-footprint geeft een beeld welke thema’s en objecten significant bijdragen in de CO2-uitstoot. Hierop wordt de scope bepaald van de door Inschrijvers voor de realisatiefase in te dienen footprints;

- De CO2-footprint geeft een referentiewaarde om de grenzen voor de beoordelingsklassen te bepalen van het BPKV-subonderdeel CO2-footprint;

- De CO2-footprint geeft een beeld van de realiteit van de aangeboden CO2-emissie van Inschrijvers.

- De CO2-footprint geeft in combinatie met de ingediende CO2-footprint(s) een beeld hoeveel CO2-emissie is gereduceerd in dit project ten opzichte van de gebruikelijke aanpak van projecten in 2010.

Doel is nadrukkelijk niet om in de voorbereidingsfase al tot een zo laag mogelijke footprint te komen.

### Waarde in CO2-equivalenten i.p.v. MKI

Resultaten van deze CO2-footprint worden vastgelegd in CO2-equivalenten. Binnen de provincie Noord-Brabant wordt de maatstaf CO2-equivalenten gebruikt omdat deze beter aansluit bij doelstellingen die binnen de provincie gelden. Daar waar van toepassing wordt via eisen gestuurd op de overige onderdelen van de MKI.

### Zwaartepuntanalyse

In het kader van proportionaliteit in de aanbestedingsfase is er voor gekozen om bij het bepalen van de scope van de CO2-referentiefootprint (en daarmee die van de door Inschrijvers in te footprint) te kiezen voor die onderdelen die de bulk van de massa en van de kosten van het Werk bepalen én de meeste invloed hebben op de hoogte van de CO2-footprint.

### Referentiepunt

De CO2-referentiefootprint wordt gebruikt als referentiewaarde om de beoordelingsklassen te bepalen. Beeld daarbij is dat de eerste 25% reductie grotendeels behaald kan worden met logistieke optimalisaties en wijziging van de categorie van de gekozen materialen. Deze biedt Opdrachtgever daarmee minimale meerwaarde en levert geen fictieve korting op. Op basis van ervaringen is er vooralsnog voor gekozen om de maximale fictieve korting toe te kennen aan een CO2-footprint die >75% lager ligt dan de CO2-referentiefootprint.

Wat de exacte hoeveelheden zijn die gebruikt zijn in de CO2-referentiefootprint doet daarmee niet terzake. Het gaat om de inschatting van Inschrijvers wat de maximale hoogte van de CO2-footprint wordt met de door hen voorgestelde aanpak. Deze hoogte maakt onderdeel uit van het BKPV-aanbod. Het artikel over boetes in de Basisovereenkomst is daarmee onverkort van toepassing.

### Beeld realiteit CO2-footprint

Enerzijds biedt de CO2-referentiefootprint Inschrijvers een beeld of hun inschatting van het Werk aansluit bij de verwachting van Aanbesteder. Aanzienlijke of grote afwijkingen kunnen aanleiding zijn voor het stellen van vragen voor de Nota van Inlichtingen. Anderzijds gebruikt Aanbesteder de CO2-referentiefootprint om een beeld te krijgen van de realiteit van het aanbod van een Inschrijver. E.e.a. met in acht neming van aangeboden aanpak en materiaalgebruik etc. Verschillen tussen de CO2-referentiefootprint en de aangeboden CO2-footprint kunnen voor Aanbesteder aanleiding zijn tot het stellen van verduidelijkende vragen.

### Aanpak in 2010

Vanaf ca. 2010 heeft duurzaamheid meer en meer een plek gekregen in infraprojecten. Zowel in ge-eiste als aangeboden oplossingen. Om in beeld te kunnen brengen hoeveel duurzamer dit project uiteindelijk is geworden, wordt de CO2-referentiefootprint opgebouwd uit items zoals die in 2010 standaard waren. Deze CO2-referentiefootprint geeft daarmee niet het State-off-the-art-niveau aan. Om vergelijkingen te kunnen maken tussen projecten is het daarnaast nodig dat alle CO2-footprints een aantal identieke uitgangspunten hanteren. Deze zijn in hoofdstuk 3 opgenomen.

# Samenstelling project in DuboCalc

## Gekozen variant

De referentieberekening in DuboCalc is uitgegaan van een traditioneel ontworpen project waar weinig tot geen productinnovaties zijn toegepast die de CO2-uitstoot van producten verlagen.

Geef een korte toelichting op de gekozen variant.

## Gekozen elementen

De elementen die in DuboCalc zijn gekozen zijn ingevoerd conform de bestekstructuur. Het volgen van deze structuur minimaliseert de kans op fouten en afwijkingen in de berekening. Bovendien biedt deze structuur overzicht voor de inschrijvers en reduceert de mogelijkheid om posten in de berekening te vergeten.

Beschrijf en motiveer de gekozen elementen. Geef hierbij tevens aan of sprake is van een of meerdere lagen van elementen. Het kan bijvoorbeeld wenselijk zijn om verschillende tracédelen apart in beeld te brengen. Deze aanpak dient ook gebruikt te worden als de referentie bijvoorbeeld bestaat uit verschillende verhardingen of constructies van kunstwerken. Zie voor een nadere toelichting ook de startershandleiding DuboCalc.

## Gekozen items en bouwstenen

De gekozen items en bouwstenen zijn zorgvuldig gekozen en moeten zo nauwkeurig als mogelijk overeenkomen met het type product en de hoeveelheden die worden weergegeven in het bestek. Aangezien er een beperkt aantal productkaarten in de database van DuboCalc zitten, moet bij afwijkende afmetingen een functionele eenheid worden omgerekend zodat de uiteindelijke massa of het volume van de profielen overeenkomt met de massa of het volume die in het bestek beschreven staat. Op deze manier zorgen we ervoor dat de berekende uitstoot zoveel mogelijk in lijn is met de daadwerkelijke uitstoot bij het uitvoeren van dit project.

Beschrijf de gekozen items en bouwstenen.

# Gebruikte uitgangspunten

## Gebruikte versie DuboCalc

Voor deze CO2-referentiefootprint is de volgende versie van DuboCalc gebruikt:

DuboCalc 6.0 met startdatum 23 november 2021.

## Invoerwaarden

### Levensduur

Projectlevensduur: 60 jaar

Standaardvervangingsregime verharding: zie afbeelding

### Gebruiksfase

Het energiegebruik tijdens de gebruiksfase zit niet in scope van de berekening.

Hier aangeven wat gehanteerd is voor de gebruiksfase. Tenzij sprake is van energieverbruik dat binnen de scope valt zal dit meestal 0 zijn.

## Zwaartepuntanalyse

### Methodiek bepaling zwaartepuntanalyse

Op basis van expert judgement is de scope bepaald waarvoor de zwaartepuntanalyse is uitgevoerd.

Beschrijf hier de aanpak, bijvoorbeeld Expert Judgement of tussentijdse CO2-footprint.

### Scope

Onder de scope van deze CO2-berekening valt het aanbrengen van materiaal ten behoeven van:

- Grondwerk;

- Riolering;

- Kolken en putten;

- Leidingwerk;

- Uitstroomvoorzieningen;

- Funderingen;

- (Semi)verhardingen;

- Kantopsluitingen;

- Bestrating;

- Wegmarkeringen;

- Afschermingsvoorzieningen;

- Bekabeling.

Er is voor deze scope gekozen omdat deze posten voor het grootste deel van de uitstoot zorgen. Dat betekent dat binnen de scope ook de meeste mogelijkheden zijn voor de inschrijvers om tot onderscheidend vermogen te komen. Buiten de scope vallen dus:

- Te verwijderen materiaal zoals af te voeren grond en asfalt;

- Groenwerkzaamheden zoals snoeien;

- Wegmeubilair zoals abri’s en palen;

- Bebording.

In bijlage I is een overzicht toegevoegd met de bestekposten die zijn opgenomen in de CO2 berekening.

## Afwijkingen DuboCalc 6 invoer ten opzichte van bestek

In de referentieberekening zijn DuboCalc 6 profielen gekozen die het beste aansluiten bij de bestekposten. In sommige gevallen zijn er profielen die een andere eenheid hanteren dan in het bestek is gebruikt. In deze gevallen wordt van de inschrijvers verwacht om dit om te rekenen. Ook kan het voorkomen dat bestekposten niet helemaal overeenkomen met de afmetingen van een product zoals benoemd in het bestek. In deze gevallen wordt van de inschrijver verwacht dat hij de bestekposten omrekent naar volume (m3) en het verschil in DuboCalc wordt bijgesteld. Voorbeeld: een betonband van 150 x 250 mm wijkt 5% af met volume van DuboCalc profiel. De hoeveelheid m1 betonband moet dan 5% verhoogd worden. Hieronder is een overzicht van de bestekposten die middels een andere eenheid in DuboCalc zijn ingevoerd of waarvan de hoeveelheid is gewijzigd door omrekenen naar m3.

| Bestekpost | Eenheid in bestek | Eenheid in Dubocalc | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- |
| 120010 | m | m2 | Breedte sleuf is 0,5m. Hoeveelheden hierop aanpassen. |
| 131010 t/m 131060 | m | m2 | DuboCalc 6 kent alleen m2 voor grondwerk |
| 132010, 132030, 132040 | st | m1 | Fout in DuboCalc 6. Invoer van hoeveelheden is in stuks |
| 141030, 141040 en 141060 | m2 | m2 | Corrigeer hoeveelheden naar juiste hoeveelheid m3 bij het kiezen van DuboCalc-profiel. Schaalbare afmeting van DuboCalc-profiel is 1000x1000x300 mm |
| 157010 | m2 | m3 | Omrekenen naar m3 met dikte van 0,16 m zoals aangegeven in bestek. |
| 160020 | m2 | m3 | Brekerzand wordt aangelegd met dikte van 0,05 m |
| 160040 | m2 | m3 | Straatzand wordt aangelegd met dikte van 0,10 m |
| 161110, 161140 | m2 | m2 | Corrigeer hoeveelheid naar juiste hoeveelheid m3 |
| 161310 | m1 | m1 | Corrigeer hoeveelheid naar juiste hoeveelheid m3. Schaalbare afmeting van DuboCalc-profiel is 200x100 mm. Hier is omgerekend naar een betonband van 400x300 mm |
| 161320 | m1 | m1 | Corrigeer hoeveelheid naar juiste hoeveelheid m3. Schaalbare afmeting van DuboCalc-profiel is 200x100 mm |
| 161330, 161350 | m2 | m2 | Corrigeer hoeveelheid naar juiste hoeveelheid m3. Schaalbare afmeting van DuboCalc-profiel is 300x300x50 mm |
| 163010, 163040 | m | m | Corrigeer hoeveelheid naar juiste hoeveelheid m3. Schaalbare afmeting van DuboCalc-profiel is 250x125 mm |
| 171010 & 171020 | km | m1 | Let op dat deze posten dubbel doorgetrokken posten zijn. Corrigeer daarom voor de breedte van de lijnen. Het DuboCalc-profiel is namelijk 20 cm breed. Bij 171010 is geen vermindering (twee keer een lijn van 10 cm breed) en bij 171020 is dat een toename van 50% (twee keer een lijn van 15 centimeter). |
| 171040 t/m 174060 | km | m1 | Let op dat deze posten onderbroken lijnen bevatten, Corrigeer ook voor de breedte van de lijnen. Het DuboCalc-profiel is namelijk 20 cm breed. Verminder de hoeveelheid van 171040 daarom met 25%, 171050 met 25% en en 171060 met 50% |
| 171070 | m2 | m1 | Gebruik afmetingen in beschrijving profiel voor omrekenen naar m2. Hoeveelheid delen door 2 (breedte steep in DuboCalc is 20 cm) voor het berekenen van m2. |
| 620010 | m | m2 | Breedte sleuf is 0,5m. Hoeveelheden hierop aanpassen. |
| 631010, 631020 | st | st | DuboCalc profiel heeft een lengte van 4 meter. Totale hoeveelheid wordt dus berekend aan de hand van de lengte van 4 meter. |

Onder de scope van de CO2-berekening vallen:

- Grondwerk

- Bestrating

- Kolken en putten

- Leidingwerk

- Uitstroomvoorzieningen

- Funderingen

- (Semi)verhardingen

- Bestrating

- Kantopsluitingen

- Wegmarkeringen

- Afschermingsvoorzieningen

- Bekabeling

Beschrijf en motiveer hier de keuze voor de scope van de CO2-referentiefootprint. Voeg als afbeelding de objectenboom in. De gekozen scope dient te bestaan uit een verzameling van apart onderscheiden (sub)objecten in deze objectenboom.

Beschrijf en motiveer hier de keuze voor de scope van de CO2-referentiefootprint. Voeg als afbeelding de objectenboom in. De gekozen scope dient te bestaan uit een verzameling van apart onderscheiden (sub)objecten in deze objectenboom.

# Resultaten

## CO2-footprint totaal

Neem hier een tabel op met de totale CO2-referentiefootprint. Waar relevant ook uitgesplitst per (hoofd)element.

De totale CO2-footprint van de referentieberekening bedraagt: 3.885 ton CO2

## Verdeling over LCA-fases

In figuur 1 is de verdeling van de CO2-uitstoot over de LCA-fases te zien, exclusief de milieuwinst vanuit module D. De percentages zijn bepaald op basis van de MKI waardes. Er wordt aangenomen dat de verdeling van de CO2-uitstoot vergelijkbaar is aan de verdeling van de MKI waarde.

Figuur 1. Verdeling van de CO2 uitstoot per levenscyclusfase

Neem hier een taartdiagram van de resultaten per LCA-fase op. Waar relevant per (hoofd)element.

## Verdeling over toegepaste materialen

In figuur 2 is de verdeling van de CO2-uitstoot over de toegepaste materialen te zien.

Figuur 2. Verdeling van de CO2-uitstoot per materiaal.

Neem hier een taartdiagram van de resultaten per toegepast materiaal op. Waar relevant per (hoofd)element.

# Bijlagen

- Overzicht opgenomen bestekposten

- Rapportage Projectoverzicht Beknopt

- Volledige DuboCalc berekening (deze wordt niet opgenomen als bijlage bij het contract)

# Bijlage I. Overzicht opgenomen bestekposten

| BESTEK- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING |
| --- | --- |
| 120010 | Graven proefsleuf. |
| 131010 | Grondwerk tbv kolken |
| 131020 | Grondwerk t.b.v. leidingen van beton Ø 500 mm. |
| 131040 | Grondwerk t.b.v. leidingen van pvc Ø 315 mm, duiker |
| 131050 | Grondwerk t.b.v. leidingen van beton Ø 300 mm. |
| 131060 | Grondwerk t.b.v. leidingen van pvc Ø 315 mm, riool |
| 132010 | Aanbrengen straatkolken (type TBS STR 9737) |
| 132020 | Aanbrengen trottoirkolken (type TBS RWS-kolk) |
| 132030 | Aanbrengen trottoirkolken (type busperron-kolk) |
| 132040 | Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie met slokop |
| 132050 | Maken put v. prefab betonelementen (600 x 600 mm) |
| 132060 | Aanbrengen putrand + deksel (TBS-313) |
| 133010 | Aanbrengen PVC-buis.ø315 mm, duiker |
| 133020 | Aanbrengen PVC-buis.ø315 mm, riool |
| 134010 | Aanbrengen betonbuis ms D = 500 mm |
| 134030 | Aanbrengen betonbuis ms D = 500 mm (verlengstuk) |
| 134040 | Aanbrengen betonbuis ms D = 300 mm |
| 136130 | Aanbrengen palen tbv fundering uitstroombak |
| 136230 | Aanbrengen uitstroombak - type GU-I |
| 137010 | Aanbrengen waterbouwasfaltbeton. |
| 141020 | Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (200mm).halfverharding |
| 141030 | Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (250mm). Grasbetontegels |
| 141040 | Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (250mm). duiker |
| 141050 | Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (200mm). aanvullen fietspad |
| 141060 | Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (250mm) aanvullen rijbaan |
| 142010 | Aanbrengen ongebonden wegfundering. |
| 142210 | Aanbr. bermverhardingssysteem van grasbetonblokken |
| 151010 | Aanbr onderlaag AC 22 base OL-A . dik 60 mm. |
| 151020 | Aanbr. deklaag AC11 surf DL-A 30mm, incl. kleefl. |
| 151110 | Aanbr onderlaag AC 22 base OL-A . dik 60 mm. |
| 151120 | Aanbr. deklaag AC11 surf DL-A 30mm, rood, incl. kleefl. |
| 151410 | Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-B dik 70mm. asfaltgranulaat dik 70 mm. |
| 151430 | Aanbrengen tussenlaag AC 22 bind TL-B dik 60mm +kleeflaag. |
| 151440 | Aanbrengen deklaag SMA-NL8 G+ incl. kleeflaag. |
| 151510 | Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-B dik 70mm. asfaltgranulaat dik 70 mm. |
| 151530 | Aanbrengen tussenlaag AC 22 bind TL-B dik 60mm +kleeflaag. |
| 151540 | Aanbrengen deklaag geel SMA-NL8 G+ incl. kleeflaag. |
| 151610 | Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-B dik 70mm. asfaltgranulaat dik 70 mm. |
| 151630 | Aanbrengen tussenlaag AC 22 bind TL-B dik 60mm +kleeflaag. |
| 151640 | Aanbrengen rode deklaag SMA-NL8 G+ incl. kleeflaag. |
| 151710 | Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-B dik 70mm. asfaltgranulaat dik 70 mm. |
| 151730 | Aanbrengen tussenlaag AC 22 bind TL-B dik 60mm +kleeflaag. |
| 151740 | aanbrengen deklaag AC16 surf DL-IB dik 40mm +kleeflaag. |
| 156010 | Aanbrengen gestorte rotondeband van beton. |
| 156110 | Aanbr gestorte betonstrook met RWS-bandprof. 2str. |
| 156140 | Aanbr gestorte betonstrook met RWS-bandprof. 1 str |
| 157010 | Aanbr. gekleurde en gefigureerde betonverh. 0,16 m |
| 157110 | Aanbr. gekleurde en gefigureerde betonverh. 0,25 m |
| 159010 | Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag. |
| 160020 | Aanbrengen straatlaag van brekerzand |
| 160040 | Aanbrengen straatlaag van straatzand |
| 161110 | Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 80 mm |
| 161140 | Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 80 mm |
| 161170 | Aanbrengen betonstraatstenen |
| 161210 | Aanbrengen betontegels 500 x 500 x 80 mm |
| 161310 | Aanbrengen prefab perronbanden 300/435x334 mm |
| 161320 | Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm |
| 161330 | Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm |
| 161350 | Aanbrengen betontegels zwart/wit bij halteplaatsen |
| 161360 | Aanbrengen geleidetegels (wit) bij halteplaatsen |
| 161370 | Aanbrengen noppentegels (wit) bij halteplaatsen |
| 161610 | Aanbrengen opsluitbanden van beton 100 x 200 mm |
| 161650 | Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 60 mm |
| 161710 | Aanbrengen opsluitbanden van beton 100 x 200 mm |
| 161750 | Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 45 mm |
| 161780 | Aanbrengen betonband 130/150x250 mm + 2 str. bss |
| 161910 | Aanbrengen molgoot met betonband 100 x 200 mm. |
| 162110 | Aanbrengen molgoot met betonband 100 x 200 mm. |
| 163010 | Aanbrengen opsluitbanden van beton 120 x 250 mm |
| 163050 | Aanbrengen opsluitbanden van beton 200 x 250 mm |
| 171010 | Aanbrengen lengtemark. therm. (0,10 m dubbel doorgetrokken.) |
| 171020 | Aanbrengen lengtemark. therm. (0,15 m dubbel doorgetrokken) |
| 171040 | Aanbrengen lengtemark. therm. (3 - 3, 0,15 m) |
| 171050 | Aanbrengen lengtemark. therm. (1 - 1, 0,15 m) |
| 171060 | Aanbrengen lengtemark. therm. (0.50 - 0.50, 0.10 m) |
| 171070 | Aanbrengen dwarsmark. therm. (overige mark.) |
| 171110 | Aanbrengen lengtemark. therm. (1 - 1, 0,10 m) |
| 171210 | Aanbrengen kantmarkering fietspad van asfalt. |
| 171300 | Aanbrengen asmarkering fietspad van asfalt. |
| 171320 | Aanbrengen asmarkering fietspad van bestrating. |
| 178310 | Aanbrengen geleiderail in aardebaan. |
| 178320 | Aanbrengen fietsersbescherming. |
| 180020 | Aanbrengen damplanken |
| 620010 | Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). |
| 621010 | Aanbrengen energiegrondkabel. |
| 631010 | Aanbrengen lichtmast eu lph n.t.b. m lamp LED. |