| Werkomschrijving Laadpaalvoorzieningen Hoogheemraadschap van Rijnland |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| project |  | Laadpaal voorzieningen Rijnland |  |  | datum; 1 september 2022. referentie; 213438_AdB_RAP_001. |
| Opdrachtgever |  | Hoogheemraadschap van Rijnland |  |  |  |
| onderwerp |  | Werkomschrijving laadpaalvoorzieningen |  |  |  |
| status |  | Definitief |  |  |  |
| versie |  | 4.0 |  |  |  |

Inhoud

1	Algemeen	3

1.1	Algemene beschrijving	3

1.2	Tekeningen	3

1.3	Hoofdafmetingen	3

1.4	Verantwoordelijkheid informatie	3

1.5	Intellectueel eigendom	4

1.6	Bereikbaarheid	4

1.7	Plan van Aanpak	4

2	Technische omschrijving	5

2.1	Scope	5

2.2	Algemene uitvoeringseisen en uitgangspunten	5

2.3	Te verstrekken gegevens	5

2.4	Grondwerk	6

3	Voorwaarden	7

3.1	Algemeen	7

3.2	Werkterrein	7

3.3	Taalgebruik	7

3.4	Kabels en leidingen	7

3.5	Arbeidsomstandigheden	7

3.6	Verkeer	8

Bijlage 1	Technische omschrijving laadpaalvoorzieningen	9

Bijlage 2	Locaties laadpaalvoorzieningen en CCTV(optioneel)	10

Bijlage 3	Productspecificatie	11

Bijlage 4	Voorbeeld V&G plan	12

# Algemeen

## Algemene beschrijving

De opdracht betreft het leveren van materialen en uitvoeren van werkzaamheden door de opdrachtnemer/aannemer (ON) voor de infrastructuur (kabels) t.b.v. laadpaalvoorzieningen op 22 verschillende locaties in het areaal van het Hoogheemraadschap van Rijnland (OG).

Het werk bestaat hoofdzakelijk uit:

Het verwijderen en aanbrengen van verharding;

Het verwijderen en aanbrengen van fundatie;

Het uitvoeren van grondwerk;

Het leveren, aanbrengen en aansluiten van grondkabels;

Het aansluiten van de installatie op de verdeler, HHR zorgt voor een aansluitmogelijkheid.

Het leveren, aanbrengen en aansluiten van glasvezelbuizen;

Het leveren, aanbrengen en aansluiten van laagspanningskasten

Het leveren, aanbrengen en aansluiten en testen van laadpalen;

Het digitaal inmeten en verwerken;

Het aanleveren van een opleverdossier inclusief rood/blauw revisie en het definitief maken van de betreffende E-schemas;

Het verrichten van voorbereidende en bijhorende werkzaamheden.

- Optioneel: Het leveren en aanbrengen van mantelbuizen t.b.v CCTV systeem;

## Tekeningen

Voor de 22 locaties is per locatie een overzichtstekening toegevoegd in PDF met een schaal van 1:500 en datum 08-12-2021 in Bijlage 2 Locaties laadpaalvoorzieningen. Het totaaloverzicht is ook in DWG format beschikbaar.

Voor de optionele uitvraag zijn tevens locatietekeningen toegevoegd. Het exacte tracé voor de optionele opdracht is na gunning nader te bepalen.

## Hoofdafmetingen

De afmetingen dienen uitgevoerd te worden conform Bijlage 1 Technische omschrijving laadpaalvoorzieningen hoofdstuk 2 locaties, Bijlage 2 Locaties laadpaalvoorzieningen en Bijlage 3 Productspecificatie. Voor de lengtes wordt verwezen naar Bijlage 1 Technische omschrijving laadpaalvoorzieningen hoofdstuk 2 locaties, Bijlage 2 Locaties laadpaalvoorzieningen en Bijlage 4 Inschrijfstaat, waarbij de lengtes globaal zijn en kunnen afwijken in het veld. De daadwerkelijke benodigde lengte dient bepaald te worden door de ON na gunning, en wordt na afloop van de werkzaamheden verrekend.

## Verantwoordelijkheid informatie

De ON is verplicht te onderzoeken of, en de opdrachtgever onverwijld schriftelijk te waarschuwen indien, de aan hem verschafte informatie zodanige fouten bevat of gebreken vertoont, dat hij in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij zonder waarschuwing bij het verrichten van het werk op deze informatie zou voortbouwen.

voor zover de ON gebruik maakt van de aan hem verstrekte informatie:

Wordt de ON geacht die inhoud volledig te hebben gecontroleerd;

Neemt de ON in acht dat alle in deze werkomschrijving genoemde hoeveelheden enkel ter indicatie zijn. De in het werk werkelijke hoeveelheden worden na afloop van de werkzaamheden verrekend.

## Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten van deze werkomschrijving, inclusief de tekeningen en bijlagen, berusten bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. De ON verkrijgt uitsluitend het recht de bedoelde documenten te gebruiken in het kader van de aanbesteding c.q. de uitvoering van het werk volgens deze werkomschrijving.

De ON is uitsluitend gerechtigd zijn gebruiksrecht over te dragen aan een derde indien en voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de aanbesteding c.q. de uitvoering van het werk volgens deze werkomschrijving. In alle andere gevallen is het gebruik van de documenten dan wel de overdracht van het gebruiksrecht door de ON niet toegestaan dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de OG. Aan eventuele toestemming kan de OG voorwaarden verbinden.

## Bereikbaarheid

De ON wordt geacht zich op hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de begaanbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk. Voor de toegang tot de locaties dient na gunning afstemming plaats te vinden met de OG. Eventuele eisen voortvloeiend uit deze afstemming dienen te worden verwerkt in het plan van aanpak. De locaties zijn alleen tijdens werktijden (0700 uur tot 1600 uur) en werkdagen toegankelijk. Afstemming hierover vindt plaats bij het opstellen van het plan van aanpak

## Plan van Aanpak

Na gunning dient er door de ON een Plan van Aanpak (PvA) per locatie opgesteld te worden welke acceptatie bij de opdrachtgever wordt ingediend. Na goedkeuring van plan van aanpak kunnen de uitvoeringswerkzaamheden plaatsvinden.

Het plan van aanpak wordt opgesteld per locatie en bevat in elk geval de volgende onderdelen:

V&G plan uitvoering locatie specifiek, inclusief werkvergunningen en poortinstructies en overige locatie specifieke eisen.

Inventarisatie bestaande kabels en leidingen in de nabijheid van de graafwerkzaamheden.

Een met de installatie verantwoordelijke afgestemd schakelplan

# Technische omschrijving

## Scope

De werkzaamheden omvatten het realiseren van de in Bijlage 1 Technische omschrijving laadpaalvoorzieningen, Bijlage 2 Locaties laadpaalvoorzieningen en in Bijlage 4 Inschrijfstaat beschreven werkzaamheden conform deze werkomschrijving en Bijlage 3 Productspecificatie. Het plaatsen en aansluiten en testen van de installatie valt onder deze scope. Voor aanvang van het werk zorgt HHR voor een mogelijkheid tot aansluiten in de verdeler. De aannemer is verantwoordelijk voor het werkelijk aansluiten op dit punt. Afstemming hierover wordt opgenomen in het locatie specifieke plan van aanpak.

## Algemene uitvoeringseisen en uitgangspunten

Voor de uitgangspunten wordt er verwezen naar Bijlage 1 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten, bijlage 5 Handleidingen en coderingen naamplaatjes, bijlage 6 Elektrotechnische installaties, bijlage 7 Elektrotechnische materialen en bijlage 8 Eisen tekenwerk HHR voor specifieke voorschriften. In bijlage 9 is een voorbeeld V&G plan opgenomen.

De ON dient de volgende certificaten tot haar beschikking te hebben voor de borging van de kwaliteit:

NEN 1010;

NEN 3140;

VCA;

CKB;

ISO 9001 of vergelijkbaar.

Uit het werk komende materialen van verschillende aard dienen van elkaar gescheiden gehouden worden. Maatregelen dienen getroffen worden ter voorkoming van vermenging. Tenzij in deze werkomschrijving anders is aangegeven, worden uit het werk komende materialen beschouwd als afvalstoffen en dienen deze direct conform de Wet Milieubeheer worden afgevoerd.

Afvalstoffen dienen door een vervoerder die voorkomt op de VIHB lijst van nationaal erkende afvalvervoerders worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. De ON verzorgt namens de OG de hiertoe verplichte meldingen conform de Wet Milieubeheer. De ON verstrekt de directie kopieën van de bewijzen van vervoer en acceptatie van de in de betreffende periode afgevoerde afvalstoffen indien van toepassing. Alle kosten verband houdend met afvoer en acceptatie van afvalstoffen zijn voor rekening van de ON.

Uit het werk komende grond dient zoveel mogelijk wederom in het werk worden verwerkt; daarbij dient worden voldaan aan het bepaalde in het Besluit Bodemkwaliteit, de Wet Bodembescherming en de Wet Milieubeheer. Indien de ON grond wil afvoeren dient er rekening mee gehouden te worden dat de kwaliteit van de bodem onbekend is.

Reeds aanwezige obstakels zoals afrasteringen, bebording, lichtmasten en dergelijke mogen, indien voor de werkzaamheden noodzakelijk, tijdelijk worden verplaatst en dienen naderhand weer worden teruggeplaatst door de ON.

## Te verstrekken gegevens

Na afloop van de werkzaamheden dient de ON digitaal een oplevermap te vervaardigen met hierin opgenomen alle daadwerkelijke hoeveelheden van de toegepaste materialen en de digitale inmetingen verwerkt op tekening conform voorschriften.

## Grondwerk

Grond dient conform de geldende richtlijnen ontgraven en aangebracht te worden. Er dient zoveel mogelijk grond en zand hergebruikt te worden. Bijgeleverd zand en grond dient in afstemming met de OG plaats te vinden en te worden voorzien van een exemplaar van oorsprong en schoongrond verklaring. Hergebruik van grond dient op zodanige wijze te geschieden dat de afwerkgrond puinvrij is.

Alle gronden dienen aangevuld, egaal en vloeiend aan de omgeving te worden afgewerkt met uitgekomen grond. Het maaiveld dient egaal te worden opgeleverd, zonder kuilen of kluiten, vrij van zwerf- en grondvuil en zonder rijsporen.

Alle gronden machinaal inzaaien, voor de machine onbereikbare hoeken handmatig inzaaien. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm. Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden; Graszaadmengsel type B3; Hoeveelheid: 0,75 kg/100 m2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken.

# Voorwaarden

## Algemeen

Voor werken gelden de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2016).

## Werkterrein

Het werkterrein dient conform de geldende veiligheidseisen ingericht worden door de ON. Er volgen mogelijk locatie specifieke huisregels na gunning.

## Taalgebruik

De voertaal op het werk en in geschriften dient Nederlands te zijn.

## Kabels en leidingen

De ON dient rekeningen te houden met de in het werk bekende en onbekende kabels en leidingen. Deze kabels en leiding zijn niet op te vragen middels een KLIC-melding doordat deze zich bevinden op het terrein van de OG.

De ON dient te zorgen voor de ongestoorde instandhouding van alle kabels en leidingen tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort, onder meer maar niet uitsluitend, het in acht nemen van de (veiligheid)voorschriften van de kabel- en leidingbeheerders.

Als de ON bij de uitvoering van de Werkzaamheden een kabel of leiding beschadigt, dient de ON dit onmiddellijk te melden aan de OG en/of betrokken kabel- of leidingbeheerder. Als tijdelijke bescherming van een Kabel of Leiding noodzakelijk is in verband met de Werkzaamheden, dient de ON de maatregelen te nemen die nodig zijn om de kabel of leiding tijdelijk te beschermen. De ON dient de instemming van de OG en/of kabel- of leidingbeheerder, met de te nemen maatregelen te verkrijgen.

Verder dient de ON te werken conform de geldende richtlijn zorgvuldig graafproces (CROW-publicatie 500) en dient de uitvoering aan te passen aan de netten.

## Arbeidsomstandigheden

De aannemer actualiseert en completeert het V&G-dossier inzake de in zijn bestek omschreven werkzaamheden. Het V&G-dossier dient informatie te bevatten, die van belang is voor de veiligheid en gezondheid van werknemers die later werkzaamheden aan het werk zullen verrichten. Hierbij dient tenminste een beschrijving te worden gegeven van de technische kenmerken van het werk en de aangebrachte structurele voorzieningen ten behoeve van latere werkzaamheden aan het werk. Ook dient een beschrijving te worden gegeven van tijdens uitvoeringsfase gesignaleerde risico's (die relevant zijn voor de werkzaamheden) en mogelijke maatregelen op basis van de opgedane ervaring. Het V&G-dossier moet bij de oplevering worden overgedragen aan de OG.

Ingeval de ON in ernstige mate tekort zou schieten of zijn wettelijke verplichtingen inzake "arbeidsomstandigheden" niet naleeft en dit leidt tot een boeterapport jegens de OG, dan zal de aannemer de schade, die de opdrachtgever door het stilleggen van het werk lijdt, vergoeden. Het blijvend, dan wel herhaald ernstig tekortschieten in boven omschreven zin leidt voor de ON tot uitsluiting van inschrijvingen op andere werken van de opdrachtgever voor een door de opdrachtgever nader te bepalen periode.

## Verkeer

De werkzaamheden worden door de ON uitgevoerd op het terrein van OG. Hierbij dient bij de uitvoering van het werk rekening gehouden te worden met de bedrijfsvoering van de desbetreffende locatie. Indien noodzakelijk dient de ON tijdelijke voorzieningen en verkeersmaatregelen toe te passen.

Technische omschrijving laadpaalvoorzieningen

213438 Technische Omschrijving Laadpaalvoorziening v3.0 17062022.pdf

Locaties laadpaalvoorzieningen en CCTV(optioneel)

Locaties HHR Laadpalen (08-12-2021)-Alphen Noord.pdf

Locaties HHR Laadpalen (08-12-2021)-AWZI Haarlem-Schalkwijk.pdf

Locaties HHR Laadpalen (08-12-2021)-Bodegraven.pdf

Locaties HHR Laadpalen (08-12-2021)-Boezemgemaal Gouda.pdf

Locaties HHR Laadpalen (08-12-2021)-Boezemgemaal Katwijk.pdf

Locaties HHR Laadpalen (08-12-2021)-Gemaal Leeghwater.pdf

Locaties HHR Laadpalen (08-12-2021)-Gemaal Palenstein.pdf

Locaties HHR Laadpalen (08-12-2021)-Gouda.pdf

Locaties HHR Laadpalen (08-12-2021)-Hoofdkantoor Leiden.pdf

Locaties HHR Laadpalen (08-12-2021)-Katwijk aan Zee.pdf

Locaties HHR Laadpalen (08-12-2021)-Kerk en Zanen.pdf

Locaties HHR Laadpalen (08-12-2021)-Leiden Noord.pdf

Locaties HHR Laadpalen (08-12-2021)-Leiden Zuid-West.pdf

Locaties HHR Laadpalen (08-12-2021)-Lisse.pdf

Locaties HHR Laadpalen (08-12-2021)-Noordwijk.pdf

Locaties HHR Laadpalen (08-12-2021)-Spaarndam.pdf

Locaties HHR Laadpalen (08-12-2021)-Velsenbroek.pdf

Locaties HHR Laadpalen (08-12-2021)-Waarderpolder.pdf

Locaties HHR Laadpalen (08-12-2021)-Waddinxveen.pdf

Locaties HHR Laadpalen (08-12-2021)-Zwaanshoek.pdf

Locaties HHR Laadpalen (08-12-2021)-Zwanenburg.pdf

Locaties HHR Laadpalen (08-12-2021).dwg

Locaties CCTV(Optioneel).pdf

Productspecificatie

TKF-vo-ymvkas-dca-061-kv-165515-nl 4x4.pdf

TKF-vo-ymvkas-dca-061-kv-165545-nl 4x10.pdf

TKF-vg-ymvkas-dca-061-kv-165632-nl 4x25.pdf

TKF-vg-ymvkas-dca-061-kv-165634-nl 4x50.pdf

TKF-vg-ymvkas-dca-061-kv-165635-nl 4x70.pdf

TKF-vg-ymvkas-dca-061-kv-165636-nl 4x95.pdf

TKF-vg-ymvkas-dca-061-kv-165638-nl 4x150.pdf

TKF-vg-ymvkas-dca-061-kv-165640-nl 4x240.pdf

Voorbeeld V&G plan

213438 Inschrijfstaat Laadpaalvoorzieningen v4.0 14072022.xlsx

Voorbeeld V&G plan