Programma van Eisen

Tijdelijke huisvesting IKC De Noord

Een tijdelijk onderkomen voor onderwijs nabij de eigen school en wijk

Opdrachtgever:			Gemeente Ridderkerk

Project:	Tijdelijke huisvesting IKC De Noord locatie P.C. Hooftstraat 2

Versie:	Definitief

Datum:				5 september 2022

Auteurs:			Josine Zijlstra, Babet Monsma

# Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3

1.	Inleiding	6

1.1	Aanleiding	6

1.2	Doelstelling Programma van Eisen	6

1.3	Werkwijze	6

1.4	Opbouw	6

2.	Visie	7

2.1.1	OBS De Noord	7

2.1.2	Gemeente	7

3.	Ruimteprogramma	7

3.1	Inleiding	7

3.1.1	Begrippenkader	7

3.1.2	Vormfactor	8

3.2	Ruimtes en oppervlaktes	8

4.	Functionele eisen	9

4.1	Vlekkenplan huisvesting	9

4.2	Ruimtelijke functionele eisen en wensen	9

4.2.1	Algemeen	9

4.2.2	Lokalen onder-, midden- en bovenbouw	9

4.2.3	Speellokaal	9

4.2.4	Gangen	9

4.2.5	Toiletten	9

4.2.6	Aula – Hal	9

4.2.7	Bergingen	9

4.3	Materialen	9

4.4	Toegankelijkheid	10

5.	Locatie-eisen	10

5.1	Bouwlocatie	10

5.2	Ontsluiting en parkeren	10

5.3	Onderzoeken met locatie-voorwaarden	10

6.	Buitenruimte (gemeente)	11

6.1	Buitenruimte	11

6.2	Inrichting speelpleinen	11

6.2.1	Peuterplein	11

6.2.2	Onder- en bovenbouw plein	11

7.	Technische Eisen	13

7.1	Algemeen	13

7.1.1	Wet- en regelgeving	13

7.1.2	Aanbieding	13

7.1.3	Opdracht	13

7.1.4	Planning	14

7.1.5	Oplevering	14

7.1.6	Bereikbaarheid/gebruik bouwterrein	15

7.1.7	Verzekering	15

7.1.8	Kraankosten en andere materieelkosten	15

7.1.9	Onderhoud en storingen	15

7.2	Vergunningen	15

7.2.1	Omgevingsvergunning	15

7.2.2	NUTSvoorzieningen	15

7.3	Geluidsisolatie	16

7.4	Grondwerk	16

7.5	Riolering	16

7.6	Fundering	16

7.7	Zonwering en rolluiken	16

7.8	Plafond	17

7.9	Binnenwanden	17

7.10	Kozijnen, ramen en deuren	17

7.10.1	Algemeen	17

7.10.2	Buitendeuren	17

7.10.3	Binnendeuren	17

7.10.4	Hang- en sluitwerk	17

7.10.5	Deurstoppers	17

7.10.6	Ramen	18

7.11	Vloerbedekking	18

7.11.1	Linoleum	18

7.11.2	Schoonloopmat	18

7.12	Garderobe	18

7.13	Plinten	18

7.14	Trappen	18

7.15	Waterinstallatie	18

7.15.1	Algemeen	18

7.15.2	Toiletcombinaties	18

7.15.3	Wastafelcombinaties	19

7.15.4	Uitstortgootsteencombinaties	19

7.15.5	Teamkamer	19

7.15.6	Keuken aula	19

7.16	Verwarming	19

7.16.1	Algemeen	19

7.16.2	Ontwerptemperaturen	19

7.17	Elektrische installatie	19

7.17.1	Algemeen	19

7.17.2	Verdeelkast	20

7.17.3	Verlichting	20

7.17.4	Noodverlichting	20

7.17.5	Data-installatie	20

7.17.6	Inbraakinstallatie	20

7.17.7	Brandmeld- en ontruimingsinstallatie	20

7.17.8	Schoolbelinstallatie	21

7.17.9	Ventilatie	21

7.18	Brandpreventie	21

7.18.1	Brandslanghaspel	21

7.18.2	Aanvullende brandwerende voorzieningen	21

7.19	Opties	21

8.	Bijlage 1 Vlekkenplan Begane Grond	22

9.	Bijlage 2 Vlekkenplan 1e verdieping	23

10.	Bijlage 3 Locatie op het terrein 	23

11.	Bijlage 4 Bodemonderzoek	23

# Inleiding

## Aanleiding

Op het huisvestingsprogramma 2022 staat de vervangende nieuwbouw van De Noord. De nieuwbouw is op de huidige locatie en daarom is tijdens de bouw tijdelijke huisvesting in de vorm van noodlokalen nodig. In dit programma van eisen staan de eisen en wensen voor deze tijdelijke voorziening.

De locatie voor de tijdelijke huisvesting is de P.C. Hooftstraat 2. Dit is de voormalige gemeentewerf. Voor dit document heeft de gemeente overleg gehad met de  directie van De Noord en schoolbestuur OZHW voor PO en VO.

## Doelstelling Programma van Eisen

In een programma van eisen omschrijven we aan welke eisen en wensen de huisvesting moet voldoen. Het is bedoeld als uitgangspunt en contractstuk voor de unitbouwer.

## Werkwijze

Het programma van eisen is in samenwerking met de betrokkenen tot stand gekomen. We hebben gesproken over de visie, de benodigde ruimte, functionele eisen en locatie-eisen.

De volgende betrokkenen waren aanwezig bij de besprekingen, zowel fysiek als digitaal.

- OBS de Noord	- Ingrid van Rookhuizen

- Sylvana Verlinden

- OZHW voor PO en VO	- Ronald Frijhoff

- Margot Guikers

- Gemeente Ridderkerk	- Josine Zijlstra

- Lies Lagendijk

- Dick van Straten

- Babet Monsma

## Opbouw

Het programma van eisen is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

- De visie en gezamenlijke doelstellingen van de betrokken partijen (hoofdstuk 2).

- Ruimtelijke eisen d.m.v. ruimtetabel (soort ruimten, aantal, oppervlakte, gezamenlijk versus individueel) (hoofdstuk 3).

- Functionele eisen d.m.v. vlekkenplannen (onderlinge relaties van ruimtes en gebruik) (hoofdstuk 4).

- Locatie-eisen; er wordt een omschrijving gegeven van de locatie-eisen (hoofdstuk 5).

- De inrichting van de buitenruimte, deze gaat de gemeente gaat realiseren (hoofdstuk 6)

- De technische eisen die aan de huisvesting worden gesteld zijn omschreven in hoofdstuk 7.

# Visie

Dit hoofdstuk gaat over de algemene visie van OBS De Noord en de visie op de uitoefening van het geven van onderwijs en de visie van de gemeente op onderwijshuisvesting.

### OBS De Noord

OBS de Noord gehuisvest aan de Bilderdijklaan 2 gaat in de zomervakantie van 2023 het schoolgebouw verlaten omdat er op de locatie een vervangend schoolgebouw gerealiseerd wordt. In deze periode heeft de school voor 13 groepen leerlingen huisvesting nodig inclusief de ondersteunende taken die bij het onderwijs komen kijken en bovendien een (14e) lokaal voor de peuters van Yes!

### Gemeente

Tijdens de vervangende nieuwbouw voor OBS De Noord aan de Bilderdijklaan is tijdelijke huisvesting nodig. De “Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Ridderkerk 2021” is hiervoor de richtlijn met betrekking tot de ruimtebehoefte.

De voormalige gemeentewerf aan de P.C. Hooftstraat biedt de ruimte en is een geschikte locatie. Met betrekking tot geluidsoverlast vanaf de Vondellaan en de naastgelegen bedrijven zijn er maatregelen aan de tijdelijke huisvesting nodig.

Indeling en inrichting van het buitenterrein wordt in eigen beheer door de gemeente gedaan. Voor de verkeersafhandeling is er samen de school instructie voor de ouders nodig i.v.m. met een veilige haal- en brengroute waarbij de P.C. Hooftstraat als autovrij wordt betiteld tijdens haal- en brengtijden.

# Ruimteprogramma

## Inleiding

Dit hoofdstuk gaat over het ruimteprogramma dat nodig is voor de tijdelijke huisvesting van De Noord. Allereerst wordt ingegaan op de verschillende oppervlaktedefinities en soorten ruimtegebruik (3.1); vervolgens komen het ruimteprogramma per partij (3.2) en het totale ruimteprogramma en de buitenruimte aan bod.

### Begrippenkader

Wanneer gesproken wordt over vierkante meters kunnen hier diverse vloeroppervlaktes mee worden bedoeld. Hieronder worden drie definities van vloeroppervlaktes genoemd.

Onderstaande afbeelding geeft de verschillen tussen de drie vloeroppervlakten weer.

NVO

BVO

FNO

BVO = NVO + Draagconstructies, separatiewanden, gevels en brand-
  werende wanden, schachten en ruimten lager dan 1,5 m.

NVO = FNO + Verkeersruimten, entree, installatieoppervlak, toilet-
  groepen, werkkasten en indelingsverlies.

FNO = Ruimten m.b.t. primaire proces van de gebruiker.

### Vormfactor

De verhouding tussen het FNO en BVO wordt uitgedrukt in een vormfactor. Op basis van ervaringscijfers van vergelijkbare projecten. Voor de tijdelijke huisvesting is de vormfactor 1,3 als uitgangspunt gehanteerd.

## Ruimtes en oppervlaktes

Er is een BVO van 1.621 m² nodig voor de school met o.a. 13 groepslokalen en een lokaal voor de peuters van Yes! Kinderopvang.

De afmetingen als in onderstaande tabel benoemd zijn een richtlijn en kunnen uiteraard (binnen een marge van 5%) naar de module maten worden aangepast. Het totaal aan m² FNO dient hierbij gerealiseerd te worden. En de ruimten dienen een passende omvang te hebben voor het beoogde gebruik.

# Functionele eisen

## Vlekkenplan huisvesting

De gewenste ruimtes zijn door middel van een vlekkenplan / schematische opzet in beeld gebracht, zie bijlage 1 en 2. Hierbij zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd.

- Onderbouw leerlingen en peutergroep bij elkaar en op de begane grond gesitueerd.

- Peutergroep nabij uitgang (plein) en speellokaal.

- IB-RT in directe omgeving van de midden- en bovenbouw.

- Directie en administratie op plaats waar makkelijk contact gemaakt kan worden met de ouders.

- Separate rustige flexwerkplek.

- Entree van het plein via de P.C. Hooftstraat.

- De vier lokalen op de begane grond die grenzen aan het schoolplein (oostzijde) worden voorzien van een deur richting schoolplein. Dit kan echter niet op de noordgrens i.v.m. geluidsoverlast naar de woningen. Zie ook schetsontwerp.

## Ruimtelijke functionele eisen en wensen

### Algemeen

### Lokalen onder-, midden- en bovenbouw

- Wastafel met koud water, spiegel en planchet.

- Verstevigde wand i.v.m. het monteren van digiborden in het midden van de blinde wand.

### Speellokaal

- Het speellokaal voorzien van een berging voor speelattributen. Speellokaal hoeft niet verhoogd te zijn maar kan dezelfde hoogte hebben als de andere lokalen.

-	De toestellen verhuizen mee van de Bilderdijklaan vandaan en weer terug.

### Gangen

- Tevens waar mogelijk gebruiken als ondersteunende lesruimte / leerplein.

- Er dient te zijn voorzien in voldoende ‘’jassenhaken’’ en ruimte voor jassen/tassen/luizencapes.

### Toiletten

- Voor de onderbouw lokalen, per lokaal 1,5 “kleutertoilet” met lage deurtjes incl. handenwasvoorziening.

- Voor de  midden- en bovenbouw per lokaal 1,5 toilet incl. handenwasvoorziening.

- Personeelstoilet incl. handenwasvoorziening op elke verdieping.

- Miva toilet: Begane grond. Minimaal 4 m² (tenminste 1,65x2,22 meter en 2,6 meter hoog). Minimaal bouwbesluiteisen.

### Aula – Hal

In het onderwijs is het voor sommige bijeenkomsten handig om een centrale hal of aula te hebben. In de situatie van de tijdelijke huisvesting onderzoeken of dat in combinatie met andere functies is te realiseren, zoals de bibliotheek, keuken en instructie werkplekken (zie ook ruimtetabel)

### Bergingen

- Bergruimte moet verdeeld worden over de totale ruimte en efficiënt ingericht worden.

## Materialen

Ten aanzien van de materialen worden aanvullend op de algemene eisen en het vigerende bouwbesluit, de volgende eisen gesteld:

- Gevels die grenzen aan de bestaande bebouwing conform eisen brandveilig uitvoeren

- Gevels en gevelopeningen tot 3 meter vanaf maaiveld dienen uitgevoerd te worden van materialen die niet gevoelig zijn voor bijzonder onderhoud en vandalisme.

- Materialen dienen een lange bewezen levensduur te hebben.

- De huisvesting dient schoon, zonder (grote) beschadigingen te worden opgeleverd. Eventuele beschadigingen dienen te zijn geheeld.

- De huisvesting hoeft niet nieuw te zijn maar moet er wel in en extern ‘nieuw’ uitzien;

## Toegankelijkheid

Voor de gebruikers die mindervalide of geblesseerd zijn moet het gebouw – op de begane grond - toegankelijk zijn. Er is in dit ruimtelijk programma van eisen ook een miva-toilet opgenomen.

# Locatie-eisen

## Bouwlocatie

Uitgangspunt voor de locatie van de tijdelijke huisvesting is aan de ingang van het voormalige gemeentewerfterrein aan de P.C. Hooftstraat 2. Zie bijlage 3 voor de locatie tekening. De voorgestelde plaatsing van de units op deze locatie staat vast. Wel is er een marge beschikbaar van 0,5 meter als speling aan alle zijden als extra ruimte voor een goede positionering van de units door de leverancier.

## Ontsluiting en parkeren

Voor de verkeerscirculatie rondom de voorzieningen in de omgeving, is door de afdeling verkeer een verkeerscirculatie plan gemaakt. De gemeente is verantwoordelijk om eventuele terreinaanpassingen te realiseren. Mocht de uitvoeringsperiode van de civiele werkzaamheden en de plaatsingswerkzaamheden units parallel zijn dan dient dit in onderling overleg te worden opgelost.

## Onderzoeken met locatie-voorwaarden

Er is onderzoek gedaan om te bepalen binnen welke voorwaarden de tijdelijke huisvesting op dit terrein mag komen. Dit onderzoek is als bijlage 4 aan dit rapport gevoegd.
De school maakt geen gebruik van het terrein met de grond waarin vervuiling zit, ook al kan dit geen kwaad zolang de asfalt laag dicht is.

# Buitenruimte (gemeente)

## Buitenruimte

De gemeente gaat de buitenruimte voor de tijdelijke huisvesting realiseren (schoolpleinen, hekwerken, fietsenrekken, verkeersmaatregelen etc.). Deze werkzaamheden vallen dus niet onder de werkzaamheden van de unitbouwer.

Van leverancier tijdelijke huisvesting wordt het grondwerk en de inrichting van het terrein verwacht. In dit geval betekent dit het aanleggen van een ondergrond die geschikt is voor het plaatsen van de units (incl. eventuele fundering / stelconplaten). Alsmede aanleg van benodigde terreinleidingen zoals water, riolering, elektra, gas. Omleggen van de NUTS leidingen gebeurt door de NUTS bedrijven zelf tot op 1,5 meter afstand van de units.

De eisen voor de buitenruimte zijn beperkt tot een praktische en efficiënte toegang tot de school vanaf de P.C. Hooftstraat, voor het buitenspelen zijn 1 peuterplein van ca 150 m² nodig en 2 pleinen van circa 300 m². Voor de fietsparkeervoorzieningen zijn 140 plekken nodig. De locatie voor het fietsparkeren is de bestaande fietsenstalling tegen de Loods en de Gooth aan.

- Speeltoestellen van de Bilderdijklaan overbrengen en herplaatsen naar P.C. Hooftstraat.

- Afgescheiden pleinen voor onder-middenbouw en midden- bovenbouw.

- Apart plein voor de peuters.

## Inrichting speelpleinen

### Peuterplein

-	Er wordt een afgescheiden plein realiseren van 150 m² voor de peuters.

-	In verband met toezicht van de leerkracht direct grenzend aan het plein een buitenberging in 	het bestaande voormalige gemeentewerfgebouw.

-	Het plein voorzien van de volgende toestellen:

speelhuisje (verplaatsen vanaf Bilderdijklaan)

zandbak (3x3 m)

container met speelmateriaal (verplaatsen vanaf Bilderdijklaan)

### Onder- en bovenbouw plein

-	Er worden twee speelpleinen voor de onder- en bovenbouw en plek het fietsparkeren gecreëerd.

-	Beide pleinen zodanig afschermen dat er veilig gespeeld kan worden door alle kinderen.

-	Toilet voor kleuters bij het plein.

-	De gevel van het gemeentewerf gebouw heeft aandacht nodig met betrekking tot het 	voorkomen van ruiten die kapot kunnen gaan tijdens een balspel o.i.d.

-	Het onderbouwplein wordt voorzien van de volgende toestellen (mee uit de oudbouw):

twee bestaande speeltoestellen verplaatsen

duikelrek met veiligheidstegels

zandbak

ruimte om te fietsen

groen (als het kan)

berging

-	Het bovenbouwplein voorzien van de volgende toestellen (mee uit de oudbouw):

groot speeltoestel

tafeltennistafel

basketbalbord

plek om te voetballen (pannaveld)

-	Vrije ruimte

-	Berging (kleiner dan voor onderbouw) als opgenomen in de ruimtestaat

Aanzicht PC Hoofdstraat

# Technische Eisen

## Algemeen

### Wet- en regelgeving

De tijdelijke huisvesting dient te worden ontworpen en gebouwd overeenkomstig alle geldende wet- en regelgeving, waaronder het Bouwbesluit. De huisvesting dient geschikt te zijn voor het onderbrengen van een basisschool en een peuterspeelzaal.

### Aanbieding

Leverancier tijdelijke huisvesting zorgt voor al het benodigde tekenwerk en rekenwerk, zowel bouwkundig en installatietechnisch. Teken- en rekenwerk wordt voor een functioneel-ruimtelijke beoordeling voorgelegd aan Opdrachtgever.

Uitgangspunt is het bouwen van huisvesting in de vorm van units conform wet- en regelgeving. Leverancier is vrij om binnen de eisen en prestaties te kiezen voor een eigen oplossingsrichting, mits deze minimaal voldoen aan de wensen en eisen die in dit document zijn opgenomen. Voor het plaatsen van de units moet worden uitgegaan van een combinatie van 1 en 2 bouwlagen.

Bij de inschrijving zal een concept opstellingstekening aangeleverd worden door leverancier.

Leverancier dient een volledig gebruiksklaar gebouw aan te bieden voorzien van alle noodzakelijke (verplichte) installaties en voorzien van wand-, vloer- en plafondafwerking. Leverancier dient voor zijn rekening en risico zorg te dragen voor de benodigde onderzoeken en berekeningen voor het te realiseren gebouw. Hieronder worden ook de eventueel benodigde sonderingen en fundatieadvies verstaan. Werkzaamheden die door Opdrachtgever in eigen beheer worden uitgevoerd zijn als zodanig omschreven. Niet omschreven werkzaamheden, die wel nodig zijn voor plaatsen en gebruiken van goed functionerende tijdelijke huisvesting, behoren tot de taak van Leverancier en dienen door hem als onderdeel van de opdracht gerealiseerd te worden.

### Opdracht

De opdracht omvat de volgende hoofdactiviteiten:

- Het opstellen van een Plan van Aanpak, waarin is opgenomen de gehele planning vanaf start werkzaamheden tot aan de oplevering, de projectorganisatie en communicatie, de goedkeuringsprocedure van documenten en producten, de opleverprocedure en de nazorg na oplevering.

- Het afstemmen van het ontwerp (bouwkundig en installaties) in overleg met de werkgroep/opdrachtgever. De ontwerptekeningen behoeven de goedkeuring van de werkgroep voordat de productie en verdere realisatie kan plaatsvinden.

- Het aanvragen en verkrijgen van de omgevingsvergunning, inclusief alle daarbij behorende werkzaamheden en documenten;

- Het aanvragen en verkrijgen van de vergunning brandveilig gebruik, inclusief alle daarbij behorende werkzaamheden en documenten.

- Het verkrijgen van de benodigde aansluitingen in overleg met de betrokken adviseurs wordt door opdrachtgever gedaan. De gemeente doet de aanvraag voor de E-aansluiting met een aansluitwaarde van 3x160 kVA. De gemeente vraagt ook de water en de rioleringsaansluiting aan.

- Het aansluiten van de units op riolering, water en elektra zal door leverancier gedaan worden.

- Het coördineren van nutsbedrijven ten behoeve van de aanleg van de nutsaansluitingen door opdrachtnemer.

- Het opstellen van een opleverdossier met daarin opgenomen:

- Revisie tekeningen (indien relevant a.g.v. doorgevoerde wijzigingen);

- Gebruiksaanwijzingen (met name de installaties);

- Onderhoudsvoorschriften en schoonmaakadviezen;

- Klachten procedure met calamiteiten nummers.

### Planning

Leverancier dient een planning op te stellen voor de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden. De uitgangspunten voor de planning zijn:

- Opdracht aan leverancier, initieel opdracht voor het voorbereiden van de omgevingsvergunning. Opdracht wordt gegeven in week 46 2022.

- Vanaf week 46 tot en met week 50 wordt het ontwerp in overleg met de school en de gemeente definitief gemaakt.

- De leverancier dient de omgevingsvergunning in uiterlijk week 50 2022 (ofwel voor 1 januari 2023).

- Behandeling omgevingsvergunning duurt 8 weken met 6 weken bezwaar. Dit betekent een afgifte in week 11 of 12 2023.

- Opdracht voor de productie van de units volgt na deze definitieve omgevingsvergunning ofwel in week 12 2023 (ofwel periode 20 t/m 26-03-2023). Dan is ook bekend of er een aannemer en een installateur is voor de nieuwbouw van IKC De Noord (Europese aanbesteding) en zijn de kosten afgestemd met de gemeenteraad.

- Oplevering van de tijdelijke huisvesting uiterlijk week 26 2023. De start van de huur gaat in op 1 juli 2023.

- De huurperiode eindigt in principe op 31 augustus 2024.

- Voor het weghalen van de units is 2 maanden gereserveerd ofwel uiterlijk 1 november 2024 dienen de units weg te zijn.

### Oplevering

De tijdelijke huisvesting dient gebruiksklaar en gereinigd te worden opgeleverd, dus ook ramen gelapt, stofvrij, sanitair schoon.

Onderdeel van de oplevering is het functioneel testen van de installaties en voorzieningen in de tijdelijke huisvesting.

Voorafgaand aan de oplevering zullen door of namens Opdrachtgever door derden beperkt werkzaamheden in en rondom het gebouw worden uitgevoerd. De gemeente realiseert namelijk de terreinvoorzieningen. Deze werkzaamheden vinden plaats in overleg met Leverancier.

Bij oplevering dient er een tekeningen set te worden overhandigd met daarop alle bouwkundige en installatietechnische voorzieningen. Bij de oplevering dient er voor alle installaties, die wettelijk verplicht zijn, een verklaring overhandigd te worden, waarin Leverancier verklaart dat alle installaties hieraan voldoen. Tevens dient een gebruikersinstructie te worden gegeven zodat gebruikers weten hoe de installaties bedient moeten worden.

Van de oplevering wordt door leverancier een door beide partijen te ondertekenen proces-verbaal opgemaakt inclusief een staat van oplevering. Oplevering kan derhalve niet stilzwijgend plaatsvinden. In de staat van oplevering worden de nog te verrichten werkzaamheden vastgesteld. Deze dienen binnen een maand na oplevering te zijn afgewerkt, tenzij bij oplevering voor een onderdeel anders wordt overeengekomen.

De units inclusief de fundering en aansluitingen na de gebruiksfase worden verwijderd (door en op kosten van Leverancier (opgenomen in offerte, onderdeel C inschrijving). Het terrein hoeft niet in dezelfde staat te worden hersteld.

### Bereikbaarheid/gebruik bouwterrein

De bereikbaarheid van het terrein dient door Leverancier zelf beoordeeld te worden. Leverancier moet de nodige maatregelen treffen om beschadigingen aan bestaande verhardingen zo veel mogelijk te voorkomen. Leverancier moet op eerste aanzegging van Opdrachtgever beschadigingen aan bestaande verhardingen op zijn kosten (laten) herstellen.

### Verzekering

Leverancier sluit gedurende de bouwperiode een CAR-verzekering af. Leverancier zal een kopie van de CAR-polis aan Opdrachtgever verstrekken. Leverancier zal tevens een opstal- en brandverzekering afsluiten gedurende de huurperiode.

Opdrachtgever zal zelf een inbraak- en inboedelverzekering afsluiten.

### Kraankosten en andere materieelkosten

De aanbieding is inclusief kraankosten en alle andere noodzakelijke materieelkosten.

### Onderhoud en storingen

Omdat we huren is de leverancier verantwoordelijk voor onderhoud en storingen. Bij storingen aan de units dient er door Leverancier binnen 24 uur na melden de storing te zijn opgelost (bijv. glasbreuk, verwarming, riolering, lekkages, inbraakbeveiliging, ontruimingsinstallatie en extra sleutels).

## Vergunningen

### Omgevingsvergunning

Leverancier verzorgt namens Opdrachtgever de indiening van de omgevingsvergunning incl. vergunning brandveilig gebruik. De kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn voor rekening van Leverancier, met uitzondering van de leges, de legeskosten zijn namelijk voor rekening van Opdrachtgever. Omdat het vigerend bestemmingsplan niet  voorziet in het plaatsen van een tijdelijke school moet er een kruimelprocedure worden doorlopen. De extra documenten ten behoeve van het afwijken van het bestemmingsplan levert de Opdrachtgever aan (onder andere onderbouwing van de afwijking van de geluidseisen). In verband met de nieuwe omgevingswet dient de aanvraag voor 1 januari 2023 te zijn ingediend.

Hierbij is de leverancier verantwoordelijk voor het indienen en begeleiden van de WABO procedure.

Hierbij is het belangrijk om te weten dat er geen grote weerstand in de omgeving is. Indien dit wel het geval blijkt te zijn, dan zien we dat als 'overmacht' situatie.

Daarbij is de Opdrachtgever de initiator en daarmee eerste aanspreekpunt als het gaat over proces. De leverancier is eerste aanspreekpunt als het gaat over techniek en inhoud.

### NUTSvoorzieningen

Voor de units dient rekening gehouden te worden met een aansluitwaarde van:

•	E-aansluiting: 160 kVA (deze aansluiting wordt door opdrachtgever aangevraagd).

•	Geen gasaansluiting (all-electric).

•	Water-aansluiting: Qn 2,5 (deze aansluiting wordt door opdrachtgever aangevraagd).

•	Uitgaan van 1 verzamelleiding HWA en 1 verzamelleiding VWA, door leverancier aansluiting op gemeentelijk riool te organiseren, kosten tot en met aansluiting op gemeentelijke riolering voor leverancier.

•	De gemeente contracteert de nutsbedrijven. De leverancier verzorgt de volledige coördinatie van de realisatie van de NUTS-voorzieningen.

•	De kosten van de NUTS-bedrijven maken geen deel uit van de aanbieding van leverancier. Het aansluiten op de riolering (1,5 meter gevel) wordt wel door leverancier in het leveringspakket opgenomen.

## Geluidsisolatie

Om geluidsoverlast tussen ruimten onderling tegen te gaan gelden voor de

scheidingsconstructies tussen onderstaande ruimten, met betrekking tot de luchtgeluidisolatie de volgende minimale eisen:

•	De luchtgeluidisolatie (DnT;A) tussen leslokalen onderling en aangrenzende verblijfsruimten (bijv. onderwijspleinen, kantoren) is ten minste 39 dB.

•	De luchtgeluidisolatie tussen leslokalen en aangrenzende verkeersruimten en bergingen is ten minste 25 dB.

•	Bij een tussendeur in de scheidingswand tussen twee leslokalen is de luchtgeluidisolatie ten minste 34 dB.

•	Hinderlijke trillingen van de vloer of trappen door lopen/bewegen of muziek worden voorkomen.

Isolatie buiten gevel

De geluidswering van alle buitengevels (en dak) is minimaal 20 dB. Dit mede gezien de geluidsbelasting van Trelleborg en het wegverkeerslawaai van de Vondellaan.

Geluidsbelasting installaties

De gecumuleerde equivalente geluidsbelasting van alle technische installaties mag niet meer bedragen dan 40 dB(A) ter plaatse van woningen van derden.

Raamopeningen aan de zijde van Trelleborg

In verband met de geluidsbelasting van Trelleborg bij voorkeur zo min mogelijk open geveldelen aan deze zijde plaatsen. Voor spuien tijdens pauzes is dit overigens prima.

## Grondwerk

Het grondwerk ten behoeve van het plaatsen van de units (inclusief afvoeren, grond hoeft na afloop niet worden aangevuld) wordt door de leverancier gedaan. Deze kan bijvoorbeeld bestaan uit het plaatsen van stelconplaten.

## Riolering

- De binnen- en buitenriolering (inclusief hwa) geheel bedrijfsklaar opleveren en aansluiten op de, namens Opdrachtgever, door Leverancier aan te vragen nieuwe rioleringsaansluiting.

- Er dient te worden uitgegaan van gescheiden rioleringsstelsel.

## Fundering

De leverancier verzorgd de eventuele fundering / stelconplaten. Leverancier zal aansluiting van units  afwerken, zodat er geen ongedierte / wind / regen onder de units kan komen.

## Zonwering en rolluiken

•	Het gebouw dient te worden voorzien van buitenzonwering (screens bandbediening).

•	De ramen zijn te openen als de zonwering naar beneden is.

## Plafond

•	Alle ruimten dienen voorzien te zijn van een plafondafwerking.

•	De nagalmtijd van de verblijfsruimten dient maximaal 0,8 seconden te zijn.

•	Vrije hoogte in alle verblijfsruimten minimaal 2,4 meter.

## Binnenwanden

•	Beide zijden van de binnenwand dienen afgewerkt te zijn.

•	De binnenwandafwerking dient eenvoudig reinigbaar te zijn.

•	De sanitaire ruimten dienen zo afgewerkt te zijn dat deze goed en eenvoudig reinigbaar zijn tot aan het plafond.

## Kozijnen, ramen en deuren

### Algemeen

• 	Alle buiten-, lokaal- en portaaldeuren voorzien van vingerbescherming.

### Buitendeuren

•	De buitendeuren dienen minimaal 930 mm breed te zijn.

### Binnendeuren

•	Eventuele binnendeuren in verkeersruimten dienen te worden voorzien van grote glasopeningen van gelaagd glas.

•	Breedte binnendeuren minimaal 930 mm.

.

### Hang- en sluitwerk

•	De binnen- en buitendeuren worden voorzien van sloten, krukken, schilden en ander hang- en sluitwerk conform wet- en regelgeving.

•	De sloten worden voorzien van gelijksluitende cilinders. Alle deuren, behalve toiletten, voorzien van cilindersloten inclusief cilinders.

•	Buitendeuren voorzien van gecertificeerde sloten, klasse BRL 3104 SKG 2 sterren.

•	Entreedeuren/vluchtdeuren voorzien van panieksluiting / van binnenuit zonder sleutel te openen.

•	Buitendeuren voorzien van vastzetters (haakconstructie) en deurdrangers (langzaam sluitend).

Schuiframen moeten begrensd worden op 15 – 20 cm zodat kinderen daar niet uit kunnen vallen.

Kiepramen moeten op de verdieping alleen te openen zijn op de kiepstand.

Entreedeuren voorzien van een deurdranger zodat de deuren automatisch dichtvallen.

### Deurstoppers

• 	Deuren die bij het openen een object kunnen raken dienen te worden voorzien van wand gemonteerde deurstoppers.

### Ramen

•	In elke groepsruimte dienen te openen ramen aanwezig te zijn i.v.m. doorspuien van de ruimte.

•	De draaistand van de ramen in de voor kinderen toegankelijke ruimten op de verdieping vergrendelen en/of deze ramen voorzien van uitvalbeveiliging of kierstandhouders die niet door kinderen bediend kunnen worden.

•	De handgrepen van ramen dienen te zijn voorzien van een slot.

## Vloerbedekking

### Linoleum

• 	Vloerbedekking van linoleum of gelijkwaardig, gebruiksklaar, aan te brengen op voldoende vlakke ondergrond. Alle onderlinge naden in kleur gelast en/of voorzien van een vlak koppelprofiel. Toiletten dienen te zijn voorzien van vloerafwerking passend bij het beoogde gebruik.

### Schoonloopmat

• 	Ter plaatse van de entrees over een lengte van 2 meter voorzien in Coral (of gelijkwaardig) schoonloopmat.

## Garderobe

• 	25 afgeschermde jashaken in de gangen bij elk lokaal en groepsruimte minimaal 10cm h.o.h. uit elkaar.

## Plinten

• 	Alle binnen- en buitenwanden voorzien van de benodigde plinten en hoeklatten.

## Trappen

•	Uitgangspunt is een inpandig trappenhuis, een noodtrap mag aan buitenzijde.

•	De trappen dienen dicht te zijn door middel van stootborden.

•	Trappen dienen voorzien te zijn van antislip.

•	Er dient rekening gehouden te worden met beperking van geluidsoverlast van het trappenhuis naar naastgelegen verblijfs-/groepsruimten.

## Waterinstallatie

### Algemeen

•	De tapwaterinstallatie dient aangelegd te worden conform de daarvoor geldende landelijke en lokale regelgeving.

•	Voor de warm watertapinstallatie dient er in de werkkast een close-up boiler van 10 liter te worden geplaatst.

•Een vorstvrij water aansluittappunt in de gevel.

### Toiletcombinaties

•	Closetcombinaties bestaande uit een wit porseleinen closetpot met een enkele zitting en laaghangend reservoir.

•	Deuren voorportaal kindertoiletten niet voorzien van een slot (geen vrij/bezet slot).

Kleutertoiletten brilhoogte ong. 32 cm. Volwassenbrilhoogte 45 cm. Voor de aanbieding mag uitgegaan worden van 50%-50% verdeling.

### Wastafelcombinaties

• 	Wastafelcombinaties voorzien van een koudwaterkraan en spiegel.

### Uitstortgootsteencombinaties

• 	In de werkkasten een plaatstalen uitstortgootsteen met rooster en mengkraan (warmwatervoorziening door middel van een 10 liter close-up boiler).

### Teamkamer

In de teamkamer wordt een eenvoudige pantry voorzien met minimaal:

•	2 onderkasten en 3 bovenkasten.

•	een aanrecht met wastafel, warm en koud water d.m.v. thermostaatkraan.

•		aansluitingen voor een magnetron, een koelkast, koffiemachine en een vaatwasser. Deze ap-	paratuur wordt door de school geleverd.

### Keuken aula

In de keuken in de aula wordt een eenvoudige pantry voorzien met minimaal:

•	2 onderkasten en 3 bovenkasten.

•	een aanrecht met wastafel, warm en koud water d.m.v. thermostaatkraan.

•	aansluitingen voor een kookplaat, magnetron, een koelkast, koffiemachine en een vaatwasser. Deze apparatuur wordt door de school geleverd.

## Verwarming

### Algemeen

.

• 	Aanbrengen elektrische verwarmingsinstallatie voor het gehele gebouw (uitgangspunt zijn lage temperatuur afgifteunits).

NOTE: Er is geen gasaansluiting aanwezig.

### Ontwerptemperaturen

De aanbevolen normtemperaturen bedragen:

•	Lokalen/groepsruimten: 20°C.

•	Kantoren/overlegruimten: 20°C.

•	Verkeersruimte:  18°C.

•	Garderobe:  18°C.

•	Toiletruimten:  15°C.

Bovenstaande temperaturen zijn minimumtemperaturen.

De installaties voor verwarming zijn per ruimte (na) te regelen.  Mogelijk wenst het schoolbestuur koeling, hiervoor wordt in de aanbesteding een meerprijs opgevraagd.

## Elektrische installatie

### Algemeen

•	De elektrische installatie uitvoeren volgens de daarvoor geldende regelgeving.

•	Wit schakelmateriaal toepassen.

•	Alle in het zicht komende leidingen uitvoeren in slagvast materiaal.

•	Alle ruimten moeten kindveilige wandcontactdozen hebben.

•	Per lokaal te rekenen op minimaal:

o	6x dubbele wcd per lokaal waarvan:

o	1x dubbele wcd t.b.v. werkplek docent.

o	1x dubbele wcd t.b.v. digibord.

o	4x verspreid over lokaal.

•	De overige ruimten 4 wcd’s per ruimte (behalve toiletunits)

### Verdeelkast

• 	In de technische ruimte dient een verdeelkast met hoofdschakelaar en met benodigd aantal groepen te worden aangebracht.

### Verlichting

•	Normwaarden van de op het werkvlak te meten verlichtingssterkte:

Groepsruimten / lokalen 300 lux.

Spreekkamer/kantoor: 	300 lux.

Verkeersruimte:  	125 lux.

Toiletruimten: 	 	200 lux.

Werkkast: 	 	125 lux

•	De installaties voor verlichting zijn per ruimte te schakelen.

•	De verlichting in de gangen wordt centraal geschakeld bij de entrees.

### Noodverlichting

• 	Noodverlichting en vluchtroute aanduiding aanbrengen conform de wettelijke eisen.

### Data-installatie

- Aanbrengen volledig draadloos WiFi-netwerk, uit te gaan van 1 access point per lokaal. Hiertoe levert de school de accespoints aan.

- Er wordt geen bekabeld netwerk met aparte outlets in de hele tijdelijke huisvesting aangelegd, behalve voor de printer, de access points en de digiborden in de lokalen. En voor de vaste telefonie in kantoren directie, administratie en IB.

- MIVA-toilet moet voorzien worden van alarmering.

De school neemt haar eigen telefooninstallatie mee.

### Inbraakinstallatie

.

• 	Er dient te worden voorzien in een inbraakbeveiligingsinstallatie. Hierbij wordt uitgegaan van  bewegingsdetectie in de gangzones en openstand signalering voor alle buitendeuren. De inbraakbeveiliging moet door te schakelen zijn naar een nader te bepalen meldkamer.

### Brandmeld- en ontruimingsinstallatie

•	Brandmeld- en ontruimingsinstallatie aanbrengen conform wettelijke eisen.

•	Bij oplevering dient een rapport van oplevering en certificering BMI overhandigd te worden.

### Schoolbelinstallatie

• 	Er dient te worden voorzien in de bekabeling tbv een schoolbelinstallatie.

### Ventilatie

•	De ventilatie-installatie dient minimaal te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit en Frisse scholen klasse C.

•	Indien gebruik wordt gemaakt van natuurlijke toevoer dienen comfortklachten als gevolg van koude toevoerlucht voorkomen te worden.

•	De installaties voor ventilatie zijn per ruimte (na) te regelen.

## Brandpreventie

### Brandslanghaspel

• 	Er dienen brandslanghaspels te worden aangebracht conform de daarvoor geldende voorschriften.

### Aanvullende brandwerende voorzieningen

•	Indien conform Bouwbesluit noodzakelijk, dienen er aanvullende brandwerende voorzieningen te worden aangebracht door leverancier.

•	Indien de brandweer aanvullende brandwerende voorzieningen eist, die niet conform het Bouwbesluit noodzakelijk zijn, is dit voor rekening van Opdrachtgever.

## Opties

.

Van leverancier wordt verwacht dat hij bij zijn inschrijving een aanbieding maakt voor de volgende onderdelen (gehuurd per maand):

•	Koeling

# Bijlage 1 Vlekkenplan Begane Grond

Zie ook losse bijlage excel

# Bijlage 2 Vlekkenplan 1e verdieping

Zie ook losse bijlage excel

# Bijlage 3 Locatie op het terrein (marge max 0,5 m)

Zie ook losse bijlage in dwg

# Bijlage 4 Bodemonderzoek

Zie losse bijlage rapport Arnicon d.d. 13 september 2017