RWS BEDRIJFSINFORMATIE

Onderzoek zware metalen in bestaande verflagen

| Uitgegeven door |  |
| --- | --- |
| Informatie |  |
| Datum | 15 juli 2019 |
| Status | concept |
| Versie | 0.6 |

Uitvraag voor het doen van een vrijblijvende prijsopgave t.b.v. onderzoek op aanwezigheid van zware metalen in bestaande conserveringssystemen en laagdiktemetingen

In dit document worden de gewenste eindresultaten van de uitvraag weergegeven.

Uit te voeren werkzaamheden door prijsaanbieder

Mobiliteit

Reiskosten, inclusief reisuren, t.b.v. het nemen van de monsters op basis van uurtarief

Monstername van de betreffende kunstwerken

Monstername uitvoeren vanaf brugkelders / inspectiewagen/ aanwezige fietspaden zonder hoog- en of laagwerkers, echter soms is dit wel noodzakelijk. RWS zorgt voor een medewerker die aanwezig is bij de monstername en zorgt voor toegang tot kelders etc. Prijsaanbieder moet zorgdragen voor een ladder.

Aanpassen aan omstandigheden

Analyseren van de monsters

- Analyses/laboratoriumonderzoeken uitvoeren naar de aanwezigheid van zware metalen (lood, chroom-6, zink, kobalt, chroom-totaal, nikkel, cadmium, aluminium en eventuele andere metalen die geconstateerd worden)

- Het bepalen van de concentratie in mg/kg van de afzonderlijke metalen in het totale aangebracht huidige verfsysteem per monster. Mengmonsters alleen uitvoeren in overleg.

Rapporteren van de resultaten

- Rapportage opstellen en aanleveren (digitaal) met de resultaten van monstername en analyses

- De uitkomsten van de analyses per object en per locatie en per onderzochte metaalsoort in tabelvorm weergeven. In de tabel moet duidelijk zijn welk onderdeel is bemonsterd, eventueel met foto’s in de bijlage.

- Elke monsternamelocatie benoemen en zo mogelijk weergeven op een schematische tekening van het object.

- De analyseresultaten weergeven in mg/kg

- Laagdiktemetingen van de onderdelen

Laagdiktemetingen uitvoeren

Op de verschillende onderdelen moeten laagdiktemetingen van de huidige conservering uitgevoerd worden.

Geen metingen uitvoeren op locaties waar corrosie is of de verf afgebladderd is.

Rapporteren van de laagdiktemetingen

Rapporteren van de statische gegevens van de laagdiktemetingen en onderscheid maken naar de verschillende onderdelen.

Bijkomende uitgangspunten

- Inschatting van prijsaanbieder of de gekozen methode van monstername (zonder hoog/laagwerker) een representatief beeld geeft.

- X monsters per onderdeel van het object, dit betreft elk onderdeel welke een ander verfsysteem/kleur heeft en elk bijwerksysteem uit het verleden.

- Werknemers van de prijsaanbieder die de monsters nemen zijn altijd voorzien van de benodigde veiligheidskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen. (Indien binnen 4 m van open water (zonder reling/leuning) is een reddingsvest verplicht)Onderzoeksbureaus voor uitvraag zware metalen en chroom-6

RPS te Breda

Contactpersoon: Erik van Deurssen

Postbus 3440

4800 DK Breda

| Tel: | +31 (0)880 23 57 30 |
| --- | --- |
| Mobile: | +31 6 10 019 311 |
| Email: | erik.van.deurssen@rps.nl |
| www: | www.rps.nl |