Bijlage Format KWALITEIT

Betreft aanbesteding: Aanschaf en onderhoud aanhangwagens snelverkeer – TenderNed kenmerk: 358933

Naam Inschrijver: ………………………………………….

| Constructie, As(sen), vering en reminrichting, spoorvolging | Toelichting liefst aangevuld met beeldmateriaal, foto’s en of tekeningen waaruit de kwaliteit blijkt op de volgende aspecten: - Een degelijke vloerplaat. Sterk en licht in gewicht. - Multiplex is altijd watervast gelijmd - Aluminium vloer voor vaste, open bakwagens wordt geleverd in type “tranenplaat” zonder extra kosten - De vloer voor plateauwagens met kipfunctie wordt geleverd met gladde aluminium plaat, of functioneel vergelijkbaar zonder extra kosten - Degelijke trekveergrendels voor zijborden, achterklep - Degelijke bindrail voor open bakwagen - 13-polige stekkerdoos aan voorzijde aanhangwagen, aanhangwagens worden geleverd met een kabel met twee 13-polige stekkers die tussen auto en aanhangwagenbekabeling een verbinding maken - 20cm bodemvrijheid i.v.m. het rijden op onverharde paden - Frameopbouw, laswerk, kwaliteit staal, kwaliteit bescherming tegen erosie - Profielen - Bij kippers toegepaste cilindertypes in relatie tot beperking bodemvrijheid - Kwaliteit en bescherming verlichting tegen schade van buitenaf - Het oplaadpunt voor een elektrische kipfunctie is geplaatst op een gemakkelijk toegankelijke (bereikbare), niet kwetsbare plaats. |
| --- | --- |
| Maximaal 175 punten per onderdeel |  |
| 1. Open bakwagen (1000kg laadvermogen) |  |
| 2. Open bakwagen (2000kg laadvermogen) |  |
| 3. Open plateauwagen (1350kg laadvermogen) |  |
| 4. Open plateauwagen (2700kg laadvermogen) |  |
| 5. Gesloten bakwagen (800kg laadvermogen) |  |
| 6. Machine transporter (1500kg laadvermogen) |  |
| 7. Machine / auto transporter (3000 kg laadvermogen) |  |

| Opties | Toelichting liefst aangevuld met beeldmateriaal, foto’s en of tekeningen waaruit de kwaliteit blijkt op de volgende aspecten: - Kipbare laadbak (elektrisch) - Specifieke banden voor lage bodembelasting in terrein - Eenvoudig afneembare schotten op de laadbak - Leverbare aluminium bordwanden met een materiaalwanddikte van minimaal 1 mm of meer - Sjorogen in laadvloer en haken aan de laadbak - Specifieke opbouw mogelijkheden i.v.m. transport van biomassa, takken, houtchips, schelpen, palen - Diefstalbeveiliging op de trekkoppeling - Bijpassend veiligheidsnet; sjorbanden - Degelijk neuswiel; afgeschermde verlichting - Bescherming van de wagen in bosgebied tegen bomen, takken, struiken, stompen - Bescherming spatborden - Extra verlichting - (Aluminium) Bakdelen - Anti slipmat |
| --- | --- |
| Maximaal 175 punten per onderdeel. |  |
| 1. Open bakwagen (1000kg laadvermogen) |  |
| 2. Open bakwagen (2000kg laadvermogen) |  |
| 3. Open plateauwagen (1350kg laadvermogen) |  |
| 4. Open plateauwagen (2700kg laadvermogen) |  |
| 5. Gesloten bakwagen (800kg laadvermogen) |  |
| 6. Machine transporter (1500kg laadvermogen) |  |
| 7. Machine / auto transporter (3000 kg laadvermogen) |  |

| As(sen), vering en reminrichting, spoorvolging | Toelichting liefst aangevuld met beeldmateriaal, foto’s en of tekeningen waaruit de kwaliteit blijkt. |
| --- | --- |
| Maximaal 175 punten per onderdeel. |  |
| 1. Open bakwagen (1000kg laadvermogen) |  |
| 2. Open bakwagen (2000kg laadvermogen) |  |
| 3. Open plateauwagen (1350kg laadvermogen) |  |
| 4. Open plateauwagen (2700kg laadvermogen) |  |
| 5. Gesloten bakwagen (800kg laadvermogen) |  |
| 6. Machine transporter (1500kg laadvermogen) |  |
| 7. Machine / auto transporter (3000 kg laadvermogen) |  |

Datum:

Handtekening: