- Programma van eisen Slibtransport WSHD 2022-2026

- Opdrachtnemer dient volledig aan deze eisen te voldoen. Het niet kunnen voldoen op één of meerdere onderdelen kan leiden tot uitsluiting van deelname aan de aanbesteding.

| Nr. | Eisen Algemeen |
| --- | --- |
| A-1 | Contractnaleving en communicatie geschiedt in de Nederlandse taal. |
| A-2 | Opdrachtnemer is verplicht over de wettelijke (vervoers-) vergunningen te beschikken om de diensten uit te kunnen voeren. |
| A-3 | Opdrachtnemer is verplicht over de juiste wettelijke verzekeringen te beschikken om de diensten uit te kunnen voeren. |
| A-4 | Opdrachtnemer voert de werkzaamheden in het kader van de onderhavige aanbesteding uit conform de vigerende wet- en regelgeving. |

| Nr. | Eisen Personeel/Chauffeur |
| --- | --- |
| P-1 | De chauffeur is verplicht te beschikken over de vereiste diploma's en rijbewijzen, benodigd voor het transport van vloeibare afvalstoffen. |
| P-2 | De chauffeur is verantwoordelijk voor het laden en lossen en dient de huisregels verladen nat slib te volgen. De huidig geldende huisregels zijn bijgevoegd als bijlage (Bijlage 7). |
| P-3 | De chauffeur is verplicht volledige medewerking te verlenen aan een juiste afwikkeling van de slibtransportprocedure. |
| P-4 | De chauffeur is in het bezit van een basisveiligheid diploma. |
| P-5 | De chauffeur is verplicht in het Nederlands te communiceren. |
| P-6 | Bij afwezigheid van bedienend personeel van de RWZI, is de chauffeur verplicht bij elk afzonderlijk transport de toegangspoort te openen en te sluiten. Bij het niet nakomen hiervan ligt de volledige verantwoordelijkheid en eventuele schade welke hieruit kan voortvloeien bij Opdrachtnemer. (Bijv. niet bevoegden op terrein WSHD. |
| P-7 | De chauffeur is ter zake kundig en in staat de standaard (digitale) transportdocumenten benodigd bij afvaltransporten conform wet- en regelgeving in te vullen. |
| P-8 | Per vracht is de chauffeur verplicht halverwege het lossen een representatief monsterpotje nat slib te vullen en dit achter te laten op de betreffende locatie. Het genomen monster is volume proportioneel, d.w.z. dat dit een goede, gemiddelde weergave van het aanwezige nat slib is. Monsterpotjes worden geleverd door de Opdrachtgever en zijn ter plekke aanwezig. |

| Nr. | Eisen Materieel |
| --- | --- |
| E-1 | Het materieel is in goede staat van onderhoud en sluit goed af. Olie- en of sliblekkage komt niet voor. |
| E-2 | Het materieel voldoet aan de wettelijke eisen betreffende de wegenverkeerswet. |
| E-3 | Het materieel dat wordt ingezet beschikt over meesturende achterassen. |
| E-4 | Het transportmiddel beschikt over een zodanige pompcapaciteit dat vloeibaar slib met een droge stof gehalte van gemiddeld minder of gelijk aan 8% probleemloos geladen kan worden. |
| E-5 | Bij aanvang van het transport mogen er geen verontreinigingen en/of andere met slib mengbare of vergelijkbare stoffen in het transportmiddel aanwezig zijn. Schade die hierdoor ontstaat (bijvoorbeeld als gevolg van verstopping aan pompen en versnijders op de RWZI) zijn voor rekening van Opdrachtnemer. |
| E-6 | Periodiek en onaangekondigd kunnen transporten worden gecontroleerd en/of kan steekproefsgewijs de tankinhoud van Opdrachtnemer worden gecontroleerd. Opdrachtnemer dient hieraan mee te werken. De eventuele extra (omrijd-) tijd kan niet worden doorberekend en is voor rekening van Opdrachtnemer. |
| E-7 | De laad- en losslangen zijn voor rekening van Opdrachtnemer. |
| E-8 | Morsen van slib, bijvoorbeeld bij het aan- en afkoppelen van de slangen moet door de transporteur terstond en dus voor het verlaten van het terrein worden opgeruimd. |
| E-9 | De chauffeur heeft het juiste gereedschap bij zich om de afsluiters te allen tijde te kunnen openen en sluiten en de slangen te kunnen koppelen en afkoppelen. In een periode met vorst kan het voorkomen dat een afsluiter of koppeling bevroren is. |
| E-10 | De Euro-norm voor Heavy duty vehicles > 3.500 kg uitlaatemissie dient minimaal Euro 6 te zijn. U dient een afschrift van de type goedkeuringspapieren van de voor de uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen (incl. van eventuele onderaannemers) aan het begin van de overeenkomst te overhandigen aan de opdrachtgever. |
| E-11 | Voor de Heavy Duty Vehicle > 3.500 kg moet wordt aangetoond dat er structureel en hoogwaardig onderhoud is gepleegd met aandacht voor de aspecten: • Toepassen correcte voertuig-instellingen op basis van fabrieksspecificatie. • Uitvoeren van periodieke materieelkeuring. • Voorgeschreven uitvoering van het onderhoudsprogramma. Verificatie: Schriftelijke verklaring van opdrachtnemer waaruit blijkt dat de voertuigen correct zijn ingesteld, de voertuigen volgens een periodiek keuringssysteem wordt gekeurd (kopie keuringsformulier of keuringssticker voldoet ook) en regulier onderhouden worden middels een onderhoudsprogramma (kopie onderhouds/servicecontract voldoet ook). |
| Nr. | Eisen Planning |
| G-1 | Er wordt gereden conform de planning van de Opdrachtgever. Elke donderdag wordt de nieuwe weekplanning vanuit de waterschap controle kamer (WCK) doorgegeven aan opdrachtnemer. Bij het opstellen van de weekplanning staat een regelmatige aan- en afvoer van slib, verdeeld over de week, centraal. Incidenteel geldt dat er ook op zaterdag ritten gepland kunnen worden voor transport vanaf RWZI Hoogvliet. Opdrachtnemer verleent hieraan medewerking. Deze geplande ritten worden uitgevoerd tegen het door opdrachtnemer opgegeven tarief voor geplande ritten. |
| G-2 | Voor ieder transport moet worden aangemeld op de laadplaats en afgemeld op de losplaats via de Laden Zonder Papieren app (LZP). |
| G-3 | Op de ontvangende locaties is maar één losplaats aanwezig. De chauffeur dient hier rekening mee te houden in zijn planning. |
| G-4 | Opdrachtnemer dient in geval van een calamiteit binnen twee uur op de locaties aanwezig te kunnen zijn. In dit geval wordt onder calamiteiten verstaan: Een calamiteit ontstaat als er sprake is van een noodsituatie. In dat geval dient Opdrachtgever door onvoorziene omstandigheden binnen twee uur te beschikken over vervoer van nat slibtransport of (riool)afvalwater. Een calamiteit kan plaatsvinden binnen en buiten reguliere werktijden. Calamiteiten komen (zeer) zelden voor. In geval van een calamiteit dient Opdrachtnemer dan ook binnen twee uur ter plaatse te zijn. |
| G-5 | Wachturen worden niet in rekening worden gebracht. |
| G-6 | Geplande transporten dienen uitgevoerd te worden op de genoemde werkdagen en werktijden, Bij wijziging van de vergunning op een locatie kunnen opgenomen laad- en lostijden ook wijzigen. |
| G-7 | De planning van de ritten dient gevolgd te worden. Ritten die niet in de planning zijn opgenomen, worden door Aanbestedende dienst niet betaald. Uitzonderingen hierop zijn ritten die niet in de planning zijn opgenomen vanwege een calamiteit. |
| G-8 | Opdrachtnemer zal gebruik maken van de app voor Laden Zonder Papieren (LZP), het alternatief voor het papieren vervoersdocument. De chauffeurs moeten hiervoor in het bezit zijn van een Android of Apple smartphone. De kosten hiervoor zijn voor de opdrachtnemer. |

| Nr. | Eisen facturering |
| --- | --- |
| H-1 | Door opdrachtnemer dient voor elke gereden rit een factuur in te zenden, op basis van een specificatie van de hoeveelheden getransporteerd slib met vermelding van de bonnummer van de slibregistratie bon, met als bijlage de slibregistratiebonnen (uit de LZP app) en zo mogelijk de weegbonnen. Op de factuur zijn minimaal de volgende gegevens vermeld: -(Sub)contractnummer Opdrachtgever -Hoeveelheid getransporteerd slib -Datum van slibtransport -Van RWZI…, naar RWZI/SVB... |

| Nr. | Eisen overig |
| --- | --- |
| O-1 | De Opdrachtnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor het veilig werken tijdens het laden, transporteren en lossen van het zuiveringsslib. Indien de Opdrachtnemer een onveilige situatie constateert bij de Opdrachtgever, moet de Opdrachtnemer dit direct melden aan de desbetreffende contactpersoon van Opdrachtgever. Indien de Opdrachtnemer een onveilige situatie constateert bij een slibverwerkingsbedrijf moet de Opdrachtnemer dit daar melden aan de contactpersoon van het desbetreffende slibverwerkingsbedrijf. Indien de onveilige situatie niet wordt verholpen moet de Opdrachtnemer dit schriftelijk melden aan contractmanager |
| O-2 | De afrekening van de Slibtransporten vindt plaat in m3. Indien opdrachtgever het vermoeden heeft dat de opgegeven hoeveelheid niet overeenkomen met de werkelijk geladen hoeveelheid, de opdrachtgever als steekproef het transport over de weegbrug kan laat rijden. De eventuele kosten zijn voor rekening van opdrachtgever, tenzij de gewogen hoeveelheden afwijken van de opgegeven hoeveelheden, dan zijn de kosten voor de opdrachtnemer. Uitgangspunt is 1m3 = 1 ton. |
| O-3 | Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden dient door Opdrachtnemer taak-risico-analyse (TRA) opgesteld en worden goedgekeurd door Opdrachtgever. Opdrachtnemer gaat niet zonder een goedgekeurde TRA aan het werk. Het inzenden van de TRA kan via beoordelen.tra.vng@wshd.nl |
| O-4 | Per half jaar vindt overleg plaats tussen betrokken partijen gedurende de contractperiode. Opdrachtnemer dient, in de managementinformatie de onderstaande onderwerpen minimaal te behandelen: - Een opgave van ingediende facturen van en naar locatie met vermelding van: inkoopordernummers, factuurnummers, datum, frequenties, aantallen getransporteerde m3 slib, gereden afstanden. - Op kenteken aan te tonen dat voldaan wordt aan eis E-10 en E-11 - Op kenteken aan te tonen dat gereden is met de voorgestelde duurzame brandstof (paragraaf 5.4 van de inschrijvingsleidraad) d.m.v. het overleggen tankbonnen. - Een Opgave van de verrekende dieselcompensatie (brandstof clausule) - Een opgave van bijzonderheden, afwijkingen, risico en adviezen (indien van toepassing) - Een opgave van ongeplande werkzaamheden met opgaven van kosten overzicht per gegeven opdracht (datum, aantal gereden m3 slib, van en naar locatie, gereden afstanden, kostenopgave) |

Toelichting:

Het programma van eisen heeft een knock-out karakter.

Inschrijver conformeert zich aan het Programma van eisen door rechtsgeldige ondertekening hiervan.

Inschrijver voegt het rechtsgeldig ondertekend Programma van eisen toe als bijlage B-5 bij zijn inschrijving.

| Bedrijfsgegevens: |  |
| --- | --- |
| Bedrijfsnaam |  |
| Adres |  |
| Postcode en plaats |  |

| Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met het Programma van eisen |  |
| --- | --- |
| Naam tekenbevoegde |  |
| Datum |  |
| Handtekening |  |